1

国家职业资格考试

试题

高级数控车工模拟题

一、单项选择（第1题～第80题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1分，满分80分）

1．职业道德对企业的作用是（  A  ）。

A. 增强企业凝聚力    	B. 模糊企业上级及员工关系

C. 使员工规规矩矩           	D. 增强员工独立意识

2．在市场经济条件下，职业道德具有（  A  ）的社会功能。

A. 促进人们行为规范化 	B. 遏制牟利最大化

C. 鼓励人们自由选择职业  	D. 最大限度地克服人们受利驱动

3．主轴零件图采用一个主视图、剖面图、局部剖面图和（ A   ）的表达方法。

A. 移出剖面图      	B. 旋转剖视图

C. 剖视图        	D. 全剖视图

4．车削螺纹时，车刀的径向前角（  A  ），易产生扎刀现象。

A. 太大     	B. 太小 	C. 为零        	D. 以上均对

5．车床主轴零件材料一般是（  C  ）。

A. 65Mn	B. 45钢	C. 40Gr	D. 38GrMAL

6．中滑板镶条接触不良，会使（  B  ）转动不灵活。

A. 纵向移动手柄  	B. 横向移动手柄

C. 刀架               	D. 大滑板

7．（  D  ）指令是螺纹复合加工循环指令，主要用于加工螺纹。

A. G73 	B. G74 	C. G75 	D. G76

8．刀具硬度最低的是（ A   ）。

A. 高速钢刀具     	B. 陶瓷刀具

C. 硬质合金刀具    	D. 立方氮化硼刀具

9．在FANUC系统中，（  C  ）指令是端面粗加工循环指令。

A. G70 	B. G71 	C. G72  	D. G73

10．蜗杆的齿形角是（  A  ）。

A. 20° 	B. 40°	C. 30° 	D. 15°

11．如果两半箱体的同轴度要求不高，可以在两被测孔中插入检验心棒，将百分表固定在其中一个心棒上，百分表测头触在另一孔的心棒上，百分表转动一周（  A  ）就是同轴度误差。

A. 所得读数差的一半  	B. 所得读数的差

C. 所得读数差的二倍  	D. 以上均不对

12．与钢相比，铸铁的工艺性能特点是（  c  ）。

A. 焊接性能好    	B. 热处理性能好

C. 铸造性能好       	D. 物理性能好

13．数控机床的尾座套筒开关的英文是（   D ）。

A. GEARE         	B. SP INDLE

C. COOLANT       	D. SLEEVE

14．FANUC系统中，（ B   ）指令是子程序结束指令。

A. M33  	B. M99  	C. M98  	D. M32

15．多线蜗杆的模数为3，头数为2，则导程是（  D  ）mm。

A. 6  	B. 9  	C. 18 	D. 18.84

16．影响刀具积屑瘤最主要的因素是（  D  ）。

A. 刀具角度         	B. 切削深度

C. 进给量          	D. 切削速度

17．深孔加工时刀杆受孔径的限制，一般是又细又长，刚性差，车削时容易引起（  B  ）现象。

A. 振动和退刀       	B. 振动和让刀

C. 退刀和扎刀      	D. 退刀和让刀

18．车削特点是刀具沿着所要形成的工件表面，以一定的背吃刀量和（  B  ）对回转工件进行切削。

A. 切削速度       	B. 进给量

C. 运动             	D. 方向

19．表示主运动及进给运动大小的参数是（  B  ）。

A. 切削速度          	B. 切削用量

C. 进给量         	D. 切削深度

20．车刀的几何角度是在基面、切削平面、主剖面等辅助平面内（  B  ）的角度。

A. 定义  	B. 测量  	C. 建立  	D. 计算

21．液压系统中双出杆液压缸活塞杆与（  C  ）处采用V形密封圈密封。

A. 活塞  	B. 压盖  	C. 缸盖  	D. 缸体

22．在车床上车削减速器箱体上与基准面平行的孔时，应使用（  A  ）进行装夹。

A. 花盘角铁        	B. 四爪单动卡盘

C. 三爪自定心卡盘  	D. 液压卡盘

23．精车轴向直廓蜗杆时，必须采用（  A  ）装刀法。

A. 水平  	B. 垂直  	C. 切向  	D. 法向

24．深孔加工刀具与短孔加工刀具不同的是，（  A  ）带有导向垫，有利于保证孔的精度和直线度。

A. 前、后  	B. 前  	C. 后  	D. 中间

25．G76指令，主要用于（  D  ）的加工，以简化编程。

A. 切槽  	B. 钻孔  	C. 棒料  	D. 螺纹

26．刀具磨损补偿应输入到系统（  C  ）中去。

A. 程序        	B. 刀具坐标  	C. 刀具参数     	D. 坐标系

27．在G75 X（U）Z（W）R（I）P（K）Q（d）  程序格式中，（  B  ）表示第一刀的背吃刀量。

A. K  	B. d  	C. Z、  	D. R

28．数控机床的冷却液开关在（  C  ）位置时，是手动控制冷却液的开关。

A. SPINDLE       	B.OFF

C. COOLANT ON  	D. M CODE

29．在G73P（ns）Q（nf）U（u）W（w）S500程序格式中，（  B  ）表示X轴方向上的精加工余量。

A. w  	B. u  	C. ns  	D. nf

30．用百分表测量时，测量杆应预先有（  C  ）mm压缩量。

A. 0.01～0.05  	B. 0.1～0.3  	C. 0.3～1  	D. 1～1.5

31．半精车外圆时要留0.6mm的磨削余量，对2×45°的导角应导成（   B ）。

A. 2×45°  	B. 2.3×45°  	C. 2.5×45°  	D. 3×45°

32．除了黄铜和（   B ）外，所有的铜基合金都称为青铜。

A. 紫铜  	B. 白铜  	C. 红铜  	D. 绿铜

33．纯铜具有的特性之一是（  D  ）。

A. 较差的导热性  	B. 较差的导电性

C. 较高的强度       	D. 较好的塑性

34．对基本尺寸进行标准化是为了（  D  ）。

A. 简化设计过程  	B. 便于设计时的计算

C. 方便尺寸的测量  	D. 简化定值刀具、量具、型材和零件尺寸的规格

35．轴承合金应具有的性能之一是（  C  ）。

A. 足够的形变强化能力  	B. 足够的导电性

C. 足够的塑性和韧性  	D. 良好的磁性

36．铅基轴承合金又称为（  A  ）。

A. 铅基巴氏合金  	B. 铅基布氏合金

C. 铅基洛氏合金     	D. 铅基维氏合金

37．锡基轴承合金又称为（ A ）。

A. 锡基巴氏合金  	B. 锡基布氏合金

C. 锡基洛氏合金     	D. 锡基维氏合金

38．DNC系统是指（  D  ）。

A. 自适应控制        	B. 计算机数控系统

C. 柔性制造系统       	D. 计算机直接控制系统

39．50F7/h6采用的（  B  ）。

A. 一定是基孔制      	B. 一定是基轴制

C. 可能是基孔制或基轴制  	D. 是混合制

40．（  B  ）和直径之比大于 25 倍的轴称为细长轴。

A. 宽度  	B. 长度  	C. 内径  	D. 厚度

41．公差代号标注法适用于（  B  ）。

A. 成批生产         	B. 大批生产

C. 单间小批量生产  	D. 生产批量不定

42．组合夹具是机床夹具中一种（  B  ）程度较高的工艺装备。

A. 标准化         	B. 标准化、系列化、通用化

C. 通用化        	D. 系列化

43．断面要求平整的棒料，锯削时应该（  C  ）。

A. 分几个方向锯下  	B. 快速的锯下

C. 从开始连续锯到结束  	D. 缓慢的锯下

44．以下（  D  ）不是数控顶尖在使用过程中应注意的事项。

A. 顶尖顶持零件的顶持力不能过大和过小

B. 不准随意敲打、拆卸和扭紧压盖，以免损坏精度

C. 用完后应清洗防锈，妥善保管

D. 可作为装刀时对中心的基准

45．极限偏差和公差代号同时标注法适用于（  D  ）。

A. 成批生产        	B. 大批生产

C. 单件小批量生产 	D. 生产批量不定

46．粗车尾座套筒外圆后进行正火处理，外圆应留（  B  ）加工余量。

A. 1mm  	B. 2mm  	C. 3mm  	D. 4mm

47．低温回火主要适用于（  A  ）。

A. 各种刀具          	B. 各种弹簧

C. 各种轴         	D. 高强度螺栓

48．对刀点是数控加工中刀具相对（  B  ）的起点。

A. 机床原点          	B. 工件

C. 尾架            	D. 换刀点

49．磨削加工的主运动是（  A  ）。

A. 砂轮旋转            	B. 刀具旋转

C. 工件旋转           	D. 工件进给

50．辅助功能指令，由字母（  A  ）和其后的两位数字组成。

A. M     	B. G   	C. F   	D. S

51．车床电气控制线路不要求（  B  ）。

A. 必须有过载、短路、欠压、失压保护

B. 工作时必须启动冷却泵电机

C. 具有安全的局部照明装置

D. 主电动机启动采用按钮操作

52．麻花钻的两个螺旋槽表面就是（  C  ）。

A. 主后刀面         	B. 副后刀面

C. 前刀面          	D. 切削平面

53．锉削时，应充分使用锉刀的（ C   ），以提高锉削效率，避免局部磨损。

A. 锉齿      	B. 两个面  	C. 有效全长    	D. 侧面

54．数控机床编辑状态时，模式选择开关应放在（  D  ）。

A. JOG  FEED           	B. PRGRM

C. ZERO  RETURN  	D. EDIT

55．数控机床手动数据输入时，可输入单一命令，按（  B  ）键使机床动作。

A. 快速进给          	B. 循环启动

C. 回零          	D. 手动进给

56．分组装配法属于典型的不完全互换性，它一般使用在（  B  ）。

A. 加工精度要求很高时  	B. 装配精度要求很高时

C. 装配精度要求较低时  	D. 厂际协作或配件的生产

57．左视图反映物体的（ C   ）的相对位置关系。

A. 上下和左右          	B. 前后和左右

C. 前后和上下         	D. 左右和上下

58．数控机床的（  C  ）开关的英文是RAPID  TRAVERSE。

A. 进给速率控制  	B. 主轴转速控制

C. 快速进给速率选择  	D. 手轮速度

59．关于低压断路器叙述不正确的是（  A  ）。

A. 不具备过载保护功能  	B. 安装使用方便，动作值可调

C. 操作安全，工作可靠  	D. 用于不频繁通断的电路中

60．车削蜗杆时，（  C  ）不会使蜗杆局部周节产生误差。

A. 主轴的轴向窜动  	B. 丝杠的轴向窜动

C. 主轴的径向跳动  	D. 溜板箱手轮转动不平衡

61．深孔件（   D ）最常用的测量方法是比较法。

A. 尺寸精度       	B. 形状精度

C. 位置精度         	D. 表面粗糙度

62．使用（  D  ）分线车削多线螺纹时，分线精度较高，但操作麻烦，且螺纹线数受限制。

A. 分度盘         	B. 百分表和量块

C. 小滑板         	D. 交换齿轮

63．交换齿轮组装时，必须保证齿侧有（  A  ）mm的啮合间隙。

A. 0.1～0.2        	B. 0.2～0.3

C. 0.3～0.4         	D. 0.4～0.5

64．下列装夹方法（  B  ）不适合偏心轴的加工。

A. 两顶尖         	B. 花盘

C. 专用夹具        	D. 三爪自定心卡盘

65．车削偏心距较大的三偏心工件，应先用四爪单动卡盘装夹车削（  A  ），然后以（    ）为定位基准在花盘上装夹车削偏心孔。

A. 基准外圆和基准孔，基准孔

B. 基准外圆和基准孔，基准外圆

C. 基准外圆和基准孔，工件端面

D. 工件总长和基准孔，基准外圆

66．车削偏心距较大的偏心工件，应先用（  A  ）装夹车削基准外圆和基准孔，后用（    ）装夹车削偏心孔。

A. 四爪单动卡盘，花盘  	B. 三爪自定心卡盘，花盘角铁

C. 四爪单动卡盘，花盘角铁  	D. 三爪自定心卡盘，四爪单动卡盘

67．车削是工件旋转作主运动，（  C  ）作进给运动的切削加工方法。

A. 工件旋转         	B. 刀具旋转

C. 车刀           	D. 工件直线移动

68．常用硬质合金的牌号有（  A  ）。

A. YT30            	B. W6Mo5Cr4V2

C. 15Cr                	D. 45

69．一般合金钢淬火冷却介质为（  B  ）。

A. 盐水    	B. 油  	C. 水  	D. 空气

70．HT200适用于制造（  A  ）。

A. 机床床身  	B. 冲压件  	C. 螺钉  	D. 重要的轴

71．基孔制配合中（   D ）一定与基本尺寸相等。

A. 轴的上偏差        	B. 轴的下偏差

C. 孔的上偏差       	D. 孔的下偏差

72．孔的基本偏差的字母代表含义为（   B ）。

A. 从A到H为上偏差，其余为下偏差

B. 从A到H为下偏差，其余为上偏差

C. 全部为上偏差

D. 全部为下偏差

73．普通三角螺纹的牙型角为（  D  ）。

A. 30°  	B. 40°  	C. 55°  	D. 60°

74．锉削时，两脚错开站立，左右脚分别与台虎钳中心线成（  D  ）角。

A. 15°和15°        	B. 15°和30°

C. 30°和45°           	D. 30°和75°

75．以生产实践和实验研究积累的有关加工余量的资料数据为基础，结合实际加工情况进行修正来确定加工余量的方法，称为（  C  ）。

A. 分析计算法          	B. 经验估算法

C. 查表修正法         	D. 实践操作法

76．俯视图反映物体的（  B  ）的相对位置关系。

A. 上下和左右         	B. 前后和左右

C. 前后和上下        	D. 左右和上下

77．平面度公差属于（  A  ）。

A. 形状公差       	B. 定向公差

C. 定位公差         	D. 跳动公差

78．极限偏差标注法适用于（  C  ）。

A. 成批生产        	B. 大批生产

C. 单件小批量生产 	D. 生产批量不定

79．零件加工时产生表面粗糙度的主要原因是（  D  ）。

A. 刀具装夹不准确而形成的误差

B. 机床的几何精度方面的误差

C. 机床—刀具—工件系统的振动、发热和运动不平衡

D. 刀具和工件表面间的摩擦、切屑分离时表面层的塑性变形及工艺系统的高频振动

80．电动机传动带过松，切削时主轴转速会（  A  ）。

A. 自动升高        	B. 自动降低

C. 自动停车         	D. 自动降低或自动停车

二、判断题（第81题～第100题。将判断结果填入括号中，正确的填“√”，错误的填“×”。每题1分，满分20分）

81．小滑板丝杠弯曲，会使小刀架手柄转动不灵活或转不动。	（ D  ）

82．数控机床的块删除开关扳到BLOCK  DELETE时，程序执行带有“/”的语句。	（  C ）

83．交换齿轮组装时，必须保证齿侧有0.1～0.2mm的啮合间隙。	（ D  ）

84．单件加工三偏心偏心套，应先加工好基准孔，再以它作为定位基准加工其他部位。	（  D ）

85．轴承合金应具有良好的磨合性。	（  D ）

86．灰铸铁的性能是强度低，塑性、韧性差，但是有良好的铸造性、切削加工性，较高的耐磨性、减振性及低的缺口敏感性。	（ D  ）

87．公差带的位置分为固定和浮动两种。	（  D ）

88．精车尾座套筒内孔时，可采用搭中心架装夹的方法。精车后，靠近卡盘的内孔直径大，这是因为中心架偏向操作者对方造成的。	（  C ）

89．程序段G70  P10  Q20中，G70的含义是精加工循环指令。	（  D ）

90．将两个半箱体通过定位部分或定位元件合为一体，用检验心棒插入基准孔和被测孔，如果检验心棒能自由通过，则说明同轴度符合要求。	（  D ）

91．轴承合金不必具有良好的导热性及耐蚀性。	（  C ）

92．标注配合公差代号时分子表示孔的公差带代号，分母表示轴的公差带代号。	（  D ）

93．只要是线性尺寸的一般公差，其在加工精度上没有区分。	（  C ）

94．基本偏差确定公差带的位置。	（ D  ）

95．在G72P（ns）Q（nf）U（u）W（w）S500程序格式中，nf表示精加工路径的第一个程序段顺序号。	（ C  ）

96．粗车尾座套筒外圆后进行正火处理，外圆应留2mm加工余量。	（  D ）

97. 换刀点是数控加工中刀架转位换刀时的位置。	（  D ）

98．在深孔加工中应配有专用装置将切削液输入到切削区。切削液的流量要达到（50～150）L/min。	（  D ）

99．当数控机床的手动脉冲发生器的选择开关位置在×10时，手轮的进给单位是0.01mm/格。	（  D ）

100. FANUC系统中，M99指令是子程序结束指令。	（  D ）

该试题答案请访问：http://www.neword.com.cn/stk.asp?id=48