第 1 套

一、  单项选择题（本题共 30小题）

答题说明：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将选项的字母填写在答题卡上，未选、错选或多选均无分。

1.（ D ）就是要求把自己职业范围内的工作做好。

A．爱岗敬业    B．奉献社会    C．办事公道    D．忠于职守

2. 间隙配合为（D）。

A．孔的公差带在轴的公差带之上

B．孔的公差带在轴的公差带之下

C．孔的公差带下部分与轴的公差带上部分交叠

D．孔的公差带上部分与轴的公差带下部分交叠

3. 某旋转件规定的平衡精度等级为 (A )，则表示平衡后的偏心速度许用值为2.5mm/s。

A．G2.5     B. Gl     C. G3    D. Gl6

4. 工艺基准应与 (D  )基准重合。

A．划线    B. 定位    C. 测量    D. 设计

5. 为便于刀具本身制造，刀具材料应具有良好的（C）。

A. 可加工性   B. 热处理性   C. 工艺性能   D. 塑性

6. 磨削时，砂轮是一种特殊的切削（B  ）。

A. 工具   B. 刀具    C. 夹具    D. 设备

7. 带传动机构装配后，要求两带轮中间平面（A  ）。

A. 重合    B. 平行    C. 相交    D. 倾斜

8. 蜗杆传动中，接触斑点应在蜗轮螺旋面的（  D）。

A. 左侧 	 B. 右侧 	  C. 中部  	D. 中部稍偏于蜗杆旋出方向

9. 铣削过程中，是以（A  ）运动作主运动。

A. 铣刀的旋转        B. 工作台的纵向

C. 工作台的横向      D. 升降台的垂直方向

10.（  D）主要用作短路保护的电器。

A．继电器     B．热继电器     C．接触器     D．熔断器

11. 液压传动的动力元件是（ A ）。

A．液压泵     B．换向阀       C．液压缸     D．节流阀

12. 零件加工后的实际（ D ）与理想几何参数的符合程度称为加工精度。

A．尺寸     B．形状     C．位置     D．几何参数

13. 分度头的传动机构为（C  ）传动机构。

A．齿轮     B．螺旋      C．蜗杆     D．链

14. 动压润滑的润滑油要有一定的（ A ）。

A．防泡性     B．抗氧化性     C．缓蚀性     D．粘度

15. 工件回转，应注意考虑工件的刚性，可加（  A）。

A．辅助支承    B．定位支承    C．可调支承    D．自位支承

16. 一汽解放青岛汽车有限公司（ A ）年开始生产解放牌中、重型平头载货汽车系列产品。

A. 1994     B. 1995     C. 1993     D. 1992

17. 一汽解放青岛汽车有限公司（A  ）年完成公司化改建，正式更名为一汽解放青岛汽车有限公司。

A. 2011     B. 2009     C. 2010     D. 2006

18. 动作经济性原则：同时进行动作、动作的距离缩短、动作舒适、（ A ）。

A. 减少动作次数     B. 增加动作次数

C. 动作随意         D. 减少动作幅度

- “四会”是指会用消防器材、会报警、会灭火、（ C  ）。

A. 会修理     B. 会防爆      C. 会逃生    D. 会安装

20. 发生火灾时牢记“五句话”：报警早，损失小；边报警，边扑救；先救人，后救物；防中毒，防窒息；听指挥，莫惊慌；（  B）。

A. 防明火，早发现     B. 先救人，后救物

C. 防护好，莫大意     D. 常检查，早知道

21. 使用时喷嘴与火的距离要近些，千万不要超过（  A），否则，药粉不能完全发挥作用。

A. 2米    B. 3米     C. 1米    D. 4米

22. 人的健康包括：身体健康、道德健康、社会适应健康和（ A ）。

A. 心理健康   B. 环境影响   C. 周围人的影响   D. 情绪

23. 生产中常见的“七种浪费”：搬运的浪费、等待的浪费、动作的浪费、加工的浪费、库存的浪费、制造过多的浪费、（ A ）。

A. 不良品的浪费   B. 材料的浪费    C. 人员的浪费   D. 班组的浪费

24. 生产过程中的浪费是增加生产成本的根本原因之一，下列选项中不属于生产过程中常见浪费的现象是（ A ）。

A. 设备的浪费    B. 加工的浪费    C. 搬运的浪费    D. 等待的浪费

25. 制造企业中，生产批量与（D  ）有着密切的关系。

A．交货周期     B．搬运时间     C．延误时间     D．生产周期

26. 目视管理要做到统一、简约、鲜明、严格、（ A ）。

A. 实用     B. 节约     C. 高效     D. 环保

- TPM工作的重点是（ C ）。

A. 全员效率维修    B.全厂效率维修    C. 预防性维修     D. 事前维修

28. 专业保全一般由（B  ）负责完成。

A. 生产管理部门    B. 设备管理部门    C. 质量管理部门    D. 员工自己

29. 自主保全首先要解决的两个问题是认识问题和（B  ）。

A．理念问题    B．方法问题    C．技术问题    D．成本问题

30. 现场改善要做到技术人员、维修人员和（C  ）有效的结合。

A. 管理人员     B. 客户    C. 操作人员    D. 安全员

二、  判断题（本题共30小题）

答题说明：根据以下每小题的陈述判断其说法正确与否，正确的在答题卡相应序号的括号内打“○”，错误的在括号内打“×”，未选、错选均无分。

（  ）1. 公差是反映零件制造精度的技术指标。

（  ）2. 在传动链中常用的是套筒滚子链。

（  ）3. 绘制零件图时必须包括零件工作图的全部内容。

（  ）4. 液压系统中，进入系统的油液，必须经过过滤器滤除油液的杂质。

（  ）5. 电动卷扬机不允许超荷使用。

（  ）6. 不允许自行拆卸电器装置

（  ）7. 速度较高的大齿轮应做平衡试验。

（  ）8. 医用脱脂棉常用于擦拭量具。

（  X）9. 设备润滑状态，不可通过油窗观察油液流量是否充足

（  X）10.重预紧用于高速、轻载荷的轴承。

（  ）11.工作场地布局合理，利于提高生产率。

（  ）12.主轴采用三块瓦和五块瓦轴承，一般可修复。

（  ）13.定位基准分粗基准和精基准。

（  ）14.麻花钻主切削刃各点的前角大小是不相等的。

（  ）15.前角越大，切削越省力。

（  ）16.泄漏必然引起能量损失，使液压泵输出的流量不能全部流入液压缸。

（  ）17.夹紧机构要有自锁机构，使原始作用去除后，工件不会松开。

（  ）18.润滑油的牌号用数字表示，数值越大，粘度越高。

（X  ）19.从业者必须守法，但可以违反操作规程。

（  X）20.装配工作的好坏，对产品质量可能有一定的影响。

（  ）21.一汽企业使命是：出汽车、出人才、出经验、促进人·车·社会和谐发展。

（  ）22.“建设具有国际竞争力的“自主一汽、实力一汽、和谐一汽”是一汽集团公司的远大理想和前进方向。

（  ）23.一汽解放青岛汽车有限公司质量方针：以品质为中心，不断改进与提升质量；以客户为中心，持续满足并超越期望。

（  ）24.一汽集团公司经营理念是：“坚持用户第一，尊重员工价值，保章股东利益”。

（  ）25.一汽解放青岛汽车有限公司属一汽解放汽车有限公司全资子公司。

（  X）26.一汽的核心价值理念是：争第一、干自主、担责任。

（  ）27.生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任。

（  X）28.所谓健康指人没病。

（  ）29.灭火器要放在醒目易取的地方，以免发生火险时，手忙脚乱，延误扑救时机。

（  ）30.每天对设备、现场的清扫过程就是清洁。

三、  多项选择题（本题共 5小题）

答题说明：在每小题列出的五个备选项目中至少有二个正确答案，请选出全部的正确答案，并将选项字母填写在答题卡上，错选、多选、少选或未选均无分。

1. 一般机床夹具由( ADE )组成。

A. 定位元件    B. 引导元件    C. 辅助元件

D. 夹紧装置    E. 夹具体

2. 根据装配方法解尺寸链有（ABCD  ）。

A. 完全互换法    B. 选配法    C. 修配法

D．调整法        E. 直接选配法

3. 刀具的磨损形式包括（ABC  ）。

A．后刀面磨损       B．前刀面磨损       C．前后刀面同时磨损

D．基面磨损         E. 正交平面磨损

4.（  CD）是液压传动的基本特点。

A．传动比恒定     B．传动噪声大      C．过载保护

D．无级调速       E. 效率高

5. 接触器分为（AB  ）。

A．交流接触器     B．直流接触器     C．控制接触器

D．主接触器       E. 电压接触器

四、  名词解释（本题共4小题）

1.自由度    运动的可能性

2.封闭环   零件加工或机器装配过程中，最后自然形成的环

3.磨粒磨损   硬物或硬质颗粒的切削或刮擦作用所引起的表面材料脱落的现象

4.设备负荷试验  设备在规定的负荷或超负荷下进行试验，以检验设备的力学性能、强度和刚性

五、  简答题（本题共5小题）

1. 润滑油储存变质的主要表现有哪些？纯度降低 化学稳定性变差 对摩擦副有腐蚀作用 油性降低 粘度变小

2. 角接触球轴承可承受那些力？轴向 径向安装布置形式哪些？面对面 背对背 通向

3. 桥式起重机一级保养内容和要求有哪些？

4. 简述普通结构基础的种类及应用。专用 通用

5. 什么是传动链？首末环节包含的传动运动Y3150E滚齿机的传动链有哪几条？主运动 分度 差动 进给

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 设备运行中产生噪声的原因有哪些？流体冲击 震动 气流的影响  机械传动件润滑不良 润滑轴产生的油膜振荡

2. 简述滑动轴承主轴的修理步骤。修研主轴两端中心孔 精磨I 挂配轴瓦 超精度修磨主轴 安装个部件 进行平衡

3. 圆柱齿轮出现哪些情形需更换？齿部出现塑性变形 齿面点蚀磨损 齿面有点蚀或剥落现象、

（3）齿面有严重擦伤。

齿面接触区（偏斜局部严重磨损

七、  案例分析题

员工刘刚和曲勇手插口袋疾步走向食堂吃中午饭，食堂人很多他们俩顾不上洗手，急忙找班组的熟人插队打饭，遭到其他员工的批评后，他们不服气，还骂人，而且，他们吃完饭后餐盘放在桌子上就离开了食堂。请分析刘刚和曲勇的行为是否符合工厂员工行为规范？请说出几种您在厂里看到的不文明的行为，并提出改进建议。

第 2 套

一、  单项选择题（本题共30小题）

答题说明：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将选项的字母填写在答题卡上。未选、错选或多选均无分。

1. 职业道德是（ D ）。

A．劳动者的日常行为规则    B．保障从业者利益的前提

C．劳动合同订立的基础      D．社会主义道德体系的重要组成部分

2. 绘制组合体视图时，应先进行（ A ）。

A．形体分析    B. 线形分析    C. 视图选择    D. 尺寸分析

3. （ C ）材料用于制造复杂的成型刀具、孔加工刀具。

A．高速钢      B．工具钢      C．硬质合金    D．非金属材料

4. 每个尺寸链至少有（D   ）个环。

A．2     B．5      C．4      D．3

5. 加工同心圆周上的平行孔系所用的夹具是（ C ）。

A．固定式     B．盖板式      C．回转式       D．移动式

6. 油液静压力的的方向总是（  B）指向承压表面。

A．水平     B．垂直     C．平行     D．倾斜

7. 空运转试验的检查，在最高转速时的运转时间不少于（A  ）分钟。

A．30       B．20       C．10       D．40

8. 磨削加工,砂轮旋转是（ D ）运动。

A．工作     B．磨削     C．进给     D．主

9. 热继电器不具有（A  ）。

A．短路保护功能    B．热惯性    C．机械惯性    D．过载保护功能

10. 主轴两端（ D ）是主轴精度检测的基准，也是主轴修理的关键。

A．台阶     B．堵头     C．螺纹     D．中心孔

11. 用（ A ）测量水平面内直线度的方法是测量车床直线度的最佳选择。

A．光学平直仪     B．水平仪     C．准直仪     D. 指示表

12. 因为动静压轴承结构简单，所以（ D ）低。

A．能耗      B．功率      C．转速      D. 故障率

13. T68卧式镗床（ D ）检验时，精车端面的平面度只允许中凹。

A．尺寸精度     B．几何精度     C．工作精度    D．旋转精度

14. 不得用（A  ）牵拉导线。

A．湿布     B．绝缘手套     C．帆布手套    D．线手套

15. 激光的（  A）好，相干性强，所以用激光干涉法可进行长距离的测量。

A．单色性     B．双色性     C．多色性     D．彩色性

16. 火灾依据物质燃烧特性，可划分为五类：固体物质火灾、液体火灾和可熔化的固体物质火灾、气体火灾、带电物体和精密仪器等物质的火灾（ A ）。

A．人为火灾    B．自然火灾    C．火灾     D．金属火灾

17. 刀具和被加工的零件表面在工作时会产生（ A ）。

A. 400℃ 的高温      B．300℃ 的高温

C．500℃ 的高温      D．600℃ 的高温

18. 机床的操作、调整和修理，应由（B  ）。

A． 工人进行     B．受过专门训练的人员进行

C．安全人员进行    D．质检人员进行

19. 购置新机床时，应同时购置该机床所适用的（  C）。

A．防火装置    B．防爆装置     C．安全防护装置    D．清洁装置

20.“四会”是指会用消防器材、会报警、会灭火、（C  ）。

A．会修理     B．会防爆     C．会逃生     D．会安装

21. 作业现场安全确认指人的确认和（ A ）。

A．物的确认    B. 场地     C. 机器     D. 设备

22.（  D）中毒对人体损害最大的是造血系统。

A．慢性钾     B．慢性锰     C．慢性铅     D. 慢性苯

23. 动作经济性原则：同时进行动作、减少动作次数、动作舒适、（A  ）。

A．动作的距离缩短     B．增加动作次数

C．动作随意           D．减少动作幅度

24. 人的健康包括：身体健康、心理健康、社会适应健康和（C  ）。

A． 机能健康     B．卫生健康      C．道德健康    D．行为健康

25. 作为生产作业的基准，实现以低成本生产高质量产品的生产管理工具是（ C ）。

A．准时化生产    B．5S管理     C．标准作业     D．工位组织

26. 生产管理要素包括（ A ）。

①交货期。②质量。③成本。④安全。

A．②③④    B．①②④     C．①②③      D．①③④

27. 制造企业中，生产批量与（ D ）有着密切的关系。

A．交货周期    B．搬运时间     C．延误时间     D．生产周期

28. 以下不属于标准作业文件的是（B  ）。

A．工位能力表   B．山积表   C．标准作业组合表   D．标准作业指导书

29. 整顿的“3定”原则指的是（ D ）。

A．定时、定量、定人    B．定点、定量、定人

C．定时、定量、定容    D．定点、定量、定容

30. 工作场所中不要的物品，需要改善的事物，卫生死角，现场不良之处都是（D  ）管理的对象。

A．绿牌    B．蓝牌    C．黄牌    D．红牌

二、  判断题（本题共30小题）

答题说明：根据以下每小题的陈述判断其说法正确与否，正确的在答题卡相应序号的括号内打“○”，错误的在括号内打“×”，未选、错选均无分。

（ O ）1. 劳动是个人谋生的手段，也是为社会服务的途径。

（  O）2. 液压系统中的压力大小决定与负载，并随负载变化而变化。

（O  ）3. 轻预紧用于高速、轻载荷的轴承。

（ O ）4. 速度较高的大齿轮应做平衡试验。

（  O）5. 大修作业主要施工人员指机修钳工、维修电工和工艺人员。

（  O）6. 在夹具上安装工件时，工件在夹具中位于正确位置。

（  O）7. 滑动轴承通常由巴氏合金和轴瓦组成。

（O）8. 超精磨削主轴，以达到制造精度要求。

（  X）9. 夹紧力的作用点应落在工件刚性弱的部位。

（  X）10.找正安装工件的定位是用目测方法进行的。

（O  ）11.要定期检测油的粘度，将它控制在允许范围内。

（ O ）12.渗透法只能检测表面开口缺陷，对多孔材料检测仍很困难。

（ O ）13.磁粉检测适用于检测钢铁材料的裂纹。

（ O ）14.重型机床工作台太重，翻转不便，则采用专用研具。

（  O）15.油线是否清洁，油路是否畅通，油窗是否明亮非常重要。

（ O ）16.采用油浴时，必须注意油面高度。

（  O）17.划线盘划针的直头端用来划线。

（  O）18.卸放时不允许使箱底受到冲击或剧烈振动。

（X）19.刀具的耐热性，指金属切削过程中产生摩擦的性能。

（ X ）20.自动控制法只适用于单件生产。

（ O ）21.“自主一汽”是承担其所肩负的政治责任，自我主导企业经营。

（ X ）22.“自主一汽”是承担其所肩负的责任，干好自己的事。

（ O ）23.一汽解放青岛汽车有限公司是中国100家最大交通运输设备制造企业之一；是山东省136户重点工业企业集团之一。

（ X ）24.一汽解放青岛汽车有限公司是中国200家最大交通运输设备制造企业之一。

（O）25. 一汽解放青岛汽车有限公司主要生产解放牌中型、重型柴油商用系列载重汽车，包括普通载货车、自卸车、牵引车、半挂车、水泥搅拌车、邮政车等500多个品种。

（ X ）26. 一汽解放青岛汽车有限公司主要生产解放牌中型、重型柴油商用系列载重汽车，包括普通载货车、自卸车、牵引车、半挂车、水泥搅拌车、邮政车等600多个品种。

（  X）27.产品成本应当包括生产和销售过程中发生的各种费用。

（ X ）28.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，可以边作业边报告本-单位负责人。

（  O）29.凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称可燃物。

（ O ）30.未经许可严禁在生产现场动火或拉临时线。

三、  多项选择题（本题共5小题）

答题说明：在每小题列出的五个备选项目中至少有二个正确答案，请选出全部的正确答案，并将选项字母填写在答题卡上，错选、多选、少选或未选均无分。

1. 职业道德的内容包括（ ABC ）。

A. 职业道德意识    B. 职业道德行为规范     C. 职业守则

D. 从业者的权利    E. 从业者的收入

2. 减少误差的方法包括（ ABCD ）。

A．误差转移法     B．就地加工法     C．误差分组法

D．直接减小误差   E. 误差求和法

3. 应根据轴承的（ ABC ）等不同，选用不同粘度的轴承油。

A．工作温度       B．速度指数      C．负荷大小

D．等级           E. 体积大小

4. 油液流动的压力损失包括（ CD ）。

A．摩擦损失       B．流量损失      C．局部损失

D．沿程损失       E. 沿壁损失

5. 过滤器分（ AB ）。

A. 粗过滤器       B. 精过滤器      C. 细过滤器

D. 流量过滤器     E. 流速过滤器

四、  名词解释（本题共4小题）

1. 硬度  金属材料在静载荷作用下抵抗其他物体(硬物压入表面的能力

2. 泄漏   正常情况下 从密封元件中从液压元件的密封间隙 漏出的少量油液

3. 装配工序  由一个或一组工人在不更换设备或不更换地点的情况下完成的安装 作业

4. 前角  刀具的前刀面与基面的夹角

五、  简答题（本题共5小题）

1. 什么是划线基准？有那几种类型？：划线时，用来确定工件的各部分尺寸、几何形状和相对位置的点、线、面就是划线基准21）以两个互相垂直的平面为基准。（2）以两条中心线为基准。（3）以一个平面和一条中心线为基准

2.	精密主轴中的滚动轴承常采用哪种润滑方式？考虑的因素有哪些？油雾润滑  油品的质量油量的影响

3. 带传动机构的装配技术要求有哪些？1）带轮的安装要正确。

（2）带轮的中间平面应重合。

（3）带轮工作表面粗糙度要适当。

（4）带的张紧力要适当，调整方便

4. 简述热继电器的作用及应用。用于过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制

5. 夹紧力的三要素如何确定）夹紧力的方向不应破坏工件的定位。

（2）夹紧力的作用点应落在支承范围内，落在工件刚性好的部位，靠近加工部位。

（3）夹紧力的大小要适当

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 手电钻使用时应注意哪些问题？

2. 减少滑动丝杠磨损的措施有哪些？

3. 主轴滚动轴承出现哪些缺陷时需要更换？保持架变形损坏。

（2）内外滚道疲劳点蚀。

（3）滚动体磨损、点蚀或其他缺陷。

（4）清洗后手转时，有明显周期性噪声。

（5）轴承精度超差

七、  案例分析题

某工厂1个月的工作天数为23天，2班生产，每班的工作时间为7小时40分。1个月需要生产5000个零件，生产节拍确定在多少比较合适？

第 3 套

一、  单项选择题（本题共30小题）

答题说明：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将选项的字母填写在答题卡上。未选、错选或多选均无分。

1. 职业道德的实质内容是（  D ）。

A．改善个人生活    B．增加社会财富

C．增强竞争意识    D．树立全新的社会主义劳动态度

2. 外螺纹的牙顶和终止线应画（ A ）。

A．粗实线      B. 点画线      C. 细实线     D. 虚线

3. 直柄钻头用于直径小于（A  ）mm的钻头。

A．13       B．12       C．10        D．15

4.（  D）是主要用作过载保护的电器。

A．继电器      B. 熔断器       C．接触器      D．热继电器

5. 采用单向（ C ）如：弹簧、重物方法消除丝杠传动的间隙。

A．润滑        B．爬行         C．消隙法      D．双螺母机构

6.（ B ）场合宜采用带传动。

A．小中心距     B．大中心距     C．传动比恒定    D．传动效率高

7. 节流器基本上（ A ）油腔配置一个。

A．一个       B．一台设备     C．两个      D. 三个

8.工件由定位到夹紧的过程称为（B  ）

A．找正       B．装配         C．借料      D．安装

9. 圆柱孔的刮削采用专用的（ A ）刮刀进行。

A．内孔刮刀      B．粗刮刀        C．平面刮刀       D．细刮刀

10. 圆锥滚子轴承必须有调整装置来调整（  D）游隙。

A．径向      B．原始      C．工作       D. 轴向

11. 油品发生难闻的气味，说明油质已腐败（A  ）失效。

A．变质      B．变异      C．变形       D. 变性

12. 测量主轴的轴向窜动，指示表读数的( D )就是轴向窜动误差值。

A．平均值     B．最大差值     C．测量值      D．最大值

13. 变压器不能改变（C  ）

A．交变电压     B．交变电流     C．直流电压     D．相位

14. 普通圆柱（ A ）的制造精度有12个等级。

A．齿轮     B．蜗杆     C．锥齿轮      D. 零件

15. 一级保养与二级保养之间的时间，应控制在（ A ）个月左右。

A. 3       B．2       C．4       D．6

16. 一汽企业愿景是：建设具有国际竞争力的（ A ）。

A．“自主一汽、竞争一汽、和谐一汽

B．争第一、干自主、担责任

C．用户第一，尊重员工价值，保章股东利益

D．善待客户，善待企业、善待自己

17. 一汽解放青岛汽车有限公司（ B ）年开始生产解放牌中、重型平头载货汽车系列产品。

A．1995     B．1994      C．1993      D．1992

18.“四懂”指懂本岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，（ A ）。

A．懂得逃生的方法            B．懂得急救的方法

C．懂得互助的方法            D．懂得灭火器使用的方法

19. 购置新机床时，应同时购置该机床所适用的（  C）。

A．防火装置    B．防爆装置    C．安全防护装置    D．清洁装置

20.“四会”是指会用消防器材、会报警、会灭火、（C  ）。

A．会修理     B．会防爆     C．会逃生         D．会安装

21. 使用时喷嘴与火的距离要近些，千万不要超过（ A ），否则，药粉不能完全发挥作用。

A．2米     B．3米      C．1米      D．4米

22. 确认包括自己的位置、姿势、着装和（ B ）。

A．状态      B. 保护用品      C．情绪       D．能力

23. 化纤工作服不能在 (B  )。

A．工作场所穿   B．易燃易爆场所穿   C．作业现场所穿   D．会场穿

24. 动作经济性原则：同时进行动作、减少动作次数、动作舒适、（ A ）。

A．动作的距离缩短     B．增加动作次数

C．动作随意           D．减少动作幅度

25. 标准作业的重点是，考虑到提高生产效率而必备的各种条件，把（ D ）最有效地组合起来。

A．交货期、质量和成本     B．人、机械和产品

C．机械、物料和环境       D．人、质量和成本

26. 制造企业中，生产批量与（D  ）有着密切的关系。

A．交货周期    B．搬运时间     C．延误时间      D．生产周期

27. 工人加工产品时，在从材料到产品的顺次变化过程中，搬运物品、把物品放在设备上或取下，随时间流动而作业的顺序是（ B ）。

A．加工顺序    B．生产顺序     C．作业顺序      D．搬运顺序

28. 以下装配件中，属于标准在制品的是（ D ）。

①工位内安装在设备上的装配件。②带夹具的传送带上的装配件。③质量上

要求冷却时间的装配件。

A．①    B．①②     C．①③      D．①②③

29. 整顿中的“3要素”原则指的是（ B ）。

A．场所、方法、物品    B．环境、物品、标示

C．场所、方法、标示    D．场所、方法、环境

30. 工作场所中不要的物品，需要改善的事物，卫生死角，现场不良之处都是（ D ）管理的对象。

A．绿牌   B．蓝牌   C．黄牌   D．红牌

二、  判断题（本题共30小题）

答题说明：根据以下每小题的陈述判断其说法正确与否，正确的在答题卡相应序号的括号内打“○”，错误的在括号内打“×”，未选、错选均无分。

（  ）1. 奉献社会是职业道德的最高境界。

（  ）2. 液压缸的功能是将液压能转化为机械能。

（  ）3. 一般情况下，进入油缸的油压力要低于油泵的输出压力。

（  ）4. 划线盘划针的弯头端用来找正。

（  ）5. 液压系统的控制元件有压力控制阀、方向控制阀和流量控制阀等。

（  ）6. 职业道德是社会道德在职业行为和职业关系中的具体体现。

（  ）7. 标注配合公差带代号时分子表示孔的公差带代号。

（  ）8. 百分表指分度值为0.01mm的指示表。

（  ）9. 工作精度是设备综合精度的反映。

（  ）10.振动计一般只测一个物理量。

（  ）11.指示表测量时，测量杆与工件表面应垂直。

（  ）12.钻孔一般属于粗加工。

（  ）13.管螺纹是用于管道连接的一种英制螺纹。

（  ）14.乳化液是将乳化油加水稀释而成。

（  ）15.目前使用最普遍的是布氏和洛式两种硬度。

（ X ）16.钻、扩、铰孔的夹具，多用于刨床加工。

（ X ）X17.刀具磨损、爬行等，不会使工件表面粗糙度值超差。

（X  ）18.研磨可增加表面粗糙度值。

（  X）19.防振基础主要用于普通机床的安装。

（ X ）20.横刃斜角增大，钻头后角增大，横刃长度也增大。

（  X）21.车间是企业最基层的生产管理组织。

（  ）22.一汽解放青岛汽车有限公司生产产品载重量从3吨至16吨，牵引最高质量55吨。

（  ）23.一汽解放青岛汽车有限公司1982年加入解放汽车工业企业联营公司。

（ ）24.一汽解放青岛汽车有限公司生产产品商品已销往全国各地，出口海外30多个国家。

（ ）25.一汽解放青岛汽车有限公司1988年在青岛市与第一汽车制造厂合资经

营青岛汽车厂。

（  ）26.生产用辅助材料不属于产品成本项目。

（  X）27.从事两种特种作业的人员，只要参加其中一种的特种作业培训与考核，即可上岗操作两种特种作业。

（  ）28.“四懂”是指懂本岗位火灾的危险性，懂得预防火灾的措施，懂得扑救火灾的方法，懂得逃生的方法。

（  ）29.电器或线路着火，要先切断电源，再用干粉或气体灭火器灭火，以防触电或电器爆炸伤人。

（  ）30.使用时喷嘴与火的距离要近些，千万不要超过2米，否则，药粉不能完全发挥作用。

三、  多项选择题（本题共5小题）

答题说明：在每小题列出的五个备选项目中至少有二个正确答案，请选出全部的正确答案，并将选项字母填写在答题卡上，错选、多选、少选或未选均无分。

1. 机床夹具的作用包括（A BC ）。

A. 保证加工精度    B. 提高劳动生产率     C. 扩大机床加工范围

D. 减少测量难度    E. 减小表面粗糙度

2. 合理的定位方法包括（ ABD ）。

A. 完全定位       B. 不完全定位     C. 欠定位

D．过定位         E. 三点定位

3. 液压传动中常用的粘度有（  ）。

A．动力粘度       B．运动粘度       C．相对粘度

D．绝对粘度       E. 一般粘度

4. 立式钻床主轴箱、进给箱、升降丝杠用（  ）号液压油。

A．HL15           B．HL40           C．HL32

D. HL46           E. HL14

5. 设备的工作精度检验，必须在设备的（  ）完成的前提下进行。

A．空运转试验     B．负荷试验       C．静负荷试验

D．动负荷试验     E. 平衡试验

四、  名词解释（本题共4小题）

1. 自动控制法   加工过程中的测量 补偿调整切削等一系列动作自动完成

2. 热继电器

3. 简易诊断   利用测量振动幅值等参数  对设备机械振动作出初步判断

4. 腐蚀磨损  摩擦过程中  金属材料与周围发生化学反应 或电化学反应 再加上摩擦力的机械作用 致使表层材料脱落

五、  简答题（本题共5小题）

1. 订立劳动合同的原则有哪些？平等自愿  协商一致 依法订立

2. 根据摩擦副选用润滑油的原则有哪些？工作条件 表面状态 工作环境 润滑方式

3. 装配工艺过程分哪几个阶段？装配前的准备阶段  装配阶段  调整检验试车阶段  喷漆涂油装箱

4. 静压系统装配时，油的清洁方法有哪些？油的过滤  储油箱的清洗  节流器的清洗

5. 简述六点定则。用适当分布的六个定位支撑点 限制工件的六个自由度 使工件在夹具的位置完全确定

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 铰刀为什么不能反转？反转会使切屑夹在孔壁和铰刀刀齿的的后刀面上 将孔壁刮毛 另外 翻转 会使铰刀磨损 甚至崩刀

2. 动压润滑必须具备的条件有哪些？	两滑动面有一定的收敛间隙  移动件有足够的运动速度  润滑油粘度适当  外载荷不大俞末一额定值

3. 设备负荷试验工件出现严重颤抖的原因有哪些？主轴的刚性差 主轴的径向间隙过大  主轴的后轴承是锥度轴承时  间隙过大 主轴轴承内孔与主轴外径配合不好

七、  案例分析题

看图说明企业对员工着装的基本要求有哪些？

第 4 套

一、  单项选择题（本题共30小题）

答题说明：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将选项的字母填写在答题卡上。未选、错选或多选均无分。

- 局部剖视图用（ D ）作为剖与未剖部分的分界线。

A．粗实线      B. 点画线      C. 细实线      D. 波浪线

2. 在正交平面内，前刀面与该点基面之间的夹角称为（A  ）。

A．前角      B．后角      C．顶角      D．斜角

3. 蜗杆蜗轮的轴心线相互之间有（  A）关系。

A．垂直      B．平行      C．倾斜      D．重合

4. 工件固定，（ D ）刀具直线运动，为车削。

A．转动      B．摆动      C．窜动      D. 移动

5. CKB工业齿轮油油温不高于（ C ）℃。

A．50     B．60      C．70      D．80

6. 千斤顶使用前应注意（ C ）

A．清洁       B．润滑       C．检查      D．试验

7. 触电事故常由导线或用电设备（ A ）而造成。

A．绝缘受到破坏     B．过电压      C．过电流     D．欠电压

8. 安装卷扬机，应使卷扬机举起吊物（ D ）m 以上。

A．20      B． 5      C．10      D．15

9. 齿轮的接触斑点应用（  A）检查。

A．涂色法     B．平衡法     C．指示表     D．直尺

10. 万用表测电流应和电路（D  ）

A．并联     B．相联      C．混联      D．串联

11. 按磨损机理可将磨损细分为（  A）种类型。

A．8      B．7      C．6      D．5

12. 限制了三个坐标轴的移动和转动，称（D  ）。

A．欠定位    B．过定位     C．不完全定位    D．完全定位

13. 链传动中，链和链轮磨损严重，用（ C ）方法修理。

A．修轮     B．修链     C．更换链、轮     D．链、轮全修

14. 短心轴给工件内孔定位，可限制（ A ）个自由度。

A．2      B．3      C．4      D.5

15.（ A ）机床、精密机床要安装在单独的基础上。

A．重型     B．大型     C．普通      D. 中型

16.“坚持用户第一，尊重员工价值，保障股东利益” 是一汽集团公司的

（ A ）。

- 经营理念    B．企业战略    C．企业使命    D．发展愿景

17. 企业最基层的生产管理组织是（B  ）。

A．车间      B．班组      C．工段      D．基层

18. 刀具和被加工的零件表面在工作时会产生（  A）。

A．400℃的高温    B．300℃的高温  C．500℃的高温   D．600℃的高温

19. 发生火灾时牢记“五句话”：报警早，损失小；边报警，边扑救；先救人，后救物；防中毒，防窒息；听指挥，莫惊慌；（ B ）。

A．防明火，早发现      B．先救人，后救物

C．防护好，莫大意      D．常检查，早知道

20. 人的健康包括：身体健康、心理健康、道德健康和社会适应健康。（ C ）。

A．机能健康     B．卫生健康      C．心理健康     D．行为健康

21. 共同作业者确认包括：对方的位置、姿势、着装、保护用品和（C  ）。

A．设备位置   B．声音      C．联络信号    D．文字

22. 生产中常见的“七种浪费”：搬运的浪费、等待的浪费、动作的浪费、加工的浪费、库存的浪费、制造过多的浪费、（ A ）。

A．不良品的浪费   B．材料的浪费    C．人员的浪费   D．班组的浪费

23. 标准作业的制定需要以下条件（ B ）。

①以人的动作为中心考虑问题  ②必须是复杂技术工种的作业  ③以生产成本为中心考虑   ④必须是重复进行的作业

A．① ②    B．① ④     C．② ③       D．② ④

24. 生产管理要素包括（ C ）。

①交货期    ②质量    ③成本    ④安全

A．②③④     B．①②④     C．①②③      D．①③④

25. 以下装配件中，属于标准在制品的是（ D ）。

①工位内安装在设备上的装配件   ②带夹具的传送带上的装配件

③质量上要求冷却时间的装配件

A．①     B．①②     C．①③      D．①②③

26. 整顿的“3定”原则指的是（ D ）。

A．定时、定量、定人      B．定点、定量、定人

C．定时、定量、定容      D．定点、定量、定容

27. 目视管理的对象包括物品、设备、作业、安全、（ C ）。

A.人员     B. 环境     C. 质量     D.方法

28. 质量的全过程管理包括（ D ）。

① P—制定计划。② D—实施。③ C—检查。④ A—处理。

A．①②③     B．①②④     C．②③④      D．①②③④

29. 看板管理应用体现的是（D  ）。

A．美观     B．智慧      C．便捷     D．自我管理

30. TPM是指（ A ）。

A．全员效率维修   B．全厂效率维修  C．预防性维修  D．事前维修

二、  判断题（本题共30小题）

答题说明：根据以下每小题的陈述判断其说法正确与否，正确的在答题卡相应序

号的括号内打“○”，错误的在括号内打“×”，未选、错选均无分。

（X  ）1. 工、卡、刀、量具不要放在指定地点。

（  X）2. 尺寸精度超差，绝大部分属于机械故障。

（  ）3. 主轴刚性差，解决的办法只有更换主轴。

（  ）4. 表面粗糙度差是设备综合误差的反映。

（  ）5. 龙门刨床的几何精度检查共计13项。

（  ）6. 床鞍大于1600mm时，用0.1mm的钢丝和读数显微镜检验。

（  ）7. 滑动轴承按受力分为径向滑动和推力滑动轴承。

（  ）8. 抛光可减小表面粗糙度值

（  ）9. 尺寸链按其功能分为设计尺寸链和工艺尺寸链。

（  ）10.盘类零件端面布置三个定位支承点。

（  ）11.不能使用接长的套筒和扳手。

（  ）12.夹紧力的作用点应落在支承范围内。

（  ）13.液体粘度随温度升高而降低。

（  ）14.钻床夹具是在钻床上用来钻孔、扩孔、铰孔等的机床夹具。

（  ）15.锯削管子和薄板，必须用细齿锯条。

（  ）16.遵纪守法是每个从业者应具备的道德品质。

（  ）17.视图主要用于表达机件的外部形状。

（  ）18.超声波检测可采用脉冲反射法，目前应用最广。

（ X ）19.Z4012台钻的转速，是通过改变齿轮位置实现的。

（ X ）20.合同期内，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同。

（ X ）21.一汽解放青岛汽车有限公司生产产品商品已销往全国各地，出口海外40多个国家。

（  ）22.一汽解放青岛汽车有限公司成立于1968年，1969年开始生产中型卡车。

（X  ）23.一汽解放青岛汽车有限公司成立于1968年，1970年开始生产中型卡车。

（ X ）24.一汽解放青岛汽车有限公司成立于1970年，1972年开始生产中型卡车。

（ X ）25.一汽解放青岛汽车有限公司生产产品商品已销往全国各地，出口海外20 多个国家。

（  ）26.“争第一”是一汽人矢志不移的坚定信念。

（  ）27.在计算产品的“投入-产出”时，其中，“投入”项目就是指投入的资源即成本。它包括员工的工资、设备及设施折旧费用、原材料、辅料及能源费用等等。因此，降低成本办法就要削减工资，进行材料、低值易耗品等各种领用控制。

（  ）28.国家实行生产安全事故责任追究制度。

（ X ）29.厂区主干道，应保障通畅，有时也可占用。

（  ）30.“四会”是指会用消防器材，会报警，会灭火，会逃生。

三、  多项选择题（本题共5小题）

答题说明：在每小题列出的五个备选项目中至少有二个正确答案，请选出全部的正确答案，并将选项字母填写在答题卡上，错选、多选、少选或未选均无分。

1. 静压系统一般由（  ）三部分组成。

A. 供油系统       B. 节流器         C. 轴承

D. 溢流阀         E. 减压阀

2. 夹具的类型很多，常用的有（  ）。

A. 固定式         B. 移动式         C. 翻转式

D. 盖板式         E. 回转式

3. （  ）等称为夹紧元件。

A. 螺栓           B. 螺母           C. 压板

D. 支承钉         E. 支承板

4. 万能测齿仪是用来测量（  ）误差的精密仪器。

A. 齿厚           B．中径           C．齿形

D. 传动           E. 齿距

5. 按使用在不同机床上可分为：（  ）夹具。

A. 车床           B. 铣床           C. 钻床

D. 镗床           E. 成组

四、  名词解释（本题共4小题）

1. 绝对判断标准

2. 机床夹具

3. 增环

4. 定位

五、  简答题（本题共5小题）

1. 导轨对润滑油的要求有哪些？1.答题要点：

（1）适合的粘度。

（2）良好的防爬性。

（3）良好的抗磨性、抗氧化性、抗腐蚀性。

2. 简述绘制零件图的步骤。答题要点：

（1）零件形体分析，确定主视图。

（2）选择其他视图，确定表达方案。

（3）画出各视图。

（4）标注尺寸。

（5）填写技术要求、标题栏等。

3. 锯条为什么要有锯路?锯路都有什么形状？

4. 液压传动故障的原因有哪些？

5.  对研具材料有哪些要求？

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 锉刀如何选择？

2. 精密机床滑动轴承润滑油选择应考虑的因素有哪些？

3. 用分度头在一工件的圆周上划出均匀分布的13个孔的中心，试求每划完一个孔中心，手柄应转过多少转？（孔盘孔数为34、37、38、39、41）

七、  案例分析题

某焊装车间由于生产过程中违规作业，引发大火。此时你拿起电话，拨打了“119”电话报警，你需要向接警员汇报哪些情况？

第 5 套

一、  单项选择题（本题共30小题）

答题说明：在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将选项的字母填写在答题卡上。未选、错选或多选均无分。

1. 用于表达机件上某处断面形状的图称为（ D ）。

A．局部剖视图     B．剖视图       C．半剖视图      D．断面图

2. 预加载荷通过两轴承间（A  ）的内、外垫夹紧轴承。

A．不等厚     B．等厚       C．随意厚     D．无厚度

3. 螺旋传动主要由（ A ）、螺母和机架组成。

A．螺杆      B．螺栓      C．螺钉      D．螺柱

4. 遵守法律法规要求（ D ）。

A．积极工作     B．加强协作    C. 自觉加班     D．遵守安全操作规程

5. 研磨圆形孔时出现喇叭口实因为（ C ）。

A．研磨棒变形    B．研磨剂涂得薄    C．研磨剂涂得厚    D.研磨棒短

6. 下列不属于劳动合同的内容是（ B ）。

A．劳动纪律         B. 经营状况

C. 任务指标         D. 试用与合同期限

7. 爱岗敬业就是对从业人员（ A ）的首要要求。

A．工作态度     B．工作精神     C．工作能力     D．组织能力

8. 常用的高速钢牌号有（ D ）。

A．YG3      B．Y12      C．35      D．W18Cr4V

9. 麻花钻的两个螺旋槽表面就是（ A ）。

A．前刀面     B．副后刀面      C．主后刀面     D．基面

10. 做到“四会”，即会使用、会保养、会检查和（D  ）。

A．会大修     B．会拆卸       C．会调整      D．会排除故障

11. 装配时，用以确定零件或部件在机器中相对位置采用的基准，称（ D ）。

A．装配基准     B．工序基准      C．设计基准     D．定位基准

12. 滚动轴承是（ D ）的支承点，承受径向力、轴向力及合力。

A．液压传动     B．凸轮传动      C．带传动     D．机械传动

13. 滑动轴承在（ C ）环境中工作时，应选用钙基脂或锂基脂。

A．干燥      B．一般      C．潮湿      D．高温

14. 锥柄钻头用于直径大于（ A ）mm的钻头。

A．13       B．12        C．10        D．15

15. 液压传动的执行元件是（A  ）。

A．液压缸      B．换向阀      C．液压泵      D．节流阀

16.“坚持用户第一，尊重员工价值，保章股东利益” 是一汽集团公司的（ A ）。

A. 经营理念   B． 企业战略    C．企业使命    D．发展愿景

17. 企业最基层的生产管理组织是（B  ）。

A. 车间     B．班组     C．工段     D. 基层

18. 机床的操作、调整和修理，应由（ B ）。

A．由工人进行       B．受过专门训练的人员进行

C．安全人员进行     D．质检人员进行

19. 发生火灾时牢记“五句话”：报警早，损失小；边报警，边扑救；先救人，后救物；防中毒，防窒息；听指挥，莫惊慌。（ B ）

A．防明火，早发现      B．先救人，后救物

C．防护好，莫大意      D．常检查，早知道

20. 人的健康包括：身体健康、心理健康、道德健康、社会适应健康和（C  ）。

A．机能健康     B．卫生健康      C．心理健康     D．行为健康

21. 使用时喷嘴与火的距离要近些，千万不要超过（A  ），否则，药粉不能完全发挥作用。

A．2米     B．3米     C．1米     D．4米

22. 根据国家规定，凡在坠落高度离基准面（2m）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为（A  ）。

A. 高处作业    B. 低处作业    C.标准作业    D. 非标准作业

23. 人长时间在120分贝的噪声环境中工作就会导致（B  ）。

A．一般性的听力损伤     B．永久性的听力损伤

C.轻听力损伤            D．重听力损伤

24. 动作经济性原则：同时进行动作、减少动作次数、动作舒适、（ A ）。

A．动作的距离缩短     B．增加动作次数

C．动作随意           D ．减少动作幅度

25. 人的健康包括：身体健康、心理健康、社会适应健康和（C  ）。

A． 机能健康     B．卫生健康     C．道德健康    D． 行为健康

26. 班组生产管理是指为完成班组（ D ）而必须做好的各项管理活动。

A. 日常管理    B. 生产管理     C. 制度建设     D. 生产任务

27. 为了以相同顺序重复进行作业，工位内所需的最小限度的在制品是（ A ）。

A. 标准在制品    B. 额定在制品    C. 基础在制品    D. 工位在制品

28. 以下装配件中，属于标准在制品的是（D  ）。

①工位内安装在设备上的装配件 ②带夹具的传送带上的装配件

③质量上要求冷却时间的装配件

A. ①    B. ①②     C. ①③      D. ①②③

29. 以下不属于标准作业文件的是（B  ）。

A.工位能力表    B.山积表    C.标准作业组合表    D.标准作业指导书

30. 整顿中的“3要素”原则指的是（ C ）。

A. 场所、方法、物品     B. 环境、物品、标示

C. 场所、方法、标示     D. 场所、方法、环境

二、  判断题（本题共30小题）

答题说明：根据以下每小题的陈述判断其说法正确与否，正确的在答题卡相应序号的括号内打“○”，错误的在括号内打“×”，未选、错选均无分。

（ X ）1. 电动卷扬机一般速比较低，并可调速，起重能力。

（  ）2. 卧式车床电源接通前，应详细检查各传动系统。

（  ）3. 尺寸链各环公差的计算方法有极大极小法和概率法。

（  ）4. 使用夹具加工后的第一个工件，应进行首件检查。

（  ）5. 盖板式钻模没有夹具体，常用于在大型工件上加工多个平行小孔。

（  ）6. 半圆沉头铆钉主要用于有防滑要求的部位。

（  ）7. 铰铸铁孔时加煤油润滑，因煤油的渗透性强，会产生铰孔后孔径缩小现象。

（  ）8. 调和显示剂，粗刮可调得稀些。

（  ）9. 过定位一般是不允许的。

（  ）10.安装机床时，垫铁的数量和分布不符要求，将引起变形。

（  ）11.夹紧力的作用点应使工件夹紧变形尽量小 。

（  ）12.爱岗敬业就是要勤奋努力，尽职尽责。

（  ）13.零件尺寸的变动范围是用尺寸公差来控制的。

（  ）14.调整精度要求较高的夹具，要注意解决积累误差的问题。

（  ）15.楔块夹紧机构利用中间元件来夹紧工件。

（  X）16.具有独立定位作用，能限制工件自由度的支承称为辅助支承。

（ X ）17.锉刀一般用高速钢制成。

（ X ）18.扩孔是用扩孔钻对工件上已有孔进行精加工。

（X  ）19.液体粘度随压力升高而降低。

（ X ）20.床鞍小于1600mm时，用0.1mm的钢丝和读数显微镜检验。

（X  ）21.一汽解放青岛汽车有限公司成立于1970年，1972年开始生产中型卡车。

（ X ）22.一汽解放青岛汽车有限公司生产产品商品已销往全国各地，出口海外20多个国家。

（  ）23.“争第一”是一汽人矢志不移的坚定信念。

（ X ）24.“争第一”是承担其所肩负的政治责任，始终保持行业领先。

（  ）25.“创新业”是一汽人自强不息的永恒追求。

（  ）26.一汽解放青岛汽车有限公司1982年加入解放汽车工业企业联营公司。

（  ）27.企业安全生产管理要坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

（  ）28.氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于5米。

（ X）29.生产场地管道不用涂色。

（  ）30.发生火灾时牢记“五句话”：报警早，损失小；边报警，边扑救；先救人，后救物；防中毒，防窒息；听指挥，莫惊慌。

三、  多项选择题（本题共 5小题）

答题说明：在每小题列出的五个备选项目中至少有二个正确答案，请选出全部的正确答案，并将选项字母填写在答题卡上，错选、多选、少选或未选均无分。

1. 夹紧装置的基本要求包括：（AB C ）。

A. 保证加工精度    B. 夹紧作用准确     C. 结构简单

D. 夹紧力大        E. 自锁

2. 机床几何精度检查，包括各部件之间的位置精度，部件的（  ）精度等。

A. 运动           B. 定位         C. 分度

D. 传动链         E. 加工

3. 自动获得尺寸精度的方法包括（  ）

A. 自动控制法      B. 定尺寸刀具法     C. 调整法

D. 试切法          E. 修配法

4. 平衡精度的表示方法有（  ）。

A．速度           B．不平衡力     C．剩余不平衡力矩

D. 偏心速度       E. 转速

5.（  ）应立即停机。

A. 油温过高       B. 精度超差      C. 主轴抱死

D. 振动           E. 噪声大

四、  名词解释（本题共4小题）

1. 安装

2. 类比判断标准

3. 减环

4. 划线基准

五、  简答题（本题共5小题）

1. 减小加工误差的方法有哪些？

2. 简述设备修理的工作过程？

3. 机械传动系统中引起振动的原因有哪些？

4. 摩擦离合器的内、外摩擦片间隙，为什么不能调得过紧或过松?

5. 什么叫划线时的借料？

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 设备安装基础有哪些要求？

2. 用计算法求出下列螺纹底孔直径。（精确到小数点后一位）

在钢件上攻螺纹：M6        M16×1

3. 用分度头在一工件的圆周上划出均匀分布的19个孔的中心，试求每划完一个孔中心，手柄应转过多少转？（孔盘孔数为34、37、38、39、41）

七、  案例分析题

每天工作开始前，作为操作者，为了保障生产的顺利进行，你都要对设备进行点检。通常在点检时，你主要进行哪些方面的确认。

参  考  答  案

第1套

一、  单项选择题（本题共30小题）

1. D  2. A  3. A  4. D 5. C  6. B  7. A  8. D  9. A 10. D 11.A  12.D

13.C  14.A  15.A  16.A  17.A  18.A  19.C  20.B  21.A  22.A 23.A 24.A 25.D  26.A  27.C  28.B  29.B  30.C

二、  判断题（本题共30小题）

1.○  2.○  3.○  4.○  5.○  6.○  7.○  8.○  9.×  10.× 11.○   12.○  13.○  14.○  15.○  16.○  17.○  18.○  19.×  20. ×  21.○ 22.○  23.○  24.○  25.○  26.×  27.○  28.×  29.○  30.○

三、  多项选择题（本题共5小题）

1.ADE    2.ABCD   3.ABC    4. CD    5.AB

四、  名词解释（本题共4小题）

1.答题要点：	运动的可能性。

2.答题要点：零件加工或机器装配过程中，最后自然形成的环。

3.答题要点：硬物或硬质颗粒的切削或刮擦作用所引起的表面材料脱落的现象。

4.答题要点：设备在规定的负荷或超负荷下进行试验，以检验设备的力学性能、强度和刚性。

五、  简答题（本题共5小题）

1.答题要点：

（1）润滑油的纯度降低。

（2）润滑油的化学稳定性变差。

（3）润滑油对摩擦副有腐蚀作用。

（4）油性降低。

（5）粘度变小。

2.答题要点：

角接触球轴承可承受径向力和轴向力。

安装布置形式有：面对面装配、背对背装配、同向装配。

3.答题要点：

（1）外保养。

（2）大车、小车。

（3）升降、卷扬。

（4）润滑。

（5）电气安全。

4.答题要点：

（1）专用基础：专用于某种设备。

（2）通用基础：适于设备检验、检验中临时性的安装。

5.答题要点：

传动链：首末环节之间包含的传动运动。

（1）主运动传动链

（2）分度运动传动链

（2）差动运动传动链

（4）进给运动传动链

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 答题要点：

（1）流体冲击；振动和气流影响。

（2）机械传动件润滑不良。

（3）滑动轴承产生油膜振荡。

2.答题要点：

（1）修研主轴两端中心孔。

（2）精磨。

（3）刮配轴瓦。

（4）超精度磨削主轴。

（5）装上所有零件后，进行平衡。

3.答题要点：

（1）齿部有塑性变形或裂纹。

（2）齿面有点蚀或剥落现象、

（3）齿面有严重擦伤。

（4）齿面接触区偏斜，引起局部严重磨损。

七、  案例分析题

刘刚和曲勇的行为不符合工厂员工行为规范，因为：

（1)工厂规定员工不以可手插口袋走路；

（2）饭前洗手，确保饮食卫生；

（3）员工就餐要有秩序排队，插队打饭还骂人是不符合企业对员工基本要求；

（4）员工就餐后要把餐具放到指定地方，保持食堂卫生。

（5）几种在厂里看到的不文明的行为，及提出的改进建议。

第2套

一、  单项选择题（本题共30小题）

1.D  2.A  3.A  4.D  5.C  6.B  7.A  8.D  9.A  10.D  11.A  12.D  13.C 14.A  15.A  16.A  17.A  18.B  19.C  20.C  21.A  22.D  23.A  24.C  25.C  26.C  27.D  28.B  29.D  30.D

二、  判断题（本题共30小题）

1.○  2.○  3.○  4.○  5.○  6.○  7.○  8.○  9.×  10.×  11.○  12.○  13.○  14.○  15.○  16.○  17.○  18.○  19.×  20.×  21.○ 22.×  23.○  24.×  25.○  26.×  27.×  28.×  29.○  30.○

三、  多项选择题（本题共5小题）

1.ABC   2.ABCD   3.ABC    4. CD    5.AB

四、  名词解释（本题共4小题）

1.答题要点：金属材料在静载荷作用下抵抗其他硬物压入表面的能力。

2.答题要点：在正常情况下，从液压元件的密封间隙漏出少量油液，这种现象称为泄漏。

3.答题要点：由一个或一组工人在不更换设备或地点的情况下完成的装配工作。

4.答题要点：刀具前刀面与基面之间形成的夹角。

五、  简答题（本题共5小题）

1.答题要点：划线时，用来确定工件的各部分尺寸、几何形状和相对位置的点、线、面就是划线基准。

（1）以两个互相垂直的平面为基准。

（2）以两条中心线为基准。

（3）以一个平面和一条中心线为基准。

2.答题要点：

润滑方式：油雾润滑。

考虑的因素：

（1）润滑油的品质。

（2）油量的影响。

3.答题要点：

（1）带轮的安装要正确。

（2）带轮的中间平面应重合。

（3）带轮工作表面粗糙度要适当。

（4）带的张紧力要适当，调整方便。

4.答题要点：

利用电流的热效应而反时限动作的继电器。

- 用于过载保护、断相保护、电流不平衡运行的保护及其他电气设备发热状态的控制。

- 5.答题要点：

（1）夹紧力的方向不应破坏工件的定位。

（2）夹紧力的作用点应落在支承范围内，落在工件刚性好的部位，靠近加工部位。

（3）夹紧力的大小要适当。

六、  综合应用题（本题共3小题）

1.答题要点：手电钻使用前，须开机空转1min,检查传动部分是否正常。若有异常，应排除故障后再使用。钻头必须锋利，钻孔不宜用力过猛。孔将钻穿应减轻压力，以防事故发生。

2.答题要点：

（1）丝杠、螺母的制造要严格按照工艺实施，尤其是时效处理。

（2）丝杠要悬挂放置，以免变形。

（3）润滑

（4）装配丝杠、螺母要合理、正确。

3.答题要点：

（1）保持架变形损坏。

（2）内外滚道疲劳点蚀。

（3）滚动体磨损、点蚀或其他缺陷。

（4）清洗后手转时，有明显周期性噪声。

（5）轴承精度超差。

七、  案例分析题

分析（评分点）：

第3套

一、  单项选择题（本题共30小题）

1. D  2. A  3. A  4. D 5. C  6. B  7. A  8. D  9. A 10. D  11.A  12.D  13.C 14.A  15.A  16.A  17.A  18.A  19.C  20.B  21.A  22.A  23.A  24.A  25.D  26.A  27.C  28.B  29.B  30.C

二、  判断题（本题共30小题）

1.○  2.○  3.○  4.○  5.○  6.○  7.○  8.○  9.○  10.○  11.○  12.○  13.○  14.○  15.○  16.×  17.×  18.×  19.×  20.×  21.○ 22.○  23.○  24.○  25.○  26.×  27.○  28.×  29.○  30.○

三、  多项选择题（本题共 5小题）

1.ABC    2.ABD   3.ABC    4. CD    5.AB

四、  名词解释（本题共4小题）

1.答题要点：加工过程中的测量、补偿、调整和切削等一系列工作自动完成。

2.答题要点：利用电流的热效应而反时限动作的继电器。

3.答题要点：通过测量振动幅值等参数，对设备机械振动作出初步判断。

4.答题要点：摩擦过程中，金属材料与周围发生化学或电化学反应，再加上摩擦力的机械作用，致使表层材料脱落。

五、  简答题（本题共5小题）

1.答题要点：

（1）平等自愿的原则。

（2）协商一致的原则。

（3）依法订立的原则。

2. 答题要点：

（1）根据摩擦副的工作条件选用。

（2）根据摩擦副的表面状态选用。

（3）根据摩擦副的工作环境选用。

（4）根据摩擦副的润滑方式选用。

3. 答题要点：

（1）装配前的准备阶段

（2）装配阶段

（3）调整、检验、试车阶段

（4）喷漆、涂油、装箱

4.答题要点：

（1）油的过滤。

（2）贮油腔的清洗。

（3）节流器的清洗

5.答题要点：用适当分布的六个定位支承点，限制工件的六个自由度，使工件在夹具中的位置完全确定，简称六点定则。

六、  综合应用题（本题共3小题）

1. 答题要点：反转会使切屑轧在孔壁和铰刀刀齿的后刀面之间，将孔壁拉毛.另外，反转易使铰刀磨损；甚至崩刃.所以铰孔时铰刀不能反转。

2.答题要点：

（1）两滑动面有一定的收敛间隙。

（2）移动件有足够的运动速度。

（3）润滑油粘度适当。

（4）外载荷不大于某一额定值。

3.答题要点：

（1）主轴的刚性差。

（2）主轴轴承的径向间隙过大。

（3）主轴后轴承是锥度轴承时，间隙过大。

（4）主轴轴承内孔与主轴外径配合不好。

七、  案例分析题

（1)员工进入现场必须按规定戴安全头盔，穿着工装；

（2）电气焊作业的员工必须戴防护眼镜；

（3）进入现场的员工必须穿安全防护鞋。

（4）几种在厂里看到的不文明的行为。

（5）提出的改进建议。

第4套

一、  单项选择题（本题共 30小题）

1.D  2.A  3.A  4.D 5.C  6.B  7.A  8.D  9.A 10.D  11.A  12.D  13.C  14.A  15.A  16.A  17.B  18.A  19.B  20.C  21.C  22.A  23.B  24.C  25.D  26.D  27.C  28.D  29.D  30.A

二、  判断题（本题共30小题）

1.×  2.×  3.○  4.○  5.○  6.○  7.○  8.○  9.○  10.○  11.○  12.○  13.○  14.○  15.○  16.○  17.○  18.○  19.×  20.×  21.× 22.○  23.×  24.×  25.× 26.○ 27.○ 28.○ 29.× 30.○

三、  多项选择题（本题共 5小题）

1.ABC  2.ABCDE   3.ABC    4. CD    5.ABCD

四、  名词解释（本题共4小题）

1.答题要点：被测量值与事先设定的标准状态值相比较，以判断运行状态。

2.答题要点：机床加工工件时，用来安装工件以确定工件与刀具的相对位置，并将工件夹紧的装置，称为机床夹具。

3.答题要点：在其他组成环不变的条件下，当某个组成环增大封闭环随之增大，则该组成环为增环。

4.答题要点：工件安装在机床上，使工件相对于机床与刀具占有确定的位置称为定位。

五、  简答题（本题共5小题）

1.答题要点：

（1）适合的粘度。

（2）良好的防爬性。

（3）良好的抗磨性、抗氧化性、抗腐蚀性。

2.答题要点：

（1）零件形体分析，确定主视图。

（2）选择其他视图，确定表达方案。

（3）画出各视图。

（4）标注尺寸。

（5）填写技术要求、标题栏等。

3.答题要点：

（1）波浪形和交叉形。

（2）作用是减小锯缝对锯条的摩擦，使锯条在锯削时不被锯缝夹住或折断。

4.答题要点：

（1）液压泵输出的压力不稳定。

（2）液压系统进入空气。

（3）管道相互碰撞。

（4）控制阀失灵。

（5）回油路无背压或背压过少。

5.答题要点：

（1）材料组织要细致均匀。

（2）很高的稳定性和耐磨性。

（3）较好的嵌存磨料的性能。

（4）工作面的硬度比工件稍软。

六、  综合应用题（本题共3小题）

1.答题要点：锉刀的选择根据工件表面形状、尺寸大小、材料性质、加工余量的大小及加工精度和表面粗糙度的高低来选用。

2.答题要点：

（1）润滑油具有较低的粘度。

（2）润滑油具有较高的散热性。

（3）润滑油具有较高的抗氧化性、

（4）润滑油具有较好的油性。

（5）对外界润滑，润滑油具有有较高的粘度。

3.答题要点：

n=40/z=40/13=3113=3339(转)

答：手柄在分度盘39孔圈转3转又3个孔距。

七、  案例分析题

发生火灾后，尽快拨打“119”报警电话报警。

报警时讲清：

（1）火灾的具体地点

（2）燃烧物性质

（3）有无人员被困

（4）有无爆炸和毒气泄漏

（5）火灾大小等具体情况。

第5套

一、  单项选择题（本题共30小题）

1.D  2.A  3.A  4 D 5.C  6.B  7.A  8.D  9.A  10.D  11.A  12.D  13.C 14.A  15.A  16.A  17.B  18.B  18.B  20.C  21.A  22.A  23.B  24.A  25.C  26.D  27.A  28.D  29.B  30.C

二、  判断题（本题共30小题）

1.×  2.○  3.○  4.○  5.○  6.○  7.○  8.○  9.○  10.○  11.○  12.○  13.○  14.○  15.○  16.×  17.×  18.×  19.×  20.×  21.×22.×  23.○  24.×  25.○  26.○  27.○  28.○  29.×  30.○

三、  多项选择题（本题共 5小题）

1.ABC  2.ABCD   3.ABC    4. CD    5.ABC

四、  名词解释（本题共4小题）

1.答题要点：工件由定位到夹紧的过程称为安装。

2.答题要点：数台同样规格的设备在相同条件下运行时，通过测试结果进行比

较，来确定的及其正常运行时振动的允许值。

3.答题要点：在其他组成环不变的条件下，当某个组成环增大封闭环随之减小，则该组成环为减环。

4.答题要点：划线时，用来确定工件的各部分尺寸、几何形状和相对位置的点、线、面就是划线基准。

五、  简答题（本题共5小题）

1.答题要点：

（1）直接减小和消除误差

（2）误差转移法

（3）就地加工法

（4）误差分组法

（5）误差平均法

2.答题要点：修前准备、拆卸、修复或更换零部件，调整装配和试车验收。

3.答题要点：

（1）外界振动引起的设备振动。

（2）旋转件动不平衡。

（3）传动连接件不同轴、不对称、调整不当。

（4）传动元件的装配误差。

4.答题要点：调得过松时，不容易启动，摩擦片打滑生热；切削力大时，主轴易出现“闷车”或丢转，调得过紧时，操纵费力。

5.答题要点：通过试划和调整，使各个加工余量合理分配、互相借用，从而保证各个加工表面都有足够的加工余量，而误差和缺陷可在加工后排除.

六、  综合应用题（本题共3小题）

1.答题要点：

（1）小型机床安装的界限及地面厚度，应按国标执行。

（2）大型机床应安在单独基础上。

（3）重型、精密机床应安在单独基础上。

（4）机床安在单独基础上时，基础平面尺寸应小于机床支承面积的外廓尺寸，并考虑安装、调整、维修所需尺寸。

2.答题要点：

Da=D-P=6-1=5mm

Da=D-P=16-1=15 mm

3.答题要点：

n=40/z=40/19=2219=2438(转)