汽车维修工试题

一、选择题

1.配合是指（A）相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。

A、基本尺寸				B、实际尺寸				C、极限尺寸			D、作用尺寸作用尺寸

2.电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、（C）、燃油滤清器和燃油泵继电器均应正常。

A、点火线圈电压			B、发电机电压			C、燃油泵熔丝		D、燃油泵

3.不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是（D）。

A、电解液不纯			B、蓄电池长期存放		C、正负极柱导通		D、电解液不足

4.发动机不运转，空挡释放手制动，晃动解放CA1092型汽车变速器第二轴凸缘，若其晃动量大，则说明（A）。

A、第二轴轴承松旷		B、齿轮松动				C、啮合间隙过大		D、壳体变形

5.东风EQ1092型汽车双回路气压制动传动装置由（A）和控制装置两部分组成。

A、气泵					B、制动踏板				C、制动杆			D、制动气室

6.离合器踏板的自由行程过大，会造成离合器（B）。

A、打滑					B、分离不彻底			C、起步发抖			D、半接合状态

7.汽车起动机电磁开关通电，活动铁芯完全吸入驱动齿轮时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为（B）mm。

A、1.5～2.5				B、5					C、5～10			D、5～7

8.电控点火装置（ESA）的控制主要包括点火提前角、通电时间及（C）控制等方面。

A、燃油停供				B、废气再循环			C、爆震防止			D、点火高压

9.根据《汽车车架修理技术条件》（GB3800-83）的技术要求，车纵梁侧面对车架上平面的垂直度公差为纵梁高度的（A）。

A、百分之一				B、千分之一				C、百分之二			D、千分之二

10.根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803-83）的技术要求，凸轮表面累积磨损量不能超过（D）mm。

A、0.2					B、0.4					C、0.6				D、0.8

11.东风EQ1092型汽车所采用的制动控制阀是（C）。

A、单腔式				B、串联双腔活塞式		C、并联双腔活塞式	D、往复式

12.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主、从动齿轮啮合间隙为（D）mm。

A、0.15～0.25			B、0.15～0.35			C、0.15～0.45		D、0.15～0.50

13.发动机活塞环敲击响是钝哑的（D）声。

A、嗒嗒					B、哗啦					C、铛铛				D、啪啪

14.电控汽油喷射发动机启动困难是指（D）下都启动困难。

A、热车					B、冷车					C、常温				D、热车、冷车、常温

15.汽车万向传动装置异响的明显现象之一是汽车（A）时，车身发抖并能听到“嚓啦”的撞击声。

A、起步					B、匀速行驶				C、低速行驶			D、变速

16.在实际工作中，常采用模拟信号发生器的（D）来断定模拟信号发生器的好坏。

A、电流					B、电压					C、电阻				D、动作

17.调整喷油泵各缸供油时间，应以第一缸为基准，根据喷油泵的（C）来调整其余各缸。

A、喷油顺序				B、间隔角				C、喷油顺序和间隔角	D、点火顺序和间隔角

18.喷油器试验器用油应为沉淀后的（A）。

A、“0”号轻柴油			B、煤油					C、液压油			D、机械油

19.配备测试卡的诊断仪测试不同的车时，应选用（A）的测试卡。

A、故障诊断				B、相同					C、不同尺寸			D、不同型号

20.根据《汽车前桥及转向系修理技术条件》（GB8823-88）的技术要求，前轴钢板弹簧座上“U”型螺栓承孔及定位孔的磨损量不得大于（B）mm。

A、0.5					B、1					C、1.5				D、2

21.用来检测进气压力的传感器是（B）传感器。

A、进气温度				B、进气压力				C、曲轴位置			D、进气温度

22.桑塔纳2000型轿车的点火系为（B）电子点火系。

A、磁感应式				B、霍尔式				C、光电式			D、脉冲式

23.测试汽车有关电阻及传感器，必须用（B）万用表进行。

A、模拟式				B、高阻抗数字式			C、低阻抗数字式		D、模拟式或数字式

24.东风EQ1090E型汽车装用的附加电阻线电阻值约为（D）Ω。

A、1					B、1.25					C、1.5				D、1.7

25.汽车行驶时，变换车速，如出现“咔啦、咔啦”的撞击声，多半是万向传动装置的（A）。

A、轴承磨损松旷			B、传动轴排列破坏		C、螺栓松动			D、万向节轴承壳压得过紧

26.柴油机喷油泵的供油拉杆由（A）控制的。

A、调速器				B、油量限制器			C、油量调节机构		D、联轴节

27.柴油机输油泵的活塞与泵体，是经过选配和研磨而达到（A）精度配合的，故无互换性。

A、高					B、中					C、低				D、一般

28.EQH105B型化油器供油装置调整时，可将主配剂针拧到底，再退回（B）圈。

A、1.5～2				B、2.5～3				C、3.5～4			D、4～5

29.分离轴承缺少润滑油，造成（A）异响。

A、离合器				B、变速器				C、变速器壳			D、驱动桥

30.根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372-85）的技术要求，变速器壳上各承孔轴线的平行度公差允许比原设计规定增加（B）mm。

A、0.01					B、0.02					C、0.03				D、0.04

31.桑塔纳2000GLI型轿车发动机喷油器的电阻额定值为（B）Ω。

A、15±0.35				B、15.9±0.35				C、16±0.35			D、16.9±0.35

32.在汽车制冷循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制冷剂是（C）状态。

A、高温高压液体			B、低温低压液体			C、低温高压气体		D、高温低压液体

33.汽车后桥壳上钢板弹簧中定位孔磨损偏移量不得超过（A）mm。

A、1					B、2					C、3				D、5

34.上置式配气机构曲轴到凸轮轴传动可通过（D）来实现。

A、齿轮					B、链条					C、齿形皮带			D、链条或齿形皮带

35.热车起动困难的主要原因是（D）。

A、供油不足				B、火花塞有故障			C、点火过早			D、混合气过浓

36.蜡式节温器中，使用阀门开闭的部件是（B）。

A、弹簧					B、石蜡感应体			C、支架				D、壳体

37.与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机功率提高了（A）%。

A、5～10				B、10～15				C、15～20			D、20

38.发动机相邻两高压分线插错，将会造成（D）。

A、动力不足				B、启动困难				C、不能启动			D、运转不稳

39.汽油发动机不能启动，检查电路，打开开关，电流表指示3～5A而不做间歇摆动，则可能是（B）。

A、分电器各接头接触不实	B、高压电路故障			C、高压导线故障		D、点火线圈断路

40.桑塔纳2000型轿车后轮制动器制动蹄新摩擦片的厚度为5mm，磨损极限为（B）mm。

A、0.30					B、0.25					C、0.35				D、0.2

41.喷油器由喷油头、喷油器体和（C）三大部分组成。

A、针阀偶件				B、高压油腔				C、调压装置			D、进油管路

42.东风EQ1092型汽车的车架类型属于（A）。

A、边梁式				B、中梁式				C、综合式			D、无梁式

43.检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到（B）r/min。

A、1，000				B、1，500				C、1，600			D、2，000

44.解放CA1091型汽车采用的是（A）驻车制动器。

A、盘式					B、鼓式					C、带式				D、后轮

45.交流发电机单相桥式硅整流器每个二极管，在一个周期内的导通时间为（A）周期。

A、1/2					B、1/3					C、1/4				D、1/6

46.差速器具有转矩平均分配的特点，因此，当左轮打滑时，右轮获得的转矩（C）。

A、大于左轮转矩			B、小于左轮转矩			C、等于左轮转矩		D、等于零

47.发动机气门座圈与座圈孔应为（B）。

A、过渡配合				B、过盈配合				C、间隙配合			D、以上均可

48.用厚薄规和量角器测量活塞环的漏光度，其开口处左右对应的圆心角在（B）范围内不允许漏光。

A、25°					B、30°					C、45°				D、50°

49.轿车的轮辋一般是（A）。

A、深式					B、平式					C、可拆式			D、圆形式

50.起动机电磁开关吸拉线圈的电阻值应为（C）Ω。

A、1.5～2.6				B、1.6～2.6				C、2.6～2.7			D、2.7～2.9

51.汽车发电机绕组应用（D）。

A、汽油浸洗				B、柴油浸洗				C、煤油浸洗			D、干净的布擦净

52.我国劳动法规定，建立劳动关系应当订立（B）。

A、契约					B、劳动合同				C、公证书			D、约定

53.空气滤清器的滤网堵塞，会加大汽车的（D）排放量。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、CO和HC

54.重型车怠速时，CO排放不大于（C）。

A、3%					B、6%					C、4.5%				D、1%

55.（C）能造成人的结膜、口腔黏膜等的肿胀及充血。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、炭烟

56.汽车轮胎换位应在（C）时进行。

A、日常维护				B、一级维护				C、二级维护			D、季节性维护

57.全面质量管理的主要特点是突出“（B）”字。

A、新					B、全					C、质				D、管

58.经济性指产品（D）。

A、可靠性				B、寿命					C、周期费用			D、寿命周期总费用

59.检测汽车离合器从动盘的形位误差时，应测量其（C）误差。

A、平面度				B、圆度					C、圆跳动			D、垂直度

60.将报废件定为可用件将影响汽车的修理质量；如果将可用件定为报废件，将影响汽车的修理（C）。

A、质量					B、工艺					C、成本				D、技术要求

61.对零件荧光探伤时，一般用（C）灯光照射。

A、白炽灯				B、红外线				C、紫外线			D、X射线

62.回火是在（B）处理之后的一种热处理方法。

A、退火					B、淬火					C、正火				D、氮化

63.汽车后桥壳装油封处轴颈径向磨损不得超过（C）mm。

A、0.015					B、0.075					C、0.15				D、0.75

64.发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用（C）来进行测量。

A、游标卡尺				B、百分表				C、外径分厘卡		D、内径分厘卡

65.发动机凸轮轴变形的主要形式是（A）。

A、弯曲					B、扭曲					C、弯曲和扭曲		D、圆度误差

66.磁力探伤可使用（C）电作为磁化电流。

A、交流					B、直流					C、交流或直流		D、低电流

67.（B）是一种“正对着”物体，分别按正投影方法绘制的图形。

A、立体图				B、视图					C、图样				D、视图或图样

68.职业道德对企业起到（D）的作用。

A、增强员工独立意识								B、模糊企业上级与员工关系

C、使员工规规矩做事情							D、增强企业凝聚力

69.职业道德对企业起到（C）的作用。

A、决定经济效益			B、促进决策科学化		C、增强竞争力		D、树立员工守业意识

70.职工对企业诚实守信应该做到的是（B）。

A、忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

B、维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

C、保守企业任何秘密，不对外谈论企业之事

D、完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

71.下列说法中，不符合语言规范具体要求的是（D）。

A、语感自然，不呆板								B、用尊称，不用忌语

C、语速适中，不快不慢							D、多使用幽默语言，调节气氛

72.下列选项中属于企业文化功能的是（B）。

A、体育锻炼				B、整合功能				C、歌舞娱乐			D、社会交际

73.活塞开口间隙过小时，会导致活塞环（B）。

A、对口					B、折断					C、泵油				D、变形

74.（C）扳手能显示扭矩的大小。

A、开口					B、梅花					C、扭力				D、活动

75.无论位置公差基准代号的方向如何，其字母必须（A）填写。

A、水平					B、垂直					C、水平或垂直		D、任意

76.关于创新的正确论述是（C）。

A、不墨守成规，但也不可标新立异					B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚儿会出问题

C、创新是企业发展的动力							D、创新需要灵感，但不需要情感

77.关于创新的论述，正确的是（C）。

A、创新就是出新花样								B、创新就是独立自主

C、创新是企业进步的灵魂							D、创新不需要引进外国的新技术

78.膜片弹簧离合器的压盘（D），热容量大，不易产生过热。

A、较大					B、较小					C、较薄				D、较厚

79.东风EQ1092型汽车的前束值为（B）mm。

A、3～5					B、1～5					C、5～6				D、4～6

80.环境温度为15℃时，蓄电池电解液的密度一般为（D）g/cm3。

A、1.05～1.12			B、1.12～1.18			C、1.18～1.24		D、1.24～1.28

81.自卸车的举升系统属于（B）式液压传动。

A、动力式				B、容积式				C、压力式			D、体积式

82.（C）回路是实现液压放大的回路。

A、调压					B、减压					C、增压				D、换向

83.正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是（D）。

A、没有职业道德的人不会获得成功					B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德		D、职业道德是人获得成功的重要条件

84.与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机燃料消耗可降低（B）%。

A、5～10				B、5～15				C、15～20			D、20

85.氧传感器可检测发动机排气中氧的含量，向ECU输入空燃比反馈信号，进行喷油量的（B）。

A、开环控制				B、闭环控制				C、点火控制			D、开环或闭环控制

86.化油器发动机油路产生气阻，将导致发动机（B）。

A、运行不稳				B、不能启动				C、爆振				D、冒黑烟

87.柴油机喷油泵上柱塞偶件在（D）机构上。

A、泵体					B、传动					C、油量调节			D、分泵

88.YC6105QC型柴油机的供油提前角为（C）。

A、12°～14°				B、14°～16°				C、16°～20°			D、18°～22°

89.解放CA1092型汽车主销内倾角为（C）。

A、6°					B、10°					C、8°				D、4°

90.电控发动机可用（C）检查油压调节器是否有故障。

A、模拟式万用表			B、万用表				C、油压表			D、油压表或万用表

91.在企业的经营活动中，下列选项中的（B）不是职业道德功能的表现。

A、激励作用				B、决策能力				C、规范行为			D、遵纪守法

92.电控燃油系统空气供给系统中，检测进气压力的是（B）。

A、怠速旁通阀			B、进气压力传感器		C、空气滤清器		D、进气管

93.下列选项中，（A）是发动机不能启动的主要原因。

A、低压电路断路			B、混合气过浓或过稀		C、点火过迟			D、点火过早

94.化油器节气门轴与孔的配合间隙不能大于（A）mm。

A、0.10					B、0.20					C、0.30				D、0.40

95.在安装发动机新凸轮轴油封时，应先涂一层（A）。

A、密封胶				B、机油					C、凡士林			D、齿轮油

96.汽车起步或行驶中，始终有明显的异响并伴有振抖，这说明（A）松旷。

A、中间支架固定螺栓		B、万向节十字轴			C、连接螺栓			D、万向节十字轴轴承

97.东风EQ1090离合器异响的原因有很多，下列（D）故障不会造成离合器异响。

A、分离轴承损坏			B、从动盘松动			C、分离轴承缺油		D、传动片变形

98.转向节各部位螺纹的损伤不得超过（B）。

A、一牙					B、二牙					C、三牙				D、四牙

99.用诊断仪读取故障码时，应选择（A）。

A、故障诊断				B、数据流				C、执行元件测试		D、基本设定

100.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801-83）的技术要求，气门导管与承孔的配合过盈量一般为（D）mm。

A、0.01～0.04			B、0.01～0.06			C、0.02～0.04		D、0.2～0.06

101.根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802-83）的技术要求，曲轴各中间各主轴颈的径向圆跳动公差为（B）mm。

A、0.025					B、0.05					C、0.075				D、0.10

102.用汽车万用表测量发动机转速时，红表笔应连（A），黑表笔搭铁。

A、点火线圈负接线柱		B、点火线圈正接线柱		C、转速传感器		D、分电器中央高压线

103.点火线圈的温度一般不得超过（B）。

A、60℃					B、80℃					C、100℃			D、120℃

104.（A）是企业诚实守信的内在要求。

A、维护企业信誉			B、增加职工福利			C、注重经济效益		D、开展员工培训

105.紧固发动机曲轴轴承盖的顺序是从（B）轴承两端分几次拧紧。

A、第一道				B、中间					C、第二道			D、最后一道

106.轮胎的尺寸34×7，其中×表示（B）。

A、低压胎				B、高压胎				C、超低压胎			D、超高压胎

107.YC6105QC型柴油机所用的CKBL68S001型喷油器的喷油压力应为（B）MPa。

A、20.0±5				B、23.0±5				C、25.0±5			D、26.0±5

108.桑塔纳2000型轿车安装转向盘时，车轮应处于直线行驶位置，（C）应处在中间位置。

A、转向柱				B、转向器				C、转向灯开关		D、转向桥

109.桑塔纳2000型轿车副车架固定螺栓的拧紧顺序为（A）。

A、后左、后右、前左、前右						B、前左、前右、后左、后右

C、后左、前左、后右、前右						D、前左、后左、前右、后右

110.新修的发动机首先应进行（C）磨合。

A、热					B、有负荷				C、冷				D、无负荷

111.桑塔纳2000GLI型轿车的AFE发动机，在怠速状态下，取下真空软管，燃油压力应为（C）KPa。

A、200±20				B、250±20				C、300±20			D、400±20

112.汽车万向传动装置中，单个普通刚性万向节在有夹角的情况下，不能传递（C）运动。

A、等圆周				B、等转速				C、等角速			D、等速

113.发动机配气机构可分为气门组和气门传动组，下列零部件中，（C）不属于气门组。

A、气门弹簧				B、气门导管				C、气门挺柱			D、气门锁环

114.盘式制动器，制动盘固定在（A）。

A、轮毂上				B、转向节上				C、制动鼓上			D、活塞上

115.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主、从动齿轮接触痕迹的长应不小于齿长的（A）%。

A、50					B、60					C、70				D、75

116.解放CA1092型汽车制动蹄摩擦衬片表面铆钉头深度应小于（C）mm。

A、0.05					B、0.08					C、0.5				D、0.8

117.膜片弹簧分离器的膜片弹簧磨损的宽度不得超过（C）mm。

A、3					B、4					C、5				D、6

118.检查水泵“V”型带张紧度时，用大拇指压下“V”型带时的最大挠度为（A）mm。

A、5					B、10					C、15				D、20

119.在传统的点火系中，分电器的电容器的容量一般在（B）范围内。

A、0.15～0.25ΜF			B、0.15～0.25μF			C、0.15～0.25F		D、0.15～0.25mF

120.当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是（C）。

A、左轮大于右轮			B、右轮大于左轮			C、左、右轮相等		D、右轮为零

121.奥迪100型轿车发动机第一道气环是（D）。

A、矩形环				B、梯形环				C、外切扭曲环		D、内切扭曲环

122.东风EQ1092型汽车变速器使用的是（A）同步器。

A、惯性锁销式			B、惯性锁环式			C、自动增力式		D、强制锁止式

123.变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的（D）达到相同，才能顺利地挂上挡。

A、角速度				B、线速度				C、转速				D、圆周速度

124.当气压制动系统中的气压调节器上的螺钉旋入时，（B）。

A、气压会降低			B、气压会升高			C、气压会不变		D、不可调

125.桑塔纳2000型轿车前后轮制动力分配为（A）。

A、4.414:1				B、4:1					C、5:1				D、1:1

126.汽车在行驶时，充电指示灯由亮转灭，这说明（B）。

A、发电机处于它励状态	B、发电机处于自励状态	C、充电系统有故障	D、发电机有故障

127.单级主减速器（B）齿轮安装在差速器壳上。

A、主动圆锥				B、从动圆锥				C、行星				D、半轴

128.化油器的启动装置是在发动机低温启动时，供给（A）混合气。

A、特浓					B、浓					C、稀				D、特稀

129.汽车空调操纵面板上的A/C开关是用来控制（C）系统的。

A、采暖					B、通风					C、制冷				D、转换

130.检查起动机电枢绕组换向器是否断路时，应采用（C）进行检查。

A、电流表				B、电压表				C、欧姆表			D、伏安表

131.下列事项中属于办事公道的是（D）。

A、顾全大局，一切听从上级						B、大公无私，拒绝亲戚求助

C、知人善任，努力培养知己						D、原则至上，不计个人得失

132.适当推迟汽油机点火时间，可使（B）在排气过程中燃烧掉。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、炭烟

133.柴油车自由加速时，烟度排放不大于（D）（FSN）。

A、3.0					B、2.0					C、1.0				D、5.0

134.（D）是柴油机排放的主要有害成分之一。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、炭烟

135.（A）平衡机按静平衡原理工作。

A、就车式				B、离车式				C、液压式			D、A或B

136.企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是（C）。

A、真诚相待，一视同仁							B、互相借鉴，取长补短

C、长幼有序，尊卑有别							D、男女平等，友爱亲善

137.下列选项中属于职业道德作用的是（A）。

A、增强企业的凝聚力								B、增强企业的离心力

C、决定企业的经济效益							D、增强企业员工的独立性

138.为满足使用目的所具备的技术特性称为（C）。

A、寿命					B、安全性				C、性能				D、可靠性

139.通电导体在磁场中所受磁场力最大时，它和磁感应线的夹角应是（C）。

A、0°					B、45°					C、90°				D、120°

140.汽车（B）制动器又称手制动器。

A、行车					B、驻车					C、液压				D、气压

141.全面企业管理指对（B）进行全方位管理。

A、员工					B、企业					C、部门				D、设备

142.汽车车速表的允许误差范围为（A）。

A、+20%～-5%			B、+5%～-20%			C、+5%～-5%		D、+20%～-5%

143.锯削钢件时应使用（C）冷却。

A、机油					B、齿轮油				C、冷却液			D、酒精

144.（A）将金属物放在蓄电池壳体上。

A、禁止					B、可以					C、必须				D、允许

145.汽车空调压缩机由（A）驱动。

A、发动机				B、发电机				C、电动机			D、起动机

146.滤波电路是利用电抗元件将脉动的直流电变为（A）直流电。

A、平滑的				B、固定的				C、唯一的			D、恒定的

147.超大规模集成电路是指每片上集成度达（D）个元器件以上的集成电路。

A、100					B、1000					C、10000			D、100000

148.（B）表示放大器放大信号电流的能力。

A、电压增益				B、电流增益				C、功率增益			D、电阻增益

149.负温度系数热敏电阻随温度升高阻值（B）。

A、上升					B、下降					C、不变				D、不确定

150.丰田凌志400装备（D）式空气流量计。

A、翼板					B、热线					C、热膜				D、卡尔曼涡旋

151.电控发动机进气压力传感器的信号传给（A）。

A、ECU					B、执行器				C、只读存储器		D、随机存储器

152.电控发动机转速传感器安装在（D）。

A、曲轴前										B、曲轴后

C、分电器内										D、曲轴前、曲轴后或分电器内

153.测量发动机火花塞的间隙时，应用（B）进行。

A、厚薄规				B、专用量规				C、卡尺				D、百分表

154.在汽车点火系中，电容器的容量为（C）μF。

A、0.15					B、0.25					C、0.15～0.25		D、0.25～0.35

155.在汽车安全气囊装置中，（A）由火药和电雷管组成。

A、点火器				B、气囊					C、传感器			D、ECU

156.对四冲程发动机而言，发动机曲轴与分电器的转速之比为（B）。

A、1:2					B、2:1					C、1:1				D、1:3

157.汽车发动机需要传递较大转矩且起动机尺寸较大时，应使用（B）式单向离合器。

A、滚柱					B、摩擦片				C、弹簧				D、带式

158.电控发动机运转时，（A）将燃油由油箱进入油管。

A、油泵					B、滤清器				C、喷油器			D、缓冲器

159.在测量发动机汽缸磨损程度时，为准确起间，应在不同的位置和方向共测出至少（C）个值。

A、2					B、4					C、6				D、8

160.（B）是从前向后观察物体所得到的图形。

A、左视图				B、主视图				C、俯视图			D、右视图

161.汽车主减速器的主、从动圆锥齿轮之间，正确的啮合间隙为（A）mm。

A、0.15～0.4				B、0.20～0.30			C、0.20～0.40		D、0.15～0.30

162.发动机的活塞产生烧顶的原因之一是（A）。

A、冷却水温度过高		B、烧机油				C、活塞顶有积炭		D、混合气过浓

163.零件摩擦表面一旦发生腐蚀，将导致零件的快速（A）。

A、磨损					B、破损					C、变形				D、疲劳

164.进行荧光探伤时，应将零件置于荧光液中浸泡（B）分钟。

A、5～10				B、10～15				C、15～20			D、20～25

165.行驶中，突然改变速度时，出现一种金属撞击声，一般是（A）。

A、十字轴轴承松旷								B、连接螺栓松动

C、传动轴等速排列破坏							D、中间支承轴承散架

166.当汽车直线行驶时后桥无异响，转弯时后桥发出异响，可能是（D）有故障。

A、主动锥齿轮			B、从动锥齿轮			C、后桥内的轴承		D、差速器内部

167.在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是（C）。

A、主缸高于轮缸			B、主缸低于轮缸			C、轮缸、主缸相同	D、不确定

168.车架按要求分段检查时，各段对角长度差不应大于（B）mm。

A、1B、5C、10D、15

169.柴油机喷油器密封性实验，以每次（C）次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

A、1					B、2					C、3				D、4

170.硅二极管的反向电流比锗二极管的反向电流（B）。

A、大					B、小					C、相等				D、以上答案都不对

171.根据《车用汽油机油换油指标》（GB8028-87），当机油中酸值增加值大于（C）mgK°H/g时应更换机油。

A、1.0					B、1.5					C、2.0				D、2.5

172.化油器是由（B）个主要装置组成的。

A、4					B、5					C、6				D、7

173.主减速器（B）损坏，可引起汽车在转弯时产生异响，而在直线行驶时没有异响。

A、圆锥齿轮				B、行星齿轮				C、圆柱齿轮			D、轴承

174.YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为（A）。

A、±0.5°					B、0.5°					C、±0.6°				D、0.6°

175.汽车发动机怠速运转时，（B）向用电设备供电。

A、发电机				B、蓄电池				C、发电机和蓄电池	D、发电机调节器

176.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机缸盖螺栓应按次序分4次拧紧，第二次的拧紧力矩为（C）N•m。

A、40					B、50					C、60				D、70

177.为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过（D）。

A、2°					B、4°					C、5°				D、3°

178.在汽车点火系中，电容器可以防止触点烧蚀，提高（A）。

A、次级电压				B、初级电压				C、次级电流			D、初级电流

179.奥迪100型轿车发动机曲轴的轴向间隙为（D）mm。

A、0.05～0.07			B、0.07～0.10			C、0.07～10.15		D、0.07～0.19

180.解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为（A）mm。

A、0.02～0.085			B、0.08～0.08			C、0.05～0.10		D、0.15～0.25

181.新修发动机的最大功率不得低于原设计标定值的（B）%。

A、85					B、90					C、95				D、97

182.电控燃油喷射发动机严禁在运转时，将（A）从电路中断开。

A、蓄电池				B、传感器				C、点火线圈			D、电动汽油泵

183.YC6105QC型柴油机采用（D）输油泵。

A、膜片式				B、齿轮式				C、叶片式			D、活塞式

184.东风EQ1092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和（A）等四部分组成。

A、轮毂					B、车轮					C、转向轴			D、横拉杆

185.与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机（A）性能得以提高。

A、综合					B、有效					C、调速				D、负荷

186.汽油发动机启动困难的原因是（A）。

A、混合气过浓或过稀		B、点火不正时			C、低压电路短路		D、低压电路断路

187.制动主缸装配前，应先用（A）清洗缸壁。

A、酒精					B、汽油					C、柴油				D、防冻液

188.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801-83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不得高出（A）mm。

A、0.10					B、0.075					C、0.05				D、0.25

189.根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803-83）的技术要求，凸轮轴中间各轴颈的径向圆跳动公差为（C）mm。

A、0.015					B、0.020					C、0.025				D、0.030

190.电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和（C）之间。

A、燃油泵				B、燃油滤清器			C、分配油管			D、喷油器

191.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙应不大于（B）mm。

A、0.10					B、0.20					C、0.25				D、0.30

192.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在800±50r/min时，点火提前角应为（A）。

A、11º～13º				B、11º～12º				C、10º～11º			D、9º～10º

193.（A）在汽车制冷系统中冷却吸热、冷凝放热起着极其重要的作用。

A、制冷剂				B、冷凝剂				C、化学试剂			D、冷却液

194.电控发动机可用（B）检查进气压力传感器或电路是否有故障。

A、油压表				B、数字式万用表			C、模拟式万用表		D、油压表或数字式万用表

195.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机主轴承瓦第（C）号瓦上、下均有油槽。

A、1					B、2					C、4				D、5

196.（C）不是电控燃油系统的电子控制系统的组成部分。

A、节气门位置传感器		B、曲轴位置传感器		C、怠速旁通阀		D、进气压力传感器

197.用诊断仪对发动机进行检测时，点火开关应（B）。

A、关闭					B、打开					C、位于启动挡		D、位于锁止挡

198.火花塞的电极间隙一般在（B）mm范围内。

A、0.1～0.3				B、0.3～0.5				C、0.5～0.7			D、0.7～0.9

199.前驱动轿车的半轴上均安装（D）万向节。

A、普通					B、十字轴				C、准等速			D、等速

200.采用液压挺柱后，发动机配气机构气门传动组的冲击和噪声减小或消除了，其主要原因是在此结构中没有了（C）。

A、推杆					B、摇臂					C、气门间隙			D、气门弹簧

201.桑塔纳2000型轿车离合器压盘固定螺栓应按（C）顺序分别拧紧。

A、由里向外				B、由中间向两端			C、对角线交叉		D、由外向里

202.桑塔纳DQ171型点火线圈二次绕组的电阻应为（B）Ω。

A、1400～2500			B、2400～3500			C、3400～4500		D、4400～5500

203.东风EQ1092型汽车变速器共有（D）个挡位。

A、3					B、4					C、5				D、6

204.前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于（C）N。

A、20					B、15					C、10				D、5

205.根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802-83）的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为（B）mm。

A、0.02					B、0.04					C、0.06				D、0.08

206.桑塔纳2000、一汽奥迪、神龙富康轿车的转向系均采用（C）。

A、液压助力				B、循环球式				C、齿轮齿条式		D、指销式

207.差速器内行星齿轮，当左右两侧车轮阻力不同时（B）。

A、开始公转				B、开始自转				C、开始反转			D、开始滑动

208.神龙富康轿车的主减速器属于（B）结构。

A、单级圆柱齿轮式		B、单级圆锥齿轮式		C、轮边行星齿轮式	D、单排行星齿轮式

209.交流发电机的（A）是产生交流电动势的。

A、定子					B、转子					C、铁心				D、线圈

210.桑塔纳2000GLI型轿车发动机排气歧管衬垫翻边的一侧（B）。

A、朝向排气歧管			B、朝向汽缸盖			C、背向汽缸盖		D、朝向汽缸体

211.桑塔纳2000型轿车安装后桥时，应先将（A）铺设在排气管上面，再将后桥装到车身上。

A、驻车制动拉索			B、排气管吊环			C、减振器支座		D、制动软管

212.汽车采用的液力变矩器属于（A）式液压传动。

A、动力式				B、容积式				C、压力式			D、体积式

213.液压传动（A）过载保护。

A、易于					B、不易					C、难于				D、不可能

214.（C）在台虎钳活动钳身的光滑面上，进行敲击作业。

A、允许					B、可以					C、不能				D、必须

215.集成电路调节器装于汽车（B）。

A、交流发电机外部		B、交流发电机内部		C、发动机外部		D、发动机内部

216.功率集成电路属于（A）集成电路。

A、模拟					B、数字					C、放大				D、任意

217.如发动机转速升高时，经常发生烧坏用电设备情况，可能原因是（D）的故障。

A、转子总成				B、定子总成				C、整流器			D、电压调节器

218.发光二极管的工作电流一般为（A）之间。

A、几毫安至十几毫安		B、十几毫安到几十毫安	C、几十到几百毫安	D、几百至几千毫安

219.（B）回路的作用是使液压系统的某一支路获得低于系统主油路工作压力的压力油。

A、调压					B、减压					C、增压				D、换向

220.锯割时，一般应在工件的（A）面上起锯。

A、最宽					B、最窄					C、任意				D、水平

221.职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有（A）的特点。

A、明确的规定性			B、高度的强制性			C、通用性			D、自愿性

222.当反向电压达到某一电压时，管子反向击穿导通，电流急剧增加，两端电压（D）。

A、变大					B、变小					C、不变				D、几乎不变

223.下列选项中，（A）属于柴油机的低压油路供给装置。

A、输油泵				B、喷油泵				C、喷油器			D、高压油管

224.下列冲程中，进、排气门都关闭的是（B）。

A、进气冲程				B、压缩冲程				C、做功冲程			D、排气冲程

225.互换性就是指同一规格的零部件在装配或更换时，（B）经过挑选或修配便可装到机器上去并能满足机器的性能要求。

A、必须					B、无须					C、可以				D、允许

226.职业道德通过（A），起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系							B、增加职工福利

C、为员工创造发展空间							D、调节企业与社会的关系

227.职业道德是一种（B）的约束机制。

A、强制性				B、非强制性				C、随意性			D、自发性

228.（B）是对质量形成的全部过程进行管理。

A、全员管理				B、全过程管理			C、全企业管理		D、全部管理

229.关于零件草图，下面说法中，（C）不正确。

A、草图必须内容完整								B、草图必须比例匀称

C、零件的缺陷必须在草图上画出					D、草图必须尺寸齐全

230.图样是技术性文件，它能表达（B）的意图。

A、生产者				B、设计者				C、使用者			D、参观者

231.（D）决定了相关总成、部件和汽车的工作平衡程度。

A、振动					B、噪声					C、总成清洁度		D、动、静平衡程度

232.产品质量是指产品（D）。

A、性能					B、寿命					C、可靠性			D、好坏的优劣程度

233.全面质量管理中的四个环节中的D是指（B）。

A、计划					B、执行					C、检查				D、处理

234.东风EQ1092型汽车的气压制动是（A）车轮制动器。

A、非平衡式				B、平衡式				C、自动增力式		D、双向平衡式

235.拆卸螺栓时，最好选用（C）。

A、钳子					B、活动扳手				C、梅花扳手			D、管子扳手

236.桑塔纳2000型轿车前悬架采用（B）。

A、双叉式				B、撑杆式				C、拖动臂式			D、非独立式

237.安装好制动凸轮轴后，应使两轴轴向间隙不大于（B）mm。

A、0.6					B、0.7					C、0.65				D、0.5

238.越野汽车的前桥属于（C）。

A、转向桥				B、驱动桥				C、转向驱动桥		D、支承桥

239.解放CA1092型汽车采用的空气压缩机是（B）。

A、单缸风冷式			B、双缸风冷式			C、单缸水冷式		D、双缸水冷式

240.汽车转向时，其内轮转向角（A）外轮转向角。

A、大于					B、小于					C、等于				D、大于或等于

241.当膜片弹簧离合器的从动盘磨损，压盘前移，膜片弹簧对压盘的压力将（A）。

A、减小					B、增大					C、不变				D、消失

242.汽车转弯时，差速器中的行星齿轮（C）。

A、只公转				B、只自转				C、既公转又自转		D、既不公转又不自转

243.在汽车制冷循环系统中，被吸入压缩机的制冷剂是（C）状态。

A、低压液体				B、高压液体				C、低压气体			D、固体

244.解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为（A）KPa。

A、800～830				B、700～740				C、700～800			D、800～850

245.差速器壳上安装着行星齿轮、半轴齿轮、从动圆锥齿轮和行星齿轮轴，其中，不属差速器的是（C）。

A、行星齿轮				B、半轴齿轮				C、从动圆锥齿轮		D、行星齿轮轴

246.双回路液压制动系统中任一回路失效，此时（D）。

A、主腔不能工作			B、踏板行程减小			C、踏板行程不变		D、制动效能降低

247.在发动机点火系中，分电器盖内有与发动机气缸数（A）的旁电极。

A、相等					B、不等					C、两倍				D、不确定

248.可利用稳压管的反向电流变化很大而反向击穿电压（B）的特性达到稳压目的。

A、不变					B、基本不变				C、变大				D、变小

249.在日常接待工作中，符合平等尊重要求的是根据服务对象的（B）决定给予对方不同的服务方式。

A、肤色					B、年龄					C、国籍				D、地位

250.下列选项，（A）是汽油发动机启动困难的现象之一。

A、有着火征兆			B、无着火征兆			C、不能启动			D、顺利启动

251.蓄电池的正极板的组成材料为（A）。

A、二氧化铅				B、海绵状铅				C、铜				D、铁

252.使用汽车空调时，下列（D）影响制冷效果。

A、乘客过多				B、汽车快速行驶			C、大负荷			D、门窗关闭不严

253.并列双腔制动主缸中，前活塞回位弹簧的弹力应（C）后活塞回位弹簧弹力。

A、大于					B、小于					C、等于				D、大于或等于

254.铰削EQ6100-1气门座时，应选用（B）铰刀铰削15°上斜面。

A、45°					B、75°					C、15°				D、25°

255.打开桑塔纳2000GLS型轿车的点火开关，用数字式万用表的（B）挡测量出点火控制器端子的电压，可检查点火控制器的故障。

A、欧姆					B、直流电压				C、兆欧				D、交流电压

256.办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到（A）。

A、追求真理，坚持原则							B、奉献社会，助人为乐

C、公私分开，实事求是							D、有求必应，服务热情

257.下列选项中，（D）不是点火过早现象。

A、手摇曲轴有倒转		B、严重爆燃				C、怠速时易熄火		D、发动机温度过高

258.柴油机手油泵总成由（A）、活塞、手柄和弹簧等组成。

A、手油泵体				B、滚轮					C、顶杆				D、止回阀

259.发动机气门座圈异响比气门异响稍大并呈（A）的“嚓嚓”声。

A、没有规律的忽大、忽小	B、有规律、大小一样		C、无规律、大小一样	D、有规律

260.变速器通过不同的传动比啮合副改变（换挡）达到变换转速得到不同的（A），保证汽车克服不同的道路阻力。

A、扭矩					B、力矩					C、转速				D、传动比

261.下列零件中，不属于单级主减速器的零件是（D）。

A、调整垫片				B、主动圆锥齿轮			C、调整螺母			D、半轴齿轮

262.电压调节器触点控制的电流是发电机的（A）。

A、励磁电流				B、电枢电流				C、充电电流			D、点火电压

263.下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是（B）。

A、勤劳节俭能够促进经济和社会发展

B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡

C、勤劳和节俭符合可持续发展的要求

D、节俭是维持人类生存的必需

264.当主、挂车因故脱挂时，挂车（B）。

A、不制动				B、自行制动				C、停车				D、制动力减小

265.桑塔纳2000型轿车的双回路液压制动装置采用的是（C）配合。

A、前独立式				B、后独立式				C、交叉式			D、非交叉式

266.下列选项中，（A）是汽油发动机不能启动的原因。

A、低压电路断路			B、供油不足				C、混合气过稀		D、混合气过浓

267.企业文化的功能不包括（D）。

A、激励功能				B、导向功能				C、整合功能			D、娱乐功能

268.离合器从动盘钢片破裂，造成（A）异响。

A、离合器				B、变速器				C、驱动桥			D、万向传动轴

269.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机点火提前角的检测，应将怠速转速调到（C）r/min，变速器置于空挡。

A、500±50				B、600±50				C、800±50			D、900±50

270.用数字式万用表的（A）挡可检查点火线圈的电阻。

A、欧姆					B、电压					C、千欧				D、兆欧

271.电控发动机燃油泵工作电压检测时，（A）、燃油泵熔丝、燃油滤清器和燃油泵继电器均应正常。

A、蓄电池电压			B、点火线圈电压			C、发电机电压		D、燃油泵

272.以下诊断仪中，（B）属于大众公司专用诊断仪。

A、Tech-1				B、V.A、G1551			C、电眼睛			D、修车王

273.发动机运转不稳定的原因是（A）。

A、个别火花塞工作不良	B、分火头烧蚀			C、发动机过冷		D、点火线圈过热

274.无触点电子点火系采用点火信号传感器取代传统点火系中的（A）。

A、断电触点				B、配电器				C、电容器			D、点火线圈

275.电控燃油喷射系统能实现（A）的高精度控制。

A、空燃比				B、点火高压				C、负荷				D、转速

276.柴油喷油泵的出油阀上减压环带作用是（D）。

A、供油敏捷、停油干脆	B、停油干脆				C、供油敏捷			D、供油时间短

277.电控汽油喷射发动机运转不稳是指不论发动机处于（B）情况，发动机运转都不稳定，有抖动现象。

A、怠速					B、何种					C、中速				D、加速

278.柴油发动机不能启动首先应从（B）方面查找原因。

A、空气供给				B、燃料输送				C、燃料雾化			D、喷油时刻

279.下列机构中，（C）不是调速器的组成部分。

A、离心元件				B、传动机构				C、驱动机构			D、调整机构

280.电子控制单元的英文缩写是（A）。

A、ECU					B、EFI					C、EGI				D、MPI

281.基尔霍夫第一定律又叫做节点电流定律，其数学表达式是（A）。

A、∑I入=∑I出			B、∑IR=∑E				C、∑U=0				D、I=U/R

282.标有“220V40W”的灯泡，其中220V是指交流电压的（A）。

A、有效值				B、瞬时值				C、最大值			D、平均值

283.1kWh电可供一只“220V、25W”的灯泡正常发光的时间是（C）h。

A、20					B、25					C、40				D、45

284.保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个（A）的神圣职责。

A、公民					B、人民					C、军人				D、居民

285.（B）在阳光下能形成光化学烟雾。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、炭烟

286.BJ2020N型汽车前制动器配用（A）制动器轮缸。

A、单活塞				B、双活塞				C、多活塞			D、以上答案都不对

287.下列关于诚实守信的认识和判断中，正确的选项是（B）。

A、一贯地诚实守信是不明智的行为					B、诚实守信是维持市场经济秩序的基本法则

C、是否诚实守信要视具体对象而定					D、追求利益最大化原则高于诚实首信

288.职业道德活动中，对客人做到（C）是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍							B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语								D、语气严肃，维护自尊

289.在市场经济条件下，（D）是职业道德社会功能的重要表现。

A、克服利益导向			B、遏制牟利最大化		C、增强决策科学化	D、促进员工行为的规范化

290.2000年生产的四冲程轻型车，HC排放不大于（A）ppm。

A、900					B、700					C、500				D、300

291.制动系可使汽车在（A）的距离内停车。

A、最短					B、较短					C、最长				D、较长

292.汽车外部清洗设备主要用于汽车例行保养和保修作业（A）的清洗。

A、前					B、中					C、后				D、A或B

293.千分尺在微分筒的圆锥面上刻有（D）条等份的刻线。

A、10					B、20					C、30				D、50

294.点火线圈高压线脱落，会造成（C）现象发生。

A、点火错乱				B、点火过迟				C、高压无火			D、高压火弱

295.在汽车的顶起过程中，（D）在车下作业。

A、可以					B、允许					C、不可以			D、禁止

296.形状公差有6项，位置公差有（D）项。

A、3					B、4					C、6				D、8

297.拆装发动机火花塞应用（A）。

A、火花塞套筒			B、套筒					C、开口扳手			D、梅花扳手

298.（A）回路的作用是控制液压系统的最高工作压力，使系统压力不超过压力控制阀的调定值。

A、调压					B、减压					C、增压				D、换向

299.发动机飞轮齿圈一侧磨损，（C）。

A、应换新件										B、可继续使用

C、换向后，可继续使用							D、应焊修

300.攻螺纹时应使用（D）以减小摩擦。

A、冷却液				B、水					C、酒精				D、润滑油

301.试验发动机时，（C）在车下工作。

A、可以					B、必须					C、不得				D、不必

302.从汽车上拆卸蓄电池时，应先拆（A）。

A、搭铁电缆				B、起动机电缆			C、正极电缆			D、B或C

303.金属材料能够拉拔成线或能够碾扎成板的性能称为（B）。

A、切削性				B、延展性				C、耐磨性			D、渗透性

304.聚乙烯（PE）的使用温度可达（B）K以上。

A、300					B、353					C、33				D、493

305.目前，常用的防冻液多属（C），其中多加有防腐剂和染色剂，可以长期使用，所以称为长效防冻液。

A、酒精-水型				B、甘油-水型				C、乙二醇-水型		D、矿油型

306.公差配合标准属于（A）

A、基础标准				B、产品标准				C、方法标准			D、企业标准

307.滚动轴承精度等级分为C、D、E、G四级，其中C表示（A）。

A、超精级				B、精密级				C、高级				D、标准级

308.三极管发射结正向偏置，集电结反向偏置是（A）状态。

A、放大					B、截止					C、饱和				D、以上答案都不对

309.传动比（A）时，降速传动。

A、i＞1					B、i＜1					C、i＝1				D、i≤1

310.如果电感L和电容C分别接在直流电源上，则感抗XL和容抗XC分别为（C）。

A、0和0				B、∞和∞				C、0和∞			D、∞和0

311.热处理的三个工艺参数是（B）、保温时间和冷却速度。

A、加热时间				B、加热温度				C、保温温度			D、冷却温度

312.若将二极管正极与电源负极相连，二极管负极与电源正极相连，二极管处于（A）。

A、截止状态				B、导通状态				C、关闭状态			D、以上答案都不对

313.校正发动机曲轴平衡时，一般是在曲轴（C）处，用钻孔去除材料的方法获得平衡。

A、主轴颈				B、曲拐					C、曲柄臂			D、连杆轴颈

314.离合器在结合时，出现一次撞击声，则为（B）。

A、压盘变形				B、从动盘减振弹簧折断	C、分离轴承损坏		D、变速器响

315.（A）是汽油发动机冷车启动困难的主要原因。

A、混合气过稀			B、混合气过浓			C、油路不畅通		D、点火错乱

316.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801-83）的技术要求，汽缸体上平面50×50mm测量范围内平面度误差应不大于（C）mm。

A、0.01					B、0.04					C、0.05				D、0.10

317.霍尔传感器的检测，应在（A）电子点火控制器及连接导线检查都正常的情况下进行。

A、点火线圈				B、火花塞				C、分电器			D、火花塞或分电器

318.喷油器未调试前，应做好（B）的使用准备工作。

A、喷油泵试验台			B、喷油器试验器			C、喷油器清洗器		D、压力表

319.传动轴严重凹陷时，会导致汽车在高速行驶中有（C）。

A、异响					B、振动					C、异响和振动		D、车速不稳

320.用（C）材料制成的零件有隐伤时（如裂纹等），不能用磁力探伤法进行检测。

A、铸铁					B、高碳钢				C、铸铝				D、铁镍合金

321.汽车后桥某一部位的齿轮啮合印痕不当，会使汽车在（C）时发响。

A、下坡					B、上坡					C、上、下坡			D、起步

322.用（D）检测发动机凸轮轴凸轮的轮廓变化，来判断凸轮的磨损情况。

A、游标卡尺				B、百分表				C、外径分厘卡		D、标准样板

323.（D）钢大多数不做退火处理，而采用正火处理。

A、合金					B、高碳					C、工具				D、低碳

324.柴油车废气排放检测的是（A）。

A、CO					B、HC					C、CO和HC			D、烟度值

325.变速器无负荷试验时，（A）轴的转速应在1000～1400r/min范围内。

A、第一					B、第二					C、中间				D、倒挡

326.断电器触点间隙一般为（B）mm。

A、0.25～0.35			B、0.35～0.45			C、0.35～0.55		D、0.45～0.55

327.温度传感器是（D）传感器。

A、生物					B、化学					C、生物和化学		D、物理

328.电控发动机控制系统中，（A）存放了发动机各种工况的最佳喷油持续时间。

A、电控单元				B、执行器				C、温度传感器		D、压力调节器

329.电控汽油喷射发动机怠速不稳是指发动机在怠速运转时（C）。

A、转速过高				B、转速过低				C、忽高忽低			D、突然熄火

330.桑塔纳2000型轿车制动踏板总行程不小于（A）mm。

A、180					B、150					C、135				D、120

331.变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差应小于（C）mm。

A、0.06					B、0～0.06				C、0.10				D、0.06～0.10

332.发动机冷磨合时，为降低润滑油的（A），通常在润滑油中加15%的煤油。

A、粘度					B、散热性				C、流动性			D、密封性

333.安装发动机汽缸盖时，应使活塞避开（A）位置。

A、上止点				B、下止点				C、下行				D、上行

334.根据《汽车前桥及转向系修理技术条件》（GB8823-88）的技术要求，前轴主销孔端面修理后，厚度减少量不得大于（C）mm。

A、1.0					B、1.5					C、2.0				D、2.5

335.汽车主减速器的主动圆锥齿轮的螺纹部分损坏应不多于（A）。

A、2牙					B、3牙					C、1牙				D、4牙

336.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞环开口应错开（B）。

A、90°					B、120°					C、150°				D、180°

337.东风EQ1092型汽车转向盘由中间位置向左、向右转动的自由量不得超过（A）。

A、15°					B、25°					C、30°				D、20°

338.汽车空调系统中，电磁离合器的作用是用来控制（B）之间的动力传递的。

A、发动机与电磁离合器							B、发动机与压缩机

C、压缩机与电磁离合器							D、压缩机与起动机

339.解放CA1092型汽车制动鼓工作面的圆度误差应不大于（B）mm。

A、0.02					B、0.025					C、0.03				D、0.035

340.根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803-83）的技术要求，凸轮轴轴颈的圆柱度公差为（A）mm。

A、0.005					B、0.010					C、0.015				D、0.020

341.根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802-83）的技术要求，曲轴修理尺寸共分（D）个级别。

A、6					B、8					C、12				D、13

342.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机曲轴主轴3号轴承止推环安装时其开口应向（C）。

A、前方					B、后方					C、轴瓦				D、随意方向

343.东风EQ1092型汽车的空气压缩机由（A）驱动。

A、曲轴皮带轮			B、凸轮轴皮带轮			C、发电机皮带轮		D、飞轮

344.汽车起动机电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁芯靠（B）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A、吸拉					B、保持					C、吸拉和保持		D、都不是

345.硅整流发电机的中性点电压等于发电机极柱直流输出电压的（C）倍。

A、1/2					B、1					C、1/3				D、1/4

346.（D）不是电控发动机燃油喷射系统的组成部分。

A、空气系统				B、燃油系统				C、控制系统			D、空调系统

347.桑塔纳2000型轿车传动轴固定在变速器上的螺栓拧紧力矩为（C）N•m。

A、20					B、30					C、40				D、55

348.桑塔纳2000型轿车安装传动轴时，应先将外等速万向节（B）涂上一圈5mm宽的防护剂D6，再装传动轴。

A、防尘套				B、花键齿面				C、接头				D、外表面

349.拆卸东风EQ1092汽车转向器轴向调整螺母应用（A）扳手。

A、内六角				B、开口					C、梅花				D、活动

350.举升器一般分为汽车（C）和汽车整车举升器两种。

A、部件举升器			B、总成举升器			C、局部举升器		D、千斤顶

351.离车式平衡机按（B）原理工作。

A、静平衡				B、动平衡				C、平衡				D、A或B

352.汽车变速器（C）装置用于防止驾驶员误挂倒挡。

A、自锁					B、互锁					C、倒挡锁			D、中央锁

353.变速器自锁装置的主要作用是防止（B）。

A、变速器乱挡			B、变速器跳挡			C、变速器误挂倒挡	D、挂挡困难

354.汽车大修后，其发动机的功率不得小于原车功率的（A）。

A、90%					B、80%					C、70%				D、60%

355.汽车转向轮的横向滑移量应不大于（A）m/km。

A、5					B、7					C、2				D、9

356.（C）是指对企业进行全方位管理。

A、全员管理				B、全过程管理			C、全企业管理		D、全部管理

357.全面质量管理的四个环节是（A）。

A、PDCA				B、DPCA				C、CDPA			D、ACDP

358.（D）只允许液流向一个方向通过，对另一个方向的液流则截止。

A、压力阀				B、流量阀				C、方向阀			D、单向阀

359.径向止推轴承主要承受（D）载荷。

A、径向					B、轴向					C、推力				D、径向和轴向

360.搬动（A）时，不可歪斜，以免烧伤皮肤。

A、蓄电池				B、发电机				C、分电器			D、点火线圈

361.具有逻辑判断功能的是（A）。

A、CPU					B、ROM					C、RAM				D、EPROM

362.若电控发动机点火系统不能点火，则此时ECU将（A）。

A、停止燃油喷射			B、继续喷油				C、不能确定			D、断续喷油

363.目前，我国的低压配电系统中，相电压的有效值为（B）V。

A、380					B、220					C、110				D、55

364.（A）的精度有0.10mm、0.05mm和0.02mm三种。

A、游标卡尺				B、千分尺				C、塞尺				D、百分表

365.锉刀按齿纹的粗细不同又可分为粗锉、中锉、细锉和（D）等。

A、普通锉				B、特种锉				C、整形锉			D、油光锉

366.桑塔纳2000GSI型轿车装备（A）式氧传感器。

A、二氧化钛				B、二氧化锆				C、二氧化碳			D、二氧化硅

367.稳压二极管由（A）个PN结构成。

A、1					B、2					C、3				D、4

368.一用电器测得其阻值是55Ω，使用时的电流为4A，则其供电线路的电压为（D）V。

A、100					B、110					C、200				D、220

369.轿车发动机的排量为（A）的为微型轿车。

A、1L以下				B、1～1.6L				C、1.6～2.5L			D、0.5L以下

370.国家标准规定，在图框内的（B）应留出标题栏。

A、左下角				B、右下角				C、中间位置			D、任意位置

371.（C）制动器可在行车制动装置失效后用于应急制动。

A、盘式					B、鼓式					C、驻车				D、行车

372.在装配图中，表达两个相邻零件的接触表面或配合表面时，在接触处只（B）。

A、画两条轮廓线									B、画一条轮廓线

C、夸大画成各自的轮廓线							D、画成虚线

373.某些柴油机连杆大头分开面为斜切口式，其作用是（C）。

A、承受弯矩大			B、承受扭矩大			C、便于拆装			D、抗压性强

374.发动机汽缸压力低时，会导致（D）的含量增加。

A、CO					B、HC					C、NOX				D、CO和HC

375.在测量汽车零件时，常用的测量方法是（A）测量。

A、直接					B、间接					C、主动				D、比较

376.对待职业和岗位，（D）并不是爱岗敬业所要求的。

A、树立职业理想									B、干一行爱一行专一行

C、遵守企业的规章制度							D、一职定终身，不改行

377.下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是（A）。

A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭				B、“一分钟应看成是八分钟”

C、勤劳节俭符合可持续发展的要求					D、“节省一块钱，就等于净赚一块钱”

378.企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是（B）。

A、互利互惠，平均分配							B、加强交流，平等对话

C、只要合作，不要竞争							D、人心叵测，谨慎行事

378.一般金属材料的阻值（B）。

A、随温度的升高而下降	B、随温度的升高而升高	C、变化不定			D、与温度无关

379.目前，除少数重型汽车外，其余多采用（A）式动力转向装置。

A、常流式				B、常压式				C、电动式			D、其他形式

380.汽车发电机“L”接线柱与（A）相连。

A、充电指示灯			B、点火开关				C、蓄电池			D、搭铁

381.中规模集成电路是指每片上集成度在（C）个元器件之间的集成电路。

A、100					B、1000					C、100～1000		D、1000～10000

382.汽车总成的振动和噪声可用（C）来测量。

A、底盘测功仪			B、轴重仪				C、声级计			D、灯光仪

383.1L油可污染（D）L纯净水。

A、100					B、1000					C、10000			D、100000

384.发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般是在进气门（C）略偏向排气门一侧。

A、侧面					B、后面					C、对面				D、下面

385.发动机排放废气中所含的（A）物质与水作用，可形成对零件有腐蚀作用的物质。

A、酸类					B、碱类					C、盐类				D、中性

386.桑塔纳2000型轿车采用的是（C）伺服制动装置。

A、真空增压式			B、气压助力式			C、真空助力式		D、涡流增压式

387.东风EQ1092型汽车的制动气压为（A）Kpa。

A、700－740				B、700					C、750				D、800

388.安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要（C）。

A、加厚					B、减小					C、适当				D、均可

389.中心引线为负极，管壳为正极的二极管是（A）

A、负极二极管			B、励磁二级管			C、正极二极管		D、稳压二极管

390.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞油环的端隙为（C）mm。

A、0.25-0.40				B、0.30-0.45				C、0.25-0.50			D、0.30-0.50

391.根据《汽车变速器修理技术条件》（GB3372-85）的技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差应为（A）mm。

A、0.20					B、0.15					C、0.10				D、0.08

392.起动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为（A）mm。

A、1～4					B、1～2					C、0.5～1			D、0.5～0.9

393.六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在（A）。

A、第二缸				B、相邻缸				C、中央高压线		D、化油器

394.柴油发动机运转不稳，这种故障往往伴随着排气管排出（C）。

A、白烟而产生敲击声		B、白烟而不产生敲击声	C、黑烟而产生敲击声	D、黑烟不产生敲击声

395.在商业活动中，不符合待人热情要求的是（A）。

A、严肃待客，表情冷漠							B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦							D、亲切友好，宾至如归

396.为了防止水分的凝结，需要对汽车风窗玻璃加热，采用（D）。

A、电动刮水器			B、风窗玻璃洗涤装置		C、电动天线			D、风窗除霜装置

397.电阻R1与R2（R21>R22）串联时则有（C）。

A、I21>I22				B、I21<I22				C、U21>U22			D、U21<U22

398.全电路欧姆定律的表达式为（B）。

A、I=U/R				B、I=E/（R+r）			C、I=U2/R			D、I=E2/（R+r）

399.（A）具有单向导电性。

A、二极管				B、三极管				C、稳压管			D、电容

400.液压传动系统中，（A）是动力元件。

A、液压泵				B、液压缸				C、液压控制阀		D、液压辅件

401.检测车轮动平衡必须清除车轮上的（B）。

A、泥土、石子和污物								B、泥土、石子和旧平衡块

C、泥土、石子和刺入物							D、钉子、石子和杂物

402.开磁路点火线圈内充满沥青的作用是（D）。

A、绝缘					B、防潮					C、散热				D、绝缘、防潮和散热
403.发动机（A）时，必须暂时将附加电阻短路。

A、启动					B、加速					C、减速				D、运转

404.常用的滤波电路是在负载两端并联一个（C）。

A、电阻					B、电感					C、滤波电容			D、电源

405.常用三极管电流放大系数为（D）。

A、6～10				B、6～100				C、10～60			D、60～100

406.整流电路是利用二极管的（A）把交流电变为直流电的电路。

A、单向导电性			B、热敏特性				C、光敏特性			D、电阻特性

407.汽车车速传感器一般安装在（D）上。

A、车轮					B、轮毂					C、发动机			D、变速器

408.从传感器输出的信号输入ECU后，首先通过（C）。

A、存储器				B、CPU					C、输入回路			D、A/D转换器

409.（C）只适用于暂时保留过程中的数据。

A、CPU					B、ROM					C、RAM				D、EPROM

410.解放CA1092型汽车制动蹄支承销与制动底板的配合间隙不大于（C）mm。

A、0.25					B、0.20					C、0.15				D、0.30

411.全面质量管理简称（A）。

A、TQC					B、TQU					C、TCO				D、TOQC
412.在轻型车排放物中，CO含量不大于（A）。

A、4.5%					B、6%					C、7%				D、8%

413.下列关于汽车制动跑偏和制动侧滑关系的说法中，正确的是（C）。

A、制动跑偏不会引起制动侧滑						B、制动侧滑不会引起制动跑偏
C、严重的制动跑偏会引起制动侧滑					D、二者在概念上是一致的
414.汽车制动侧滑与（B）有关。

A、制动力大小									B、地面附着系数

C、制动力增长快慢								D、同一轴上两车轮制动力的增长快慢

415.汽车耗油量的测量采用（C）。

A、路试					B、台架					C、路试或台架		D、发动机测功仪

416.变速器增加了超速挡可以（D）。

A、提高发动机转速								B、降低发动机负荷

C、提高动力性									D、提高经济性

417.子午线轮胎侧偏刚度比普通斜交胎（B）。

A、小					B、大					C、一样				D、不能确定

418.汽车过多转向特性（C）。

A、能使转向操纵轻便		B、能使车轮自动回正		C、会导致侧滑		D、为理想转向特性
419.汽车振动的固有频率的理想值为（D）次/min。

A、30～40				B、40～50				C、55～70			D、60～85

420.越野车要爬很大的坡角道，要求最大动力因数（B）。

A、较小					B、较大					C、适中				D、比轿车小

421.发动机无外载测功仪测得的发动机功率为（C）。

A、额定功率				B、总功率				C、净功率			D、机械损失功率

422.汽车和无轨电车车轮阻滞力均不得大于该轴荷的（B）。

A、2%					B、5%					C、7%				D、10%

423.大部分自动变速器N-D换挡延时时间小于（A）s。

A、1.0～1.2				B、0.6～0.8				C、1.2～1.5			D、1.5～2.0

424.汽车转向节臂变形会造成（C）。

A、转向沉重				B、前轮摆头				C、行驶跑偏			D、制动跑偏

425.下列因素中，变速器乱挡的原因之一是（C）。

A、轮齿磨成锥形			B、自锁装置失效			C、互锁装置失效		D、倒挡锁失效

426.对液压制动的汽车连续踏几次制动踏板后，踏板能升高但踏制动踏板感觉有弹性，则是由于（B）。

A、主缸皮碗破坏、顶翻							B、液压系统有空气或制动液气化

C、液压系统有渗漏								D、制动液牌号不对

427.汽车制动解除时，若排气缓慢或不排气而造成全车制动鼓发热，应检查（C）。

A、制动气室				B、制动蹄回位弹簧		C、制动操纵机构		D、储气筒

428.发动机废气分析仪取样导管长度规定为（C）m。

A、3					B、4					C、5				D、6

429.在路试检测汽车油耗时，一般采用油耗传感器与（C）配合使用。

A、秒表											B、汽车仪表

C、第五轮仪										D、任何计时装置和汽车转速表

430.关于汽车制动试验台第三滚筒说法不正确的是（A）。

A、当两个第三滚筒有一个压下时，驱动电机电路便接通

B、既可以自转，又可以上下摆动

C、可以保护电机

D、可以防止滚筒剥伤轮胎

431.汽车侧滑试验台的测量装置主要有（D）两种。

A、电位计式和应变仪式							B、差动变压器式和应变仪式

C、电磁感应式和电位计式							D、电位计式和差动变压器式

432.汽车数字式示波器（D）。

A、波形轨迹为即时状态							B、显示比模拟式示波器快

C、图像不可以保存记录							D、图像比较稳定，不会闪烁

433.当发动机曲轴中心线弯曲大于（B）mm时，必须加以校正。

A、0.05					B、0.10					C、0.15				D、0.20
434.下列说法中不正确的是（D）。

A、汽车轮胎气压偏低会增加油耗					B、汽车轮胎的形式和规格影响油耗

C、要充分利用汽车滑行性能节油					D、尽可能用汽车中间挡行驶

435.卡门涡流式空气流量计用（C）检测。

A、万用表				B、频率计				C、万用表或频率计	D、电压表

436.发动机电子点火波形的低压波形，在充磁阶段电压没有上升，说明（A）。

A、电路限流作用失效		B、点火线圈损坏			C、高压线损坏		D、传感器故障
437.汽车修理挤压强化用于（B）的加工。

A、曲轴曲柄圆角			B、内孔					C、气门				D、连杆

438.下列选项中，（C）是汽车系统电路图特点。

A、仅涉及单个系统		B、易于阅读				C、实用性差			D、符合实际连接关系

439.下面关于安全用电的传述中，正确的是（D）。

A、用铜丝代替保险丝								B、电气设备运行时维修

C、用水冲洗电气设备								D、电气装置由专业电工进行安装或修理

440.下列选项中，不能用泡沫灭火的是（C）。

A、汽油					B、电失火				C、氰化纳			D、酒精

441.下列选项中，属于遇湿易燃的物品是（C）。

A、硫磺					B、白磷					C、碳化钙			D、烧碱

442.发现有人触电，首先应（A）。

A、迅速脱离电源			B、将触电者拉开			C、立即叫人			D、报警

443.下列选项中，（D）措施是为了提高发动机充气效率。

A、采用长进气管			B、变进气系统			C、加装动力腔		D、以上全是

444.电控汽油喷射发动机喷油器喷油量由（A）决定。

A、喷油时间				B、进气管真空			C、系统油压			D、驱动电压或电流

445.汽车ABS在紧急制动时有（B）种工作状态。

A、一					B、两					C、三				D、四

446.目前，多数汽车ABS均采用（C）的控制方式。

A、以车轮减速度为控制参数						B、以车轮滑移率为控制参数

C、以车轮减速度、加速度及滑移率为控制参数		D、模仿

447.用于汽车ABS系统的轮速传感器主要有（D）。

A、电磁式				B、霍尔效应式			C、光电式			D、电磁式和霍尔效应式

448.目前，多数自动变速器有（C）个前进挡。

A、2					B、3					C、4				D、5

449.电控自动变速器脉冲线性电磁阀电阻一般为（D）Ω。

A、10～15				B、15～20				C、8～10			D、2～6
450.一般自动变速器离合器的自由间隙为（B）mm。

A、0.5～1.0				B、0.5～2.0				C、2.0～2.5			D、2.5～3.0

451.汽车通风系统一般为（C）。

A、自然通风										B、强制通风

C、自然通风和强制通风							D、行车通风

452.汽车空调储液干燥过滤器视液镜有乳白色霜状物说明（D）。

A、制冷剂足量									B、制冷剂过多

C、制冷剂不足									D、干燥剂从干燥过滤器中逸出

453.汽车水暖式取暖系统在发动机温度达（C）时能正常工作。

A、50℃					B、60℃					C、80℃				D、90℃

454.汽车SRS气体发生剂引燃后产生大量的（B）。

A、NO2					B、N2					C、O2				D、CO2

455.汽车CCS控制器在车速小于（D）km/h时应避免使用。

A、30					B、35					C、45				D、50

456.发动机VTEC机构有（B）个进气摇臂。

A、2					B、3					C、4				D、5

457.汽车涉水后，制动效能（B）。

A、不受影响				B、下降					C、严重下降			D、不能恢复

458.职业道德与人的事业的关系是（C）。

A、有职业道德的人一定能够获得事业成功			B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德			D、缺乏职业道德的人往往更容易获得成功

459.下列选项中，可作为汽车制动效能评价指标的是（A）。

A、制动距离				B、制动释放时间			C、制动时间			D、制动协调时间

460.爱岗敬业作为职业道德的重要内容，是指员工（C）。

A、热爱自己喜欢的岗位	B、热爱有钱的岗位		C、强化职业责任		D、不应多转行

461.汽车在制动过程中横向附着系数随滑移率增加而（A）。

A、逐渐变小				B、逐渐变大				C、先变小而后增加	D、先变大后变小

462.下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（B）。

A、勤劳一定能使人致富							B、勤劳节俭有利于企业持续发展
C、新时代需要巧干，不需要勤劳					D、新时代需要创造，不需要节俭
463.企业创新要求员工努力做到（C）。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异				B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题				D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

464.在紧急制动时，（B）情况最危险。

A、前轮先于后轮抱死								B、后轮先于前轮抱死

C、前后轮滑移率很小时							D、车轮将要抱死时

465.汽车制动器制动力（A）。

A、随踏板力增加而增加	B、与地面制动力同步增长	C、与附着力有关		D、始终小于附着力

466.通电线圈插入铁心后，它的磁感应强度将（A）。

A、增强					B、减弱					C、不变				D、不定

467.磁通势的单位为（B）。

A、Ω					B、A					C、H				D、Wb

468.三极管发射结和集电结均处于反向偏置是（B）状态。

A、放大					B、截止					C、饱和				D、以上答案都不对

469.如果测得三极管b、e极间和b、c极间PN结的正反向电阻都很大，这说明三极管（B）。

A、良好					B、断路					C、击穿				D、以上答案都不对

470.（B）将油液的压力转换为机械能带动负载运动。

A、液压泵				B、液压缸				C、压力阀			D、方向阀
471.液压传动的传动比（D）精确。

A、很					B、非常					C、特别				D、不很

472.滑脂枪用于加注（B）。

A、润滑油				B、润滑脂				C、机油				D、齿轮油

473.浸洗、喷洗和浸喷复合洗属于（B）。

A、干洗					B、湿洗					C、混合洗			D、以上都不是

474.桑塔纳轿车火花塞的间隙为（C）。

A、0.7～0.9mm			B、0.7～0.9cm			C、0.9～1.1mm		D、0.9～1.1cm

475.发动机点火线圈附加电阻的作用是（B）低速时的初级电流，改善高速时的点火特性。

A、增大					B、减小					C、改变				D、不确定

476.（A）是汽车发生碰撞时用来减少乘员在车窗内部振击能量的安全装置。

A、安全气囊				B、ABS					C、EFI				D、EGI

477.常用的（B）电路是在负载两并联一个滤波电容。

A、整流					B、滤波					C、稳压				D、放大

478.线性集成电路属于（A）集成电路。

A、模拟					B、数字					C、放大				D、任意

479.正温度系数热敏电阻随温度升高阻值（C）。

A、不变					B、下降					C、上升				D、不确定

480.二氧化锆管的内侧通（A）。

A、大气					B、排气					C、进气				D、冷却水

481.若电控发动机进气压力传感器出现故障，则ECU将采用（A）。

A、标准值				B、当前值				C、不定值			D、任意值

482.（A）是评价修复层质量的基本指标。

A、修复层的结合强度		B、静平衡程度			C、装配精度			D、振动

483.在检验汽车的近光灯光束照射位置时，向左向右偏移量应都不大于（C）mm。

A、80					B、90					C、100				D、1000

484.在评定车辆是否为完好车时对投入运行年限（A）。

A、有要求				B、无要求				C、未规定			D、要求在2年内
485.汽车行驶阻力和附着力的关系是（C）。
A、汽车行驶阻力大于附着力						B、汽车行驶阻力等于附着力
C、汽车行驶阻力小于或等于附着力					D、汽车行驶阻力小于附着力
486.在相同的发动机功率下，车速越高汽车驱动力（B）。
A、越大					B、越小					C、不变				D、无法确定
487.污水可采用（A）来处理。
A、倾倒办法				B、污水净化装置			C、出售给回收部门	D、以上答案都不对
488.中华人民共和国（C）有休息的权利。
A、公民					B、人民					C、劳动者			D、工作阶级
489.变速器变速叉端面磨损极限不大于（A）mm。
A、0.40					B、0.50					C、0.60				D、0.03
490.下列不属于车辆检测诊断内容的是（A）。
A、主减速器啮合印痕		B、发动机异响			C、底盘功率			D、排放性
491.车辆技术管理原则要求对车辆定期检测、（C）、视情修理。
A、定期维护				B、自愿维护				C、强制维护			D、按需维护
492.交通部颁布的《汽车运输业车辆技术管理规定》第十一、十二条规定（C）在购置车辆时，要进行选型论证，择优选配，以提高车辆投资效益。
A、运输单位										B、运输个人

C、运输单位和运输个人							D、大型企业
493.汽车变速器齿轮不采用（D）处理。
A、渗碳					B、淬火					C、低温回火			D、退火
494.下列汽车零件中，（B）是用铸钢材料制造的。
A、发动机曲轴			B、变速器壳体			C、发动机凸轮轴		D、齿轮
495.发动机曲轴轴承座孔轴线与汽缸轴线应用（B）误差评价。
A、平行度				B、垂直度				C、同轴度			D、位置度
496.零件产生动不平衡的原因是（A）。
A、制造质量不均匀								B、零件材料强度不够
C、零件材料硬度不符合要求						D、零件化学稳定性差
497.比较不同转速下的柴油机的负荷特性，甲说：“同一功率下，速度高的耗油率高。”；乙说：“同一功率下，速度高的耗油率低。”则下列说法正确的是（C）。
A、甲正确				B、乙正确				C、甲乙都不正确		D、甲乙都正确

498.要求修理质量好，生产效率高，且规模较大的汽车修理企业，应选择的作业方式为（B）。
A、固定工位作业法		B、流水作业法			C、专业分工法		D、就车修理法
499.承修车辆多、车型较单一的汽车修理厂应采用（B）劳动组织形式。
A、综合作业法				B、专业分工作业法		C、就车修理法		D、固定修理法
500.汽车零件的裂纹、烧蚀、剥落、老化等缺陷一般是通过（A）来判断。
A、外部检视或探伤		B、量具					C、水压法			D、检验器具
501.发动机汽缸的修复方法可用（C）。
A、电镀法				B、喷涂法				C、修理尺寸法		D、铰削法
502.检验发动机曲轴裂纹的最好方法是选用（A）。
A、磁力探伤法或渗透法	B、敲击法				C、检视法			D、荧光探伤法
503.下列选项中，不属于曲轴轴承选配检查项目的是（D）。
A、根据曲轴轴颈选配		B、定位凸起				C、弹性				D、硬度
504.凸轮轴轴颈的圆度、圆柱度误差不得大于（B）mm，否则应修磨恢复或更换。
A、0.010				B、0.015					C、0.020				D、0.025
505.总成装配质量与下列（D）无关。
A、连接件装配质量		B、液体的密封			C、配合表面的清洗	D、零部件安装工具
506.装配尺寸链中，增环属于（A）。
A、组成环				B、减环					C、补偿环			D、封闭环
507.安装桑塔纳2000型轿车AFE发动机正时齿形带，应使凸轮轴齿带轮标记与（B）平面标记对齐。
A、曲轴齿轮				B、气门室罩盖			C、V型带轮盘		D、齿带张紧轮
508.传动轴由于零件的磨损、变形及安装位置不正确等会使得传动轴的临界转速（A）。
A、降低				B、提高					C、不变				D、不确定
509.解放CA1092型汽车车用主减速器主动圆锥齿轮轴承预紧度过紧，甲认为应减少轴承壳与主减速器壳之间的调整垫片；乙认为应增加前轴承与轴肩处调整垫片的厚度；丙认为应增加轴承壳与主减速器壳之间的调整垫片。正确的是（B）。
A、甲				B、乙					C、丙				D、甲和乙
510.用试棒角尺检验汽车前轴时，若两者之间出现间隙，表明前轴存在（A）变形。
A、垂直弯曲				B、水平弯曲				C、扭曲				D、扭曲并弯曲
511.上海桑塔纳2000型轿车前轮制动器的轮缸内活塞安装前，活塞外表面应涂抹一层（A）。
A、制动液				B、机油					C、润滑脂			D、防冻液
512.关于发动机活塞环与活塞组装，甲说：“应注意活塞环的安装方向，各气环开口角度要均匀”；乙说：“装油环时一般先装中间衬环”；丙说：“组合油环上下刮片开口应错开120°”。说法正确的是（D）。
A、甲				B、乙					C、丙				D、甲和乙
513.过量空气系数越大，着火延迟期越（C）。
A、长				B、短					C、不确定			D、不变
514.柴油机在进气行程进入汽缸的是（B）。
A、混合气				B、纯空气				C、先空气后混合气	D、雾化的柴油
515.发动机每小时耗油量大，则（C）。
A、动力性好				B、经济性越差			C、经济性不一定差	D、耗油率ge一定大
516.客车大修送修标志，以（B）为主。
A、底盘				B、车厢					C、发动机			D、电气设备
517.挂车车架和货箱是（A）大修送修标志。
A、挂车				B、定车牵引的半挂车		C、货车				D、铰接式大客车
518.下列选项中，不是发动机总成大修送修标志的是（D）。
A、汽缸磨损				B、最大功率下降			C、燃料消耗异常		D、异响
519.汽车前轴裂纹、变形，主销承孔磨损严重是（A）总成大修送修标志。
A、前桥				B、中桥					C、后桥				D、前轮
520.货车车身总成大修送修标志是（A）。
A、驾驶室锈蚀、变形、破裂严重					B、底板、栏板破损
C、货箱纵横梁破裂、腐蚀							D、车架破损
521.汽车进厂，外部检验项目不包括的是（D）。
A、车容				B、轮胎					C、电气设备			D、离合器工作情况
522.按照ECE1504法规规定的汽车型式认证试验，基准质量Rm≤1020kg的C°排放极限值应为（A）g。
A、70				B、80					C、90				D、60
523.下述选项中，（C）影响发动机的充气效率。
A、润滑油品质				B、空燃比				C、进气终了时压力	D、汽缸容积
524.合理选择（D）可以提高发动机的充气效率。
A、进气迟开角				B、排气迟开角			C、排气早闭角		D、进气迟闭角
525.汽油机燃烧过程中火焰中心在（A）期形成。
A、着火延迟期				B、急燃期				C、补燃期			D、后燃期
526.汽车发动机飞轮齿圈配合过量盈应为（C）mm。
A、-0.15～-0.10				B、-0.40～-0.20			C、-0.64～-0.25		D、-0.25～-0.05
527.汽车车架的变形检验，用（A）即可进行。
A、拉线和直尺				B、直尺					C、水平仪			D、拉线
528.车身划分若干区域，人站立看不到间接表面的是（D）。
A、A区				B、B区					C、C区				D、D区
529.关于车辆选配和使用的前期管理，甲说：“新车应严格执行走合期的各种规定，做好走合维护工作。”；乙说：“新车在投入使用前，应进行一次全面检查，应建立车辆技术档案。”；丙说：“进口的新车在索赔期内可视情进行改装。”（A）说法不正确。
A、丙				B、甲					C、乙				D、甲和乙
530.带限速装置的大修汽车，以直接挡空载行驶在经济车速下，每百公里燃油消耗量应不高于原设计规定值的（C）。
A、80%				B、90%					C、85%				D、95%
531.汽车大修合格证应有（B）。
A、检验记录				B、走合期规定			C、技术状况说明		D、处理意见
532.汽车发动机大修后，怠速运转稳定，转速波动不大于（B）r/min。
A、100				B、50					C、80				D、150
533.标准空调客车不具备（D）功能。
A、通风换气				B、制冷					C、除霜				D、湿度调节
534.80W/90中负荷汽车齿轮油，使用环境温度在（D）以上地区四季通用。
A、10℃				B、0℃					C、-12℃				D、-26℃
535.汽车使用-45号冷却液其沸点达到（D）。
A、102℃				B、104℃				C、106℃			D、108℃
536.根据客车质量检查评定方法得分值为80，应评定为（B）等级。
A、一等				B、合格					C、不合格			D、优良
537.汽车冷气系统制冷剂的年泄漏量不得大于充填量的（B）。
A、15%				B、10%					C、12%				D、5%
538.在我国东北、西北及华北等地区环境最低气温在-35°以上的严寒地区应选用（D）号冷却液。
A、-20				B、-25					C、-35				D、-45
539.Ⅳ型排放试验即点燃式发动机车辆蒸发排放试验，每次试验蒸发排放量应小于（A）g。
A、2				B、3					C、4				D、2.5
540.检测诊断汽车的主要技术性能一般不包括（D）。
A、安全性				B、可靠性				C、经济性			D、乘坐舒适性
541.下列选项中，属于发动机经济性评价指标的是（A）。
A、油耗率				B、加速性能				C、发动机功率		D、底盘测功
542.为了不影响汽油发动机的动力性和经济性，应尽量减少（C）。
A、着火延迟期				B、急燃期				C、补燃期			D、后燃期
543.发动机负荷对汽油机燃烧（A）。
A、影响较大				B、无影响				C、影响较小			D、可能有影响
544.由柴油机负荷特性可知，随功率的增加排气烟度（A）。
A、增加				B、减小					C、与速度成正比		D、与速度成反比
545.柴油机尾气检测的主要项目是（A）。
A、烟度				B、CO含量				C、NOX含量		D、HC含量
546.（B）可作为发放、审核营运证的主要依据之一。
A、汽车生产厂家			B、车辆技术档案			C、驾驶员驾龄		D、市场行情
547.发动机活塞环选配的间隙检验项目至少应有（C）项。
A、五				B、四					C、三				D、二
548.桑塔纳2000型轿车离合器膜片弹簧分离指应在同一平面上，翘曲变形引起的平面度误差不应大于（A）mm。
A、0.5				B、0.6					C、0.8				D、0.4
549.汽车车架弯曲检验，要求纵梁上平面直线度误差为每100mm长度不大于（C）mm。
A、5				B、4					C、3				D、2
550.用百分表检查启动机启动轴是否弯曲，如摆差大于（A）mm应进行校正。
A、0.1				B、0.2					C、0.5				D、0.15
551.汽油机凸轮轴凸轮基圆径向圆跳动使用极限为（B）mm。
A、0.05				B、0.04					C、0.02				D、0.06
552.关于车辆的技术档案，甲说：“技术档案的内容由运输单位自行规定。”；乙说：“技术档案一般由车队的车管技术员负责填写和管理。”说法正确的是（B）。
A、甲				B、乙					C、甲和乙			D、甲和乙都不正确
553.机动车制动完全释放时间规定不大于（B）s。
A、1				B、0.8					C、2				D、3
554.货车最大爬坡度一般为（B）左右。
A、10°				B、16.7°					C、25°				D、28°
555.汽车加速行驶时（D）。
A、Ft≥Ff+Fw+Fi+Fj		B、Ft=Ff+Fi+Fj			C、Ft>Ff+Fw+Fi+Fj	D、Ft=Ff+Fw+Fi+Fj
556.皮质件一般用（A）清洗后，再用清水冲洗。
A、肥皂水				B、汽油					C、柴油				D、酒精
557.汽车零件修复，下列选项中（B）可用镶套法进行修复。
A、转向拉杆				B、气门座				C、发动机缸体		D、传动轴花键轴
558.装配工作效率不用（C）作为指标评价。
A、工时				B、成本					C、机械化程度		D、装配质量
559.桑塔纳2000型轿车AFE发动机凸轮轴轴向间隙应不大于（A）mm。
A、0.15				B、0.20					C、0.10				D、0.05
560.为便于加注润滑脂，汽车万向传动装置的十字轴上注油嘴的安装方向是（A）。
A、朝向传动轴管			B、朝向汽车前进方向		C、必须朝向汽车后方	D、任意方向均可
561.解放CA1092型汽车车用主减速器从动圆锥齿轮轴承预紧度调整是利用（A）来进行的。
A、减速器壳侧盖下的调整垫片						B、环形螺母
C、轴承壳与主减速器接合面间调整垫片				D、止推垫片
562.在检修机械循环球式转向器，装复螺杆螺母时，甲说：“两组钢球应成组交换装入导管螺纹孔”；乙说：“两组钢球放在一起挑选分组装入导管螺纹孔”；丙说：“两组钢球应分别装入原来的导管螺纹孔”。说法正确的是（C）。
A、甲				B、乙					C、丙				D、甲和乙
563.转向垂臂装复到摇臂轴上，其端面应高出摇臂轴花键端面（A）mm。
A、2～5				B、1～2					C、2.5～3			D、0.5～1
564.焊接时，一次施焊长度越长，焊接应力（A）。
A、越大				B、越小					C、不变				D、无变化
565.解放CA109型汽车变速器的常啮合齿轮啮合间隙一般为（D）mm。
A、0.15～0.50				B、0.10～0.25			C、0.05～0.15		D、0.10～0.40
566.客车大修送修标志是（A）。
A、以车厢为主，结合发动机总成					B、以发动机为主，结合车架总成
C、以车架为主，结合两个总成						D、只以车厢为标志
567.定车牵引的半挂车和铰接式大客车送修标志，按照（C）与牵引车同时进行大修。
A、挂车车架大修			B、发动机大修			C、汽车大修			D、车箱大修
568.下列选项中，（A）不是汽车车架总成大修送修标志。
A、前桥变形严重									B、断裂、锈蚀、变形超限
C、车架大部分铆钉松动							D、车架弯曲变形超限
569.对于变速器总成大修送修标志，（D）说法不正确。
A、变速器轴承承孔磨损逾限						B、变速器壳体破裂
C、变速器轴及齿轮恶性磨损						D、变速器操纵机构松动
570.下列选项中，（B）不是汽车驱动桥总成大修送修标志。
A、主减速器齿轮恶性磨损							B、差速器壳支承轴承响
C、桥壳破裂、变形								D、半轴套管承孔磨损逾限
571.下列选项中，（A）不是汽车前桥总成的大修送修标志。
A、转向节上的轴承损坏	B、前轴出现裂纹			C、前轴变形严重		D、主销承孔磨损逾限
572.客车车身总成大修送修的标志是（C）。
A、车身有轻微锈蚀		B、蒙皮破损				C、车厢骨架变形严重	D、驾驶室锈蚀
573.下列选项中，（D）不是货车车身总成的大修送修的标志。
A、驾驶室变形严重								B、货箱纵、横梁腐朽
C、货箱底板，栏板破面积较大						D、驾驶室轻微锈蚀
574.车辆送修时，承修单位与送修单位应签订合同，商定送修要求、（A）等。
A、修理车日和质量保证	B、修车时间				C、修理材料			D、工艺卡片
575.关于总成送修，甲说：“总成送修时，应在装合状态，零件不能短缺”；乙说：“承修和送修双方没必要签订合同”。说法正确是（A）。
A、甲				B、乙					C、甲和乙			D、甲和乙均不正确
576.汽车进厂后，进行行驶中检查，需检查的项目是（A）。
A、转向性能				B、电气设备是否齐全		C、安全机构的连接	D、灯光性能
577.全自动汽车前照灯检测仪要保证（B）m的检测距离。
A、2				B、3					C、4				D、10
578.发动机排气管上的三元催化转换器主要降低（D）的排放。
A、CO和HC				B、HC和NOX			C、CO和NOX		D、CO、HC和NOX
579.生产规模小、车型复杂的汽车修理企业的修理作业方式应选择（A）。
A、固定工位作业法		B、流水作业法			C、专业分工法		D、就车修理法
580.同一台发动机各缸燃烧室容积差一般不大于其平均值的（A）。
A、4%				B、5%					C、3%				D、6%
581.汽车传动轴组装和发动机曲轴检验后，还必须进行（A）。
A、动平衡试验				B、传动试验				C、装车试验			D、整体检验
582.发动机缸套镗削后，还必须进行（B）。
A、光磨				B、珩磨					C、研磨				D、铰磨
583.发动机曲轴轴颈磨损量检查可用（A）进行。
A、千分尺				B、游标卡尺				C、百分表			D、厚薄规
584.曲轴弯曲常采用冷压校正法，校正后还应进行（A）。
A、时效处理				B、淬水处理				C、正火处理			D、表面热处理
585.对于配气相位的检查，以下说法正确的是（A）。
A、应该在气门间隙调整前检查						B、应该在气门间隙调整后检查
C、应该在气门间隙调整过程中检查					D、无具体要求
586.发动机活塞选配时，同一组活塞的直径差不得大于（D）mm。
A、0.10～0.15				B、0.15～0.20			C、0.01～0.02		D、0.02～0.025
587.表示丰田汽车发动机型号的是17位车身代码的第（A）位。

A、4					B、5					C、6				D、7
588.与化油器发动机相比，电控汽油喷射发动机的优点是（D）。
A、动力性好				B、经济性好				C、排放性好			D、以上都正确
589.下面关于微机控制电子点火说法中，正确的是（B）。
A、无分电器点火系统即独立点火系统				B、在小负荷时提供较大的点火提前角
C、不能实现闭环控制								D、取消了分电器
590.汽车ABS循环式制动压力调节器的电磁阀多采用（C）电磁阀
A、二位三通				B、二位二通				C、三位三通			D、三位四通
591.汽车空调储液干燥器的功用是（D）。
A、防止系统中水分与制冷剂发生化学作用。			B、防止膨胀阀处结冰和堵塞
C、随时向系统补充制冷剂							D、以上答案全对
592.在市场经济条件下，职业道德具有（C）的社会功能。
A、鼓励人们自由选择职业							B、遏制牟利最大化
C、促进人们的行为规范化							D、最大限度地克服人们受利益驱动
593.市场经济条件下，（A）不违反职业道德规范中关于诚实守信的要求。
A、通过诚实合法劳动，实现利益最大化				B、打进对手内部，增强竞争优势
C、根据服务对象来决定是否遵守承诺				D、凡有利于增大企业利益的行为就做
594.企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是（B）。
A、约束人的体现									B、保证经济活动正常进行所决定的
C、领导者人为的规定								D、追求利益的体现
595.电阻R1与R2（R1>R2）并联时则有（B）。
A、I1>I2					B、I1<I2					C、U1>U2			D、U1<U2
596.磁感应强度的单位是（B）。
A、Wb					B、T					C、A/m				D、Wb/m
597.以下废物中，不属于特种垃圾的是（D）。
A、废机油				B、制动液				C、防冻液			D、电线
598.从事技术工种的劳动者上岗前必须经过（A）。
A、培训					B、训练					C、培养				D、教育
599.关于汽车修理工艺过程的进厂验收目的，说法不正确的是（D）。
A、掌握技术状况									B、确定更换零部件
C、确定工时、费用及修竣时间						D、确定汽车零件清洗方法
600.汽车修理工艺规程对生产对象要求具体分析内容，不包括（D）。
A、工效					B、成本					C、质量				D、工序如何操作
601.确定汽车修理工艺规程的原则不包括（D）。
A、技术上的先进性		B、经济上的合理性		C、质量上的可靠性	D、性能上的稳定性
602.汽车零件或总成的检、修、装、试的卡片属于（C）形式。
A、装配工艺卡片			B、技术检验卡片			C、综合工艺卡片		D、修复工艺卡片
603.解放CA1092型汽车传动轴中间支承轴承与轴颈配合为（A）mm。
A、-0.020～+0.020		B、-0.05～+0.020			C、-0.020～+0.050	D、-0.015～+0.015
604.发动机汽缸盖上气门座的裂纹最好的修理方法是（A）。
A、无机粘结剂法									B、焊接法

C、堵漏剂法										D、堵漏剂法和粘结剂法均可
605.发动机干式汽缸磨损严重超过最后一级修理尺寸时，应采取（B）。
A、修理尺寸法			B、镶套法				C、珩磨法			D、镀铬法
606.柴油发动机曲轴中心线径向圆跳动的大修标准是（A）mm。
A、≤0.05					B、≤0.01					C、≤0.50				D、≤0.02
607.汽油发动机汽缸套筒外壁圆柱度误差的使用极限是（B）mm。
A、≤0.02					B、≤0.05					C、≤0.01				D、≤0.10
608.汽车变速器齿轮的材料应选用（B）。
A、高碳合金钢			B、低碳合金钢			C、碳素工具钢		D、铸钢
609.在发动机的零部件中，（A）是采用球墨铸铁制造的。
A、曲轴					B、缸体					C、凸轮轴			D、汽缸
610.画零件草图，首先应画出各视图的（B）。
A、尺寸线				B、基准中心线			C、表面粗糙度		D、结构形状
611.CB-9型微机车轮动平衡测试仪的显示控制部分，按下“STATIC”，显示为（A）。
A、静不平衡量			B、动不平衡量			C、状态				D、停止
612.汽车修理过程中，除车架和车身之外，其它零件组合件及总成都装配已修好的备用品，此法为（B）。
A、就车修理法			B、总成互换法			C、专业分工法		D、综合作业法
613.磁路中的欧姆定律表达式为（A）。
A、φ=IN/Rm				B、φ=Rm/IN				C、φ=I2N/Rm		D、φ=IN/R2m
614.50Hz的交流电其周期T和角频率ω各为（A）。
A、0.02s，314rad/s		B、50s，3.14rad/s			C、0.02s，3.14rad/s	D、50s，314rad/s
615.三极管发射结和集电结均处于正向偏置是（C）状态。
A、放大					B、截止					C、饱和				D、以上答案都不对

616.一般清洗用的化学溶液可采用（C）与热水的混合溶液。
A、酸					B、碱					C、中性肥皂			D、酒精
617.汽车点火系可以将电源供给的（A）低压电变为15～30kV的高压电。
A、12V					B、24V					C、6V				D、3V
618.发动机怠速时，点火提前角位于（D）值。
A、最大					B、较大					C、较小				D、最小
619.汽车电动刮水器由（C）驱动。
A、发电机				B、发动机				C、微型直流电动机	D、起动机
620.全面质量管理中的四个环节中的P是指（A）。
A、计划					B、执行					C、检查				D、处理
621.关于汽车修理工艺规程，说法错误的是（C）。
A、它是法定的技术文件							B、一般保存在修理厂技术部门
C、工艺规程就是指每一工序如何操作				D、要写明总的要求
622.汽车修理工艺卡有（A）形式。
A、单一和综合两种		B、五种					C、三种				D、四种
623.汽车修理工艺卡片内容不包括（D）。
A、工序号				B、工位图				C、技术要求			D、注意事项
624.影响零件可焊性的因素是（C）。
A、易氧化				B、易烧穿				C、碳元素的含量		D、易产生白口
625.铝合金缸体、缸盖比铸铁的更难焊接，最好的焊接方法是（A）。
A、氩弧焊				B、CO2保护焊			C、乙炔焊			D、钎焊
626.用固定式镗缸机镗削发动机缸套，应选用汽缸体的（A）作为定位基准。
A、下平面										B、上平面
C、曲轴主轴轴承孔中心线							D、凸轮轴孔中心线
627.发动机曲轴现广泛采用（B），可满足强度和刚度要求以及较高的耐磨性。
A、合金钢				B、球墨铸铁				C、灰口铸铁			D、特殊合金钢
628.解放CA1092型汽车变速器壳体上下轴承孔轴线平行度误差直接测量时，必须用（B）定心。
A、定心爪				B、定位套				C、定心块			D、定位块
629.汽车修理中，应进行动平衡试验的零件或组合件是（A）。
A、曲轴					B、离合器从动盘			C、离合器压盘		D、制动鼓
630.汽车修理中，在一个工位完成全部修理工作，此作业方式为（A）。
A、固定工位作业法		B、流水作业法			C、专业分工法		D、就车修理法
631.粘结法用于修理汽车零件的裂纹，主要缺点是（D）。
A、设备复杂，操作困难							B、易产生热应力
C、易造成腐蚀									D、抗冲击能力差，不耐高温
632.发动机飞轮与曲轴装配后，飞轮平面对曲轴轴线的全跳动量应不大于（B）mm。
A、0.10					B、0.20					C、0.30				D、0.25
633.汽车零件检验、分类的技术标准项目不包括（D）。
A、零件的尺寸			B、内部隐伤				C、硬度				D、仪具使用
634.发动机干式汽缸套的修复，可采用修理尺寸法，常用修理尺寸为（A）mm。
A、0.50，1.00，1.50		B、0.25，0.5，0.75		C、0.50，0.75，1.0	D、0.75，0.50，1.25

635.奥迪A6发动机曲轴径向间隙可用（C）进行检测。
A、百分表				B、厚薄规				C、塑料塞尺			D、千分尺
636.发动机曲轴磨削的目的是恢复曲轴轴颈的几何尺寸、几何精度和表面粗糙度，同时纠正曲轴的（A）。
A、形位误差				B、形状误差				C、平行度误差		D、位置误差
637.发动机凸轮轴弯曲度要测量中间轴颈，其径向圆跳动误差超过（A）mm时，必须冷压校正或更换。
A、0.10					B、0.08					C、0.15				D、0.05
638.从事中型、重型汽车驱动桥维修作业，必不可少的拆装设备是（B）。
A、举升架				B、半轴套管拆装机		C、零件清洗机		D、光磨机
639.发动机铝制缸盖清除积炭溶液中不得加入的配方是（D）。
A、肥皂					B、重铬酸钾				C、水玻璃			D、苛性钠
640.汽车发动机修理中，下列（D）不需选配。
A、活塞销				B、活塞					C、活塞环			D、汽缸盖
641.汽车总成装配以（A）为基础。
A、基础零件				B、组合件				C、通用件			D、标准件
642.桑塔纳2000型轿车AFE发动机曲轴轴向间隙为（A）mm。
A、0.07～0.17			B、0.10～0.25			C、0.15～0.25		D、0.05～0.10
643.传动轴在装配时，其伸缩节要对正记号，其目的是（A）。
A、保持传动轴原有的动平衡						B、缩小传动轴的长度
C、传动轴长度可变								D、传动轴便于安装
644.检验奥迪自动变速器输出轴力矩时，如转动力矩过小，则换装一个较原厚度薄约（A）mm的调整垫片。
A、0.05					B、0.08					C、0.10				D、0.15
645.以车厢为主，结合发动机总成符合大修条件作为大修送修标志的是（A）。
A、客车					B、货车					C、轿车				D、面包车
646.发动机汽缸体各曲轴主轴承孔同轴度误差不应大于（A）mm。
A、0.10					B、0.12					C、0.15				D、0.20
647.发动机铸铁缸套镗削时第一刀吃刀量为（A）mm。
A、0.03～0.05			B、0.10～0.20			C、0.05～0.10		D、0.05～0.075
648.凸轮轴轴颈磨损应用（A）进行测量。
A、千分尺				B、百分表				C、卡尺				D、直尺
649.汽车总成装配连接方法很多，其中拆装方便的是（C）。
A、铆接					B、静配合连接			C、螺栓连接			D、焊接
650.解放CA1092型车用主减速器圆锥从动齿轮连同中间轴一起往主减器壳内装复时，应使从动圆锥齿轮（A）。
A、在加油孔一边			B、在加油孔对面			C、朝向任何一方均可	D、朝向差速器
651.以发动机总成为主，结合车架总成或其它两个总成符合大修条件作为大修送修标志的是（B）。
A、客车					B、货车					C、轿车				D、面包车
652.汽车总成断裂、锈蚀、弯曲扭曲变形等超限，大部分铆钉松动，或铆钉孔磨损严重，这是（B）大修送修标志。
A、变速器				B、车架					C、车身				D、前桥
653.对于车辆送修的规定，甲说：“车辆送修时，承修单位与送修单位必须鉴订合同”；乙说：“车辆送修时，没有必要将有关技术档案送承修单位”。（C）说法是正确的。
A、甲和乙				B、乙					C、甲				D、甲和乙均不正确
654.对于送厂大修的汽车进厂检验，下列说法中，不正确的是（B）。
A、应察看气缸体有无漏水							B、不必察听正时齿轮有无异响
C、不必检查油量的多少							D、应察听有无爆燃声
655.发动机连杆轴承轴向间隙使用极限为（B）mm。
A、0.40					B、0.50					C、0.30				D、0.60
656.解放ＣＡ1092汽车变速器壳体前端面对第一、二轴轴承孔轴线的端面圆跳动应不大于（A）mm。
A、0.05					B、0.035					C、0.10				D、0.025
657.车辆技术档案一般由车队的（C）负责填写和管理。
A、驾驶员				B、队长					C、车管技术员		D、车辆管理所
658.汽车竣工验收路试中要进行的检验是（A）。
A、滑行试验				B、喇叭音质				C、灯光性能			D、离合器踏板自由行程
659.冷气客车的功能有（A）。
A、通风换气				B、除霜					C、湿度调节			D、取暖
660.子午线轮胎的滚动阻力小，与一般斜交胎相比可节油（C）。
A、2%～3%				B、4%～6%				C、6%～8%			D、8%～10%
661.日本式汽车制动试验台电动机功率为（B）kW。
A、2×3～2×11			B、2×0.7～2×2.2			C、2×4～2×12		D、2×5～2×10

662.汽车修理工艺卡一般根据（C）分类。
A、零件材料				B、工艺					C、不同工种或性质	D、修理方法
663.汽车主要零件的修复方法有机械加工法、焊接法、振动堆焊法、电镀、刷镀、喷涂、电火花加工以及（A）。
A、粘结法				B、局部更换法			C、调整翻转法		D、压力加工修复法
664.解放CA1092型汽车变速器壳体（A）误差可用百分表测得。
A、端面跳动量			B、直线度				C、平面度			D、位置度
665.集成电路常用英文字母（A）表示。
A、IC					B、RC					C、LC				D、LR
666.气味传感器是（A）传感器。
A、生物和化学			B、生物					C、化学				D、物理
667.电控发动机进气温度传感器用来检测（A）温度。
A、进气					B、排气					C、冷却水			D、机油
668.空气流量传感器是测量电控发动机（A）的装置。
A、进气量				B、排气量				C、冷却水			D、进气温度
669.电控发动机进气压力传感器装备在（A）型EFI中。
A、D					B、L					C、K				D、KE
670.奥迪A6电控发动机装备（D）式怠速控制阀。
A、石蜡					B、双金属片				C、步进电机			D、脉冲
671.进行钻孔操作时（D）戴手套。
A、可以					B、一定					C、必须				D、严禁
672.在用车前照灯远光光束的发光强度应大于（D）cd。
A、1000					B、5000					C、8000				D、10000
673.下列选项中，不是汽车车架总成大修送修标志的是（D）。
A、断裂、锈蚀、变形超限	B、锈蚀、弯曲严重		C、大部分铆钉松动	D、车架裂纹
674.下列选项中，（A）不是客车车身总成的大修送修标志。
A、车身有轻微锈蚀		B、车厢骨架断裂			C、车厢骨架变形严重	D、蒙皮破损面积较大
675.车辆送修时应具备（A）功能，装备齐全，不得拆换。
A、行驶					B、动力					C、经济				D、装合
676.车辆和总成送修时，应将车辆和总成的有关（A）一并送到承修单位。
A、技术档案				B、汽车说明书			C、行驶证			D、随车工具
677.凡（B）的人都是中华人民共和国公民。
A、年满十八周岁									B、具有中华人民共和国国籍
C、在我国居住									D、具有中华民族血统
678.汽车进厂首先要向驾驶员查询车况，下列项目中要查询的是（D）。
A、车容					B、轮胎					C、全车电气			D、该车历次维修内容
679.货车车架检验不需进行的项目是（D）。
A、变形					B、油漆					C、裂纹				D、磨损
680.用万用表测量交流发电机整流二极管和励磁二极管的电阻值，均应为（B）Ω，否则应更换二极管底板。
A、40～60				B、50～80				C、20～30			D、30～50
681.晶体三极管有（C）个引出电极。
A、一					B、二					C、三				D、四
682.能把微弱的电信号放大，转换成较强的电信号的电路称为（A）。
A、放大电路				B、滤波电路				C、稳压电路			D、整流电路
683.车身划分若干区域，影响外观较明显部位的是（B）。
A、A区					B、B区					C、C区				D、D区
684.柴油机活塞座孔与活塞销的配合过盈是（D）mm。
A、0.0050～0.0075		B、0.0015～0.0050		C、0.002～0.004		D、0.0025～0.0075
685.汽车维修技术资料不包括（D）。
A、大修工艺过程检验单							B、车辆改装情况
C、汽车修竣后的技术状况							D、检验结论
686.汽车的安全性能检测不包括的是（D）。
A、制动性能				B、侧滑					C、前照灯			D、车速
687.汽车发动机大修后，最大功率和最大扭矩不允许低于原设计额定值的（C）。
A、80%					B、85%					C、90%				D、95%
688.就车式平衡机按（A）原理工作。
A、静平衡				B、动平衡				C、平衡				D、A或B
689.汽车发电机过载时，（D）协助发电机向用电设备供电。
A、启动机				B、点火线圈				C、分电器			D、蓄电池
690.汽车发电机的（B）是用来产生三相交流电的。
A、转子总成				B、定子总成				C、整流器			D、电压调节器
691.汽车（C）由低压电路和高压电路组成。
A、启动系				B、充电系				C、点火系			D、灯系
692.汽油机点火系可以将（D）供给的12V低压电变为15～30kV的高压电。
A、蓄电池				B、发电机				C、起动机			D、电源
693.汽车分电器内的（A）的作用是按发动机的工作顺序将高压电分配到各缸火花塞上。
A、配电器				B、断电器				C、电容器			D、高压线
694.能将汽车电源提供的12V低压电转变为能击穿火花塞电极间隙的高压电的是（A）。
A、点火线圈				B、分电器				C、点火开关			D、高压线
695.在汽车点火系中，电容器与断电器触点（B）。
A、串联					B、并联					C、串联或并联		D、两者没关系
696.三极管的文字符号是（A）。
A、V					B、T					C、R				D、E
697.柴油机耗油率曲线较汽油机（A）。
A、平坦					B、弯曲					C、无法比较			D、不确定
698.由汽油机负荷特性可知，耗油率随功率的增加而（C）。
A、减小					B、增加					C、先减小后增加		D、不确定
699.目前，国内车辆性能检测站所用的制动检测设备多为（A）。
A、单轴反力式			B、二轴反力式			C、多轴反力式		D、平板式
700.汽车空调高压侧低压保护（C）。
A、采用高压开关			B、装在低压侧			C、限制高压的最低值	D、对压缩机无保护作用
701.在均匀磁场中，原来通电导体所受磁场力为F，如果电流强度增加到原来的2倍，而导线长度减少一半，则通电导体所受磁场力为（B）。
A、2F					B、F					C、F/2				D、4F
702.已知交流电压的有效值是220V，频率50Hz，当t=0时，瞬时值为110V。则该电压的瞬时值表达式为（C）。
A、u=220sin（314t+30°）							B、u=220sin（314t-30°）
C、u=220sin（314t+30°）							D、u=220sin（314t-30°）
703.汽车用正向二极管的引出端为（A）。
A、正极											B、负极
C、可能是正极，也可能是负极						D、以上说法都不正确
704.穿透电流（B），管子的稳定性越好，工作越稳定。
A、越大					B、越小					C、不变				D、等于零
705.万用表黑表笔接基极，红表笔和另外两电极相接，若测得电阻都很小，则为（A）型三极管。
A、NPN					B、PNP					C、NNN				D、PPP
706.（C）回路可使工作部件在运动过程中的某一位置上停留一段时间保持不动。
A、换向					B、顺序					C、锁紧				D、减压
707.（B）平衡机按动平衡原理工作。
A、就车式				B、离车式				C、液压式			D、A或B
708.发动机分电器（C）的作用是当发动机的转速发生变化时会自动调整点火提前角。
A、电磁式点火提前装置							B、真空式点火提前装置
C、离心式点火提前装置							D、液压式点火提前装置
709.普通集成电路是指每片上集成度少于（D）个元器件的集成电路。
A、10					B、20					C、50				D、100
710.全面质量管理中的四个环节中的C是指（C）。
A、计划					B、执行					C、检查				D、处理
711.汽车修理工艺过程是指汽车修理的各项作业，按一定方式（A）、顺序、协调进行的过程。
A、组合					B、结合					C、接合				D、集合
712.确定汽车修理工艺规程的原则，关于技术上的先进性，甲说：“要尽量用新技术新工艺，采用先进检测手段，要不断增强自动化程度”；乙说：“不论条件，优先使用新技术新工艺”。说法不正确的是（D）。
A、甲					B、乙					C、甲和乙			D、甲和乙都不正确
713.制定汽车零件或总成检验方法和技术要求的卡片属于（B）形式。
A、装配工艺卡片			B、技术检验卡片			C、综合工艺卡片		D、修复工艺卡片
714.铝合金发动机汽缸盖下平面的平面度每任意50mm×50mm范围内均不应大于（B）mm。
A、0.015					B、0.025					C、0.035				D、0.030
715.发动机曲轴磨损不均匀，但还没有到最后一级修理尺寸可以进行（A）。
A、磨削					B、光磨					C、校正				D、振动堆焊
716.发动机总成拆装过程中，不需要的机具是（C）。
A、活塞环拆装钳			B、气门弹簧拆装架		C、千斤顶			D、专用扳手
717.汽车转向节最常见的断裂部位是（C）。
A、转向节上耳根部								B、转向节内外轴承轴颈之间
C、转向节指轴颈的根部							D、转向节下耳根部
718.挂车大修送修标志是（A）。
A、挂车车架和货箱		B、转盘和货箱			C、车架				D、货箱和转盘
719.下列选项中，（D）不是汽车变速器总成大修送修标志。
A、壳体变形、破裂		B、变速齿轮及轴磨损严重	C、轴承孔磨损严重	D、变速器漏油
720.汽车后桥总成大修送修标志是（A）。
A、壳体变形、破裂		B、半轴套管承孔磨损		C、减速器齿轮磨损	D、后桥总成有响声
721.车辆纵横梁腐朽、底板、栏板破损面积较大，这是（A）大修送修标志。
A、货车车身总成			B、客车车身总成			C、挂车				D、车架
722.桑塔纳2000型轿车离合器踏板自由行程为（B）mm。
A、15～20				B、15～25				C、15～30			D、20～30
723.汽车变速器壳体与盖接合面的平面度误差不大于（A）mm。
A、0.20					B、0.25					C、0.30				D、0.15
724.汽油机活塞环槽与第一环侧隙为（A）mm。
A、0.05～0.11			B、0.08～0.36			C、0.10～0.25		D、0.05～0.30
725.送修汽车修复合格后，承修单位应签发出厂合格证并将（A）和合格证移交托修方。
A、维修资料				B、修理工艺卡			C、行驶证			D、大修竣工检验单
726.汽车大修竣工外观检视不包括（C）。
A、仪表及指示值			B、后视镜				C、转向性能			D、灯光信号标志
727.汽车在使用环境温度分别在零下-12℃和-26℃以上地区四季通用的中负荷齿轮油是（D）。
A、85W/90				B、85W					C、80W				D、80W/90
728.在用柴油汽车的烟度排放允许值为（B）。
A、≤Rb5.0				B、≤Rb6.0				C、≤Rb4.5			D、≤Rb6.5
729.下列选项中，（D）因素可以提高汽车制动试验台的附着力。
A、增大滚筒直径			B、增大车轮直径			C、减少滚筒中心距	D、增大安置角
730.为了促进企业的规范化发展，需要发挥企业文化的（D）功能。
A、娱乐					B、主导					C、决策				D、自律
731.下列选项中，关于职业道德与人的事业成功的关系的正确论述是（A）。
A、职业道德是人事业成功的重要条件				B、职业道德水平高的人肯定能够取得事业的成功
C、缺乏职业道德的人更容易获得事业的成功			D、人的事业成功与否与职业道德无关
732.勤劳节俭的现代意义在于（A）。
A、勤劳节俭是促进经济和社会发展的重要手段

B、勤劳是现代市场经济需要的，而节俭则不宜提倡
C、节俭阻碍消费，因而会阻碍市场经济的发展
D、勤劳节俭只有利于节省资源，但与提高生产效率无关
733.对某种产品不仅包括对其性能、寿命、可靠性、安全性等方面的管理，而且包括对其数量、价格、交货期、售后服务及满足用户要求等各方面的质量管理，称为（D）。

A、全过程管理			B、全面质量管理			C、全员管理			D、全方位管理

734.（D）时，液压系统不能稳定工作。
A、高温					B、低温					C、常温				D、高温或低温
735.用万用表分别测量b、e极间和b、c极间PN结的正、反向电阻，如果测得正、反向电阻相差较大，这说明三极管（A）。

A、良好					B、已经断路				C、已击穿			D、以上答案都不对

736.液压油在管道中输送时压力信号反应与电信号相比（A）。

A、慢					B、快					C、相同				D、不相同

737.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机数字用万用表的黑笔搭铁，红笔搭接电子点火控制端子，查看（B）大小是否符合技术	要求，可判断点火控制器等故障。

A、电流					B、电压					C、电阻				D、电流或电压

738.在检测排放前，应调整好汽油发动机的（D）。

A、怠速					B、点火正时				C、供油量			D、怠速和点火正时

739.霍尔元件产生的霍尔电压为（A）级。

A、mv					B、v					C、kv				D、μv

740.汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不得超过（B）mm。

A、0.5					B、0.05					C、0.15				D、0.10

741.已判断分离轴承异响，注润滑油再试响声增大，则为（A）。

A、分离轴承磨损严重		B、分离轴承损坏			C、分离叉损坏		D、分离杠杆损坏

742.游标卡尺的（A）有0.10mm.0.05mm和0.02mm三种。

A、精度					B、尺寸					C、长度				D、厚度

743.下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（B）。

A、勤劳是人生致富的充分条件						B、节俭是企业持续发展的必要条件

C、勤劳不如巧干									D、节俭不如创造

744.工件尺寸是游标卡尺主尺读出的（A）+（与主尺对齐的前总游标刻度数×精度值）得出的小数值。

A、整毫米数				B、毫米数				C、厘米数			D、分米数

745.（D）扳手用于扭转管子、圆棒等难以用扳手夹持、扭转的光滑或不规则的工件。

A、活动					B、扭力					C、套筒				D、管子

746.以下材料中，（C）属于合金弹簧钢。

A、9SiCr				B、15Cr					C、60Si2Mn			D、50Mn2

747.凝点是用来表示柴油的（C）性能的。

A、发火					B、蒸发					C、低温流动			D、粘度

748.国家标准规定，图样中的线性尺寸大小均以（A）为单位，在尺寸数字后面不必加注计量单位名称。

A、mm					B、cm					C、dm				D、m

749.移出剖面图的轮廓线用（A）绘制。

A、粗实线				B、细实线				C、虚线				D、点划线

750.（B）是指零部件在装配或更换时，不需要辅助加工，不需要选择就能满足使用条件。

A、有限互换				B、完全互换				C、不完全互换		D、装配互换

751.测量包括测量对象、计量单位、测量方法和（D）等四个要素。

A、测量结果				B、测量器具				C、测量误差			D、测量精度

752.关于零件草图，下面说法中，正确的是（A）。

A、零件草图用徒手目测绘制而成					B、零件草图的尺寸标准不必齐全

C、一个零件表达方式，其确定原则是读图方便		D、零件的破损缺陷必须在草图上画出

753.（A）传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力。

A、液压					B、气压					C、机械				D、电力

754.铁磁性物质的相对磁导率是（C）。

A、μr>1					B、μr<1					C、μr>>1			D、μr<<1

755.穿过线圈的磁通量发生变化时，线圈就会产生感应电动势，其大小与（D）成正比。

A、磁通量				B、磁通量的变化量		C、磁感应强度		D、磁通量的变化率

756.汽油机通常是由两大机构和（C）组成的。

A、三大系统				B、四大系统				C、五大系统			D、六大系统

757.（A）的作用是保持汽车直线行驶的稳定性，并促使转弯后的前轮自动回正。

A、主销后倾				B、主销内倾				C、车轮外倾			D、前轮前束

758.（C）是连接汽车左、右梯形臂的杆件，它与左、右梯形臂及前轴构成转向梯形机构。

A、转向摇臂				B、转向直拉杆			C、转向横拉杆		D、转向盘

759.转向系的作用是实现汽车（C）的改变和保持汽车稳定的行驶路线。

A、速度					B、动力					C、行驶方向			D、加速度

760.蜗杆指销式汽车转向器的传动副是（D）。

A、轴承与壳体			B、调整螺塞与壳体		C、摇臂轴与壳体		D、蜗杆和指销

761.汽油机点火系可以将电源供给的12V低压电变为（C）的高压电。

A、220V					B、380V					C、15～30Kv			D、60kV

762.在汽车空调装置中，冷凝器安装在（A）。

A、发动机散热器前		B、驾驶室内				C、后行李箱内		D、发动机散热器后

763.汽车安全气囊开始膨胀到瘪气的时间约（D）s。

A、1					B、2					C、3				D、0.1

764.（A）的特点在数字计算机及逻辑电路中大量采用。

A、数字集成电路			B、模拟集成电路			C、集成电路			D、A、B、C均有

765.门电路有（D）个输入端。

A、一					B、多					C、两				D、一个或多

766.对同一零件作多次重复测量，测得的值不相同，但在一定程度上都近似于（A）。

A、真值					B、标准值				C、工艺要求			D、公差值

767.发动机汽缸体上平面翘曲后，应采用（B）方法进行修理。

A、刨削					B、磨削					C、冷压校正			D、加热校正

768.汽车后桥壳弯曲校正的方法一般采用（B）校正。

A、敲击					B、热压					C、冷压				D、火焰

769.为降低工具钢的硬度，提高其切削加工性能，一般采取（C）退火处理。

A、完全退火				B、不完全				C、球化				D、去应力

770.正火通常在（C）中冷却。

A、水					B、油					C、空气				D、盐水

771.中温回火的温度在（B）℃范围内。

A、150～250				B、250～500				C、500～650			D、650～727

772.汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和（C）组成。

A、套筒					B、滚针					C、套筒和滚针		D、双联叉

773.踩下汽车制动踏板时，双腔制动主缸中（A）。

A、后腔液压先升高		B、前腔液压先升高		C、前后腔同时升高	D、都有可能

774.铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可用（C）修复。

A、堆焊					B、镶补					C、环氧树脂粘补		D、均可

775.桑塔纳2000型轿车化油器上标有黄色标记的部件为（C）。

A、可拆件				B、可换件				C、禁拆件			D、无用件

776.要加注发动机冷却水，在下列选项中，最好选择（C）。

A、井水					B、泉水					C、雨雪水			D、矿泉水

777.蓄电池电解液的浓度应为（A）g/cm3。

A、1.84					B、1.90					C、2.00				D、2.8

778.桑塔纳2000型轿车变速器支架固定在横梁上的螺栓拧紧力矩为（C）N?m。

A、20					B、55					C、70				D、110

779.变速器竣工验收时，应进行（D）试验。

A、有负荷				B、无负荷				C、热磨合			D、无负荷和有负荷

780.解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为（C）V。

A、11					B、12					C、13				D、14

781.汽车起步，车身发抖并能听到嚓啦的撞击声是（A）异响。

A、万向传动装置			B、变速器				C、离合器			D、驱动桥

782.汽车后桥某一部位的齿轮啮合间隙过小，会使汽车在（B）时发响。

A、下坡					B、上坡					C、换挡				D、起步

783.发动机的微机控制系统主要由信号输入装置、（B）、执行器等组成。

A、传感器				B、电子控制单元（ECU）	C、中央处理器（CPU）D、存储器

784.启动汽油发动机时，无着火征兆，检查油路，故障是（C）。

A、混合气浓				B、混合气稀				C、不来油			D、油路不畅

785.下列选项中，（B）不是喷油泵的组成部分。

A、分泵					B、调速器				C、传动机构			D、泵体

786.柴油发动机达到额定转速时，调速器将控制油量调节机构开始（B）。

A、自动增油				B、自动减油				C、自动减速			D、停止供油

787.喷油器调压装置由（B）、垫圈、调压螺针及推杆等组成。

A、调压柱塞				B、调压弹簧				C、减压弹簧			D、减压柱塞

788.高速发动机普遍采用（D）火花塞。

A、标准型				B、突出型				C、细电极型			D、铜心宽热值型

789.（A）是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油			B、混合气过稀或过浓		C、点火过迟			D、点火过早

790.柴油发动机动力不足，可在发动机运转中，运用（B）法，观察和察听发动机转速变化，找出故障缸。

A、多缸断油				B、单缸断油				C、多缸断火			D、单缸断火

791.电控汽油喷射发动机回火是指汽车在行驶中，发动机有时回火，动力（A）。

A、明显下降				B、不变					C、有所下降			D、下降或不变

792.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值应为（A）V。

A、0.3～0.4				B、0.5～0.6				C、0.5～0.7			D、0.5～0.8

793.在用光鼓机镗削制动鼓时，为保证加工面的表面粗糙度，应（A）。

A、尽可能减小走刀量								B、尽量加大走刀量

C、随加工者自定走刀量							D、加大减少走刀量均可

794.车轮不平衡所产生的离心力是以（D）作用在离车式硬支承电测式平衡机的支承装置上，只要测出作用在支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的不平衡量。

A、移动形式				B、摆动形式				C、径向位移			D、力的形式

795.车轮不平衡所产生的离心力是以（C）作用在离车式硬支承电测式平衡机的支承装置上，只要测出作用在支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的不平衡量。

A、位移形式				B、振动形式				C、力的形式			D、轴向振动

796．车轮不平衡所产生的（D）是以力的形式作用在离车式硬支承电测式平衡机支承装置上，只需测出作用在支承装置上的力或因此而产生的振动，就可测得车轮的不平衡量。

A、向心力				B、径向力				C、轴向力			D、离心力

797.单腔化油器中的省油器的作用是（A）。

A、发动机大负荷时额外供油						B、提高发动机供油经济性

C、使混合气变稀									D、提高发动机转速

798.冷却系节温器阀门开启温度过高，会使发动机（A）。

A、过热					B、温度过低				C、温度适宜			D、温度上升

799.硅油风扇离合器双金属片开始卷曲的环境温度是（D）。

A、86℃					B、90℃					C、95℃				D、65℃

800.常见的转子式机油泵内转子有四个轮齿，外转子有（B）个内齿。

A、三					B、四					C、五				D、六

801.维持柴油机稳定转速和限制最高、最低转速的装置是（A）。

A、高速器				B、节气门				C、喷油器			D、柱塞行程

802.有些汽车前轮采用独立悬架，所以转向梯形中的横拉杆做成（A）。

A、断开式				B、整体式				C、组合式			D、综合式

803.球面螺杆滚轮式转向器的滚轮有（C）齿。

A、五个					B、四个					C、三个				D、两个

804.东风EQ1090型汽车所用转向器是（D）转向器。

A、蜗杆曲柄单销式		B、球面蜗杆滚轮式		C、蜗轮蜗杆式		D、蜗杆曲柄双销式

805.汽车转向系采用了动力转向后，转向轮偏转的开始和终止都要较转向盘转动的开始和终止（B）。

A、早些					B、晚些					C、快些				D、慢些

806.桑塔纳轿车的传动形式是（A）。

A、发动机前置前驱动								B、发动机前置后驱动

C、发动机后置后驱动								D、发动机后置前驱动

807.发动机前置前驱动布置方案的缺点是在下坡行驶时，由于（A），使前轮负荷过重，易发生翻车，故主要用于小轿车。

A、重量前移				B、重量后移				C、重量不变			D、重心后移

808.桑塔纳轿车膜片式离合器的自由行程是（B）。

A、30mm				B、15mm				C、25mm			D、10mm

809.所列四个字母中哪个在自动变速器上表示行驶档（D）。

A、P					B、N					C、R				D、D

810.双联式万向节实际上是一套传动轴减缩至（B）的双十字轴万向节等速传动装置。

A、最小					B、最大					C、二分之一			D、三分之一

811.在轻型汽车和轿车上采用前轮驱动结构，整个传动系集中在汽车前部，由于上坡时重心后移，作为驱动轮的前轮会出现附着力（A），甚至不能获得足够的牵引力。

A、减小					B、增大					C、没变化			D、为零

812.驱动桥的作用是将万向传动装置传来的转矩折过90°角从而改变力的传递方向，并由主减速器实现（C）。

A、分配到两个半轴		B、减速增力				C、减速增扭			D、降低传动轴转速

813.差速器用以连接左右半轴，可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩，当汽车转弯时，行星齿轮（C）。

A、只有自转				B、只有公转				C、既自转又公转		D、都不转

814.行驶系对车架的要求之一是其形状要尽可能地降低汽车的质心和获得较大（A），有利于提高汽车的稳定性和机动性。

A、前轮转向角			B、前轮前束				C、前轮外倾角		D、主销内倾角

815.轮胎花纹分普通花纹，越野花纹和混合花纹三种，越野花纹（即人字花纹）接地面积小，防滑性好。但安装时应注意（A）。

A、人字尖端向后									B、人字尖端先着地

C、人字尖端前轮向前、后轮向后					D、随意安装

816.气压制动器的驱动力完全由（B）产生。

A、液压					B、气压					C、脚踏板			D、制动蹄

817.盘式制动器在重型汽车和小客车上采用的主要原因和作用是（C）。

A、制动力大				B、安全可靠性好			C、制动热稳定性能好	D、散热

818.解放CA1091型汽车中央制动器采用（B）驻车制动器。

A、鼓式					B、蹄盘式				C、盘式				D、弹簧式

819.东风EQ1090汽车气压单管路制动系不制动时，主车制动阀的进气阀（A）。

A、关闭					B、打开					C、半关闭			D、半打开

820.为了能充分利用前后轮的附着力，使车轮制动时不滑拖，有些汽车增设了前后轮制动力（A）。

A、分配调节装置			B、平衡装置				C、防滑ABS			D、储备装置

821.ABS制动防抱死装置制动时使车轮既滚又滑动以滚为主，滑移率控制在（C）的状态。

A、10%～15%			B、10%～20%			C、10%～25%		D、15%～25%

822.蓄电池点火系的组成有（A）。

A、蓄电池，发电机，电流表，点火线圈、分电器，火花塞及高、低压导线，开关

B、蓄电池，调节器，发电机，电流表，点火线圈，分电器，火花塞及高低压导线开关

C、蓄电池，发电机，调节器，点火线圈，电压表，分电器，火花塞及高压导线组成

D、点火线圈，电压表，高低压导线，发电机，蓄电池，分电器，火花塞组成

823.分电器中真空式点火提前角调节器（C）。

A、随发动负荷变化自动减小点火提前角度			B、随发动机负荷变化自动加大点火提前角度

C、随发动机负荷变化自动调节点火提前角度			D、随发动机负荷变化自动维持点火提前角度

824.火花塞电极间隙一般为（B）mm。

A、0.3～0.4				B、0.6～0.7				C、1～1.5			D、0.9～1.1

825.起动容量表征（D）的供电能力。

A、蓄电池在充电时								B、蓄电池在发动机怠速时

C、蓄电池在发动机高速运转时						D、蓄电池在发动机起动时

826.晶体管调节器是以（B），利用发电机端电压的变化来控制晶体管的（），以调节发电机激磁电流达到自动稳定发电机端电压的目的。

A、（稳压管为感受元件）（导通）					B、（稳压管为感受元件）（导通与截止）

C、（三极管为感受元件）（导通与截止）				D、（开关二极管为感受元件）（导向与截止）

827.车速里程表是用来指示汽车（A）的。

A、行驶速度和累计汽车行驶里程					B、行驶速度和汽车行驶里程

C、行驶公里和汽车行驶速度						D、行驶速率和行驶公里

828.水温表有两种（C）。

A、电热式水温表和热传感水温表					B、电热式水温表和电磁式水温表

C、电阻式水温表和电磁式水温表					D、电阻式水温表和热传感水温表

829.磨削修复曲轴时每一级为（B）。

A、0.35mm				B、0.25mm				C、0.15mm			D、0.40mm

830.气缸采取同心镗法的定心基准选择（D）。

A、活塞环位于上止点的磨损最大处					B、气缸中部的磨损较大处

C、下止点的磨损最小处							D、活塞环行程以外的末磨损处

831.气缸盖平面度误差较大，应采取（D）。

A、互研法				B、刮削法				C、锉削法			D、磨削法

832.修磨后气门头部外缘的厚度进气门不小于（B），排气门不得小于（），否则应更换气门。

A、0.5mm，0.5mm		B、0.5mm，1mm			C、0.5mm，1.5mm	D、2mm，2mm

833.齿轮式机油泵组装后，主被动齿轮与泵盖之间的间隙应在（B）。

A、0.10左右，最大不得超过0.15					B、0.05左右，最大不得超过0.15

C、0.05左右，最大不得超过0.20					D、0.01左右，最大不得超过0.25

834.CAH101型化油器除一般怠速系统外还附加有热补偿装置，热怠速补偿装置的开启温度为（D）。

A、50±2℃				B、62±2℃				C、58±2℃			D、65±2℃

835.维修汽油泵时，壳与盖的结合平面的翘曲不得大于（B）。

A、0.20mm				B、0.10mm				C、0.15mm			D、0.05mm

836.水泵修复后在试验台上按规定转速测定水泵的泵流量和压力应符合原厂规定。东风EQ6100-1型发动机水泵规定：水泵转速为2000r／min时，水泵流量不得低于（B），压力不低于49kpa。

A、250L／min			B、220L／min			C、200L／min		D、150L／min

837.发动机大修竣工后，在发动机转速为100～150r／min时，各缸压力应符合该机型标准要求，各缸压力差应不超过其平均值的（D）。

A、8%					B、10%					C、4%				D、5%

838.变速器修竣后的磨合试验是为了（B）。

A、保证齿轮有一定的啮合侧隙

B、改善运动配合副表面的工作情况，检验变速器修理装配质量问题

C、改善变速器的啮合长度，保证达到全齿长啮合

D、改善变速器各齿轮轴的平行度

839.解放CA141双级主传动器，从动锥齿轮轴承紧度的调整是利用（A）。

A、主传动器壳与侧盖下的调整片来调整的			B、环形调整螺母来调整的

C、差速器轴承内侧的调整垫片调整					D、环形调整螺母的垫片的加减来调整

840.在行驶中气制动力的大小是驾驶员通过（D）控制。

A、空压机				B、制动气室				C、继动阀			D、制动阀

841.鼓式手制动器制动鼓与制动蹄片的中部间隙为（B）。

A、0.2～0.25mm			B、0.30～0.35mm			C、0.1～0.2mm		D、0.4～0.45mm

842.蓄电池正常使用一段时间后电解液亏损时应添加（B）。

A、硫酸					B、蒸馏水				C、自来水			D、同等密度电解液

843.交流发电机转子线圈及两个滑环与外壳的电阻值为（A）时，表示交流发电机转子性能良好。

A、无限大				B、零					C、20K				D、80Ω

844.QD124A起动机修理竣工后，全制动试验时，制动电流小于等于（D）A，扭矩大于等于（）N·m。

A、550，20				B、550，24				C、800，15			D、700，24

845.汽油机无怠速原因之一是（C）。

A、加速泵不良									B、油面稍低

C、化油器怠速量孔堵死							D、机械省油器堵死

846.ABS制动系统就是将滑移率控制在（D）左右（最佳制动点），使制动效果最好，以确保行车安全。

A、40%					B、5%					C、50%				D、20%

847.汽油发动机点火提前角过小将使（A）。

A、发动机起动起困难								B、发动机非常容易起动

C、发动机怠速更加稳定							D、提高汽油发动机的经济性

848.柴油机高压油泵循环喷油量（C），使混合比过浓，应测三次，取（）即为该发动机烟度值。

A、几何平均值			B、加权平均值			C、算术平均值		D、均方根值

849.GB14761.6-93规定1995年7月1日起新生产的柴油车自由加速烟度排放烟度值低于（C）。

A、3.5					B、5.5					C、4.0				D、3

850.测量汽油机排气污染物时，BG／T3845-93规定，若发动机为多排气管时，取各排气管测量结果的（A）。

A、算术平均值			B、几何平均值			C、加权平均值		D、均方根值

851.在液压系统中，运用差动液压缸的主要目的是使执行元件获得更快的（A）。

A、运动速度				B、更大液压				C、变化速度			D、减小液压

852.零件的左视图反映了零件的（B）

A、长和宽度				B、宽度和高度			C、长度和高度		D、长度、宽度和高度

853.确定发动机曲轴修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑（B）对修理尺寸的影响。

A、裂纹					B、弯曲					C、连杆				D、轴瓦

854.三相绕组的3个空间位置间隔（D）。

A、30°					B、60°					C、90°				D、120°

855.测微螺杆与活动套筒固定在一起，当微分筒转过一格时，测微螺杆向前或向后移动（A）mm。

A、0.01					B、0.02					C、0.03				D、0.05

856.起锯对锯割的质量影响很大，锯条与工作表面的夹角约为（C）。

A、5°					B、10°					C、15°				D、20°

857.青铜有（C）。

A、Ｔ3					B、ZcuZn16Si4			C、QSn4-3			D、H70

858.制动液的更换期一般为车辆行驶（B）km。

A、2000～4000			B、20000～40000			C、10000～20000		D、5000～10000

859.轿车发动机的排量为1～1.6的轿车为（B）。

A、微型轿车				B、普通级轿车			C、中级轿车			D、高级轿车

860.（B）用以滤去润滑油中直径在0.05～0.10mm以上的杂质。

A、机油集滤器			B、机油粗滤器			C、机油细滤器		D、机油散热器

861.BJ2022型汽车前轮制动器为（A）式制动器。

A、单向助势平衡			B、双向助势平衡			C、自动增力			D、凸轮

862.（B）周期性地接通和切断低压电路。

A、配电器				B、断点器				C、电容器			D、高压线

863.在汽车空调装置中，蒸发箱位于（C）。

A、发动机前				B、发动机后				C、驾驶室内			D、后行李箱内

864.锯削钢件时应使用（C）冷却。

A、机油					B、齿轮油				C、冷却液			D、酒精

865.以下废物中，属于特种垃圾的是（D）。

A、电线					B、废钢铁				C、离合器片			D、废油机

866.为了避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过（D）

A、2°					B、4°					C、5°				D、3°

867.汽车转向时，其内轮转向角（A）。

A、大于					B、小于					C、等于				D、大于或等于

868.桑塔纳2000GLS型轿车JV发动机缸盖螺栓应按次序分4次拧紧，第二次的拧紧力矩为

（C）N•m。

A、40					B、50					C、60				D、70

869.游标卡尺的精度有（A）三种。
A、0.10mm、0.05mm、0.02mm						B、0.01mm、0.02mm、0.05mm
C、0.10mm、0.50mm、0.20mm						D、0.05mm、0.10mm、0.20mm
870.千分尺是一种精密量具，其测量精度可达（B）mm。
A、0.1					B、0.01					C、0.001				D、0.005
871.使用千分尺测量时，应保证千分尺螺杆轴线和工件中心线（B）。
A、平行					B、垂直					C、倾斜				D、任意
872.千分尺在微分筒的圆锥面上刻有（D）条等分的刻线。
A、10					B、20					C、30				D、50
873.利用千分尺测量读数时，如果微分筒锥面边缘的前面露出主尺纵线下边的刻线，则小数部分（A）0.5m。
A、大于					B、小于					C、等于				D、小于或等于
874.内径百分表在汽车修理中主要用来测量发动机气缸的（D）。
A、平面度				B、同轴度				C、跳动量			D、圆度和圆柱度
875.测量气缸直径，可将量缸表放入气缸上部，若表针能转动（A）圈左右，表示调整合适。
A、一					B、二					C、三				D、四
876.百分表表盘刻度为100格，长针转动一格为（A）mm。
A、0.01					B、0.02					C、0.05				D、0.1
877.百分表表盘刻度为100格，短针转动一圈为（A）mm。
A、1					B、10					C、100				D、1000
878.百分表长针转动一圈，短针则转（B）格。
A、半					B、一					C、二				D、五
879．（A）扳手适用于拆装位置狭小、特别隐蔽的螺母或螺栓。
A、开口					B、梅花					C、套筒				D、活动
880．（D）扳手的开口尺寸可以在一定范围内自由调节，用于拆装不规则的带有棱角的螺母或螺栓。
A、开口					B、套简					C、扭力				D、活动
881．常用的台虎钳有（B）和固定式两种。
A、齿轮式				B、回转式				C、蜗杆式			D、齿条式
882．砂轮机砂轮的旋转方向应正确，磨屑应向（B）飞离砂轮。
A、上方					B、下方					C、左方				D、右方
883．砂轮机的托架和砂轮表面之间应保持（A）mm以内的距离，以免将工件扎入。
A、3					B、5					C、10				D、15
884．砂轮机启动后，应待转速达到（A）时，方可进行磨削。
A、正常					B、高速					C、平稳				D、100r／min
885．在以下划线工具中，（A）是绘画工具。
A、划规					B、划线平板				C、方箱				D、分度头
886．錾子一般用优质碳素工具钢制成，刃口部分经（A）处理。
A、淬火+低温回火		B、淬火+中温回火		C、淬火+高温回火	D、表面淬火
887．平面錾削时，每次錾削厚度约为（A）mm。
A、0.5～1				B、1～1.5				C、1.5～2			D、2～2.5
888．錾削较宽平面时，应先用（B）在平面上开槽，再用扁錾錾去剩余部分。
A、扁錾					B、尖錾					C、油槽錾			D、圆口錾
889．錾削时，左手握住錾身，錾子尾端以露出（B）mm左右为准。
A、10					B、20					C、30				D、40
890．錾削时，錾子的切削刃应与錾削方向倾斜一个角度，此角度大约在（B）之间。
A、15°～25°				B、25°～40°				C、40°～55°			D、55°～70°
891．錾削时，眼睛应注视錾子（A）。
A、刃口					B、项部					C、中部				D、底部
892．锯弓是用来装夹锯条的，它有固定式和（C）两种。
A、移动式				B、可拆式				C、可调式			D、整体式
893．锯割硬质材料和薄壁材料时，选用（B）齿锯条。
A、粗					B、细					C、超粗				D、一般
894．锯割时，手锯在前行中（B）压力。
A、不用					B、应加					C、避免加			D、防止加
895．锯割槽钢时，应从（C）面来锯。
A、一					B、二					C、三				D、四
896．铰削完成后，应按（A）旋出铰刀。
A、顺时针方向			B、逆时针方向			C、反方向			D、任意方向
897．零件淬火后再进行高温回火处理的方法称为（B）处理。
A、退火					B、调质					C、正火				D、二次
898．锉刀按齿纹的粗细不同又可分为粗锉、中锉、细锉和（D）等。
A、普通锉				B、特种锉				C、整形锉			D、油光锉
899．锉削时，（A）在加工表面处加少许机油以便冷却和润滑。
A、不可					B、可以					C、必须				D、允许
900．丝锥一般用合金工具钢或高速钢制成，并经（A）。
A、淬火处理				B、退火处理				C、正火处理			D、回火处理
901．丝锥由两只或三只组成一套，分成（B）、二锥和三锥，攻螺纹时依次使用。
A、一锥					B、头锥					C、外锥				D、内锥
902．攻螺纹前必须先钻底孔，钻孔孔径应（A）螺纹的内径。
A、小于					B、大于					C、等于				D、任意
903．攻不通螺孔时，由于丝锥不能切到底，所以钻孔深度要（B）螺纹长度。
A、小于					B、大于					C、等于				D、任意
904．曲面刮刀用于刮削内曲面，如轴承、衬套等，常用曲面刮刀是（D）。
A、手握刮刀				B、挺刮刀				C、钩头刮刀			D、三角刮刀
905．采用三角刮刀进行曲面刮削时，三角刮刀应在曲面内做（C）。
A、直线运动				B、圆周运动				C、螺旋运动			D、任意运动
906．（D）不能用来做研具材料。
A、灰口铸铁				B、球墨铸铁				C、低碳钢			D、高碳钢
907．每研磨半分钟左右，应把工件转动（B），再继续研磨，以免发生倾斜现象。
A、45°					B、90°					C、135°				D、180°
908．研磨圆锥孔时，应沿同一方向转动，且每转（C）圈，将研磨棒稍微拔出一些，再推入研磨。
A、1～2					B、2～3					C、3～4				D、4～5
909．国产T716立式镗床最大镗孔长度为（B）mm。
A、135					B、150					C、140				D、130
910．T8014型移动式镗缸机的最大镗孔直径是（C）。
A、Φ68～Φl20			B、Φ80～Φl40			C、Φ66～Φ140		D、Φ75～Φl40
911．强度是指金属材料在外力作用下抵抗（C）的能力。
A、变形					B、冲击					C、变形和破坏		D、冲击和振动
912．疲劳是指金属零件长期在（C）作用下工作，突然发生断裂的现象
A、静载荷				B、动载荷				C、交变载荷			D、冲击载荷
913．金属材料的工艺性能是指在（C）所表现出来的性能。
A、使用条件下			B、外力作用下			C、加工过程中		D、运输过程中
914．金属熔化后的流动性和冷凝时的收缩性称为（A）。
A、可铸性				B、可锻性				C、可焊性			D、切削性
915．40MnB可用于制做汽车（A）。
A、变速箱二轴			B、气门弹簧				C、齿轮				D、车架
916．16Mn可用于制做（D）。
A、丝锥					B、汽车钢板弹簧			C、汽车变速箱齿轮	D、汽车车架
917．优质碳素结构钢的牌号是由两位数字表示，表示钢平均含碳量的（D）。
A、十分之几				B、百分之几				C、千分之几			D、万分之几
918．以下几种材料中，用于制做发动机曲轴的是（B）。
A、20					B、45					C、65Mn			D、T10A
919．T8A属于（C）。
A、优质碳素结构钢		B、普通碳素结构钢		C、碳素工具钢		D、铸造碳钢
920．以下材料中，（A）属于合金渗碳钢。
A、20MnVB				B、W18Cr4V				C、GCr15			D、45Mn2
921．40Cr是一种调质钢，用于制做水泵轴，为获得良好的综合机械性能，它的最终热处理方法是（C）。
A、淬火+低温回火		B、淬火+中温回火		C、淬火+高温回火	D、表面淬火
922．采用低碳合金钢20CrMnTi制做的汽车传动齿轮，要求表面有高的硬度和耐磨性，心部具有良好的韧性，其最终热处理应采用（C）。
A、淬火+中温回火								B、调质处理

C、渗碳+淬火+低温回火							D、表面淬火
923．与钢相比，铸铁工艺性能的突出特点是（C）。
A、可焊性好			B、淬透性好					C、可铸性好			D、可锻性好
924．下列材料中，可用于制做发动机气缸体、缸盖的铸铁是（A）。
A、灰口铸铁			B、白口铸铁					C、可锻铸铁			D、球墨铸铁
925．可用（C）来替45钢制做发动机曲轴。
A、HT200			B、KTH350-10				C、QT600-3			D、HTl50
926．在可锻铸铁中，碳主要以（C）形式存在。
A、渗碳体			B、片状石墨					C、团絮状石墨		D、球状石墨
927．铝合金可分为（D）和铸造铝合金两类。
A、防锈铝合金		B、硬铝合金					C、锻铝合金			D、形变铝合金
928．铸铝合金有（C）。
A、LF11				B、LD5						C、ZL101			D、LY11
929．ZL108适于带制做（A）。
A、活塞				B、热交换器					C、制动蹄摩擦片铆钉	D、电线电缆
930．普通黄铜中，含锌量为30%～32%时，（A）最好。
A、塑性				B、韧性						C、弹性				D、强度
931．普通黄铜有（A）。
A、H68				B、HSn90-1					C、HPb59-1			D、QSn4-3
932．汽车的输气连接橡胶管可承受（C）kPa的工作压力。
A、400				B、500						C、784				D、980
933．表示汽油抗爆性的指标是（D）。
A、闪点				B、馏程						C、饱和蒸气压		D、辛烷值
934．表示汽油蒸发性的指标是（B）。
A、实际胶质			B、馏程和饱和蒸气压			C、诱导期			D、硫分
935．用低牌号汽油代替高牌号汽油时，应适当（B）点火提前角，以免发生爆燃。
A、增大				B、减小						C、增大或减小		D、不变
936．十六烷值是用来表示柴油的（A）性能的。
A、发火				B、蒸发						C、低温流动			D、粘度
937．-10号轻柴油适合于最低气温在（B）℃以上的地区使用。
A、4				B、-5						C、-5～-14			D、-14～-29
938．国外发动机润滑油的分类法是（C）。
A、按汽油机油和柴油机油分类						B、按生产工艺分类
C、API性能分类和SAE粘度分类					D、单级机油和多级机油
939．机油的粘度随温度变化而变化的性能称（A）。
A、粘温特性			B、清净分散性				C、抗氧化性			D、抗腐蚀性
940．机油牌号中，在数字后面带“W”字母的表示（A）。
A、低温系列			B、普通系列					C、四季通用			D、多级油
941．CC、CD两种机油（D）。
A、都是汽油机油									B、都是柴油机油
C、使用CC机油的发动机工作条件更差一些			D、使用CD机油的发动机工作条件更差一些
942．我国发动机润滑油的分类法是（C）。
A、按汽油机油和柴油机油分类						B、按生产工艺分类
C、粘度分类和质量分类							D、单级机油和多级机油
943．柴油机油使用级的选择，主要根据柴油机的（B）。
A、转速				B、强化程度					C、功率				D、使用条件
944．（D）有更高的极压抗磨性和更好的高温低温性能。
A、钙基润滑脂		B、钠基润滑脂				C、通用锂基润滑脂	D、极压复合锂基润滑脂
945．（C）具有良好的机械安定性、胶体安定性、防锈性、氧化安定性和抗水性，适用在30～120"C温度范围内使用。
A、钙基润滑脂		B、钠基润滑脂				C、通用锂基润滑脂	D、极压复合锂基润滑脂
946．（A）耐水性强，但耐热性差。
A、钙基润滑脂		B、钠基润滑脂				C、通用锂基润滑脂	D、极压复合锂基润滑脂
947．（B）耐水性差，但耐热性强。
A、钙基润滑脂		B、钠基润滑脂				C、通用锂基润滑脂	D、极压复合锂基润滑脂
948．润滑脂是按照（B）的大小来编号的。
A、滴点				B、针入度					C、粘度				D、100℃运动粘度
949．下列选项中，（B）不符合汽车制动液性能的要求。
A、制动迅速准确，安全可靠						B、蒸发性要好
C、化学安定性好									D、对刹车皮碗的侵蚀要小
950．（B）制动液是目前广泛应用的主要品种。
A、醇型				B、合成型					C、矿油型			D、硅油型
951．常用的剖分式轴承被称为轴瓦，一般在轴瓦内表面铸一层（C）材料。
A、耐磨				B、减振						C、减磨				D、耐热
952．M20表示（A）。
A、普通粗螺纹		B、普通细螺纹				C、短螺纹			D、梯形螺纹
953．螺纹相邻牙上对应点的轴向距离称为（B）。
A、导程				B、螺距						C、外径				D、内径
954．尺寸线应用（B）绘制。
A、粗实线			B、细实线					C、虚线				D、点划线
955．零件的主视图反映了零件的（C）。
A、长度和宽度		B、宽度和高度				C、长度和高度		D、长度、宽度和高度
956．零件的俯视图反映了零件的（A）。
A、长度和宽度		B、宽度和高度				C、长度和高度		D、长度、宽度和高度
957．假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后，再向该投影面投影所得到的视图称为（D）。
A、基本视图			B、斜视图					C、局部视图			D、旋转视图
958．用剖切平面完全地剖开机件后，所得到的剖视图叫做（A）。
A、全剖视图			B、半剖视图					C、局部剖视图		D、剖面图
959．（A）是最常用的表面粗糙度的评定参数。
A、轮廓算术平均偏差Ra							B、微观不平度+点高度Rz
C、轮廓最大高度Ry								D、Rz和Ry
960．孔的上偏差是（A）。
A、ES				B、EI						C、es				D、ei
961．国家标准规定，在每一个基本尺寸段内，都有（B）个公差等级的标准公差。
A、18				B、20						C、24				D、28
962．（A）是指将零件按其实际尺寸大小分成若干组，然后按组进行装配。
A、不完全互换		B、完全互换					C、无限互换			D、装配互换
963．测量误差越小，测量结果越接近真值，则测量精度（A）。
A、越高				B、越低						C、不变				D、无影响
964．基孔制的孔称为基准孔，其基本偏差代号为H，轴的基本偏差在（A）之间为间隙配合。
A、a～h				B、j～n						C、p～zc			D、a～zc
965．Φ20H8／f7表示基本尺寸为Φ20mm的（A）。
A、基孔制间隙配合	B、基孔制过盈配合			C、基轴制间隙配合	D、基轴制过盈配合
966．基孔制过盈配合的是（D）。
A、ΦΦ40H7／g6		B、Φ40H7／h6				C、Φ40H7／k6		D、Φ40H7／p6
967．形状公差有6项，位置公差有（D）项。
A、3				B、4						C、6				D、8
968．形位公差框格用细实线画出，在图中应（C）放置。
A、水平				B、垂直						C、水平或垂直		D、任意
969．离车式平衡机按（B）原理工作。
A、静平衡			B、动平衡					C、平衡				D、A或B
970．零件加工后，其几何量需要测量或检验，以确定它们是否符合（C）。
A、形状要求			B、工艺要求					C、技术要求			D、尺寸要求
971．测量要素不包括（D）。
A、被测对象			B、测量方法					C、测量准确度		D、形位公差
972．在测量汽车上拆下的零件时，所得到的是（A）。
A、几何参数			B、长度						C、形状误差			D、表面粗糙度
973．（B）测量器具是专门用来测量某个或某种特定几何量的测量器具。
A、通用				B、专用						C、标准				D、机械式
974．有刻度的测量器具（如百分表）上相邻两刻线中心距离的大小，会影响估读的（B）。
A、参数				B、精度						C、单位				D、标量
975．在测量汽车零件时，常用的测量方法是（A）测量。
A、直接				B、间接						C、主动				D、比较
976．用直尺和塞尺测量发动机气缸盖的平面度误差，此测量方法属（A）测量法。
A、直接				B、间接						C、比较				D、综合
977．由于测量器具的结构不符合理论要求而产生的误差，称之为（A）误差。
A、测量器具			B、标准器					C、设计				D、使用
978．按国标规定，进行平面度误差检测的方法有（D）种。
A、3				B、4						C、5				D、6
979．测量气缸的圆柱度、圆度误差时，首先要确定气缸的（B），才能校对量缸表。
A、磨损尺寸			B、标准尺寸					C、极限尺寸			D、修理尺寸
980．钢通过热处理，可改变其（D）。
A、硬度				B、强度						C、塑性				D、机械性能
981．钢材经退火处理后，可使其（B）。
A、强度降低			B、硬度降低					C、硬度提高			D、刚度降低
982．淬火是将钢加热到（A）℃以上，保温一段时间，然后快速冷却的一种热处理方法。
A、727				B、717						C、707				D、100
983．（D）是最常使用的淬火冷却介质。
A、油				B、空气						C、盐水				D、水
984.进行荧光探伤时，零件经荧光液浸泡后，要冲洗、吹干并加热，加热的目的是使裂纹中的荧光液（D），便于检测。
A、蒸发				B、向内渗透					C、变色				D、扩散
985.零件动不平衡的产生是由于零件在高速旋转时，由于零件某一部位的（A）过大而导致的。
A、离心力			B、向心力					C、角速度			D、线速度
986.发动机活塞环开口间隙过小，会导致活塞环（B）。
A、对口				B、折断						C、泵油				D、变形
987.发动机汽缸轴线方向磨损量最大部位是在活塞处于上止点时（B）所对应的缸壁。
A、活塞顶			B、第一道活塞环				C、活塞销			D、第二道活塞环
988.一般情况下，发动机汽缸沿轴线方向磨损呈（A）的特点。
A、上大下小			B、上小下大					C、上下相同			D、腰鼓形
989.变速器前后壁变形将导致其与轴承孔轴线（B）的变化。
A、平行度			B、垂直度					C、同轴度			D、对称度
990.发动机上平面翘曲后，应采用（B）修理。
A、镗削				B、磨削						C、冷压校正			D、加热校正
991.桑塔纳2000型轿车AFE型发动机装复后，各缸压力差应不小于（C）MPa。
A、0.4				B、0.35						C、0.3				D、0.45
992、变速器壳体与变速器盖结合面的（A）可用直尺和塞尺测量。
A、平面度			B、平行度					C、直线度			D、粗糙度
993、汽车后桥壳裂纹的检查方法一般用（D）。
A、水压试验法		B、磁力探伤法				C、荧光探伤法		D、敲击法
994、将汽车标准半轴安装在经修整过的轮毂上，然后在桥壳中部检视两半轴轴心未对正，则说明桥壳（B）。
A、扭曲变形			B、弯曲变形					C、磨损严重			D、装配有误
995、确定发动机修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑（B）对修理尺寸的影响。
A、裂纹				B、弯曲						C、连杆				D、轴瓦
996、将发动机凸轮轴支于V型架上，应用（C）检测凸轮轴的弯曲程度。
A、直尺和塞尺		B、高度尺					C、百分表			D、游标卡尺
997、零件疲劳是长时间工作在（C）条件下产生的。
A、高温				B、高压						C、交变载荷			D、润滑不良
998、汽车轴承滚子（D）是由于表面疲劳磨损造成的。
A、破碎				B、扭曲						C、变色				D、麻点
999、汽车轴类零件发生疲劳，严重时会使零件（C）。
A、弯曲				B、扭曲						C、断裂				D、严重磨损
1000、发动机缸套产生穴蚀的主要原因是：缸套与（B）接触在高频振动下形成的。
A、机油				B、水						C、酸类				D、碱类
1001、当燃油中（C）含量高时，会加速发动机汽缸壁、气门等处的腐蚀。
A、碳				B、钠						C、硫				D、钙
1002、热处理可使钢材内部（C）改变，从而改变性能。
A、性能				B、强度						C、组织结构			D、化学成分
1003、为防止铸件、焊接件变形或开裂，一般采用（C）退火工艺进行热处理。
A、完全				B、不完全					C、去应力			D、球化
1004、为改善工件的切削加工性能，应对工件采取（B）退火处理。
A、完全				B、不完全					C、球化				D、去应力
1005、表面淬火可使零件表面得到高硬度和良好的（C）。
A、塑性				B、韧性						C、耐磨性			D、脆性
1006、用溢流法检测柴油机喷油提前角必须在（B）上进行。
A、喷油器试验器		B、喷油泵试验台				C、台架				D、汽车
1007、调整柴油发动机喷油泵各缸供油时间，应以第一缸为基准，根据喷油泵的（C）调整其余各缸。
A、喷油顺序			B、间隔角					C、喷油顺序和间隔角	D点火顺序和间隔角
1008、YC6105QC型柴油机供油提前角为（C）度。
A、12～14			B、14～16					C、16～20			D、18～22
1009、柴油发动机喷油器未调整前，应做好（B）使用准备工作。
A、喷油泵试验台		B、喷油器试验器				C、喷油器清洗器		D、压力表
1010、柴油机发动机喷油器试验器用油应为沉淀后的（A）
A、0号轻柴油		B、煤油						C、液压油			D、机械油
1011、如果电控发动机燃油喷射系统保持压力下降较快，应检查燃油泵上的（B）和燃油系统的密封性。
A、燃油滤清器		B、止回阀					C、喷油器			D、真空管
1012、桑塔纳2000GLi型轿车的AFE型发动机在怠速状态下，不取下真空软管，燃油压力应为（B）kPa。
A、200±20			B、250±20					C、300±20			D、400±20
1013、检测电控发动机燃油泵工作电压时，蓄电池电压、（C）、燃油滤清器、燃油泵继电器均应正常。
A、点火线圈电压		B、发电机电压				C、燃油泵熔丝		D、油压调节器
1014、桑塔纳2000GLS型轿车的JV型发动机分电器触发叶轮的叶片不在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值为（B）V。
A、1～5				B、2～9						C、3～10			D、4～11
1015、奥迪100型轿车发动机曲轴轴向用四片半圆形止推片定位于第（B）道主轴承上，限制曲轴的轴向移动。
A、一				B、三						C、四				D、五
1016、桑塔纳GLS型轿车的JV型发动机的凸轮轴通过（C）驱动气门，从而简化了气门传动组。
A、摇臂				B、推杆						C、挺柱				D、液力挺柱
145、发动机的化油器主供油装置利用空气渗入主喷管，造成主量孔处真空度降低，使喷油管内（A）。
A、喷油量减少		B、喷油量增加				C、喷油量中断		D、真空度降低
1017、发动机的化油器启动装置是在发动机低温启动时供给（A）混合气。
A、特浓				B、浓						C、稀				D、特稀
1018、膜片弹簧离合器通过（B）将离合器盖与压盘连接起来。
A、传动销			B、传动片					C、传动螺栓			D、传动块
1019、当汽车膜片弹簧离合器的从动盘磨损，膜片弹簧对压盘的压力将（A）。
A、减小				B、增大						C、不变				D、消失
1020、变速器（A）装置的作用是可防止同时挂上两个挡。
A、互锁				B、自锁						C、倒挡锁			D、锁止销
1021、汽车变速器在换挡过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的（D）达到相同，这样才能顺利的挂上挡。
A、角速度			B、线速度					C、转速				D、圆周速度
1022、下列不属于差速器的是（C）。
A、行星齿轮			B、半轴齿轮					C、从动圆锥齿轮		D、行星齿轮轴
1023、轮胎的尺寸如果为34×7，其中“×”表示（B）。
A、低压胎			B、高压胎					C、超低压胎			D、超高压胎
1024、汽车气压制动系统（D）的作用是使储气筒保持在规定的气压范围内，以减小发动机的功率消耗。
A、泄压阀			B、单向阀					C、限压阀			D、调压阀
1025、汽车气压制动系统中的气压调节器上的螺钉旋入时（B）。
A、气压降低			B、气压升高					C、气压不变			D、不可调
1026、汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明（B）。
A、发电机处于他励状态							B、发电机处于自励状态

C、充电系统有故障								D、指示灯损坏
1027、汽车交流发电机的（A）产生交流电动势。
A、定子				B、转子						C、铁心				D、线圈
1028、对电控燃油喷射发动机电控系统进行检修时，甲认为应先将点火开关关闭，并将蓄电池搭铁线拆下；乙认为在点火开关打开的情况下，再将蓄电池搭铁线拆下。你认为（A）正确。
A、甲				B、乙						C、甲和乙			D、其他
1029、电控轿车在车身上进行焊修时，（B）部分必须断开电源。
A、启动				B、电脑						C、点火				D、照明
1030、电控发动机可用（B）检查发动机电脑是否有故障。
A、万用表			B、数字式万用表				C、模拟式万用表		D、试灯或万用表
1031、检测汽车电气线路是否断路应选择万用表（D）挡。
A、直流电压			B、交流电压					C、欧姆				D、蜂鸣
1032、用汽车万用表测量空调出风口温度时，温度传感器应放在（D）。
A、驾驶室内			B、驾驶室内外				C、高压管路内		D、风道内
1033、检测桑塔纳2000GLS型轿车的JV型发动机点火提前角时，应将怠速转速调在（C）r/min，变速器处于空挡。
A、500±50			B、600±50					C、800±50			D、900±50
1034、检测桑塔纳2000GLS型轿车的JV型发动机点火提前角时，发动机冷却水温至少在（C）℃，油温达到60℃。
A、60				B、70						C、80				D、90
1035、桑塔纳2000GLS型轿车的JV型发动机，可用数字万用表的（C）点火控制器端子，查看电压大小是否符合技术要求。
A、红笔搭铁，黑笔搭铁							B、红笔搭铁

C、黑笔搭铁，红笔搭铁							D、黑笔搭铁
1036、用数字万用表的（A）可检测点火线圈是否有故障。
A、欧姆挡			B、电压挡					C、千欧挡			D、兆欧挡
1037、在汽车实际故障诊断中，常采用模拟信号发生器的（D）来判断某部位的好坏。
A、电流				B、电压						C、电阻				D、动作
1038、发动机配气机构可分为气门组和气门传动组，下列零件中（C）不属于气门组。
A、气门弹簧			B、气门导管					C、气门挺柱			D、气门锁环

1039．用厚薄规和量角器测量活塞环的漏光度，其开口处左右对应的圆心角在（B）允许漏光、

A、25°				B、30°						C、45°				D、50°

1040．EQ61100-1．型发动机汽缸有（D）级修理尺寸．

A、2				B、4						C、5				D、6

1041．汽油泵的摇臂行程磨损不应超过（B）毫米。

A、0.10				B、0.20						C、0.30				D、0.40

1042．桑塔纳2000、一汽奥迪、神龙富康轿车的转向系均采用（C）。

A、液压助力			B、循环球式					C、齿轮齿条式		D、指销式

1043．用游标卡尺分别测量制动蹄支承销与衬套，其配合间隙不应超过（D）毫米

A、0.30				B、0.25						C、0.35				D、0.40

1044．将汽车主减速器壳前端面修平，放在检验平板上，用百分表检查主减速器壳上安装差速器轴承承孔的同轴度，其误差不大于（A）mm．

A、0.03				B、0.04						C、0.02				Ｄ、0.025

1045．游标卡尺的精度有（C）种．

A、一				B、二						C、三				D、四

1046．攻螺纹时，每转l～2转后要轻轻倒转（A）转．以便切屑和排屑．

A、1／4				B、1／2						C、１				D、2

1047．塑性是指金属材料在外力作用下，发生（B）变形而不断裂的能力．

A、暂时性			B、永久性					C、弹性				D、稳定性

1048．国家标准规定，图样中的线性尺寸大小均以（A）为单位，在尺寸数字后面不必加注计量单位名称。

A、mm				B、cm						C、dm				D、m

1049．三视图中，主视图和左视图（B）．

A、圆相反			B、高平齐					C、长对正			D、宽相等

1050．机件向不平行于任何基本投影面的平面投影，所得到的视图称为（B）。

A、基本视图			B、斜视图					C、局部视图			D、旋转视图

1051．设计给定的尺寸称为（A）。

A、基本尺寸			B、实际尺寸					C、极限尺寸			D、作用尺寸

1052．两只电阻串联时，阻值为10Ω。并联时阻值为1．6Ω。则两只电阻阻值分别为（A）。

A、2Ω和8Ω			B、3Ω和7Ω					C、4Ω和6Ω			D、5Ω和5Ω

1053．下列叙述正确的是（B）。

A、功率越大的电器电流做的功越多

B、加在电阻上的电压增大到原来的2倍，则它们消耗的功率增大到原来的4倍

C、功率大的用电器一定比功率小的用电器消耗的能量多

D、大小不同的负载，消耗功率大者电流必定也大

1054．液压传动的工作介质是（A）。

A、油液				B、水						C、酒精				D、以上答案都不对

1055．汽油机是由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、点火系、冷却系、润滑系及（D）

组成的。

A、起动机			B、配电系					C、蓄电池			D、启动系

1056．汽车的前轮前束值一般都小于（D）毫米。

A、5				B、6						C、7				D、１０

1057．汽车转向横拉杆两端的螺纹（A）

A、一端右旋，一端左旋							B、都是右旋

C、都是左旋										D、固定

1058.在汽车空调装置中，储液干燥器的作用是（D）。

A、储液				B、干燥						C、过滤				D、储液、干燥和过滤

1059．（A）含量达60%～65%时，会导致人的死亡。

A、CO				B、HC						C、NOX				D、炭烟

1060．电控燃油喷射系统保持压力下降较快，应检查燃油泵上的（B）和燃油系统的密封性。

A、燃油滤清器		B、止回阀					C、喷油器			D、真空管

1061．在测量汽车零件的过程中，往往是实测值与真值之间有误差，这种误差是（B）误差。

A、系统				B、随机						C、人为				D、方法

1062．对某件进行磁力探伤时，当磁感应线经过裂纹处时，因磁感应线（B）而在裂纹处形成局部磁场和磁极。

A、折射				B、中断						C、穿透				D、增强

1063．汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器（B）。

A、打滑				B、分离不彻底				C、动平衡破坏		D、踏板自由行程过大

1064．发动机汽缸沿径向的磨损呈不规则的（D）。

A、圆形				B、圆柱形					C、圆锥形			D、椭圆形

1065．变速器（D）由于刚度不大，经常受到外载荷的作用而易变形。

A、前壁				B、后壁						C、侧面				D、前后壁

1066．发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生（C）误差．

A、圆度				B、圆柱度					C、圆跳动			D、圆度和圆柱度

1067．奥迪100型轿车的汽缸体为（B）式结构。

A、一般				B、龙门						C、隧道				D、综合

1068．装于汽车发电机内部的调节器是（C）。

A、FT61型			B、JFTl06型					C、集成电路调节器	D、晶体调节器

1069．主减速器的主要功用是（D），并改变力的传动方向。

A、增速增扭			B、增速降扭					C、降速降扭			D、降速增扭

1070．解放CAl092型汽车采用的空气压缩机是（B）。

A、单缸风冷式		B、双缸风冷式				C、单缸水冷式		D、双缸水冷式

1071．下列选项中，不是盘式制动器优点的是（D）。

Ａ、散热能力强		B、抗水衰退能力强			C、制动平顺性好		D、管路液压低

1072．东风EQl092型汽车的空气压缩机由（A）驱动。

A、曲轴皮带轮		B、凸轮轴皮带轮				C、发电机皮带轮		D、飞轮

1073．当主、挂车因故脱挂时，挂车（B）。

A、不制动			B、自行制动					C、停车				D、制动力减小

1074．电压调节器触点控制的电流是发电机的（A）。

A、励磁电流			B、电枢电流					C、充电电流			D、点火电压

1075．汽车起动机电磁开关将起动机主电路接通后，活动铁芯靠（B）线圈产生的电磁力保

持在吸合位置上。

A、吸拉				B、保持						C、吸拉和保持		D、都不是

1076.（D）安装在发动机机油泵进油口之前。

A、机油粗滤器		B、机油细滤器				C、机油散热器		D、机油集滤器

1077.由于汽车半轴传递的转矩较大，故一般是（B）轴。

A、空心											B、实心

C、一半空心，一半实心							D、任意

1078.汽车电动刮水器由（C）驱动。

A、发电机			B、发动机					C、微型直流电动机	D、启动机

1079.桑塔那2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压力的极限值（C）兆帕，各缸压力差应小于（）兆帕。

A、0.70，0.3			B、0.75，0.25				C、0.75，0.3			D、0.70，0.25

1080.桑塔那2000型轿车采用的是（C）伺服制动装置。

A、真空增压式		B、气压助力式				C、真空助力式		D、涡流增压式

1081.桑塔那2000GLS型轿车JV型发动机活塞油环端隙为（C）毫米。

A、0.25～0.40		B、0.30～0.45				C、0.25～0.50		D、0.30～0.50

1082.桑塔那2000型轿车离合器压盘固定螺栓应按（C）顺序分别拧紧.

A、由里向外			B、由中间向两端				C、对角线交叉		D、由外向里

1083.柴油车废气检测时，发动机首先应（C），以保证检测的准确性.

A、调整怠速			B、调整点火正时				C、预热				D、加热

1084.发动机活塞销异响是一种（D）响声.

A、无节奏			B、浑浊的有节奏				C、钝哑无节奏		D、有节奏“嗒嗒”

1085.下列选项中，（D）不是变速器异响的原因.

A、壳体变形			B、油少						C、轴变形			D、密封不良

1086.车速急剧变化时，变速器响声加大，而车速相对稳定，响声消失，这说明（A）

A、齿隙过大			B、中间轴弯曲				C、第二轴弯曲		D、轴承损坏

1087.发动机怠速时，踏下离合器踏板少许时，离合器有异响，则为（D）

A、从动盘柳钉松动	B、从动盘钢片破裂			C、传动片松动		D、分离轴承响

1088.当汽车（D）时有异响，应检查齿轮的配合间隙和齿合间隙是否合适.

A、加速				B、减速						C、起步				D、上、下坡

1089.桑塔那2000GLS型轿车JV发动机数字万用表的黑笔搭铁，红笔搭接电子控制端子，查看（B）大小是否符合技术要求，可判断点火控制器等故障.

A、电流				B、电压						C、电阻				D、电流或电压

1090．在寒冷条件下，如果没有低凝点柴油，可采用在高凝点柴油中掺加（B）的方法来降低凝点。

A、汽油				B、裂化煤油					C、机油				D、植物油

109l．离合器的（D）是驾驶员借以使离合器分离，而后又使之柔和地接合的一套机构。

A、压盘				B、分离弹簧					C、分离轴承			D、操纵机构

1092．东风EQl092型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和（A）等四部分组成。

A、轮毂				B、车轮						C、转向轴			D、横拉杆

1093．若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为（A）。

A、活塞与缸壁间隙过大							B、活塞质量差

C、连杆弯曲变形									D、机油压力低

1094．变速器中某常啮合齿轮副只更换了一个齿轮，可导致（A）。

A、异响				B、挂不上挡					C、脱挡				D、换挡困难

1095．东风EQl090离合器异响的原因有很多，下列（D）故障不会造成离合器异响。

A、分离轴承损坏		B、从动盘松动				C、分离轴承缺油		D、传动片变形

1096．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在（D）。

A、驾驶室内			B、驾驶室外					C、高压管路内		D、风道内

1097．将220V的交流试灯接在点火线圈一次绕组两端的接线柱上，灯亮．则表示（C）故障。

A、有断路			B、有搭铁					C、无断路			D、有断路或搭铁

1098．电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、燃油泵熔丝、（B）和燃油滤清器均应正常。

A、点心火线圈电压	B、燃油泵继电器				C、燃油泵			D、发电机电压

1099．国产T716立式镗床用于孔径（D）范围内壳体零件的孔加工。

A、Φ60～Φ165 		B、Φ75～Φ155  				C、Φ70～Φ160 		D、Φ76～Φ165

1100．在用光鼓机镗削制动时，应以（B），以保证两者同心。

A、轮毂末磨损部位来校正中心						B、轮毂轴承中心为旋转中心

C、轮毂外沿来校正中心							D、可以用任何部位校正中心

1101．发动机某缸压力过低，其余各缸压力正常，其故障原因为（B）。

A、活塞环磨损		B、该缸气门关闭不严			C、压缩比低			D、发动机转速低

1102．排气管冒黑烟且放炮的原因是（A）．

A、混合气过浓		B、机油串入燃烧室			C、混合气过稀		D、发动机温度过高

1103．膜片式汽油泵供油压力过高的原因（D）。

A、油道有堵塞物									B、泵膜弹簧过软

C、摇臂无自由行程								D、泵膜弹簧过硬膜片行程太长

1104．化油器加速装置是在节气门突然开大时，补充主供油装置油量的不足，防止混合气突然（B）。

A、减少				B、变稀						C、变浓				D、增多

1105．防冻液浓度高于60%时会（C）．

A、有利于水温度提高								B、有利于防锈蚀性

C、防冻性和冷却性下降							D、防冻性和冷却性提高

1106．常见转子式机油泵内转子有四个轮齿，外转子有（C）个内齿。

A、三				B、四						C、五				D、六

1107．柴油机供油系喷油泵将输油泵来的低压柴油升至（C）．

A、1.6X104KPa 		B、1.1X104KPa				C、1.7～1.8X104KPa 	D、1.4X104KPa

1108．柱塞式喷油泵柱塞作顺时转动时，则供油量（A）。

A、减少				B、增多						C、不变				D、未知

1109．转向系应满足汽车转向时的工作可靠性，操纵轻便灵活，控制转向器可逆程度，调整简单和（B）。

A、车轮又滚又滑		B、车轮只滚不滑				C、车轮只滑不滚		D、车轮既不滑也不滚

1110．汽车转向时，内外转向聩转角间的正确关系是由（C）来保证的。

A、方向盘			B、转向直接杆				C、转向梯形			D、主销后倾角

1111．循环球式转向器上的齿条和齿扇的啮合间隙，需要调整的部位是（B）

A、侧盖与端面间的调整垫片						B、侧盖上的调整螺钉

C、螺杆上端面的螺母								D、钢球

1112．桑塔纳，奥迪，夏利，富康等轿车都是采用（B）、齿轮齿条式机械转向器。

A、可变传动比		B、定传动比					C、角传动比			D、齿轮传动比

1113．动力转向齿轮箱由箱体、压塞、蜗杆轴，扇形齿轮轴，扭力杆和第一、二（D）等组成。

A、阀体				B、储油箱					C、回流阀			D、止回阀

1114．北京切诺基汽车采用（C）作为动力转向装置动液泵。

A、转向齿轮箱		B、整体式					C、双作用叶片式油泵	D、叶轮泵

1115．采用发动机后置后驱动汽车使汽车总重量（D）到车轮上。

A、前重后轻			B、左重右轻					C、左轻右重			D、平均分配

1116．当双片式离合器总成安装在飞轮上或在使用中发现离合器有拖滞时，应调整（A）．

A、分离杠杆螺钉		B、三个限位螺钉				C、压紧弹簧			D、传动销

1117．膜片弹簧离合器主要由离合器盖，压盘和膜片弹簧三个零件所组成，膜片弹簧本身兼起（A）作用。

A、压紧元件和分离杠杆							B、分离杠杆和分离轴承

C、压紧元件和分离轴承							D、分离杠杆

1118．齿轮式变速器的基本树造包括变速机构和操纵机构两部分。其中变速机构的作用是（A）

A、改变发动机输出转速扭矩和转动方向				B、提高汽车自起步到行驶的速度

C、提高发动机的动力性							D、改变汽车的行驶状态

1119．与非独立悬架配用的是（B）

A、独立悬架			B、整体式车轿				C、断开式车轿		D、活动变节式车轿

1120．可变换两种速比的主减速器，称为（C）。

A、单级主减速器		B、双级主减速器				C、双级主减速器		D、主减速器

1121．汽车行驶中，当一侧驱动轮处于良好路面．而另一个驱动轮处于附着系数极小的路面上时，良好路面车轮不动，另一轮则以（C）差速器壳的转速转动。

A、四倍				B、三倍						C、两倍				D、二分之一

1122．采用断开式车轿，发动机总成的位置可以降低和前移，使汽车重心下降．提高了汽车行驶的（A）．

A、平稳性			B、动力性					C、加速性			D、操纵性

1123．昌河面包微型车的车架结构型式为（D）。

A、边梁式车架		B、中梁式车架				C、综合式车架		D、无梁式车架

1124．东风EQl092型车架，主要由（A）纵梁和八根横梁铆接而成的边梁式结构。

A、两根				B、四根						C、六根				D、八根

1125．鼓式液压制动系的制动力是来自于（A）。

A、路面对车轮作用的向后反作用力					B、车轮对路面作用一个向前的力

C、汽车的牵引力									D、地面的摩擦系数一

1126．多片全盘式制动器的各盘都封闭在壳体中，散热条件较其他盘式制动器（C）。

A、好				B、相同						C、较差				D、较好

1127．弹簧驻车制动器应将驻车制动操纵阀推回到不制动位置的工作阶段是（B）。

A、单独进行驻车制动时							B、正常行驶不制动时

C、单独进行行车制动时							D、无压缩空气时

1128．气压制动系统的制动气压压办由（B）控制。

A、气筒气压			B、调压器					C、制动控制阀		D、制动气室

1129．液压感载比例阀的特点是随着汽车载重量增减，其机械推力（B）使液压比例交化，故适于各种车型。

A、相应减小			B、相应增减					C、趋于平衡			D、相应增动

1130．点火线圈由（C）。

A、钢质外壳，木盖，铁芯，初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电阻等组成。

B、钢质外壳，胶木盖，铁芯，初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电容等组成。

C、钢质外壳，胶木盖，铁芯，初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座，接线柱和附加电阻等成。

D、钢质外壳，木盖，铁线．初级和次级线圈绕组，导磁钢套绝缘瓷座．接线柱和附加电容等组成。

1131．半可拆式大灯由（A）等组成。

A、散光玻璃，灯泡，反光镜，插座，接线扳，灯壳

B、散光板，灯泡，反光镜，插座，接线板，灯壳

C、散光板，灯泡，反光扳，插座，接线扳，灯壳

D、散光玻璃，灯泡，反光板．插头，接线扳，灯壳

1132．撂尔式（B）的。

A、无触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开火

B、无触点电子分电器是以无触点形式来控制电路的开关

C、触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开关

D、触点电子分电器是以触点形式来控制电路的开通

1133．起动机全制动试验目的在于测出全制动时的（C）与标准值进行比较，不得低于标准转矩的10%，以判断起动机的机械和电气故障。

A、电压和转矩		B、电阻和转矩				C、电流和转矩		D、电流和转速

1134.活塞环开口间隙（端隙）过小，应采取（C）。

A、刮削法修理		B、互研法修理				C、锉削法修理		D、铣削法修理

1135．若踏板有效行程减少，最大工作气压就会（C）。

A、增大				B、不变						C、减少				D、时大时小

1136．检查缸盖内部有无裂纹，应采取（C）检查。

A、敲击法			B、光照法					C、水压试验			D、目测法

1137．手工研磨汽门要求气门与气门座磨的工作面磨出一条整齐灰色无光的环带时（C），再洗去研磨砂，涂上机油研磨几分钟即可。

A、接触面宽度，进气门1.8～2.2mm，排气门2～2.3mm

B、接触面宽度，进气门1.5～2.2mm，排气门2～2.5mm

C、接触面宽度，进气门1～1.5mm，排气门1.5～2.2mm

D、接触面宽度，进气门0.8～1mm，排气门1.5～2mm

1138．触点式分电器触点问隙一般为（C）mm。

A、0.50～0.60 		B、0.3～0.35 				C、0.35～0.45 		D、0.45～0.50

1139．维修水泵时，用百分表测量泵轴的偏摆度，如果超过（B），则应更换新的轴承。

A、0.05mm 			B、0.10mm 					C、0.15mm 			D、0.20mm

1140．发动机大修竣工后，怠速运转时，机油压力一般不应低下50kp，中速运转时，机油压力应为（B）kp。

A、200～300 		B、200～400 				C、300～500 		D、400--600

1141．离合器的摩擦衬片磨损后（A）。

A、压盘的总压力减小								B、压盘的总压力保持不变

C、压盘的总压力将增加							D、压盘总压力忽大忽小

1142．解放CAl4l差速器轴承紧度是利用（A）。

A、差速器轴承左右环形调整螺母来调整				B、差速器轴承内侧的调整垫片来调整

C、主传动器壳与侧盖的调整垫片来调整				D、差速器轴承外侧的调整垫片来调整

1143．QDl24A。起动机修理竣工后，全制动试验时，制动电流小于等于（B），扭矩大于等于（）．

A、600A，20N·M 	B、700A，24N·M 			C、800A，20N·M 	D、800A，28N·M

1144．12V电系汽车转向灯的闪光频率为（C）。

A、180～200次／min 	B、100～150次／min			C、50～110次／min	D、30～40次／min

1145．引起汽油发动机高速，中速化油器回火的原因是（D）．

A、不来油			B、怠速量孔堵塞				C、可燃混合气过浓	D、可燃混合气过稀

1146．汽油机工作中放炮的原因之一是（C）。

A、某缸火花塞没间隙	B、白金间隙略小				C、点火顺序错乱		D、火弱

1147．发动机起动时，打马达打不动，犯“项”的原因是（C）。

A、发动机点火时间慢								B、马达开关不实

C、发动机点火提前角过大							D、电瓶电压高于12V

1148．柴油机工作时，发动机上部发出“铛铛”声，节奏随发动机转速变化，单缸断油响声减弱并不消失。原因是（A）。

A、活塞缸筒配合间隙过火							B、活塞缸套配合间隙过小

C、活塞缸套配合问隙正常							D、喷油提前角过大

1149．柴油机着车后，工作一段自动熄火，检查低压油路，输油泵工作止常，造成柴油机自动熄火的原因是（C）。

A、调速器不工作		B、喷油泵不工作				C、柴油滤清器堵塞	D、喷油提前角不合适

1150．柴油机运转时，功率不足，排气管冒黑烟，检查喷油器，喷油器工作正常，造成排气管冒烟的原因是（B）。

A、喷油压力过高		B、喷油压力过低				C、高压泵损坏不喷油	D、喷油压力正常

1151．汽车低速行驶（20Km／h以下）时．感到方向不稳，前轮左右摆动的原因是（A）

A、转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙过大				B、转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙过小

C、转向器蜗杆与滚轮的啮合间隙正常				D、前轮胎由于修补等原因引起动不平衡

1152．汽车行驶时向一个方向跑偏，停车检查时车身向一侧倾斜的原因之一是（C）

A、前轮前柬大									B、主销松旷间隙过大

C、左右钢板弹簧弹力不一致或弹簧断裂				D、钢板u型螺栓松动桥移位

1153．液压制动汽车，制动时一脚不灵，多踩几脚后才能制动的原因是（B）。

A、制动间隙大									C、制动间隙小

B、制动管路中有气，多踩将气体压缩后t制动才有力	D、制动间隙合适

1154．气制动式汽车，制动跑偏的原因之一是（C）。

A、各轮制动间隙过大								B、各轮制动间隙过小

C、同一轴上两个制动鼓的间隙不一致				D、制动时，气压过高

1155．ABS制动系统发挥正常作用是在（D）。

A、制动系统处在任何状况下都能起作用				B、在制动系统各机构完全正常情况下起作用

C、原制动系统失效也能起作用						D、在车轮完全抱死时起作用

1156．柴油机高压油泵循环喷油量过大，使（B）

A、燃烧充份，功率增加							B、混合比过浓，燃烧不充份，排气管冒黑烟

C、经济性变好，动力性增加						D、温度正常．工作平稳

1157．在组合体尺寸分类中，把确定形体之间相对位置的尺寸称为（C）。

A、定形尺寸			B、总体尺寸					C、定位尺寸			D、基准尺寸

1158．当液压制动系统制动力不足时．连续踏下踏板的目的是（C）

A、增加系统内油液强	B、加大系统内油液流速		C、使蹄鼓问隙缩小	D、使油液快速流回主腔

1159．全面质量管理即全员参加质量管理，全过程实行质量控制，全部工作纳入质量第一的轨道，全面实现高产，优质，低成本，高效益的经济效果，其特点概括起来就是一个（C）字。

A、优				B、高						C、全				D、管

1160．汽车维修企业全部工作质量的综合性指标是（D）。

A、返修率			B、返工率					C、下线率			D、一次检验合格率

1161．韧性是指金属材料抵抗（A）而不致断裂的能力。

A、冲击				B、外力						C、变形				D、破坏

1162．零件图的标题栏应包括零件的名称、材料、数量、图号和（B）等内容。

A、公差				B、比例						C、热处理			D、表面粗糙度

1163．铁磁性物质的相对磁导率是（C）。

A、μr〉1			B、μr<1						C、μr>>1			D、μr<<1

1164．中华人民共和国公民有（D）纳税的义务。

A、依照约定			B、遵照指令					C、按个人意愿		D、依照法律

1165．变速器倒挡轴与中间轴轴承孔轴线的平行度误差应小于（C）mm．

A、0.06				B、0～0.06					C、0.10				D、0.06～0.10

1166．EQHl05B型化油器供油装置调整时，可将主配齐lJ针拧到底，再退同（B）圈。

A、1.5～2			B、2.5～３					Ｃ、3.5～4			D、4～5

1167．根据<汽车发动机凸轮轴修理技术条件》（GB3803．-83）的技术要求，凸轮轴中间各轴

颈的径向圆跳动公差为（C）ram。

A、0.015				B、0.020						C、0.025				D、0.030

1168．发电机转子端隙应不大予（B）mm。，

Ａ、0.10				B、0.20						C、0.25				D、0.30

1169.柴油午废气排放检测的是（D）。

A、CO				B、HC						C、CO和HC			D、烟度值

1170．分离轴承缺少润滑油，造成（A）异响a

A、离合器			B、变速器					C、变速器壳			D、驱动桥

1171．汽车主减速器圆锥主动齿轮轴承（B），会导致后桥有异响，并伴随后桥壳温度升高。

A、损坏				B、过紧						C、过松				D、磨损

1172．与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机提高了（A）性能。

A、综合				B、经济						C、动力				D、负荷

1173.甲说，输油泵的供油量可以自动调整，乙说不可以，你认为以上观点（A）。

A、甲正确			B、乙正确					C、甲乙都正确		D、甲乙都不正确

1174．桑塔纳2000GLS型轿车IV型发动机数字用万用表的黑笔搭铁，红笔搭接电子点火控制端子，查看（B）大小是否符合技术要求，可判断点火控制器等故障。

A、电流				B、电压						C、电阻				D、电流或电压

1175．国产TS8350型动鼓镗床镗削直径范围（C）。

A、220～450mm		B、200～400mm				C、220～500mm		D、210～480mm

1176．检测车轮动平衡（C）车轮上的泥土，石子和旧平衡块。

A、不必清除			B、可清除也可不清除			C、必须消除			D、操作员自定

1177．电器万能试验台使用的空气相对湿度不超过（C）。

A、60%				B、40%						C、80%				D、100%

1178．某发动机在2000转／分时，有效功率为40于瓦，此时发出的扭矩为（D）a。

A、45千瓦			B、50千瓦					C、30千瓦			D、40千瓦

1179．气门顶置式发动机在排气上止点用测量气门叠开法检查配气相位时测量点应位于（B）。

A、气门摇臀			B、气门弹簧座				C、气门项面			D、气门杆

1180．可燃混合气中空气不足，在燃烧时易生成（B）。

A、氮氧化合物		B、碳氢化合物				C、一氧化碳			D、二氧化碳

1181．当水温高于86℃时。蜡式节温器主阀门全开，副阀门全关，全部水流进行（C）。

A、小循环			B、不循环					C、大，小循环		D、大循环

1182．发动机在运转中若发现硅油风扇离合器失灵时，应把（B）。

A、取下锁止块，拧紧螺栓							B、松开螺栓，将锁止块插进主轴内

C、更换锣栓锁止块								D、风扇取下

1183．上海桑塔纳冷却风扇是使用的（C）。

A、硅油风扇离合器	B、机械传动风扇				C、直流电控电动风扇	D、电动风扇

1184.发动工作温度正常，发动机怠速和高速机油压力应符合规定，如油压高则应对限压阀弹簧一端（A）垫片。

A、减少				B、增加						C、不变				D、更换

1185．柴油机燃料足够的喷射压力为t（C）。

A、6800KPa			B、7800KPa					C、18800KPa			D、9800K．

1186．喷油泵的作用是将输油泵提供的柴油升到一定压力并根据发动机的负荷需要（C）地将高压柴油送到喷油器。

A、定压				B、定量						C、定时、定量		D、定压、定量

1187．电子控制汽油喷射系统主要由燃油供给系统、（B）及控制电路系统三大组成部分

A、自诊系统			B、空气供给系统				C、传感器			D、点火系统

1188．发动机机械喷射系统供油压力比电控燃油喷射系统供油压力（A）。

A、大				B、小						C、差不多			D、相等

1189．采用微机对发动机燃油喷射系统进行控制，已成为发动机（B）控制的最佳方法。

A、空气进气量		B、空燃比					C、进油量			D、喷油器

1190．转向盘转角与转向摇臂摆角之比称为（B）。

A、转向系角传动比	B、转向器角传动比			C、传动机构角传动比	D、转向角传动比

1191．汽车直线行驶时，对转向系的一个很重要的要求是（C）。

A、转向盘摆动		B、驾驶员随时修正力阳		C、车轮能自动回正	D、轻便

1192．齿轮齿条式转向器的齿轮与齿条成（A）啮合。

A、有间隙			B、过渡						C、无间隙			D、滑动

1193．齿轮齿条式转向器多用（B）的轻型及微型汽车上。

A、前轮非独立悬挂	B、前轮独立悬挂				C、双摇臂式悬架		D、横向摆臂式悬架

1194．整体式动力转向装置中的控制阀控制着液压（B）。

A、输出与卸荷		B、高低和流量				C、高低				D、流量

1195．双作用叶片泵的转子和定子的中心是重合的，当转子旋转时，叶片由大半径处向小半径处移动时，则两叶片间的空间容积逐渐减小而（A）。

A、排油				B、吸油						C、形成真空			D、压力平衡

1196．发动机后置，后轮驱动汽车的发动机横置在驱动桥之后，最大的特点是在变速器输出轴与主减速器输入轴加设了一个（A）。

A、角传动装置		B、等角速万向节				C、万向传动装置		D、分动器

1197．全驱动汽车的前后桥均为驱动桥，其动力由（B）承担分配。

A、差速器			B、分动器					C、变速器			D、减速器

1198．离合器从动盘在使用过程中，其运动是（C）。

A、既有转动又有轴向平动							B、只有平动

C、只有转动										D、匀速运动

1199．双片离合器由于摩擦表面数增多，接合时使各工作面（B）进行接触。

A、依次先后			B、后先接，前后接			C、同时				D、交替接合

1200．变速器为防止同时挂入两个档位必须在操纵机构内装设（A）。

A、互锁装置			B、倒档装置					C、自锁装置			D、分动器装置

1201．自动变速器是按照（D）决定变档的时刻的。

A、油液压力变化		B、变矩器的变化				C、车速变化			D、车速和油门开度

1202．球笼式万向节可在两轴最大交角为（D）度情况下传递扭矩。

A、15				B、30						C、40				D、42

1203．东风EQl092型，解放CAl092型车汽车采用的是（C）车架。

A、综合式			B、中粱式					C、边粱式			D、无粱式

1204．车轮是否扭曲可进行辐板平面度检查，若辐板平面度超过（C）应予以校正或更换

A、1.5mm			B、1.0mm					C、0.5mm			D、0.3mm

1205．在斜交轮胎的规格中9.00-20表示的含义为（A）。

A、断面宽度9in轮辋直径20in						B、断面高9in轮辋直径20in

C、外胎外径20in轮辋直径9in						D、断面高9in轮辋直径20in

1206．汽车制动力的大小取决于（D）。

A、制动力矩的大小								B、轮胎与路面附着条件

C、脚踏踏板的力									D、制动力矩和轮胎与路面的附着力

1207．鼓式制器有内张整和外来型两种，外束型制动鼓以（B）为工作表面。

A、内圆柱面			B、外圆柱面					C、蹄片外表面		D、内外圆柱面均可

1208．解放CAl09l型汽车中央制动器采用（B）驻车制动器。

A、鼓式				B、蹄盘式					C、盘式				D、弹簧式

1209．液压感载比例阀依汽车载荷制动时出现后轮液压的增长率C、前轮。

A、逐渐减小			B、大于						C、小于				D、等于

1210.分电器中离心式调节器（A）。

A、随发动机转速变化自动调整点火提前角			B、随发动机转速变化自动加大点火提前角

C、随发动机负荷变化调整点火提角					D、随发动机转速变化自动硬小点火提前角

1211.汽车用电容器工作时要承担初级线圈产生的300v左右的自感电动势，为此它应具有耐交流电压（C）的绝缘强度。

A、300v				B、500V						C、600V				D、800V

1212．集成电路调节器是利用（C），通过控制磁场电流来达到控制发电机的输出电压的。

A、晶体管的放大特性组成的放大电路				B、晶体管的开关特性组成的草稳态电路

C、晶体管的开关特性组成的开关电路				D、晶体管的整流作用成的整流电路

1213．汽车照明系统由（B）等组成。

A、灯泡、开关		B、灯、开关、及熔断器		C、灯泡、熔断器		D、开关、控制器、灯泡

1214．电流表是用来指示（B）。

A、蓄电池放电和充电电压							B、蓄电池放电和充电电流

C、蓄电池电压和电流								D、蓄电池存储电能和电流

1215.电容传感器是将被测非电量转变成相应的（C）传感器。

A、电容量			B、电感量					C、电流变化量		D、电容量的变化

1216．发动机汽缸圆度磨损度达到（C）要进行大修。

A、0.05～0.07		B、0.06～0.08				C、0.05～0.063		D、0.06～0.07

1217．EQHl02型化油器修竣装车后，发动机怠速为450+（-）50r／min，油耗量不大于1．5kg／h，排放浓度（B）。

A、CO≤5%，HC≤2500ppm							B、CO≤4.5%，HC≤2500ppm

C、CO≤3.5%，Hc≤1500ppm						D、CO≤4%，HC≤2000ppm

1218．发动机大修竣工后，发动机以500～600r／min运转时，以海平面为准，进气岐管真空度应稳定在（B）kpa。

A、30～50kpa		B、50～70kpa				C、70～90kpa		D、40～60kpa

1219．柴油机高压油管要承受36MPa压力，因此高压油管不允许有裂纹，否则应更换，检查应用原厂规定喷油压力的（C）的压力进行试验。

A、130%			B、180%						C、150%				D、200%

1220．东风EQl40型汽车差速器轴承紧度是利用（C）。

A、差速器轴承外侧的调整垫片来调整				B、主传动器壳与侧盖下的调整垫片来调整

C、差速轴承内侧的调整垫片来调整					D、差速器轴承左右环形调整螺母来调整

1221．液压制动总泵装配前各零件应用（D）彻底清洗。

A、汽油				B、煤油						C、制动液			D、酒精

1222．手制动盘与摩擦片的间隙应为（B）。

A、l～1.5mm			B、0.3～0.6mm				C、8～1.2mm			D、0.5～2mm

1223．汽油发动机不能顺利起动的原因之一是（D）。

A、点火时间稍快		B、点火时间过慢				C、白金间隙略小		D、某缸火花塞无间隙

1224．发动机启动后，机油压力低于正常值的原因之一是（B）。

A、机油量过多		B、机油粘度大				C、大瓦间隙小		D、机油量略多

1225．汽车行驶过程中，水箱口有蒸气排出，水箱下部却是冷的原因是（A）。

A、水泵损坏			B、风扇带紧					C、亏水				D、水稍少

1226.启动发动机时，起动机转速不够原因是（A）。

A、起动机电枢联电								B、电瓶的电压低于11V不能启动

C、发动机点火时间过迟							D、发动机点火时间慢

1227．柴油机工作时，发动机急加速或大负荷工况下加速时，发出清脆敲击声，抬油门或缓踩油门，声音减弱或消失，原因是（B）。

A、喷油提前角正常	B、喷油提前角过大			C、喷油提前角过小	D、负荷过大

1228．柴油机起动时，发动机不容易起动，起动后怠速运转不稳定，有时排气管放炮的原因是（B）。

A、喷油提前角过大	B、喷油提前角过小			C、喷油提前角正常	D、喷油泵喷油不均匀

1229．汽车高速运行时，感到方向不稳，前轮左右摆动的原因之一是（C）。

A、前轮前速正常		B、前轮胎压过高				C、前轮胎动不平衡	D、前轮胎压过低

1230．汽车行驶时，感觉汽车不按正方向行驶，打方向感觉一边轻，一边重有时也跑偏的原因（C）。

A、					B、前束过大					C、轮胎气压不足		D、主销间隙过小

1231．依据GB14761.5-93规定1995年7月1日以前定型的四冲程重型汽油车碳氢（Hc）怠速排放低于B、

A、900PPM			B、1200PPM					C、1800PPM			D、2500PPM

1232．下列符号表示位置公差的是（A）。

A、（Q）				B、令						C、△				D、O

1233．在装配图中，相邻零件的剖面线的倾斜方向应（B）。

A、相同				B、相反						C、平行				D、随意

1234．全面质量管理的英文缩写是（A）。

A、TQC				B、CQT						C、OCT				D、TCQ

1235.计划环节在全面质量管理四个环节中为（A）。

A、第一环节			B、第二环节					C、第三环节			D、第四环节

1236．机油压力是用来（A）的。

A、检测发动机润滑系统的工作情况					B、展示发动机润滑系统的清洁状况

C、检测发动机润滑系统的流动状况					D、检测发动机润滑系统的温度状况

1237．如图所示电路有（C）个回路。

A、4				B、5						C、6				D、7

1238．差速器的功用是汽车转向时，允许（C）以不同转速旋转。

A、前、后传动轴		B、前、后轮					C、左、右半轴		D、变速器一、二轴

1239．离合器传动钢片的主要作用是（A）。

A、将离合器盖的动力传给压盘						B、将压盘的动力传给离合器盖

C、固定离合器盖和压盘							D、减小振动

1240.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825-88）的技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙应不大于（B）mmQ。

A，0.10				B、0.20						C、0.25				D、0.30

1241．职业道德是指从事一定职业劳动的人们，在长期的职业活动中形成的（A）。

A、行为规范			B、操作程序					C、劳动技能			D、思维习惯

1242．在市场经济条件下，不符合爱岗敬业要求的是（D）的观念。

A、树立职业理想		B、强化职业责任				C、干一行爱一行		D、多转行多受锻炼

1243．工件尺寸是游标卡尺主尺读出的整毫米数加上（A）的小数值。

A、与主尺对齐的前总游标刻度数×精度值			B、游标刻度

C、精度值										D、游标刻度加精度值

1244．干分尺是用来测量工件（A）的精密量具。

A、外部尺寸			B、内部尺寸					C、深度尺寸			D、内外尺寸

1245．百分表短针的读数，每格为（D）mm。

A、0.1				B、0.2						C、0.5				D、1

1246．测量气缸磨损时，量缸表的量杆必须与气缸中心线保持（B），以保证读数准确。

A、平行				B、垂直						C、倾斜				D、任意位置

1247．防锈铝合金有（A）。

A、LF5				B、LYl						C、ZL301			D、LD4

1248．间隙配合时，孔和轴公差带之间的关系是（A）。

A、孔的公差带在轴的公差带之上					B、孔的公差带在轴的公差带之下

C、轴的公差带在孔的公差带之上					D、孔的公差带和轴的公差带相互交叠

1249．在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁感应线（B）。

A、平行				B、垂直						C、斜交				D、任意位置

1250．电感量一定的线圈，如果产生的感应电动势大，则说明该线圈中通过的电流（D）。

A、数值大			B、变化量大					C、时间快			D、变化率大

1251．汽车上的液压制动系统属于（B）液压传动。

A、动力式			B、容积式					C、压力式			D、体积式

1252．QFC-4型测功仪是检测发动机的（A）做功。

A、无负荷			B、有负荷					C、无负荷和有负荷	D、加速负荷

1253．气缸总容积与燃烧室容积的（D）称为压缩比。

A、差值				B、和						C、乘积				D、比值

1254．在一个工作循环内，曲轴旋转2周，活塞在气缸内往复（D）个行程，称为四冲程发动机。

A、1				B、2						C、3				D、4

1255．曲柄连杆机构的零件按其结构特点和运动形式分为3组，即缸体曲轴箱组、活塞连杆组和（C）。

A、曲轴组			B、飞轮组					C、曲轴飞轮组		D、轴柄组

1256．曲柄连杆机构的功用是把燃烧气体作用在（A）上的力转变为曲轴的转矩，并通过曲轴对外输出机械能。

A、活塞顶			B、活塞销					C、活塞环			D、连杆

1257．汽车（B）的作用是传递车架与车轮之间的各方向作用力及其所产生的弯矩和扭矩。

A、车架				B、车桥						C、悬架				D、车轮

1258．汽车悬架是（A）与车桥之间的弹性传力装置。

A、车架				B、车轮						C、减震器			D、车厢

1259．桑塔纳2000GLI采用（C）式发动机转速传感器。

A、光电				B、电磁						C、霍尔				D、A或B

1260．坚持办事公道，要努力做到（C）。

A、公私分开			B、有求必应					C、公正公平			D、公开办事

1261．汽车二级维护前，应对汽车进行检测、诊断和（A）。

A、技术评定			B、故障排除					C、维修				D、填写记录

1262．下列仪器中，（C）不能检测配气相位。

A、CO-1A型曲轴箱窜气量测量仪					B、气门正时检验仪

C、千分表										D、汽车电器万能试验台

1263．汽车二级维护质量保证日期以出厂之日起（B）天内。

A、30				B、10						C、50				D、40

1264．汽油机的可燃混合气形成装置是（A）。

A、化油器			B、汽油泵					C、燃烧室			D、进气管

1265．（B）的功用是保证发动机在怠速或很小负荷工况下供给少而浓的混合气。

A、主供油装置		B、怠速装置					C、加浓装置			D、加速装置

1266．（D）燃烧室结构紧凑，热损失小，热效率较高。

A、分开式			B、预燃室式					C、涡流室式			D、统一式

1267．汽车发动机大多数使用的是（A）水泵。

A、机械离心式		B、电动式					C、齿轮式			D、以上答案都不对

1268．（A）的作用是对发动机冷却水加压，使冷却水循环流动。

A、水泵				B、风扇						C、散热器			D、节温器

1269．夏利TJ7100U型轿车装备（C）式转向器。

A、循环球			B、蜗杆指销					C、齿轮齿条			D、蜗杆蜗轮

1270．汽车的制动装置都是利用（A）来产生制动作用的。

A、机械摩擦			B、吸引						C、固定				D、磨合

1271．（D）的功用之一是保证汽车停放可靠，不至自动滑溜。

A、传动系			B、行驶系					C、转向系			D、制动系

1272．鼓式汽车车轮制动器是（A）挤压随车轮同步旋转的制动鼓的内侧面而获得制动力的。

A、制动蹄片			B、回位弹簧					C、支承销			D、制动气管

1273．汽车驻车制动器又称（B）。

A、行车制动器		B、手制动器					C、脚制动器			D、以上答案都不对

1274．（C）可以使停驶的汽车驻留原地不动。

A、行车制动器		B、脚制动器					C、驻车制动器		D、以上答案都不对

1275．上海桑塔纳轿车采用（D）液压制动传动装置。

A、单回路			B、双回路					C、前后独立式双回路	D、交叉式双回路

1276．充电电流过大，会引起（B）现象。

A、充电指示灯忽暗忽明							B、发电机及点火线圈易过热

C、发电机内部短路								D、发电机外部断路

1277．发动机个别缸不工作或点火时间过早，会导致（C）。

A、怠速熄火			B、怠速过高					C、怠速不稳			D、混合气过稀

1278．化油器浮子破裂，会导致燃料供给系（A）。

A、混合气过浓		B、混合气过稀				C、来油不畅			D、怠速不良

1279．打开点火开关，摇转发动机，曲轴有反转现象，这说明（A）。

A、点火系点火过早	B、点火系点火过迟			C、点火系点火错乱	D、电压过低

1280．发动机点火系点火过迟的现象为（B）。

A、怠速运转不平稳，易熄火						B、声响沉重，有时放炮，化油器回火

C、打开点火开关，手摇发动机有倒转现象			D、加速时发动机有严重的爆震声

1281．若发电机充电电流过小，可能是（C）所导致的。

A、调节器调节值过高	B、电勰液浓度过低			C、各连接线接头松动	D、调节器不工作

1282．EQl092型汽车变速器壳与盖的平面度要求应不大于（A）mm。

A、0.55				B、0.25						C、0.08				D、0.10

1283．钻汽车制动器制动蹄摩擦片铆钉孔时，其铆钉埋头孔的深度为摩擦片厚度的（D）。

A、1/3				B、1/4						C、3/4				D、2/3

1284．安装上海桑塔纳JV发动机活塞环时，其第二道压缩环上的"TOP"标记应（B）。

A、背向活塞顶部		B、朝向活塞顶部				C、朝向活塞裙部		D、背向活塞裙部

1285．安装上海桑塔纳LX型轿车离合器从动盘总成及压盘总成时，应对准飞轮上的装配标记，均匀交叉拧紧到规定的力矩为（B）N·m为止。

A、20				B、25						C、30				D、40

1286．安装EQl092型汽车驻车制动器时，其中将甩油环套装到凸缘盘上，然后将凸缘盘压装到变速器第二轴上，并以（C）N·m的力矩拧紧凸缘螺母。

A、100～150			B、150～200					C、210～240			D、250～300

1287．在CAl092型汽车循环球式转向器中，每个滚道应放（B）个钢球。

A、48				B、36						C、24				D、12

1288．汽车一级维护后，汽车各部件应无（C）异常现象。

A、声音				B、反应						C、松动				D、油污

1289．更换汽车变速器、驱动桥和转向器齿轮油时，其补充油位应为检查孔下边缘的（C）mm处。

A、0～20			B、15～20					C、0～15			D、20～25

1290．汽车一级维护质量保证里程应为从出厂之日起（B）内。

A、1天				B、2天						C、1个月			D、6个月

1291．汽车修理工甲说：“汽车空调系统低压管路应按照”‘膨胀阀出口一蒸馏水一压缩机进口’的顺序进行检查。”修理工乙说：“应按照‘压缩机出口一冷凝器一储液罐一压缩机进口’的顺序进行检查。”上述说法中（A）。

A、甲说法正确		B、乙说法正确				C、甲、乙说法都正确	D、甲、乙说法都不正确

1292．安装EQl092型汽车制动器凸轮轴，安装好后，应检查其轴向间隙，间隙超过（B）mm时，应改变垫片厚度进行调整。

A、0.2				B、0.7						C、1.8				D、2.0

1293．造成离合器分离不彻底的主要原因是（B）。

A、离合器踏板自由行程过小						B、离合器踏板自由行程过大

C、离合器分离杆杆内端面过低						D、膜片弹簧磨损过甚

1294．导致离合器发抖的原因之一是（A）。

A、压盘翘曲不平、压盘弹簧弹力不均				B、从动盘方向装反

C、离合器自由行程过小							D、离合器自由行程过大

1295．造成离合器打滑的主要原因是（B）。

A、离合器踏板自由行程过大						B、离合器踏板自由行程过小

C、离合器分离杆杆内端面过低						D、摩擦片过厚

1296．下列方法中，（C）为变速器漏油故障的排除方法。

A、检查变速器与离合器壳固定螺栓是否松动			B、检查轴承

C、检查通气塞是否堵塞，若堵塞，要疏通			D、将通气塞堵死

1297．汽车三相交流发电机的（A）是用来产生磁场的。

A、转子总成			B、定子总成					C、整流器			D、电压调节器

1298．汽车启动机（C）用于接通切断电动机和蓄电池之间的电路。

A、传动机构			B、点火开关					C、控制装置			D、单向离合器

1299．环境温度为20V时，桑塔纳轿车点火线圈初级绕组的电阻为（C）。

A、0.26～0.52Ω		B、0.26～0.52Ω				C、0.52～0.76Ω		D、0.52～0.76Ω

1300．东风EQl090E型汽车装用的DQl25型点火线圈为（B）接柱式。

A、一				B、二						C、三				D、四

80．NPN型三极管包含有（B）个PN结。

A、1				B、2						C、3				D、4

1301．下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是（B）。

A、勤劳是人生致富的充分条件						B、节俭是企业持续发展的必要条件

C、勤劳不如巧干									D、节俭不如创造

1302．游标卡尺的读数值有（D）种。

A、0.10mm、0.05mm、0.02mm						B、0.01mm、0.02mm、0.05mm

C、0.10mm、0.50mm、0.20mm						D、0.05mm、0.10mm、0.20mm

1303．使用WRZ-2G润滑油质量检测仪时，当显示（B）时，表示油的介电系数发生改变。

A、为0				B、不为0					C、为1				D、不为1

1304．（D）是指将零件按其实际尺寸大小分成若干组，然后按组进行装配。

A、不完全互换		B、完全互换					C、无限互换			D、装配互换

1305．常用三极管的电流放大系数一般在（B）之间。

A、10～20			B、20～200					C、200～400			D、400～600

1306．汽车上哪种线不编制线束（D）。

A、高压线			B、导线						C、发动机上的线		D、仪表线束

1307．双柱托举式举升器属于（A）举升器。

A、车下顶举式		B、局部						C、车侧托举式		D、车上顶举式

1308．表示发动机进气门持续开启时间的曲轴转角为（C）。

A、α+β				B、a+180°+β					C、α+γ				D、α+δ

1309．汽车车轮绕着（A）摆动。

A、转向节主销		B、转向节					C、前梁				D、车架

1310．转动汽车转向横拉杆可以调整（D）。

A、前轮前束			B、前轮外倾角				C、主销内倾角		D、主销后倾角

1311．当制动力（D）附着力时，车轮将被抱死而在路面上滑移。

A、大于				B、等于						C、小于				D、不确定

1312．在发动机活塞销与连杆衬套的铰配午，铰刀微调时，以切削刃露出衬套上平面（B）mm时为第一刀的开始。

A、1～2				B、3～5						C、5～7				D、0．5～1

1313．东风EQl092型汽车变速器所有滑动齿轮均为（C）。

A、直齿轮			B、斜齿轮					C、锥齿轮			D、花键齿

1314．底盘是汽车构成的基础，由（D）、行驶系、转向系和制动系四大部分组成。

A、变速系			B、发动机					C、传动系			D、减速器

1315．解放CAl092型汽车中的l表示（D）。

A、企业名称			B、车辆类别代号				C、载荷				D、自重

1316．（A）安装在发动机机油泵进油口之前。

A、机油粗滤器		B、机油细滤器				C、机油散热器		D、机油集滤器

1317．汽油发动机的机械膜片式汽油泵，在连接上下体时应注意（C）的方向，然后对角拧紧螺钉。

A、膜片				B、摇臂						C、进、出油阀		D、管接头方向

1318．以下选项属于发动机空气供给装置的是（C）。

A、汽油箱			B、汽油泵					C、空气滤清器		D、化油器

1319．发动机水冷式机油散热器的安装位置是（A）。

A、一般串联在机油粗滤器前						B、一般并联在机油粗滤器前

C、一般串联在机油细滤器前						D、一般并联在机油细滤器前

1320．调整EQl092型汽车前轮轮毂轴承预紧度，应边转动轮毂边以180～220N·m的力矩拧紧调整螺母，同时转动车轮，使轴承滚子处于正确位置，然后将调整螺母退回（A）圈，用锁紧螺母锁死。

A、1／4				B、1／3						C、3／4				D、2／3

1321．活塞销孔和连杆铜套的铰削余量一般只有（D）mm。

A、0.03～0.10		B、0.10～0.20				C、0.20～0.35		D、0.35～0.50

1322．汽车变速器第一、第二轴轴承孔的公共轴线对中间轴承孔轴线的平行度误差不大于（A）mm。

A、0.50				B、0.25						C、0.10				D、0.8

1323．上海桑塔纳Jv发动机当飞轮与曲轴装合后，应在动平衡机上进行动平衡试验，所允许的不平衡量为（B）g·cm。

A、100				B、50						C、150				D、10

1324．六缸汽油发动机分电器触点闭合角应为（C）。

A、44°～46°			B、30°～42°					C、38°～42°			D、50°～55°

1325．美国车用安全气囊容积一般为（B）L。

A、30				B、60						C、90				D、100

1326．试火，若无火，说明故障在蓄电池（A）。

A、外部				B、内部						C、内外部			D、都不是

1327．若发电机充电电流过大，应检查（A）。

A、风扇传动带有无松弛打滑现象					B、蓄电池电解液浓度是否过浓

C、电刷与滑环接触情况							D、调节器触点是否烧蚀

1328．上海桑塔纳LX轿车二级维护竣工检验时，其发动机无负荷功率不小于额定值的（A）。

A、70%				B、80%						C、90%				D、60%

1329．汽油发动机来油不畅或不来油会导致（B）。

A、发动机在运转中逐渐熄火						B、发动机动力下降，温度升高，油耗增大

C、怠速不稳，发动机抖动							D、急加速时，有时有“回火”、“放炮”现象

1330．汽车二级维护作业前，不属于发动机性能检测的是（B）。

A、无负荷测功		B、机油污染指数				C、进气温度			D、点火提前角

1331．利用QFC-5微电脑发动机综合检测仪检测点火高压（kV），测量中如出现转速不稳或转速偏差太大时，应更换（B）缸的位置，进行第二次测量。

A、标准				B、第一						C、第六				D、第四

1332．连续踏几次制动踏板，踏到底始终感到无力，是因为（A）。

A、制动主缸皮碗破损、顶翻或皮圈破损				B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过大

C、制动系统内渗入空气或制动液汽化				D、回油封密封不良

1333．离合器分离不彻底所引起的现象为（B）。

A、汽车行驶中加速，车速不能随发动机转速提高而增加

B、汽车起步时，离合器接合不平稳而使车身发生振抖

C、变速时挂挡困难或挂不上挡

D、汽车不能起步

1334．解放CAl092汽车离合器踏板自由行程规定为（B）mm。

A、35～45			B、30～40					C、15～20			D、20～25

1335．汽油泵膜片破裂或油箱吸油管堵塞会导致（A）。

A、怠速不良			B、急加速不良				C、混合气过稀		D、化油器不来油

1336．安装上海桑塔纳LX型轿车离合器踏板机构前，各衬套和配合轴颈表面及拉索应涂抹（B）进行润滑。

A、锂基润滑脂		B、普通润滑脂				C、机油				D、齿轮油

1337．下列属于柴油机低压油路供给装置的是（D）。

A、输油泵			B、喷油泵					C、喷油器			D、高压油管

1338．若初步判断离合器发抖，则首先检查（A）。

A、离合器踏板自由行程							B、离合器片正、反面是否装错

C、离合器摩擦片是否变薄、硬化					D、离合器分离杠杆内端高低是否一致

1339．在铆合汽车离合器摩擦片与钢片时，一般一个铆钉只铆合一片摩擦片，铆钉应（A）排列。

A、顺序				B、成圈						C、任意				D、交错

1340．轮胎缓冲层位于胎面和（B）之间，质软而弹性大。

A、帘布层			B、胎肩						C、胎侧				D、胎圈

1341．CAl092型汽车同步器总成装配时，先将同步器放人同步器毂孔中，再把定位块从（D）装入推块的孔中。

A、大面				B、小面						C、大小面都可以		D、以上答案都不正确

1342．EQl092型汽车变速器中的同步器型式为（C）结构。

A、惯性锁销式									B、惯性锁环式

C、自动增力式									D、惯性锁销式和惯性锁环式

1343．安装EQl092型汽车转向桥时下耳上，其轴承的开口应（A）。

A、向上				B、向下						C、向任何方向		D、以上答案都不正确

1344.汽车行使有异响，而空档滑行时异响减轻或消失，说明（A）。

A、减速器轴承、差速器轴承松旷					B、半轴齿轮花键与半轴花键配合松旷

C、主、从动锥齿轮损伤或啮合间隙过大				D、润滑油量不足

1345．发动机气缸压力低时，导致（A）的含量增加。

A、CO				B、HC						C、NOx				D、CO和HC

1346．在钻汽车制动器制动蹄摩擦片铆钉孔时，其铆钉埋头孔的深度应为摩擦片厚度的（B）。

A、1／3				B、1／4						C、3／4				D、2／3

1347．化油器主量孔、主油道堵塞不畅会导致（A）。

A、混合气过浓		B、来油不畅					C、混合气过稀		D、急加速不良

1348.汽油机分电器轴轴向间隙不得大于（B）mm。

A、0.25				B、0.50						C、0.75				D、1.25

1349．发电机定子绕组有一相连接不良或断开将会导致（D）。

A、发电机过热		B、充电电流不稳				C、充电电流过大		D、充电电流过小

1350．电磁开关将汽车起动机主电路接通后，活动铁心（A）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A、吸拉				B、保持						C、吸拉和保持		D、以上答案都不正确

1351．上海桑塔纳发动机火花塞间隙调整好后，其间隙应在（C）mm之间。

A、0.5～0.7			B、0.8～1.3					C、0.7～0.9			D、1.0～1.5

1352．汽车一、二级维护作业是依据（B）的有关规定。

A、汽车维修企业									B、车辆使用说明书

C、市级以上交通行政主管部门						D、汽车运输企业

1353．锉削时，推送锉刀要平稳，向前推时下压，左手压力（B），右手压力由小变大，向后拉时不加压。

A、由小变大			B、由大变小					C、为零				D、不变

1354．滚动轴承型号中的尺寸系列代号的作用是区别内径相同而（C）的轴承。

A、宽度不同			B、外径不同					C、宽度和外径不同	D、与宽度和外径无关

1355．汽车（A）由低压电路和高压电路组成。

A、起动系			B、充电系					C、点火系			D、灯系

1356．造成汽车液压制动发生作用时间延迟的主要原因是（A）。

A、主缸活塞过短									B、主缸活塞过长

C、与主缸活塞长度无关							D、回油孔堵塞

1357．安装EQl092型变速器中间轴总成时，应使（C）挡齿轮的长毂朝前。

A、二、四			B、二、三					C、三、常啮合		D、三、四

1358．浮子室油平面调整不当或三角针阀密封不严，会导致（D）。

A、混合气过稀		B、混合气过浓				C、来油不畅			D、怠速不稳

1359.M16x1表示（B）

A、普通粗螺纹		B、普通细螺纹				C、短螺纹			D、梯形螺纹

1360.基轴制的轴称为基准轴，其基本偏差代号为h，孔的基本偏差在（C）之间为过盈配合。

A、A～H			B、J～N						C、P～ZC			D、A～ZC

1361.一电阻为2Ω的导体，通过它的电流是4A。则在1分钟内电流做的功是(D)J。

A、8				B、32						C、480				D、1920

1362.用单缸断火法检查发动机异响，声响明显减弱或消失，则说明（A）。

A、该缸活塞敲缸异响	B、该缸连杆轴承异响			C、该缸活塞环折断	D、气门脚异响

1363.用百分表检测气门杆直线度时，将气门杆转动一周，百分表摆差（C）即为气门杆直线度误差。

A、最大值			B、最小值					C、一半				D、两倍

1364.（A）误差是被测平面内各个方向的最大直线度误差。

A、平面度			B、直线度					C、平行度			D、垂直度

1365.将钢加热到某一温度，保温一定时间，然后在静止的空气中进行冷却的热处理方法称为（D）。

A、淬火				B、回火						C、退火				D、正火

1366.检测发动机汽缸时，其各缸直径之差不得超过（B）。

A、0.025mm			B、0.05 mm					C、0.075 mm			D、0.10 mm

1367.变速器滚动轴承与承孔配合间隙的使用极限值为（D）。

A、0.025mm			B、0.05 mm					C、0.075 mm			D、0.10 mm

1368.发动机活塞环的（A）可导致活塞环早期折断。

A、开口间隙过小		B、漏光度过小				C、开口间隙过大		D、背隙过大

1369.零件在装配时清洁不当，导致零件加速磨损，此类磨损为（A）。

A、磨料磨损			B、黏着磨损					C、疲劳磨损			D、腐蚀磨损

1370.轻型汽车发动机曲轴做动平衡试验时，允许误差为（D）。

A、5～15g∙cm		B、10～35g∙cm 				C、10～18g∙cm 		D、10～50g∙cm

1371.从机油口处倾听，声响清脆并且有圈套的“铛铛”声，则说明（A）。

A、连杆轴承异响		B、气门脚异响				C、活塞环异响		D、曲轴轴承异响

1372.发动机曲轴轴承异响发出的声音是（A）声。

A、“铛铛”			B、“啪啪”					C、“嗒嗒”			D、“噗噗”

1373.判断发动机活塞环敲击响时，可向汽缸内注入（A），若响声减弱，则可能端隙过大。

A、少量机油			B、大量机油					C、少量柴油			D、少量汽油

1374.发动机气门间隙过大，使气门脚发出异响，可用（A）进行辅助判断。

A、塞尺				B、撬棍						C、扳手				D、卡尺

1375.变速器自锁装置失效，将导致变速器（A）。

A、自动跳挡			B、乱挡						C、异响				D、挂不上挡

1376.在任何挡位和车速条件下，变速器均有“咝咝”声，说明（A）。

A、变速器缺油		B、中间轴弯曲				C、第一轴变形		D、啮合齿轮间隙过大

1377.汽车高速行行驶时，变速器有明显声响，突然加速时，响声很清晰，多为（A）。

A、滑动齿轮花键配合松旷							B、轴弯曲

C、个别齿轮折断									D、没少且质量低

1378.解放CA1092型汽车车速急剧变化，变速器响声加大，但车速相对稳定，响声消失，说明（A）。

A、齿隙过大			B、中间轴弯曲				C、第二轴弯曲		D、轴承损坏

1379.汽车离合器从动盘钢片破裂会造成（A）异响。

A、离合器			B、变速器					C、驱动桥			D、万向传动轴

1380.汽车分离轴承缺少润滑油，会造成（A）异响。

A、离合器			B、变速器					C、变速器壳			D、驱动桥

1381.汽车重载上坡时，发动机运转无力，同时可嗅到焦臭味，此故障可能是（B）。

A、制动拖滞			B、离合器打滑				C、离合器分离不彻底	D、变速器脱挡

1382.（D）属于解放CA1092型汽车万向传动装置异响。

A、起步发抖										B、车速变化发抖

C、挂高速挡时，油门发抖							D、起步时，万向传动装置有金属撞击声

1383.汽车后桥某一部位的齿轮啮合间隙过大，会使汽车在（A）时发响。

A、下坡					B、上坡					C、加速				D、起步

1384.当汽车主减速器（B）折断时，会导致汽车行驶中突然出现强烈而有节奏的金属敲击声。

A、圆锥齿轮轮齿			B、行星齿轮轮齿			C、半轴齿轮轮齿		D、半轴花键

1385.汽车主减速器（B）损坏，可引起汽车在转弯时产生异响，而在直线行驶时没有异响。

A、圆锥齿轮				B、行星齿轮				C、圆柱齿轮			D、轴承

1386.电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是（A）系统的组成部分。

A、供气					B、供油					C、控制				D、空调

1387.电控发动机系统中，检测进气压力的是（B）。

A、怠速旁通阀			B、进气压力传感器		C、空气滤清器		D、进气管

1388.电控发动机系统中，用来检测进气压力的是（B）传感器。

A、进气温度				B、进气压力				C、曲轴位置			D、空气流量计

1389.电控燃油系统中，燃油压力通过（C）调节。

A、喷油器				B、燃油泵				C、压力调节器		D、输油管

1390.电控发动机燃油喷射系统能实现（A）高精度控制。

A、空燃比				B、点火高压				C、负荷				D、转速

1391.汽油发动机不能启动的原因是（A）。

A、低压电路断路			B、供油不足				C、混合气过稀		D、混合气过浓

1392.发动机运转不稳，消声器发出有节奏的（A）声。

A、“嘟嘟”				B、“铛铛”				C、“嗒嗒”			D、“啦啦”

1393.两速式调速器的柴油发动机的（C）转速由人工控制。

A、怠速					B、低速					C、中间				D、高速

1394.调速器是当柴油发动机的负荷改变时，自动改变（A），以便维持发动机的稳定运转。

A、喷油泵供油量			B、燃油泵供油量			C、发动机转速		D、油门位置

1395.YC6105QC型柴油机采用长型孔式喷油器，有（B）个喷孔，孔径为0.32mm。

A、3					B、4					C、5				D、6

1396.针阀和针阀体是柴油机喷油器的重要组成部分，两者合称（A）。

A、针阀偶件				B、密封偶件				C、承压偶件			D、柱塞偶件

1397.柴油机输油泵的活塞与泵体，是经过选配和（C）而达到高精度配合的，故无互换性。

A、珩磨					B、镗磨					C、研磨				D、光磨

1398.甲认为柴油机输油泵的供油量可以自动调整，乙认为不可以，你认为以上观点（A）正确。

A、甲					B、乙					C、甲和乙			D、其他

1399.汽油机的（D）将高压电引入燃烧室，产生电火花，点燃混合气。

A、高压线				B、火花塞				C、分电器			D、电源

1400.汽油机分电器中的（A）由分火头和分电器盖组成。

A、配电器				B、断电器				C、电容器			D、点火提前装置

1401.桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块具有恒能点火功能，一次电流恒定为（D）。

A、8.5A					B、5.5A					C、6.5A				D、7.5A

1402.（B）是汽车发动机热车启动困难的主要原因。

A、混合气过稀			B、混合气过浓			C、油路不畅			D、点火错乱

1403.柴油发动机不能启动的现象表现为：利用启动机启动时（A）；排气管没有烟排出。

A、听不到爆发声音								B、可听到不连续的爆发声音

C、发动机运转不均匀								D、发动机运转无力

1404.柴油发动机启动困难现象表现为：启动时，可听到（A），同时排气管有少量排烟。

A、不连续的爆发声		B、连续的爆发声			C、不连续的敲缸声	D、连续的敲缸声

1405.柴油发动机动力不足，这种故障往往伴随着（C）。

A、汽缸敲击声			B、气门敲击声			C、排气烟色不正常	D、排气烟色正常

1406.柴油发动机启动困难，应从（A）、燃油雾化、压缩终了时的汽缸压力温度等方面查找原因。

A、喷油时刻				B、手油泵				C、燃油输送			D、喷油泵驱动联轴器

1407.柴油机调速器调速弹簧变软，会导致柴油发动机（A）。

A、最高转速下降			B、最高转速上升			C、启动困难			D、怠速下降

1408.游标卡尺是（C）测量器具。

A、标准					B、专用					C、通用				D、长度专用

1409.（B）的功用是加速流经发动机散热器的空气流速，以提高散热器的热交换能力。

A、水泵					B、风扇					C、散热器			D、节温器

1410.（A）是连接汽车转向系转向摇臂和转向节臂的杆件。

A、转向直拉杆			B、转向横拉杆			C、转向节			D、螺塞

57．更换汽车离合器的新摩擦片，各片厚度差不得超过(D)mm。

A、0.1				B、0.7						C、1.0				D、0.5

63．更换汽车离合器新摩擦片，各片厚度差不得超过（A）mm。

A、0.1				B、0.7						C、1.0  				D、0.5

387.下列物理量中，与媒介质的磁导率无关的是（）

A、BB、ΦC、HD、R

389.汽油机是由曲柄连杆机构、配气机构、燃气供给系、点火系、冷却系、润滑系、及（）组成的。

A、起动机	B、配电系	C、蓄电池D、启动系

391.挂车上的车桥都是（）。

A、转向桥B、驱动桥	C、转向驱动桥	D、支持桥

394.东风EQ1090E汽车装用的DQ125型点火线圈为（）接柱式。

A、一	B、二	C、三	D、四

395.在下列（）情况下，汽车防盗系统起作用。

A、用钥匙开启	B、用门锁无线控制器系统开启车门

C、开启后门	D、防盗编码输入正确

68.在任和档位和车速条件下，均有滋滋声，这说明（）。

A、变速器缺油B、中间轴弯曲C、第一轴变形D、齿合齿轮间隙过大

71.（）不是电控燃油喷射系统中空气供给系统的组件构件。

A、进气管B、空气过滤器	C、怠速旁通阀D、进气压力传感器

73.发动机启动困难，大多发生在（）。

A、启动系	B、点火系	C、燃料系	D、启动系、点火系和燃料系

180.“”表示（）。
A、换向阀B、单向阀C、顺序阀D、液压缸
468.“”符号代表（）。
A、二极管		B、三极管			C、稳压管			D、电阻
437.“”表示（）。
A、液压泵B、液压缸C、油管D、单向阀

733.节流阀属于B、。
A、压力阀		B、流量阀			C、方向阀			D、液压辅件
44．真空表上的软管与发动机连接好后，应将仪表(D)放置。

A、水平			B、垂直				C、倾斜				D、任意

34．真空表上的软管与发动机连接好后，应将仪表(B)放置。

A、水平			B、垂直				C、倾斜				D、任意

21．液压动力转向的叶轮寥的输液量与转子转速成（）。

A、反比				B、等比						C、平方关系			D、正比

53．汽油泵装配竣工后应进行性能试验，按规定转速和摇臂行程驱动汽油泵时，泵油压力和泵油量应符合规定。达到规定压力后，停止泵油1min，在此时间内，压力下降不得大于（）。

A、1.32KPa 			B、2KPa 						C、2.63KPa 			D、3.95KPa

76．用佛分FBYI半自动柴油烟位计测量发动机的烟度时，仪器必须预热（）以上

A、15min 			B、30min 					C、5min 				D、0

20转向器在结构参数，质量要求一样的前提下（?）转向器的正效率高。

A、循环球式			B、齿轮齿条式				C、球丽蜗杆滚轮式	D、蜗打曲柄指销式

39．空气压缩机调压器是用来控制空气压缩机的空转装置，将气压调节在（?）KPa。

A、686				B、666						C、666～686			D、500～666

56．循环球式转向器的钢球拆下后应（?）。

A、将全部钢球清洗后放在一起						B、按轨道清洗分开放置

C、测量后按直径大小级放							D、测量后将不合格的钢球换掉

75.用佛分FBYI半自动柴油机烟度计测量发动机的烟度时，应测（?）次，取算术平均值即为该发动机烟度值。

A、2B、4C、3D、5

40．如图l所示电路有（C）个节点。

A、3B、4C、5D、6

159.“”表示（A）。

A、液压缸				B、液压泵				C、单向阀			D、顺序阀

862.符号表示用（A）方法获得的表面粗糙度。

A、去除材料	B、不去除材料	C、任何	D、铸造

373.表示用去除材料方法获得的表面，（A）的最大允许值为3.2μm。

A、Ra	B、Rz	C、Ry	D、三者任意

306.如图所示小磁针N极将（B）。

A、向外偏转B、向里偏转C、不偏转D、偏转方向不定

401.“”表示（B）。

A、减压阀		B、溢流阀		C、顺序阀			D、平衡阀

737.“”符号代表（B）。

A、二极管		B、三极管			C、稳压管			D、电阻

738.“”表示（B）。

A、换向阀	B、单向阀	C、顺序阀	D、液压缸

753.如图已知电源电动势E=220V，内阻r0=10Ω.负载电阻R=100Ω，则电源的端电压为（C）。

A、100v			B、110v				C、200v				D、220v

19、“”表示（A）。

A、液压缸B、液压泵C、单向阀D、顺序阀

6．如图所示电路有（C）个回路。

E3

R4

Rl

A、4B、5C、6D、7

（×）70.“ ”表示液压缸。

（√）86．“      ”表示液压缸。

1

1下列选项属于职业道德范畴的是（A）

A人们的内心信念     B人们的文化水平

C人们的思维习惯     D员工的技术水平

2(A）是企业诚实守信的内在要求

A注意环境效益       B增加职工福利

C注重经济效益       D开展员工培训

3合同内容由（B）约定

A代理人             B当事人

C合同建议的提出者   D旁观者

4《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括（B）的义务

A接受监督           B接受教育

C提出商品和服务真实信息    D出具购货凭证

5有内充气轮胎由于帘布的结构不同可分为（C）

A有内胎轮胎和无内胎轮胎       B高压轮胎和低压轮胎

C子午线轮胎和普通斜交轮胎     D普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

6在液压传动过程中，换向阀的“位”是根据（D）来划分的

A对外接通的油口数            B阀芯的控制方式

C阀芯的运动形式              D阀芯在阀体内的工作方式

7汽车最大总质量是（D）

A整车装备质量                B最大装载质量

C 整车装备质量于最大装载质量之差      D整车装备质量于最大装载质量之和

8汽车驱动桥不具有的功用是（D）

A 降速增扭                    B该别转矩的传递方向

C 承担整车的大部分载重        D防止传动系过载

9现代汽车上广泛使用电子式调节器，根据与发动机配套励磁绕组的接地形式不同，可分为（A）

A内打铁式和外打铁式           B晶体管式和集成电路式

C单级式和双级式               D触点式和多级式

10有关錾削叙述正确的是（B）

A不需戴任何眼镜               B不得錾削淬火的工作

C錾子头部需要淬火             D一般情况使用高速钢材做錾子

11对于EQ1092F型汽车，发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为(D)

A18.5º                         B28.5 º

C38.5º                         D48.5º

12对于EQ1092F型汽车，发动机处于怠速运转转速为500~600r/min时，真空度波动值应不大于（）KPa

A5                               B10

C15                              D20

13（A）用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A汽缸漏气检测仪                  B真空表

C发动机分析仪                    D尾气分析仪

14对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚（B）止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴间间隙的要求。

A 前                              B后

C第一道                          D第二道

15当气缸拉缸后，确定了某级修理尺寸，以下相应的零件可不报废的是（B）

A活塞                            B连杆

C活塞销                          D活塞环

16以下不属于汽缸盖裂纹的主要原因的是（A）

A车辆在严寒季节，停车后没有及时放净发动机水道和散热器内的冷却水

B发动机过热时，突然添加冷水

C汽缸盖铸造时残余应力的影响及汽缸盖在生产过程中壁厚过薄，强度不足

D汽缸盖螺栓拧紧力矩过大

17以下属于凸轮轴变形的主要原因的是（C）

A机油压力过高                  B按规定力矩拧紧螺栓力矩

C未按规定力矩拧紧螺栓力矩      D凸轮轴承磨损

18如翼片式空气流量计翼片卡滞，会导致（D）

A油耗过高                   B油耗过低

C发动机爆燃                  D发动机加速迟缓

19开关式怠速控制阀控制线路断路会导致（A）

A不能启动   B怠速过高   C怠速不稳      D减速不良

20冷却液温度传感器安装在（C）

A进气道上     B排气管上    C水道上   D油底壳上

21汽油泵盖和泵体结合面不平度不应大于（ ）mm

A0.10          B0.15         C0.12      D0.20

22（   ）的作用是减小启动后点火线圈电流

A分火头       B断电器      C点火线圈  D附加电阻

23传统点火系统中，分电器的电容器的容量一般为（  ）

A0.15~0.25uF    B0.15~0.25uF	C0.15~0.25F    D0.15~0.25mF

24拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色，(  )并且干净，说明选型正确。

A浅褐色        B黑色           C灰白色      D棕色

25（  ）导致发动机起火

A混合气过稀     B混合气过低    C点火电压过高   D点火电压过低

26（  ）导致发动机温度过高

A发动机散热风扇转速过高       B发动机散热风扇转速过低

C发动机冷却系始终处于大循环   D发动机负荷过小

27与传统化油器发动机相比，装有电控燃油喷射系统的发动机（   ）性能得以提高

A综合     B有效    C调速    D负荷

28检测排放时，去样探头插入排气管的深度不小于（  ）mm,否则排气管应加接

A200       B250     C300     D350

29(  )用于检测柴油车废气中有害气体的含量

A烟度计    B废气分析仪   C示波器   D万用表

30以下属于混合气过浓引发的故障的是（  ）

A发动机不能启动      B发动机怠速不稳

C发动机加速不良      D发动机减速不良

31二级维护前检测桑塔纳LX型轿车，轮胎气压应符合规定：前轮180 ºkpa,后轮190kpa;车轮动不平衡量为（  ）

A、0             B、2         C、3           D、4

32采用气压制动系统的机动车，发动机在75％的标定公率下，（  ）min内气压表的指示气压应从零开始升至起步气压

A、1             B、2           C、3             D、4

33（  ）在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≦20m

A货车            B客车         C乘车用         D特种车

34当发动机与离合器处于完全接合状态时，变速器的输入轴（  ）

A不转动       B高于发动机转速    C低于发动机转速   D与发动机转速相同

35装备手动变速器的汽车，可安装（   ）来减小换挡所引起的齿轮冲击

A同步器       B差速器      C离合器      D制动器

36（  ）为自动变速器液压系统提供具有一定压力的自动变速器油

A油泵         B变矩器     C油底壳       D行星齿轮机构

37主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过（  ）来调整

A增减主动锥齿轮前端调整垫片   B增减主动锥齿轮后端调整垫片

C增减从动锥齿轮前端调整垫片   D 增减从动锥齿轮后端调整垫片

38国家检验标准规定最高车速小于100km/h的汽车转向盘向左向右的自由转角不得大于(  )

A30 º     B40º       C15 º       D35º

39对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，（C ）互相沟通，又具有一定的真空度，膜片、椎杆、辅助缸活塞都在回位弹簧下各自回位

A辅助缸     B控制阀    C加力气室   D主缸

40制动蹄与制动鼓之间的间隙过小，不应调整（  ）

A制动踏板高度   B制动器室压力   C储气筒压力  D制动踏板高度、制动器室压力、储气筒压力都对

41捷达轿车驻车制动器是(  )

A气压式   B综合式   C液力式  D人力式

42（）是导致转向沉重的主要原因

A转向轮轮胎气压过高    B转向轮轮胎气压过低

C气压空气阻力过大      D汽车坡道阻力过大

43动力转向液压助力系统缺少液压油会导致（B）

A行驶跑偏  B转向沉重  C制动跑偏  D 不能转向

44（C）不是汽车动力转向左右转向不一致的原因。

A缺液压油或滤油器堵塞B分配阀的滑阀偏离中心位置C分配阀的滑阀虽在中间位置但与阀体台阶的中间位置不一样D滑阀内有赃物阻滞

45汽车车架变形会导致汽车（B）

A制动跑偏     B行驶跑偏    C制动甩尾    D轮胎变形

46（B）导致气压制动系统制动失效

A空气压缩机润滑不良     B制动踏板行程过小

C制动踏板自由行程过小   D空气压缩机传动带打滑

47两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(B)

A制动失效    B制动跑偏   C制动过热   D轮胎异常磨损

48总泵旁通孔或回路口堵塞会导致汽车（A）

A制动系统过热   B液压制动系统卡死   C制动跑偏    D制动甩尾

49汽车气压制动排气缓慢或不排气，应检查（C）

A制动凸轮轴的间隙配合   B制动操纵机构   C制动阀   D制动操纵机构和制动阀

50断电器触电闭合期间对应的分电器(D)转角，称为触点闭合角

A曲轴   B转子   C凸轮轴    D驱动轴

51一般技术良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5S内保持稳定。若5S内下降至(A)V,说明存电量足

A、1.3   B、1.5    C、1.7    D、1.9

52东风EQ1090型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为（C）V.

A11      B12      C13        D14

53 CFC12对大气臭氧层破坏作用最大，臭氧层破坏系数（ODP）值为1，温室效应（GWP）值达（B）左右

A、1       B、2      C、3     D、4

54关于冷凝器。甲说：制冷剂离开冷凝器时并不总是100％的液体。乙说：少量制冷剂可能以气态离开冷凝器。

A甲正确   B乙正确     C甲乙都正确     D甲乙都不正确

55关于汽车电流表，甲说：电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观点(C)

A甲正确     B乙正确   C甲乙都正确   D甲乙都不正确

56关于车速里程表，甲说：车速里程表的车速表动力源来自变速器的输入轴；乙说车速里程表的里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点（B）

A甲正确       B乙正确   C甲乙都正确   D甲乙都不正确

57关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是分电器盖漏电；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火正时不对。你认为以上观点（A）

A甲正确       B乙正确   C甲乙都正确   D甲乙都不正确

58（A）导致发电机异响

A转子与定子之间碰擦     B碳刷过短   C定子短路   D转子短路

59关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭线圈烧坏；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭支架松动。你认为以上观点(    )

A甲正确       B乙正确   C甲乙都正确   D甲乙都不正确

60关于空调压缩机不停转故障，甲说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调控制线路短路故障；乙说空调压缩机不停转故障的原因可能是空调开关故障。你然为以上观点（C   ）

A甲正确       B乙正确   C甲乙都正确   D甲乙都不正确

61液晶显示器的英文缩写是（B）

A、LBD       B、LCD      C、LDD       D、LED

62（B  ）只能导致右侧电动后视镜不能动

A熔断器故障     B右侧电动机断路    C左侧后视镜电动机故障   D左侧后视镜电动机故障

63（A）能导致左后侧电动车门锁不能锁定

A车门锁拉杆卡住     B车窗天线故障    C遥控器故障    D开关故障

64（A）导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启两扇车门。

A熔断器故障    B驾驶员侧开关故障   C乘客侧开关故障   D搭铁不良

第二部分：判断

（1-174为教材原题）

（×）1、发动机的异响是由曲柄连杆机构和配气机构磨损造成松旷以及调整不当引起的。

（√）2、曲轴轴承异响是一种沉重发闷的金属敲击声，当转速或负荷忽然变化时，响声明显，发动机本身有明显振抖现象。

（×）3、任意方向上的直线度一般用于控制圆柱体的径向形状误差。

（√）4、圆度误差是同一径向截面最大半径与最小半径之差。

（×）5、圆柱度误差是径向不同截面最大半径与最小半径之差。

（√）6、经磁力损伤检测后的零件不进行退磁处理，会加剧零件在工作过程中的磨损。

（×）7、汽缸表面沿轴线方向磨损呈上小下大的圆锥形。

（√）8、装配发动机曲轴时，为了保证形成良好的油膜，应尽量减小轴径与轴瓦的间隙。

（×）9.发动机气门座圈异响与转速有着必须联系。

（√）10、发动机活塞环敲击异响与转速有很大关系。

（√）11、发动机活塞销发出异响，若急加速，声响尖锐，进行断火试验，声响减弱，则为活塞销折断。

（×）12、在发动机机油加油孔倾听，可判断曲轴连杆轴承是否有异响。

（√）13、壳体变形是变速器异响的一个重要原因。

（×）14、变速器齿轮啮合间隙过大是造成变速器异响的原因。

（×）15、变速器在直接挡无异响，而在其他挡位均有异响，说明第一轴轴承损坏。

（×）16、高速行驶时，变速器有明显响声，忽然加速，响声清晰，此现象多为轴承磨损严重所致。

（√）17、汽车离合器在分离、接合或起步时发生异响是可能的。

（×）18、汽车离合器盖与压盘松动不会有异响发生。

（√）19、汽车发动机运转时，离合器有“嚓嚓”的磨檫声，且踏板不能抬起，该故障为离合器调整不当。

（×）20、抬起汽车离合器踏板，在离合器后端有异响，说明离合器有故障。

（√）21、汽车万向节轴承壳压得过紧是万向传动装置异响的原因之一。

（√）22、汽车传动轴中间支承轴承散架必然造成万向传动装置异响。

（×）23、汽车万向传动装置异响在汽车不同的运行状态下均可能发生。

（×）24、汽车传动轴万向节叉等速排列不当，必然使万向传动装置产生异响。

（√）25、汽车半轴齿轮与行星齿轮不匹配，会导致后桥异响。

（×）26、汽车后桥壳内的齿轮润滑油不足，不会导致后桥异响。

（×）27、汽车后桥的异响必须通过仪器来诊断。

（×）28、汽车差速器的响声只有在转弯时才能听到。

（√）29、电控单元是电控发动机电子控制系统的重要组成部分。

（×）30、压力调节器是电控发动机空气供给系统的组成部分。

（×）31、空气压力传感器是电控发动机空气供给系统的组成部分。

（×）32、电控单元不能控制燃油泵输油量。

（√）33、采用电控燃油喷射系统可以使发动机综合性能得以提高。

（×）34、电控发动机采用氧传感器反馈控制能进一步精确控制点火时刻。

（×）35、电控发动机曲轴位置传感器检测曲轴转角信号，输入ECU作为点火控制主控信号，而不作为喷射信号。

（×）36、电控发动机凸轮轴位置传感器向ECU输入凸轮轴转速信号，是点火和燃油喷射的主控信号。

（×）37、柴油车废气检测是在怠速情况下进行的。

（×）38、柴油发动机启动困难的根本原因是柴油没有进入汽缸，维修时应从燃料输送方向查找故障原因。

（×）39、有熄火征兆或着火后又逐渐熄火，一般是汽油发动机电路出现故障。

（×）40、汽油发动机点火时毫无着火征兆，一般属于电路故障。

（×）41、桑塔纳发动机中央高压线的电阻应为2～2.8kΩ。

（√）42、桑塔纳发动机火花塞电极间隙为0.7～0.8mm。

（×）43、发动机运转不稳定的常见现象是排气管冒烟。

（√）44、发动机分电器凸轮磨损不均匀，将使发动机运转不稳。

（×）45、柴油机喷油泵供油齿杆由油泵调节器机构控制。

（√）46、柴油发动机达到额定转速后，调速器开始减少供油量，目的是防止发动机飞车。

（×）47、全速调速器可自动控制发动机怠速和高速时的供油量，以保证发动机稳定工作。

（×）48、提高喷油器调压弹簧的预紧度可以减少喷油的开启压力。

（×）49、喷油器针阀和针阀体组成喷油器偶件，在维修中它们可以互换。

（√）50、YC6105型柴油机采用活塞式输油泵。

（√）51、柴油机输油泵的活塞与泵体，经过选配、研磨而达到高精度配合，无互换性。

（√）52、桑塔纳2000型轿车采用了四电极火花塞。

（√）53、夏利轿车采用闭磁路点火线圈。

（√）54、桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块内部为先进的混合集成电路。

（√）55、解放CA1092型汽车分电器点火信号传感器转子与定子爪极间隙应为0.4mm。

（×）56、打开点火开关，如电流表指针指示为3～5A，应按汽油机高压电路断路故障检测。

（√）57、热车汽油机启动困难主要是混合气过浓造成的。

（×）58、柴油发动机不能启动的根本原因是柴油已经进入汽缸，但不能燃烧。

（√）59、柴油滤清器溢油阀磨损失效或偏装将造成柴油发动机不能启动。

（×）60、喷油泵柱塞偶件和针阀偶件磨损严重、流油增多将造成柴油机不能启动。

（√）61、电控汽油喷射发动机排放超标是指经检测排放超标。

（×）62、电控汽油喷射发动机回火是指汽车运行中排气消声器有“放炮”声，动力不足。

（×）63、当电控发动机出现故障，必须将蓄电池从电路中断开，用解码器进行测试。

（×）64、在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

（√）65、可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。

（×）66、检测压电式爆震传感器应选用汽车用万用表直流电压挡。

（√）67、检测发电机整流器的性能应选用万用表二极管挡。

（×）68、汽车故障诊断仪就是解码仪。

（×）69、所有的汽车诊断仪都配备外置测试卡。

（×）70、用正时灯检查发动机点火提前角，应将正时记号对准上止点前11°～13°的地方。

（×）71、汽油发动机的点火提前角一般在11°～13°之间。

（×）72、用万用表检查发动机电子点火控制器端子电阻，可以确定点火控制器或有关电路的故障。

（×）73、用数字万用表的欧姆挡测量点火控制器端子的电压，可检查电子点火控制器的故障。

（×）74、将220V交流试灯一端接点火线圈低压线柱，一端接外壳，如灯亮则表示有断路故障。

（√）75、用交流试灯可以检查点火线圈是否有故障。

（√）76、桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机霍尔传感器输出电压在0～9V之间变化。

（×）77、模仿桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机霍尔传感器触发叶轮叶片在气隙中动作，假如高压线端部跳火，说明霍尔传感器有故障。

（√）78、六缸柴油机喷油泵各缸供油时间可按1－5－3－6－2－4的顺序和喷油间隔角为60°进行检查调整。

（×）79、将柴油机喷油泵供油自动提前角向右旋转可以减小供油提前角。

（×）80、进行柴油机喷油器密封试验时，喷油器允许有微量的滴油现象。

（√）81、柴油机喷油器试验用油应为沉淀后的“0”号轻柴油。

（√）82、检测电控燃油喷射发动机燃油压力时，应先关闭点火开关，再将油压表接在供油管和分配管之间。

（×）83、电控发动机在怠速运转时，油压表指示的系统压力应在（500±20）KPa之间。

（×）84、检测电控发动机燃油泵工作电压时，接通点火开关后，应能听到燃油泵启动的声音。

（×）85、电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表进行检测。

（×）86、多次测某一零件几何参数时，应采用同一测量方法、计量器具、测量条件等，以确保测量精度。

（×）87、在测量零件时，如果实测的值与零件真值的误差越小，则说明测量准确度越低。

（×）88、连杆瓦严重偏磨会导致连杆两端孔轴线不平行。

（×）89、检测发动机汽缸的圆度误差时，首先用分厘卡将量缸表校准到被测汽缸的标准尺寸，其目的是能准确计算出最大允许尺寸。

（×）90、对汽车零件进行磁力探伤时，为了使裂纹与磁力线垂直，横向裂纹要横向磁化，纵向裂纹要纵向磁化。

（×）91、磁力探伤是一种简单、迅速、较准确的探伤方式，因此所有的金属材料均可采用此法检测隐伤。

（√）92、荧光探伤的方法适用于检测金属和非金属零件。

（√）93、测柴油机烟度值时一般要取3个值的算术平均值作为所测烟度值。

（×）94、当零件的裂纹不在表面时，用荧光探伤法检测既简便又迅速。

（√）95、汽车传动轴的旋转轴线与惯性轴线相重合，即可达到动平衡。

（√）96、离合器从动盘的摩擦衬片磨损不均匀，可能会导致离合器静平衡的破坏。

（√）97、发动机曲轴轴承间隙过大，会使轴瓦的冲击负荷增大，导致轴瓦损坏。

（√）98、发动机缸壁间隙过小会导致连杆弯曲和拉伤缸壁。

（×）99、发动机进气门对面略偏向排气门一侧的缸壁磨损量较大的原因，是由于排气门温度较高，导致润滑效果差。

（√）100、发动机活塞在上止点时，第一道活塞环所对应的缸壁位置磨损量最大。

（×）101、发动机汽缸体纵向变形的规律是：呈两端低，中间高的弧形。

（×）102、在测量发动机汽缸体孔径时，必须在每个缸内上、中、下三个位置进行测量，其中下端位置是指活塞在下止点时第一道环所对的缸壁位置。

（√）103、整体后桥壳两端轴线同轴度最大不得超过1.0mm。

（√）104、发动机曲轴裂纹检查的最简单方法是用敲击法来判断。

（×）105、发动机曲轴弯曲校正一般可采用压床热压校正，这种方法可省去时效处理。

（×）106、检测发动机凸轮轴时，必须测量凸轮的圆度和圆柱度。

（×）107、零件产生疲劳的原因是承受了突然的交变载荷，使其力学性能发生了突然变化。

（×）108、零件在高温条件下不易产生氧化磨损。

（×）109、润滑剂中含有少量的酸类物质，因此润滑好的磨擦表面易受到腐蚀。

（√）110、热处理的工艺过程均包括加热、保温和冷却三个阶段。

（×）111、热处理是将钢材由固态加热到液态，并经保温，冷却的一种工艺方法。

（×）112、钢退火的主要目的之一是消除冷加工产生的加工硬化现象，恢复其硬度。

（×）113、为防止变形和开裂，铸件都必须经去应力退火处理。

（×）114、发动机活塞气环的主要作用是密封、导热，因此一般活塞上只有一道气环、两道以上油环。

（√）115、为提高发动机连杆的强度和刚度，要对其表面进行喷丸强化处理。

（×）116、发动机上置式配气机构中，摇臂和挺柱二者缺一不可。

（√）117、发动机齿形带传动的配气机构与链条传动相比较，可降低噪声和成本。

（×）118、发动机在大负荷状况下，化油器的真空加浓装置和加速装置均向发动机提供浓混合气。

（√）119、汽车膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

（×）120、汽车变速器自锁装置可防止自动脱档和挂错挡。

（×）121、等速万向节只能用于转向驱动桥的半轴上。

（√）122、单级主减速器的常啮合圆锥齿轮不使用直齿齿轮。

（×）123、差速器可保证两侧驱动轮在任何道路条件下均能保持纯滚动和等角速转动。

（√）124、汽车在平坦的公路上直线行驶时，差速器的行星齿轮只做公转而不做自转。

（×）125、东风EQ1092型汽车蹄鼓间隙值支承端比凸轮端大。

（√）126、桑塔纳2000型轿车前轮采用的是浮动钳型盘式制动器。

（√）127、浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。

（×）128、气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。

（√）129、解放CA1092型汽车采用串联双腔膜片式制动控制阀。

（√）130、前后独立方式的双回路液压传动装置，由双腔主缸通过两套独立回路分别控制车轮制动器。

（×）131、制动主缸的作用是将制动踏板输入的机械推力转变成制动力。

（√）132、北京BJ2020N型汽车前制动器配用的是单活塞制动轮缸。

（×）133、蓄电池极性接反会使电磁电动式启动机反转。

（√）134、每次接通汽车启动机时间不得超过5s。

（×）135、选配发动机曲轴轴承时，首选合金层加厚并可以镗削或刮削的轴承。

（×）136、化油器量孔、喷孔堵塞，应用铁丝疏通。

（√）137、发动机汽缸盖翘曲，不可用敲击法校正。

（√）138、发动机缸盖裂纹发生在受力较大或温度较高的部位，可用焊补法修复。

（√）139、发动机液压挺杆因为能自动补偿气门间隙，所以不再需要人工调整气门间隙。

（×）140、汽油泵的进出油阀安装无方向要求。

（√）141、四冲程汽油发动机曲轴转速与分电器的转速比为：2：1。

（√）142、汽油发动机冷型火花塞热值小。

（√）143、离合器主、从动盘之间摩擦面积越大所传递的转矩越大。

（×）144、汽车主减速器主动圆锥齿轮工作面上出现明显斑点、剥落，可用油石修磨后继承使用。

（√）145、汽车后桥壳变形会使轮胎磨损加快。

（×）146、解放CA1092型汽车采用齿轮齿条式转向器。

（×）147、汽车转向盘转向传动比增大，转向操纵力不变。

（×）148、北京BJ2023型汽车采用自动增力式前轮制动器。

（√）149、硅整流发电机利用硅二极管整流。

（√）150、汽车启动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

（√）151、汽车蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

（√）152、蓄电池上的通气孔应经常保持清洁。

（√）153、汽车空调温度控制器也称温度调节器、恒温器等。

（√）154、桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机曲轴的第3号轴承具有止推功能。

（√）155、装配桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞环时，应将标有“TOP”的一面朝上。

（×）156、安装发动机活塞销时，应先将活塞加热，且温度越高越好。

（√）157、桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机气门与导管的配合间隙为0.02～0.04mm。

（×）158、桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机汽缸垫无上下面之分。

（×）159、安装桑塔纳2000GLS型轿车发动机分电器时，分火头应指向一缸火花塞位置并与分电器壳上的一缸标记对准。

（×）160、桑塔纳2000型轿车离合器踏板的总行程为130～150mm。

（×）161、制动分泵的皮碗应用汽油清洗。

（√）162、汽车气压制动器的制动凸轮轴磨损严重时可用堆焊法修复。

（√）163、汽车气压制动系的空气压缩机组装后，可直接装车使用。

（√）164、安装转向柱和转向盘时，车轮应处于直线行驶位置。

（×）165、凸轮轴轴颈的修理尺寸分6个级别，级差为0.20mm。

（√）166、车架纵梁上平面及侧面的纵向直线度公差为其长度的1‰。

（√）167、验收发电机时，应做空转无负载试验。

（√）168、发电机通过空转试验可检查其是否有故障。

（×）169、东风EQ1090型汽车起动机空转试验时，转速应不低于1000r/min，电流不大于90A，电压为12V。

（×）170、《车用汽油机油换油指标》（GB8028-87）中规定：在采样前应向机油箱内补加新机油。

（√）171、《车用汽油机油换油指标》（GB8028-87）适用于使用中的汽车用汽油机油的质量监控和更换。

（√）172、在废气排放检测中，发动机怠速、点火正时，冷却水和润滑油的温度都应符合要求。

（√）173、汽油车废气排放检测是在怠速情况下进行的。

（×）174、用烟度计检查柴油车时，要检查柴油内是否加有消烟剂，如果没有，应予加上。

（×）175、汽车变速器直接挡无异响，而在其他挡位均有异响，说明第一轴轴承损坏。

（×）176、齿轮啮合间隙过大是造成异响的原因。

（×）177、凸轮轴位置传感器向ECU输入凸轮轴转速信号，是点火和燃油喷射的主控信号。

（√）178、事业成功的人往往具有较高的职业道德。

（√）179、在测量汽车零件时，一般都是由测量器具直接读出测量值。

（×）180、桑塔纳2000型轿车应从车外把油管安装在转向阀外壳上。

（×）181、桑塔纳2000型轿车发动机安装分电器时，分火头应指向一缸火花塞位置并与分电器壳上的一缸标记对准。

（√）182、半轴花键与半轴齿轮及突缘键槽的侧隙不大于原设计规定0.15mm。

（×）183、在汽车发动机运转的大部分时间里，起动机向蓄电池充电。

（√）184、动力转向装置按其传能介质不同，分为液压式和气压式两种。

（×）185、高速行驶时，变速器有明显响声，突然加速时响声清晰，多为轴承磨损严重所致。

（×）186、万向传动装置异响会发生在汽车不同的运行状态。

（×）187、抬起汽车离合器踏板，在离合器后端有异响，说明离合器有故障。

（×）188、传动轴万向节叉等速排列不当，必然使万向传动装置有异响。

（√）189、电阻并联后的总电阻一定小于其中任何一个电阻的阻值。

（×）190、汽车万向传动装置一般由万向节、传动轴组成。

（×）191、作为旋转元件的制动蹄，随同汽车车轮旋转。

（√）192、液压元件在油液中工作，润滑条件好，寿命长。

（√）193、离合器摩擦片沾油或磨损过甚会引起离合器打滑。

（×）194、在自然界中磁极可以单独存在。

（×）195、发动机汽缸体所有结合平面可以有明显的轻微的凸出、凹陷和划痕。

（√）196、在一定的温度下，导体的电阻与导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比。

（√）197、磁路欧姆定律的表达式为Φ=IN/Rm。

（×）198、发动机的点火提前角一般在11°～13°之间。

（×）199、模拟触发叶轮叶片在气隙中动作，如果高压线端部跳火，这说明霍尔发生器有故障。

（√）200、电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，关闭点火开关，将油压表接在供油管和分配管之间。

（√）201、用试灯可以检查点火线圈是否有故障。

（×）202、交流发电机的电磁不需它励。

（√）203、北京BJ2020N型汽车前制动器配用的是单活塞制动轮缸。

（×）204、一般助势蹄的制动力矩为减势蹄的5倍。

（√）205、汽车车速表的允许误差范围为+20%～-5%。

（√）206、东风EQ1090型汽车启动机空转试验时，转速不低于5000r/min，电流不大于90A，电压为12V。

（√）207、一般来说，高压缩比发动机选用高辛烷值汽油，低压缩比发动机选用低辛烷值汽油。

（√）208、互换性分为完全互换和不完全互换两类。

（√）209、汽油车废气排放检测方法应采用自由加速的方法。

（×）210、攻不通螺孔时，不用退出丝锥，硬行推转就可以。

（×）211、拆装火花塞应用梅花扳手。

（√）212、液压式动力转向装置按液流形式可分为常流式和常压式两种。

（√）213、国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时，平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

（√）214、可调节铰杠使用方便，但小丝锥不宜用大铰杠，否则丝锥易折断。

（√）215、磁感应线通过的闭合路径称为磁路。

（√）216、方向阀分为单向阀和换向阀两种。

（√）217、功率集成电路属于模拟集成电路。

（×）218、汽车现在一般均采用实心胎。

（√）219、感应电流的方向，总是要使感应电流所产生的磁场来阻碍原来的磁场变化。

（×）220、高温回火的温度为727℃以上。

（√）221、绘图时，常用的图线有粗实线、细实线、虚线和点划线等。

（√）222、零件表面粗糙度对零件的耐磨性、抗疲劳强度、配合性质和抗腐蚀性都有较大影响。

（×）223、塔纳2000GLS型轿车JV型发动机汽缸垫无上下面之分。

（×）224、双柱托举式汽车举升器主要适用于中型汽车。

（×）225、职业道德活动中做到表情冷漠、严肃待客是符合职业道德规范要求的。

（√）226、变速器壳体平面的平面度误差应小于0.15mm。

（×）227、离合器盖与压盘松动不会有异响发生。

（×）228、喷油器针阀和针阀体组成喷油头。在维修中可以互换。

（×）229、变速器在验收时，各挡均不允许有噪声。

（×）230、集成电路常用英文字母RC表示。

（√）231、对废气排放检测时，发动机怠速、点火正时、冷却水和润滑油的温度都应符合要求。

（×）232、市场经济条件下，应该树立多转行多学知识多长本领的择业观念。

（√）233、全面质量管理简称TQC。

（×）234、从机油进口处倾听，可判断曲轴连杆轴承异响。

（×）235、办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到助人为乐，有求必应。

（√）236、企业文化对企业具有整合的功能。
（√）237、服务也需要创新。
（×）238、液压传动以油液为工作介质，依靠容积的变化传递运动。
（×）239、液压元件配合精度要求不高。
（√）240、千斤顶应垂直放置。
（√）241、湿洗就是采用碱性或中性清洗剂清洗汽车零件表面的油类和脏物。
（√）242、由电力驱动的汽车车窗玻璃升降器称为电动车窗。
（√）243、功率增益表示放大器放大信号功率的能力。
（×）244、锉削时，锉刀不可沾水、沾油。
（√）245、全面质量管理的主要特点是突出“全”字。
（√）246、中华人民共和国公民有宗教信仰自由。
（√）247、专业分工作业法适用于车辆多、车型较单一的汽车修理企业。
（√）248、焊接汽车零件时，出现变形是因焊接应力引起的。
（√）249、汽车车轮制动器间隙的调整应在轮毂轴承预紧度调好后进行。
（√）250、装配自动变速器各部件前，应用206kPa干燥洁净的压缩空气对各油孔依次吹入压缩空气进行检验。
（×）251、用游标卡尺也可校正量缸表的尺寸。
（×）252、发动机最大功率比规定降低15%以下必须进行大修。
（×）253、汽车差速器壳体轴承座孔与半轴齿轮轴颈的配合间隙一般应不大于0.15mm。
（√）254、汽车车身涂层外观质量检查是优质的，允许有轻微划伤。
（√）255、汽车承修方在保证期内维修质量发生故障或提前损坏时，必须及时排除，免费维修。
（×）256、汽车车身外装饰带分段接口处间隙可用直尺测量。
（×）257、车长大于6m的客车必须设置电源开关。
（×）258、为确保客车产品主要方面的质量，特制定四个关键项和四个重要项评定指标。
（√）259、当发动机转速达到某一值时，耗油率达到最低。
（√）260、柴油机烟度计常采用滤纸式。
（×）261、车辆技术档案的主要内容包括车辆基本情况、检测和维修记录等，但不包括事故处理记录。
（√）262、转向盘自由转动量与汽车的最大设计车速有关。
（×）263、我国规定，在汽车动力性试验时一般为半载。
（×）264、汽车所受到的空气阻力与汽车行驶速度平方成正比。
（√）265、汽车前照灯检验仪一般应安在自动检测线的中间工位上。
（×）266、从油箱蒸发出来的汽油蒸汽，被炭罐吸附后直接被吸进进气管。
（√）267、发动机大修中常用的修理尺寸为＋0.5mm、+1.00mm、+1.50mm三级。
（√）268、汽车VIN第十位英文字母表示生产年代。
（×）269、电控燃油喷射发动机D型EFI采用质量流量的方式测量进气量。
（√）270、汽车电子控制系统一般由电控单元、传感器、执行器三部分组成。
（√）271、汽车空调蒸发器结构和冷凝器类似，由铝制芯管和散热片组成。
（√）272、当汽车空调制冷系统中有空气时，高压保护可能会起作用。
（×）273、职业道德具有自愿性的特点。
（×）274、向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。
（√）275、通常把两个同频率的正弦量的相位之差称为相位差。
（√）276、搬动蓄电池时，不可歪斜。
（√）277、试验发动机时，不得在车下工作。
（√）278、工作质量就是对与产品质量有关的工作的保证程度。
（√）279、修理工艺卡片是有具体操作规范的。
（√）280、汽车修理技术规范主要指零件尺寸、表面粗糙度、精度和配合公差。
（×）281、镀铬的电流效率低是因为氢析出量小。
（×）282、汽缸体上平面的平面度误差（50mm×50mm）使用极限大于0.10mm。
（×）283、对零件草图进行审核，内容只有尺寸标准、技术要求。
（×）284、发动机曲轴轴颈磨损检验，需选取三个载面进行检测。
（√）285、检查机械循环球式转向器扇形齿与齿条啮合印迹时，该印迹应处在两齿面中间位置，印迹的方向大致与摇臂轴中心线相平行。
（×）286、汽车变速器有漏油故障，应进行大修。
（√）287、壳体变形、破裂就是汽车后桥总成大修送修标志。
（×）288、车辆和总成送修时，应将车辆和总成的有关汽车说明书一并送承修单位。
（√）289、汽车半轴齿轮与行星齿轮工作面斑点面积不得超过齿面的25%。
（×）290、发动机飞轮工作面的磨损限度不允许超过1.0mm。
（√）291、发动机总成或汽车其它总成大修竣工后应安装限速装置。
（√）292、中负荷齿轮油适用于低速高转矩，高速低转矩下操作传动箱、螺旋齿轮，特别是多种车用的双曲面齿轮的润滑。
（√）293、耗油率ge小表明发动机经济性较好。
（×）294、发动机型号应打印（或铸出）在缸盖易见的部位。
（×）295、汽车在紧急制动时，不易发生侧滑。
（√）296、触电者流出电流的灼伤口可能在一个以上。
（√）297、汽车ABS能有效地提高汽车制动时的方向稳定性。
（√）298、汽车空调系统的转速控制是指发动机在低速运转时自动断开空调设备。
（√）299、目前汽车上空调系统大多采用立式往复压缩机和斜板盘式压缩机。
（√）300、汽车空调独立热源取暖系统分为气暖和水暖两种。
（×）301、汽车CCS的理想控制要求实际车速与指定车速误差为零。
（√）302、在日常接待工作中，对待不同服务对象，采取一视同仁的服务态度。

（√）303、CPU具有逻辑判断功能。
（√）304、污水可采用污水净化装置来处理。
（√）305、汽车修理工艺过程是指汽车修理的各项作业，按一定方式组合、顺序、协调进行的过程。
（√）306、人员少、占地小、成本低的修理厂应选择就车修理法。
（√）307、桑塔纳2000型轿车转向角左右都应相同。
（×）308、定车牵引的半挂车和铰接式大客车大修送修标志按照汽车大修的标志或牵引车大修标志进厂大修。
（√）309、汽车前轴裂纹、变形，主销承孔磨损严重应进行大修。
（×）310、货车车身总成大修条件是底板、栏板破损、锈蚀。
（√）311、汽油发动机燃烧是化学能转化为热能的过程。
（×）312、使用低辛烷值的汽油，可以防止爆燃。
（√）313、汽车检测诊断制度以1990年交通部13号令为依据。
（×）314、发动机进入正常工作温度后，氧传感器的输出电压应为0～2V。
（×）315、滚压强化通常用来加工零件平面。
（√）316、硫磺为黄色晶体，性脆，易研成粉末。
（√）317、汽车ABS系统出现故障时，由ECU控制ABS警告灯点亮。
（√）318、液力变矩器具有降速增扭的作用。
（×）319、液力变矩器锁止离合器的作用是防止自动变速器打滑。
（√）320、为了防止水分的凝结，需要对汽车风窗玻璃加热，采用了风窗除霜装置。
（×）321、发动机曲轴后端装变速器第一轴轴承孔内径磨损一般不得大于0.25mm。
（×）322、发动机总成大修送修标志以汽缸磨损程度为依据。
（×）323、汽车前桥总成的大修送修标志是转向节上轴承损坏。
（√）324、因特殊原因汽车不能行驶，以及短缺零部件车辆和总成送修，签订合同要有所说明。
（√）325、飞轮壳后端面对曲轴主轴承孔轴线径向跳动一般不大于0.10mm。
（×）326、进气终了时压力的高低不影响发动机充气效率。
（√）327、车辆定期检测结果是汽车检测站纳入车辆技术管理组织的主要依据。
（√）328、车辆技术等级评定每年进行两次。
（√）329、汽车在车轮抱死时，横向稳定性极差。
（√）330、在路试检验汽车制动性能时，可以用第五轮仪测量制动距离。
（×）331、发动机曲轴在弯曲校正时，应一次完成。
（√）332、电子控制自动变速器换挡更加柔和、准确。

（×）333、一般柴油机耗油率比汽油机高。
（√）334、一般要求汽车侧滑先于侧翻。
（√）335、通常采用车身振动的固有频率作为汽车平顺性的评价指标。
（√）336、汽车前轮定位不准，特别是前束不正确，对燃油消耗影响很大。
（×）337、汽车电器部件都与车身直接搭铁。
（×）338、在任何条件下，36V电压都是安全的。
（√）339、汽车用电维修设备接地线一般不少于两根。
（×）340、本田车系ABS控制液压油与制动液是相通的。
（×）341、货车车架变形检验只进行裂纹、铆钉松动、变形检查即可。
（×）342、交流发电机集电环表面如烧蚀严重或失圆，可用细砂布抛光并吹净粉屑。
（×）343、汽车大修质量的评定采用关键项次合格率来衡量。
（×）344、发动机VTEC的切换不受车速限制。
（×）345、在职业活动中一贯地诚实守信会损害企业的利益。
（×）346、在电路中，电流总是从高电位流向低电位，则电流的方向与电压的方向总是一致。
（√）347、东风EQ1090E型汽车装用的DQ125型点火线圈本身不带附加电阻。
（×）348、整流滤波后，由V和R组成放大电路。
（×）349、汽车车轮速度传感器安装在曲轴前。
（√）350、重型车怠速时，C°排放不大于4.5%。
（√）351、汽车装用蒸发污染控制系统收集汽油蒸气。
（×）352、汽车底盘测功检验需在路试中进行。
（√）353、ABS制动系统发挥正常作用是在制动系统于各机构完全正常的情况下起作用。

（√）354、变速器壳体变形是导致变速器异响的一个重要原因。

（√）355、PDCA工作法中的A是指处理。

（√）356、PN结正向电阻小，反向电阻大。

（×）357、T8014型移动式镗缸机的镗孔直径是φ70～φ142mm。

（×）358、安装平衡块后可能产生新的不平衡，应重新进行平衡试验，直至不平衡量大了20g，指示装置显示“00”或“°k”时，才算完成。

（×）359、装上离合器压盘固定螺栓按规定力矩拧紧，可不必交叉进行。

（×）360、板牙是手工切削内螺纹的常用工具。

（√）361、变速器齿轮传动比既是降速比，也是增扭比。

（√）362、采用发动机后置后驱传动系，在变速器输出轴与主减速器输入轴之间须加设一角传动装置。

（×）363、柴油机调速器就是控制发动机超过额定供油量和额定转速而出现“飞车”现象。

（√）364、柴油机工作时，加速时气门发出“嗒嗒”声，随发动机转速变化，响声随着改变节奏，原因之一是气门间隙过大。

（√）365、柴油机混合气形成时间极短。

（×）366、常流式转向助力器，是指汽车不转向时，系统内部的工作油是低压，分配阀中滑阀处于中间位置，工作油处于截止状态。

（√）367、常用三极管的电流放大系数一般在20～200之间。

（√）368、当水温升高到86℃，节温器主阀全部开放，侧阀全部关闭。

（√）369、倒锥形轴针喷油角度较大，开始喷油和快停止喷油时，轴针处于喷孔中，喷油量少，可限制发动机的两极速度。

（×）370、汽油的抗爆性对最佳点火提前角无任何影响。

（×）371、电控汽油喷射发动机喷油器的喷油量取决于系统的油压。

（√）372、东风EQ1090汽车节温器当水温低于76℃时，节温器关闭缸盖出水口，开放由出水口至水泵的通道。

（×）373、发动机大修竣工后，在发动机转速为100～150r／min时，各缸压力应符合该机型标准要求，各缸压力差应超过其平均值的10%。

（×）374、发动机干式汽缸镗削后，可不必进行珩磨。

（√）375、发动机起动时，打马达不动，犯“顶”的原因之一是发动机点火提前角过大。

（√）376、发动机汽缸体轴承孔同轴度的检测可通过百分表读取。

（√）377、发动机凸轮轴轴颈与轴承配合间隙大修标准为0.03～0.07mm。

（×）378、发动机无分电器点火系统的点火波形有效点火的击穿电压低于无效点火的击穿电压。

（√）379、发动机运转时，水泵工作正常，亦不亏水，水温过高的原因之一是节温器损坏只走小循环。

（√）380、佛分下FBYI半自动柴油机烟度计的量程为0～10Rb。

（×）381、个人在购置车辆时，应向交通运输管理部门提出申请，批准后方能购置。

（×）382、光电传感器是生物和化学传感器。

（√）383、滚筒式汽车制动试验台不能反映轴承移动带来的影响。

（√）384、环叉式万向节共有四个钢球，每次只有两个钢球传力。

（√）385、环境温度为20℃时，桑塔纳轿车点火线圈初级绕组的电阻为0.52～0.76Ω.

（×）386、活塞环开口间隙（端隙）过小，应采取互研法修理。

（×）387、货车以发动机为主，结合车厢符合大修条件作为汽车大修送修标志。

（√）388、集成电路调节器装于汽车发电机内部。

（√）389、检查气缸内部有无裂纹采取水压试验法。

（×）390、检查自动变速器发动机制动作用时，应将操纵手柄置于D挡。

（√）391、解放CA1092型和东风EQ1092型汽车均装用了硅油风扇离合器。

（×）392、解放CAI41主传动器主动圆锥齿轮轴承过紧则减少两轴承间的调整垫片。

（√）393、晶体三极管有三个区。

（×）394、就车式平衡机按动平衡原理工作。

（×）395、客车大修送修标志是发动机和其它两个总成符合大修条件。

（√）396、两速调速器工作原理是利用两根高、低弹簧的预紧力与发动机怠速和最高额定转速时离心块所产生的离心力的相互作用来自动控制供油拉杆的加油和减油方向移动，而限制发动机的两极速度。

（√）397、门电路有一个输出端。

（×）398、膜片式汽油泵吸油过程膜片上方容积增大，压力上升，形成一定的真空吸力，将油从邮箱中吸入油泵。

（√）399、扭曲环安装具有方向性，凡内圆切槽、倒角的，槽口向上；外圆切槽、倒角的，槽口向下。

（√）400、盘式制动器设有力加力装置或增压装置的原因是没有自动增力作用。

（×）401、配置适当大小的排气门或减小进气门尺寸可以提高发动机的充气效率。

（×）402、评价汽车制动效能可用制动时间。

（×）403、汽车变速器磨合试验的输入轴转速一般为800～1200r/min，在此转速下进行无负荷和有负荷试验

（√）404、汽车车架断裂、锈蚀、扭曲弯曲变形严重应进行大修（×）。

（√）405、汽车车架上的铆钉被剪断时，可用螺栓代替。

（×）406、汽车车身涂层是优质的，其部分允许有起皱。

（√）407、汽车底盘输出最大驱动力功率一般简称底盘输出最大功率。

（×）408、汽车点火系可以将电源供给的24V低压电变为15～3kV的高压电。

（√）409、汽车发动机大修竣工后，必须涂装。

（√）410、汽车高速运行时，感到方向不稳，前轮左右摆动的原因之一是前轮胎动不平衡。

（×）411、汽车空调冷凝器焊补要放尽制冷剂后，再用锡焊补。

（×）412、汽车连续制动时，制动蹄片和轮鼓摩擦系数不变。

（×）413、汽车修理工艺卡片包括拆卸工艺、技术检验工艺等的综合工艺卡片。

（√）414、汽车严重的制动侧滑会引起制动跑偏。

（√）415、汽车用电容器工作时应具有耐交流电压600V的绝缘强度。

（×）416、汽车主减速器齿轮磨损严重，则驱动桥总成必须进行大修。

（√）417、汽车转向时，转动转向盘时感觉沉重费力的原因是转向器蜗杆上、下轴承过紧。

（×）418、汽油泵装配竣工后，应进行性能试验，按规定转速和摇臂过程驱动汽油泵时，泵油压力和泵油量应符合规定。达到规定压力后，停止泵油1min，在此时间内，压力下降不大于35mmHg。

（√）419、汽油机活塞环漏光度使用极限为弧长不大于90°。

（×）420、驱动桥的桥壳和主减速器刚性地连成一体的为断开式驱动桥。

（√）421、桑塔纳、奥迪、夏利、雪铁龙轿车均采用齿轮齿条式转向器。

（√）422、桑塔纳轿车双回路制动管路采用的分立系统是X型，即对角线布置的双管路液压制动系。

（√）423、桑塔纳轿行驶车轮悬挂臂上的长孔为移动球接头来调节车轮倾角。

（√）424、使用发动机废气分析仪时，从排气管取出取样导管，指示值必须能回到零。

（√）425、维修水系时，用百分表测量泵轴的偏摆度，如果超过0.10mm，则应更换新的轴承。

（√）426、修磨后气门头部外缘的厚度进气门不小于0.5mm，排气门不得小于1mm，否则应更换气门。

（×）427、循环球式转向器钢球与轨道的配合间隙最大不能超过0.01mm。

（√）428、液力耦合器和液力变矩器，都是通过液体在循环流动过程中，液体流动能的交化来传递动力的。

（√）429、液压制动汽车，制动时一脚不灵，多踩几脚后才能制动的原因之一是制动管路中有气。

（×）430、因为微处理器运行速度非常快，所以数字或示波器屏幕上显示的是波形轨迹的即时状态。

（√）431、有的电控汽油喷射发动机的快怠速是由ECU控制怠速控制阀完成的。

（√）432、在串联电路中，每个电阻消耗的功率与电阻值成正比。

（√）433、在日常接待工作中，对待不同服务对象一视同仁，真诚热情是符合平等尊重要求。

（√）434、在液压系统中，油液的漏损和阻力损失大，系统效率降低。

（√）435、职业纪律中包括群众纪律。

（×）436、只要是大小随时间变化的量就是正弦交流量。

（×）437、主销内倾角之所以能起转向轮自动回位作用，是车轮偏转后产生离心力引起的稳定力矩而起回正作用的。

（×）438、装配图中，相邻两个零件的接触表面或配合表面，应画成两条轮廓线。

（√）439、錾削软金属时，可将肥皂或油涂于錾子刃口上，这样容易錾削，且表面光滑。

（√）440、金属材料是否容易焊接的性能称为可焊性。

（√）441、压力控制回路是控制整个系统或某条支路中油液压力的单元回路。

（√）442、举升器一般分为汽车局部举升器和汽车整车举升器两种。

（×）443、最大总质量与整车装备质量之和称为最大装载质量。

（√）444、电控发动机空气流量计是测量发动机进气量的装置。

（√）445、电控发动机进气压力传感器可测量进气管的进气压力。

（√）446、炭烟是柴油机排放的主要有害成分之一。

（√）447、膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

（×）448、在用汽油车废气排放标准为C°应小于4.5%，HC应小于1200ppm。

（√）449、国产T716立式镗床适用于φ76～φ165mm范围内壳体零件的孔加工。

（×）450、喷油泵试验台用来检验喷油泵供油始点和供油角度。

（√）451、当发动机从某一个转速迅速升高到另一个转速，即加速时，需要在极短的时间内迅速供给多而浓的混合气。

（×）452、润滑系限压阀钢球磨损过甚造成压力过高。

（√）453、电控汽油发动机燃油喷射装置可分机械控制式、机电混合控制式和电子控制式三种。

（×）454、用来克服车轮受路面侧向干扰力的作用自动偏转而改变行驶方向，使其自动回位的专设机构叫汽车前轮定位。

（√）455、循环球式转向器有两个传动副。

（√）456、东风EQ1092型汽车离合器踏板自由行程为35～45mm。

（×）457、双片离合器与单片离合器的区别是采用了两个从动盘。

（√）458、采用独立悬架时，车桥都做成断开式。

（√）459、双管路液压制动就是全车的所有车轮动器的液压管路分属于两套各自独立的回路。

（√）460、感载阀可根据载荷变化而调节后轮制动系统的液压或气压。

（√）461、汽车照明系统由灯，开关及熔断器等组成。

（√）462、电容传感器是将被测非电量转变成相应的电流变化量的传感器。

（×）463、发动机大修后，冷车机油压力正常，发动机温度正常后，机油压力过低的原因是机油粘度过大。

（×）464、汽车行驶时，冷却水沸腾的原因之一是风扇带过紧。

（√）465、柴油机工作时，怠速不稳定的原因之一是单缸喷油器不工作。

（×）466、全面质量管就是全员管理。

（√）467、不同性质的材料淬火时，应采用不同的冷却介质。

（×）468、对汽车后桥壳的检测重点是检测其有无变形和磨损。

（×）469、锯割金属材料安装锯条时，锯齿的齿尖要朝后。

（×）470、立体图富有立体感，给人一种直观的感觉，可直接用来生产零件。

（√）471、变速器盖应无裂损，变速叉轴与盖承孔的配合间隙应为0.04-0.20mm。

（√）472、常用的图样有立体图和视图两种。

（√）473、按剖切范围的大小，剖视图可分为全剖视图、半剖视图和局部剖视图。

（×）474、汽缸垫安装在汽缸套与汽缸体之间。

（×）475、化油器上、中、下壳体接合面不平，可用锉力锉平。

（×）476、手动变速器操纵杆机构没有倒挡锁装置。

（√）477、金属熔化后，可以铸造成各种形状的能力称为可铸性．

（×）478、黄铜是铜锌合金，青铜是铜锡合金。

（×）479、孔和轴配合时，孔的最小极限尺寸总是大于或等于轴的最大极限尺寸的配合称为过盈配合。

（√）480、装配图上的配合尺寸，除了要标出尺寸数字以外，还要标注配合代号。

（×）481、通过导体的电流方向与自由电子移动方向相同。

（√）482、对称三相电源有星形和三角形连接。

（×）483、三极管具有单向导电性。

（√）484、PNP型三极管包含有两个PN结。

（√）485、液压传动的工作介质是油液。

（√）486、汽车零件清洗设备按清洗方式分为干洗和湿洗两类。

（√）487、离车式平衡机按动平衡原理工作。

（√）488、当节气门开大到全开位置的80％～85％时，发动机进入大负荷工况。

（√）489、汽车变速器自锁装置用于防止自动脱挡。

（√）490、在汽车空调装置中．蒸发箱位于驾驶室内。

（√）491、电控发动机用二氧化锆式氧传感器，其管壁内侧通大气。

（√）492、桑塔那2000型轿车采用的电子点火模块内部为先进的混合集成电路。

（√）493、零件的互换性包括几何参数、力学性能和理化性能等方面的互换。

（√）494、形位公差包括形状公差和位置公差

（×）495、汽车变速器中所有的常啮合齿轮均为斜齿轮。

（√）496、安装怠速调节器和节气门连体时，其固定螺钉的拧紧力矩为10N•m。

（√）497、输油泵体内的活塞将泵体的内腔分隔成两室，两室间的通道由出油阀控制相通或不相通。

（√）498、球面蜗杆滚轮式转向器中蜗杆与滚轮的啮合间隙太大，会使转向灵敏性降低。

（√）499、蜗杆曲柄双销式转向器比蜗杆曲柄单销式转向器转向角度大。

（×）500、东风EQl090汽车传动系为发动机后置后驱动布置。

（×）501、发动机前置驱动传动系布置中的驱动轿，差速器，驱动轴、前桥与变速器同装在一壳内。

（√）502、液力偶合器不能使发动机与变速器彻底分离。

（√）503、万向转动装置的作用起连接和实现扭矩的传递。

（√）504、球叉式万向节共有四个钢球每次只有两个钢球传力。

（√）505、北京BJ212型汽车轮辋为4．50EX16。其中4．50表示辋断高面宽4．5英寸；E为轴缘19．81英寸：16名义直径16英寸。

（√）506、轮胎上标示“8．25-R20”的意义是：胎断面宽8．25英寸，R表示为子午线胎，20为轮辋直径英寸。

（√）507、电流表是用来指来指示蓄电池放电和充电电流的。

（√）508、机油压力表是用来检测发动机润滑系统的工作情况的。

（√）509、发动机气缸磨损圆柱度达到0.175～0.250mm要进行大修。

（√）510、解放CAl41主传动器主动圆锥齿轮轴承过紧则增加两轴承间的调整垫片。

（√）511、在行驶中,气制动力的大小，是驾驶员通过制动阀控制。

（√）512、手制动盘与磨擦片的间隙应为0.3～0.6mm。

（√）513、蓄电池充足电的情况下，当电解液温度为20℃时，电解液的密度为1.260g／cm3。

（×）514、依据GBl4761．5—93规定1995年7月l同以前定型的重型汽车汽油机怠速一氧化碳（C0）排放量低于4.O。

（√）515、＞一代表二极管

（√）516、采用液力挺柱的配气机构不需要预留气门间隙。

（√）517、在汽车点火系中，电容器与断电器触点并联。

（√）518、双腔化油器中怠速电磁阀是控制怠速油道通断的。

（√）519、曲轴的修理尺寸共计分为13个级别，常用的是前8个级别。

（×）520、毫无着火征兆，一般属于发动机的电路故障。

（×）521、T8014型移动式镗缸机的最大大镗孔长度为370mm。

（√）522、喷油泵试验台用来检验喷油泵各种不同转速下的各缸供油量和不均匀性。

（√）523、简单化油器工作特性之一是若曲轴转速不变，当节气门开度很小时，喉管处的真空吸力小，气流流速低，被吸出的汽油量很少而混合汽很稀。

（√）524、水泵轴上装有抛水圈，其目的是当水封渗漏时，向前渗出的水被抛水圈挡住并抛向检视孔，以免损坏轴承。

（√）525、两速调速器工作原理是利用两根高、低弹簧的预紧力与发动机怠速和最高额定转速时离心块所产生的离心力的相互作用来自动控制供油拉杆的加油和减油方向移动，而限制发动机的两极速度。

（×）526、倒锥形轴针喷油角度较大，开始喷油和快停止喷油时，轴针处于喷孔中，喷油最少，可减小柴油机工作粗暴和缩短补燃期。

（√）527、输油泵固装在油泵体的上面，由喷油泵凸轮轴的偏心轮驱动。

（×）528、液力式动力转向系统有常流式，常压式和动压式三种。

（√）529、膜片弹簧在离合器中既作为压紧弹簧，又起分离杠杆的作用。

（√）530、非独立悬架车桥中部为实心或空心刚性整体式车桥。

（√）531、以后桥或中、后两桥为驱动桥，转向桥和支持桥均属于从动桥。

（×）532、桑塔纳轿前轮制动器为定钳型盘式制动器。

（√）533、气压调节器是用来控制空气压缩机的空转装置，从而保证贮气筒的气压不超过规定值。

（×）534、电子控制防拖死制动装置，就是利用电子电路对车辆制动力矩的自动调节使车辆处于滚动状态。

（×）535、蓄电池点火系的组成有蓄电池，发电机，电流表，点火线圈．分电器，火花塞，开关及高低压导线组成。

（√）536、活塞环开口间隙（端隙）过小，应采取锉削法修理。

（√）537、检查气缸体内部有无裂纹，应采取水压试验检查。

（√）538、柴油机测量烟度时，烟度超标的原因之一是喷油器喷注不良，雾化不良，燃烧不充份。

（√）539、形状公差是指零件的实际形状相对于理想形状的允许变动量。

（×）540、汽车的蓄电池与发电机串联。

（×）541、负温度系数热敏电阻随温度升高阻值上升。

（×）542、员工在职业交往活动中尽力在服饰上突出个性是符合仪表端庄具体要求的

（√）543、合金结构钢包括合金渗碳钢、合金调质钢、合金弹簧钢、滚动轴承钢和低合金结构钢。

（√）544、汽油的辛烷值越高，其抗爆性能越好。

（√）545、一个完整的尺寸应包括尺寸界线、尺寸线、尺寸数字和箭头等4个基本要素。

（×）546、柴油机通常是由两大机构和五大系统组成的。

（√）547、减震器的作用是利用液体流动的阻力来加速衰减车身的振动，以改善汽车行驶的平顺性。

（×）548、转向横拉杆是连接汽车左、右轮的杆件。

（×）549、汽车电动刮水器将洗涤液喷射到风窗玻璃上。

（√）550、电控发动机空气流量传感器又称空气流量计。

（√）551、模拟集成电路是处理模拟信号的集成电路。

（√）552、分解汽车转向桥时，主销应尽量采用压力机压出，也可采用锤击法拆卸，但要用铜棒抵住主销。

（√）553、汽车日常维护是由驾驶员每日出车前、行车中和收车后所做的车辆维护作业。

（×）554、汽油发动机从点火开始到活塞到达上止点这一段时间，凸轮轴转过的角度叫

（√）555、汽车二级维护过程中，要始终贯彻过程检验，并做检验记录。

（×）556、EOl092型汽车的双指针气压表，其白指针指示后桥制动管路中的气压，红指针指示后桥储气筒的气压。

（×）557、在职业活动中诚实守信会损害企业的利益。

（×）558、国家标准规定公差分为20级即IT01、IT00、ITl……ITl8，其中IT01精度最低，ITl8精度最高。

（√）559、看零件图的一般步骤是看标题栏、分析视图、分析形体和分析尺寸等。

（√）560、常用研具有研磨平板、研磨环和研磨棒等。

（×）561、汽车离合器的主动部分是曲轴。

（×）562、目前，一般汽油机的压缩比为16～22，柴油机的压缩比为6～11。

（×）563、铅蓄电池都可采用快速脉冲充电。

（×）564、发电机充电电流过小时，蓄电池电解液消耗过快。

（√）565、用千斤顶顶起汽车时，禁止在车下作业。

（×）566、汽车二级维护作业内容除一级维护作业内容以外，应以检查、调整为主，但不拆检轮胎。

（√）567、发动机火花塞性能良好时，电极呈现灰白色，且无积炭。

（×）568、变速器齿轮的工作面腐蚀斑点及剥落面积超过齿面的2／3时，应予更换.

（×）569、汽油中含水量过多或油路中有气阻、冰堵会导致混合气过稀的故障。

（×）570、变速器齿轮油变稀或品质恶化，会引起变速器漏油。

（×）571、汽车一级维护后，蓄电池电解液面应高出极板15～30mm，通风孔畅通，接头牢靠。

（√）74.“”表示液压缸。

（）131.	标准化是指制定和贯彻技术标准的全过程。

（）	常用的滤波电路是在负载两端串联一个滤波电容。

（√）汽车行驶阻力小于或等于附着力（×）。

285	（）	所有汽车的转向轮前束值不能为负值。

（）99.变速杆球头限位销磨损松旷、脱落或球头磨损过量，将会引起变速器换挡困难。

（√）86.t·时，，表示液压缸。