汽车维修中级工试题及答案01

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。

1．下列选项属于职业道德范畴的是(　A　)。

A、人们的内心信念     B、人们的文化水平   C、人们的思维习惯      D、员工的技术水平

2．职业道德通过(　A　)，起着增强企业凝聚力的作用。

A、协调员工之间的关系  B、增加职工福利   C、为员创造发展空间   D、调节企业与社会的关系

3．坚持办事公道，要努力做到(　C　)。

A、公私分开         B、有求必应         C、公正公平         D、公开办事

4．企业生产经营活动中，要求员工遵纪守法是(　B　)。

A、约束人的体现    B、由经济活动决定的    C、人为的规定      D、追求利益的体现

5．关于创新的正确论述是(　C　)。

A、不墨守成规，但也不可标新立异     B、企业经不起折腾，大胆地闯早晚儿会出问题

C、创新是企业发展的动力             D、创新需要灵感，但不需要情感

6．对社会保障制度理解不恰当的是(　B　)。

A、是一种物质帮助制度             B、是一种精神帮助制度

C、是一种物质补偿制度             D、是一种在较特殊情况下的物质帮助制度

7．《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括(　B　)的义务。

A、接受监督                             B、接受教育

C、提供商品和服务真实信息               D、出具购货凭证

8．(　C　)是指金属材料是否容易被切削工具进行加工的性能。

A、可焊性           B、延展性           C、切削性           D、渗透性

9．下列选项属于形状公差的是(　A　)。

A、圆度             B、平行度           C、垂直度           D、同轴度

10．对形状公差进行标注时，不必考虑的选项是(　C　)。

A、指引线的位置     B、项目符号         C、基准代号字母     D、公差值

11．由基尔霍夫第二定律可知，当电阻的电流方向与回路和绕行方向相同，则电阻上的电压降取(　A　)。

A、正               B、负               C、零               D、不能确定

12．容积式液压传动属于(　B　)液压传动。

A、动力式       B、静力式    C、组合式      D、动力式、静力式、组合式都不对

13．轮胎应当定期做动平衡检查,用(　B　)检查。

A、静平衡检测仪     B、动平衡检测仪     C、扒胎机           D、测功机

14．前悬是汽车最前端至(　A　)中心线的距离。

A、前轴             B、后轴             C、前轮             D、后轮

15．四冲程柴油机在工作时，混合气体是(　B　)的。

A、点燃          B、压燃        C、点燃、压燃均可        D、其它三个选项均不对

16．变速器上的(　　C)是用于防止自动脱档。

A、变速杆           B、拨叉             C、自锁装置         D、拨叉轴

17．汽车传动系应用最广泛的是十字轴式刚性万向节，其允许相连两轴的最大交角为(　B　)。

A、10°～15°       B、15°～20°       C、20°～25°       D、25°～30°

18．(　A　)转向器主要由壳体、转向螺杆、摇臂轴、转向螺母等组成。

A、循环球式         B、齿轮－齿条式     C、蜗杆指销式       D、双指销式

19．电喇叭上共鸣片、膜片、衔铁及(　A　)刚性连为一体。

A、上铁心           B、下铁心           C、弹簧             D、按钮

20．ROM表示(　 B　)。

A、随机存储器       B、只读存储器       C、中央处理器       D、转换器

21．轴针式电磁喷油器所用的密封圈是(C　　)形密封圈。

A、Y                B、V                C、O                D、唇形

22．(　　A)与血液中的血红蛋白结合，形成碳氧血红蛋白，从而使这部分血红蛋白失去送氧的能力，使人体缺氧。

A、CO        B、HC            C、NOX                   D、微粒

23．对全面质量管理方法的特点描述恰当的是(　C　)。

A、单一性           B、机械性           C、多样性           D、专一性

24．对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门滞后角为(B　　)。

A、10.5°           B、20.5°           C、30.5°           D、40.5°

25．对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　B　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。。

A、怠速             B、中速             C、加速             D、减速

26．(　A　)用于测量发动机无负荷功率及转速。

A、汽车无负荷测功表                     B、气缸压力表

C、发动机转速表                         D、发动机分析仪

27．GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQC油铁含量大于(　A　)mg/kg。

A、250              B、300              C、350              D、400

28．以下属于二级维护内容的是：(　A　)。

A、检查、调整转向节                     B、更换活塞环

C、更换活塞销                           D、检查曲轴轴向间隙

29．汽车(  C  )的行驶里程为10000~15000Km。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

30．用手工刮削的轴承要求接触面积不小于轴承内部面积的 (C　　)%。

A、45               B、60               C、75               D、90

31．同一活塞环上漏光弧长所对应的圆心角总和不超过 (　C　)。

A、15o             B、25o               C、45 o               D、60 o

32．对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　B　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。

A、前               B、后               C、第一道           D、第二道

33．符号代表(　D　)。

A、平行度           B、垂直度           C、倾斜度           D、位置度

34．待修件是指具有较好(　B　)的零件。

A、修理工艺         B、修理价值         C、使用价值         D、几何形状

35．汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器(　A　)。

A、打滑         B、分离不彻底     C、动平衡破坏           D、踏板自由行程过大

36．发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　c　)略偏向排气门一侧。

A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面

37．以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正     B、异物碰撞   C、工具使用不当       D、汽缸盖过小

38．以下不属于凸轮轴变形的主要原因的是(　　B)。

A、曲轴受到冲击                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、材料缺陷

39．确定发动机曲轴修理尺寸时，除根据测量的圆柱度、圆度进行计算外，还应考虑(　B　)对修理尺寸的影响。

A、裂纹             B、弯曲             C、连杆             D、轴瓦

40．发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生(D)误差。

A、圆度             B、圆柱度           C、圆跳动           D、圆度和圆柱度

41．气门杆磨损用(　A　)测量。

A、外径千分尺       B、内径千分尺       C、直尺             D、刀尺

42．铰削EQ6100－1气门座时，应选用(B　　)铰刀铰削15°上斜面。

A、45°             B、75°             C、15°             D、25°

43．(　　D)用于减小燃油压力波动。

A、油泵             B、喷油器           C、油压调节器       D、油压缓冲器

44．喷油器每循环喷出的燃油量基本上决定于(　A　)时间。

A、开启持续         B、开启开始         C、关闭持续         D、关闭开始

45．如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　D　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车

46．节气门体过脏会导致(　B　)。

A、不易起动         B、怠速不稳         C、加速不良         D、减速熄火

47．一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　B　)V。

A、5                B、12               C、24               D、42

48．低阻抗喷油器的电阻值为(　A　)Ω。

A、2～3             B、5～10            C、12～15           D、50～100

49．开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　A　)。

A、不能起动         B、怠速过高         C、怠速不稳         D、减速不良

50．(A　　)的开启与关闭形成了发动机冷却系大小循环。

A、节温器           B、水箱盖           C、放水塞           D、水温开关

51．AJR发动机机油泵安装在发动机的(　D　)。

A、前端             B、后端             C、侧面             D、下面

52．风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有(　　C)。

A、导流罩           B、散热片           C、分流板           D、鼓风机

53．汽油泵盖和泵体接合面不平度不应大于(　A　)mm。

A、0.10             B、0.15             C、0.12             D、0.20

54．汽油机分电器中的(　A　)由分火头和分电器盖组成。

A、配电器           B、断电器           C、点火提前装置     D、电容器

55．霍尔元件产生的霍尔电压为(A　　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

56．(　A　)的作用是按发动机的工作顺序依次分配高压电至各缸火花塞上。

A、分火头           B、断电器           C、点火线圈         D、点火器

57．(　D　)的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。

A、分电器           B、点火线圈         C、电容器           D、火花塞

58．桑塔纳DQ171型点火线圈二次绕组的电阻为(　B　)Ω。

A、1400～2500       B、2400～3500       C、3400～4500       D、4400～5500

59．关于火花塞检测,甲说：定期或在对某缸火花塞性能有怀疑时，可进行单缸断火试验。乙说：根据发动机运转情况判断火花塞的好坏，若性能不良或有明显损坏时，一般应予更换。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

60．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时，霍尔传感器信号发生器的输出电压值为(　　A)V。

A、0.3～0.4         B、0.5～0.6         C、0.5～0.7         D、0.5～0.8

61．不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(D　　)。

A、电解液不纯       B、蓄电池长期存放    C、正负极柱导通       D、电解液不足

62．下列汽油发动机启动困难的现象之一是(　A　)。

A、有着火征兆       B、无着火征兆       C、不能启动         D、顺利启动

63．启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(　C　)。

A、混合气浓         B、混合气稀         C、不来油           D、来油不畅

64．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　A)。

A、第二缸           B、相邻缸           C、中央高压线       D、化油器

65．(　C　)不是连杆轴承异响的特征。

A、温度升高，声音变化不大               B、随发动机转速增加，声音加大

C、尖脆的嗒嗒声                         D、发出较大清脆的当当金属敲击声

66．(　A　)导致活塞销产生异响。

A、活塞销松旷     B、活塞磨损过大    C、气缸磨损过大       D、发动机压缩比过大

67．(　B　)导致发动机温度过高。

A、发动机散热风扇转速过高               B、发动机散热风扇转速过低

C、发动机冷却系始终处于大循环           D、发动机负荷过小

68．(　D　)不是电控发动机燃油喷射系统的组成部分。

A、空气系统         B、燃油系统         C、控制系统         D、空调系统

69．氧传感器检测发动机排气中氧的含量，向ECU输入空燃比反馈信号，进行喷油量的(　B　)。

A、开环控制           B、闭环控制      C、控制             D、开环或闭环控制

70．1995年7月10日后定型柴油汽车，烟度值排放应小于(D　　)FSN。

A、5.0              B、4.5              C、4.0              D、3.5

71．在检测排放前，应调整好汽油发动机的(d　　)。

A、怠速              B、点火正时      C、供油量           D、怠速和点火正时

72．电控汽油喷射发动机运转不稳是指发动机转速处于(B　　)情况，发动机运转都不稳定，有抖动现象。

A、怠速             B、任一转速         C、中速             D、加速

73．用(　B　)检查电控燃油汽油机各缸是否工作。

A、数字式万用表     B、单缸断火法       C、模拟式万用表     D、双缸断火法

74．(　A　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。

A、烟度计           B、废气分析仪       C、示波器           D、万用表

75．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　D　)。

A、驾驶室内         B、驾驶室外         BC、高压管路内       D、风道内

76．用诊断仪对发动机进行检测，点火开关应(　B　)。

A、关闭             B、打开             C、位于启动档       D、位于锁止档

77．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在（800±50）r/min时，点火提前角应为(　A　)。

A、11°～13°       B、11°～12°       C、10°～11°       D、9°～10°

78．打开桑塔纳2000GLS型轿车点火开关，用数字式万用表的(　B　)挡测量点火控制器端子的电压，可检查点火控制器的故障。

A、欧姆             B、直流电压         C、兆欧             D、交流电压

79．改善喷油器喷雾质量可降低柴油机排放污染物中(　A　)的含量。

A、碳烟             B、水               C、二氧化硫         D、氮

80．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　　C      )之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

81．关于行车制动性能的要求,甲说：汽车行车制动、应急制动和驻车制动的各系统应以某种方式相连；乙说：各种制动系统在其中之一失效时，汽车应能正常制动。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

82．对于允许挂接挂车的汽车，其驻车制动装置必须能使汽车列车在满载状态下时能停在坡度(　D　)% 的坡道上 。

A、2                B、5                C、8                D、12

83．解放CA1092型汽车支承销与底板销孔的配合间隙应为(　　A) mm。

A、0.02～0.085      B、0.08～0.08       C、0.05～0.10       D、0.15～0.25

84．膜片弹簧离合器的压盘(　D　)，热容量大，不易产生过热。

A、较大             B、较小             C、较薄             D、较厚

85．以下属于离合器发抖原因的是(　　A)。

A、离合器分离杠杆内端面不在同一平面内      B、压紧弹簧弹力均匀

C、摩擦片表面清洁          D、从动盘表面平整

86．变速器在换档过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的(　D　)达到相同，才能顺利地挂上档。

A、角速度           B、线速度           C、转速             D、圆周速度

87．装备手动变速器的汽车，可安装(　A　)来减小换挡所引起的齿轮冲击。

A、同步器           B、差速器           C、离合器           D、制动器

88．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速器壳上各承孔轴线的平行度公差允许比原设计规定增加(　B　)mm。

A、0.01             B、0.02             C、0.03             D、0.04

89．东风EQ1092型汽车变速器共有(D　　)个档位。

A、3                B、4                C、5                D、6

90．自动变速器内(　C　)的作用是制动。

A、单向离合器       B、离合器           C、制动器           D、手动阀

91．(　D　)用于控制油路，使自动变速器油只能朝一个方向流动。

A、主调节阀         B、手动阀           C、换挡阀           D、单向阀

92．进行自动变速器(　B　)时,时间不得超过5s。

A、油压试验         B、失速试验         C、时滞试验         D、手动试验

93．下列零件中不属于单级主减速器的零件是(　　D)。

A、调整垫片         B、主动圆锥齿轮     C、调整螺母         D、半轴齿轮

94．当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是(　C　)。

A、左轮大于右轮     B、右轮大于左轮     C、左、右轮相等     D、右轮为零

95．桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　A)mm。

A、0.15             B、0.20             C、0.25             D、0.30

96．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主动齿轮与突缘键槽的侧隙不大于(　　B)mm。

A、0.10             B、0.20             C、0.25             D、0.30

97．汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和(　C　)组成。

A、套筒             B、滚针             C、套筒和滚针       D、双联叉

98．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮(　D　)为0.15～0.50mm。

A、长度             B、宽度             C、厚度             D、啮合间隙

99．(　　a)有利于转向结束后转向轮和方向盘自动回正，但也容易将坏路面对车轮的冲击力传到方向盘，出现“打手”现象。

A、可逆式转向器     B、不可逆式         C、极限可逆式       D、齿轮条式

100．转向节各部位螺纹的损伤不得超过(　B　)。

A、一牙             B、二牙             C、三牙             D、四牙

101．桑塔纳2000、一汽奥迪、神龙富康轿车的转向系均采用(　C　)。

A、液压助力         B、循环球式         C、齿轮齿条式       D、指销式

102．东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　a　)。

A、边梁式           B、中梁式           C、综合式           D、无梁式

103．对于独立悬架，弹簧的(　b　)对乘员的舒适性起主要影响。

A、强度             B、刚度             C、自由长度         D、压缩长度

104．为避免汽车转向沉重，主销后倾角一般不超过(　d　)。

A、2°              B、4°              C、5°              D、3°

105．对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，(c　　)互相沟通，又具有一定的真空度，膜片、推杆、辅助缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。

A、辅助缸           B、控制阀           C、加力气室         D、主缸

106．(　c　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

107．真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　A　)。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

108．重型汽车的制动传动装置多采用(　B　)。

A、真空助力式液压装置                   B、空气增压装置

C、真空增压式液压装置                   D、助力式液压装置

109．制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，将会导致(　B　)。

A、车辆行驶跑偏     B、制动不良         C、制动时间变长     D、制动距离变长

110．捷达轿车驻车制动器是(　D　)。

A、气压式           B、综合式           C、液力式           D、人力式

111．在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　C　)。

A、主缸高于轮缸     B、主缸低于轮缸     C、轮缸主缸相同     D、不确定

112．汽车正常行驶时，总是偏向行驶方向的左侧或右侧，这种现象称为(　A　)。

A、行驶跑偏         B、制动跑偏         C、制动甩尾         D、车轮回正

113．关于引起高速打摆现象的主要原因。甲认为：车架变形是打摆现象的主要原因。乙认为：前减振器失效是其中原因之一。丙认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(　A　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

114．动力转向液压助力系统转向助力泵损坏会导致(　B　)。

A、不能转向         B、转向沉重         C、制动跑偏         D、行驶跑偏

115．(　D　)是装备动力转向系统的汽车方向发飘的原因。

A、油泵磨损                             B、缺液压油或滤油器堵塞

C、油路中有气泡                         D、分配阀反作用弹簧过软或损坏

116．(　C　)是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。

A、分配阀反作用弹簧过软或损坏           B、缺液压油或滤油器堵塞

C、滑阀内有脏物阻滞                     D、油泵磨损

117．(　B　)不是导致汽车钢板弹簧损坏的主要原因。

A、汽车长期超载                         B、材质不符合要求

C、装配不符合要求                       D、未按要求对轮胎进行换位

118．(　A　)不是车身倾斜的原因。

A、车架轻微变形                         B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、减振器损坏                           D、轮胎气压不平衡

119．下列(　B　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断                             B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动                           D、减振器损坏

120．汽车车架变形会导致汽车(　B　)。

A、制动跑偏         B、行驶跑偏         C、制动甩尾         D、轮胎变形

121．(　D　)是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效                       B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂                     D、空气压缩机传动带打滑

122．(　D　)导致气压制动系制动失效。

A、空气压缩机润滑不良                   B、制动踏板行程过小

C、制动踏板自由行程过小                 D、空气压缩机传动带打滑

123．两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(　B　)。

A、制动失效         B、制动跑偏         C、制动过热         D、轮胎异常磨损

124．制动踏板轴卡滞会导致汽车(　A　)。

A、制动拖滞         B、制动甩尾         C、制动失效         D、制动过迟

125．下列(　C　)是液压制动系制动不良的原因。

A、总泵旁通孔或回油孔堵塞               B、制动蹄回位弹簧过软、折断

C、液压制动系统中有空气                 D、制动管路凹瘪堵塞

126．(　A　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

127．下列因素造成变速器乱档原因之一是(　C　)。

A、轮齿磨成锥形     B、自锁装置失效     C、互锁装置失效     D、倒档锁失效

128．汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　C　)。

A、制动液太脏或粘度过大                 B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小             D、制动主缸旁通孔堵塞

129．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　D　)r/min时，点火提前角应为13°±1°。

A、600              B、800              C、1000             D、1200

130．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于(　D　)r/min。

A、30               B、50               C、70               D、90

131．为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为100～150A，蓄电池内阻不大于(　C　)mΩ；稳定电压不小于9V。

A、5                B、10               C、20               D、50

132．一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至(　C　)V，说明存电量足。

A、1.3              B、1.5              C、1.7              D、1.9

133．霍尔元件产生的霍尔电压为(　A　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

134．车速传感器安装在(　B　)。

A、气缸体上         B、油底壳上         C、离合器上         D、变速器上

135．汽车启动机电磁开关通电，活动铁芯完全吸入驱动齿轮时，驱动齿轮与止推环之间的间隙一般为(　B　)mm。

A、1.5～2.5         B、5                C、5～10            D、5～7

136．装于汽车发电机内部的调节器是(　C　)。

A、FT61型                               B、JFT106型

C、集成电路调节器                       D、晶体调节器

137．解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　C　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

138．HCFC类制冷剂包括R22、R123、(　A　)等。

A、R133             B、R143             C、R153             D、R163

139．(　D　)的最大的特点是不含氯原子，ODP值为0,GWP也很低，大约0.25～0.26。

A、HFC12            B、HFC13            C、HFC14            D、HFC134a

140．制冷剂离开压缩机时的状态为(　C　)。

A、低压过热蒸气     B、低压过冷蒸气     C、高压过热蒸气     D、高压过冷蒸气

141．关于膨胀阀，甲说膨胀阀位于蒸发器入口侧。乙说膨胀阀可将系统的高压侧与低压侧隔离开来。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

142．汽车空调系统低压压力开关在(　B　)起作用。

A、系统压力过高

B、系统压力过低

C、过高或过低

D、系统压力过高、系统压力过低、过高或过低都不是

143．关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

144．关于充电电流不稳故障的原因，甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路；乙说充电电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭铁不良。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

145．关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分电气盖中心碳极脱落；乙说高压无火故障的原因可能是火花塞工作不良。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

146．(　A　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

147．关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说原因主要在主回路接触盘的行程过小。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

148．关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭电路电阻过大。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

149．关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮回位弹簧过弱；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮短路。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

150．关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是传动皮带过松。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

151．冷却水温升高到(　D　)℃以上时,水温过高报警灯报警开关的双金属片变形,触点闭合,报警灯亮。

A、25~35            B、45~55            C、65~75            D、95~105

152．当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时, 气压不足报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　A　)。

A、分开   不亮      B、分开    亮       C、闭合    不亮     D、闭合     亮

153．当汽车油箱内燃油量少时,负温度系统的热敏电阻元件电阻值(　B　),报警灯(　　)。

A、大     亮        B、小      亮       C、大     不亮      D、小     不亮

154．液晶显示器件的英文缩写是(　B　)。

A、LBD              B、LCD              C、LDD              D、LED

155．(　C　)导致左后侧电动车窗都不能升降。

A、熔断器故障                           B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障

156．(　A　)导致所有车门锁都不能工作。

A、熔断器故障                           B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障                   D、左侧后电动车门锁故障

157．(　D　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、搭铁线故障

158．(　D　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮锁定一扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路                             D、车门锁启动器故障

159．(　D　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启两扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、乘客侧开关故障                       D、搭铁不良

160．(　A　)用于测试发电机端电压。

A、万用表           B、气压表           C、真空表           D、油压表

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161．(×   )勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。

162．(×   )劳动合同只要一订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。

163．(√   )国家技术监督局负责全国产品监督管理工作。

164．(  ×  )用游标卡尺测量工件外径时，将活动量爪向内移动，使两量爪间距小于工件外径，然后再慢慢移动游标使两量爪与工件接触。

165．(  ×  )对于新锉刀在使用时应两面同时交替使用。

166．(×   )汽油机油和柴油机油有时可以代替使用。

167．(×   )可以用磁力线的疏密程度表示磁场的方向，磁感应线的切线方向表示磁场的强度。

168．(  ×  )液压传动系统中的回油路节流调速回路的节流阀放在分支油路上。

169．(√   )使用活塞环拆装钳拆装活塞环时用力必须均匀。

170．(  ×  )对于任何一台发动机不能缺少点火系、起动系等部分。

171．(  ×  )一般进气门锥角为45°，排气门锥角为30°。

172．(√   )顶置式配气机构按凸轮轴的布置形式可分为凸轮轴下置式、凸轮轴中置式和凸轮轴上置式。

173．(  ×  )柴油机的空气供给装置用来提供可燃混合气。

174．(  √  )有时六轮汽车的六个轮都是驱动轮。

175．(  √  )当发电机的端电压高于蓄电池的电压时，蓄电池可以储存电能。

176．(  √  )若在良好的路面上出现侧滑，应检查车轮定位。

177．(  ×  )D阶段指的是全面质量管理的检查阶段。

178．(√   )对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500~600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

179．(√   )发动机汽缸盖翘曲，不可用敲击法校正。

180．(×   )汽油滤清器堵塞不会引起发动机怠速不稳。

181．(√   )EQ1092F车前轮外倾角为1°。

182．(  ×  )EQ1092F车转向盘自由转动量应为15°～20°。

183．(√   )二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎车轮动不平衡量为0。

184．(×   )液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数大于9的载客汽车踏板行程应不得超过100mm。

185．(  x  )总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤8m。

186．(  ×  )客车在30km/h的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤40m。

187．(  ×  )制动分泵的皮碗用汽油清洗。

188．(√   )浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。

189．(  ×  )汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要晚于主车制动。

190．(√   )转向器转向轴弯曲或管柱凹瘪相互摩擦是转向沉重的原因之一。

191．(√   )制动阀调整不当是气压制动系统制动不良的原因之一。

192．(√   )进行汽车二级维护前，检测分电器重叠角，国家标准规定分电器重叠角应不大于9°。

193．(√   )蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

194．(  ×  )点火模块用于控制点火线圈的次级绕组。

195．(√   )启动机的电刷在电刷架内应滑动自如。

196．(×   )冬季采暖时，必须打开汽车A/C开关。

197．(√   )磁感应式车速里程表的结构中没有电路连接。

198．(√   )启动机电枢轴弯曲与磁极碰擦导致启动机运转无力。

199．(√   )电动后视镜熔断器故障能导致所有电动后视镜都不能动。

200．(√   )前排乘客侧门锁开关导线断路导致前排乘客侧电动门锁不能锁定。

汽车维修中级工试题01参考答案

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1. A           2. A           3. C           4. B           5. C           6. B

7. B           8. C           9. A          10. C          11. A          12. B

13. B          14. A          15. B          16. C          17. B          18. A

19. A          20. B          21. C          22. A          23. C          24. B

25. B          26. A          27. A          28. A          29. C          30. C

31. C          32. B          33. D          34. B          35. A          36. C

37. A          38. B          39. B          40. D          41. A          42. B

43. D          44. A          45. D          46. B          47. B          48. A

49. A          50. A          51. D          52. C          53. A          54. A

55. A          56. A          57. D          58. B          59. C          60. A

61. D          62. A          63. C          64. A          65. C          66. A

67. B          68. D          69. B          70. D          71. D          72. B

73. B          74. A          75. D          76. B          77. A          78. B

79. A          80. C          81. C          82. D          83. A          84. D

85. A          86. D          87. A          88. B          89. D          90. C

91. D          92. B          93. D          94. C          95. A          96. B

97. C          98. D          99. A         100. B         101. C         102. A

103. B         104. D         105. C         106. C         107. A         108. B

109. B         110. D         111. C         112. A         113. A         114. B

115. D         116. C         117. B         118. A         119. B         120. B

121. D         122. D         123. B         124. A         125. C         126. A

127. C         128. C         129. D         130. D         131. C         132. C

133. A         134. B         135. B         136. C         137. C         138. A

139. D         140. C         141. C         142. B         143. C         144. C

145. C         146. A         147. C         148. C         149. C         150. C

151. D         152. A         153. B         154. B         155. C         156. A

157. D         158. D         159. D         160. A

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161. ×        162. ×        163. √        164. ×        165. ×        166. ×

167. ×        168. ×        169. √        170. ×        171. ×        172. √

173. ×        174. √        175. √        176. √        177. ×        178. √

179. √        180. ×        181. √        182. ×        183. √        184. ×

185. ×        186. ×        187. ×        188. √        189. ×        190. √

191. √        192. √        193. √        194. ×        195. √        196. ×

197. √        198. √        199. √        200. √

汽车维修中级工试题及答案02

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1．在商业活动中，不符合待人热情要求的是(　A　)。

A、严肃待客，不卑不亢                   B、主动服务，细致周到

C、微笑大方，不厌其烦                   D、亲切友好，宾至如归

2．下列关于勤劳节俭的论述中，不正确的选项是(　A　)。

A、企业可提倡勤劳，但不宜提倡节俭      B、“一分钟应看成是八分钟”

C、1996年亚洲金融危机是“饱暖思淫欲”的结果      D、“节省一块钱，就等于净赚一块钱”

3．企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是(　C　)。

A、真诚相待，一视同仁                   B、互相借鉴，取长补短

C、长幼有序，尊卑有别                   D、男女平等，友爱亲善

4．企业创新要求员工努力做到(　C　)。

A、不能墨守成规，但也不能标新立异       B、大胆地破除现有的结论，自创理论体系

C、大胆地试大胆地闯，敢于提出新问题      D、激发人的灵感，遏制冲动和情感

5．未成年工是指(　B　)的劳动者。

A、小于16周岁        B、已满16周岁未满18周岁    C、小于18周岁      D、等于18周岁

6．《消费者权益保护法》不包括消费者的(　A　)权。

A、劳动             B、安全             C、知情             D、自主选择

7．台虎钳的丝杠、螺母及其他活动表面(　B　)，并保持清洁。

A、要随用随加润滑油         B、要经常加润滑油    C、不用加润滑油        D、不准加润滑油

8．(　A　)具有较高的强度和良好的韧性，在汽车上主要用于制造受热、受磨损和冲击载荷较强烈的零件。

A、合金结构钢       B、合金工具钢       C、特殊性能钢       D、碳素钢

9．有内胎充气轮胎由于帘布层的结构不同可分为(　C　)。

A、有内胎轮胎和无内胎轮胎               B、高压轮胎和低压轮胎

C、子午线轮胎和普通斜交轮胎             D、普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

10．交流电的有效值是根据(　D　)来确定的。

A、电流             B、电压             C、最大值           D、热效应

11．液压传动系统中的下列节流调速回路中溢流阀在正常工作时不抬起的是(　C　)。

A、进油路节流调速                       B、回油路节流调速

C、旁油路节流调速                       D、容积调速回路

12．1988年颁布的国家标准汽车型号由(　B　)部分构成。

A、2                B、3                C、4                D、5

13．在发动机的四个工作行程中，只有(　C　)行程是有效行程。

A、进气             B、压缩             C、做功             D、排气

14．(　B　)的功用是用来控制各汽缸的进、排气门开闭时刻，使之符合发动机工作次序和配气相位的要求，同时控制气门开度的变化规律。

A、推杆             B、凸轮轴           C、正时齿轮         D、气门导管

15．柴油机燃烧室按结构形式可分为(　B　)燃烧室和统一式燃烧室。

A、球形式           B、分开式           C、U形式            D、W形式

16．驻车制动器多按装在(　B　)或分动器之后。

A、离合器           B、变速器           C、差速器           D、主减速器

17．(　C　)的作用是控制点火线圈一次侧电路的通断，配合点火线圈完成升压任务。

A、配电器           B、电容器           C、断电器           D、电阻器

18．(　A　)用来吸收汽车空调系统中制冷剂中的水分。

A、储液干燥器       B、冷凝器           C、膨胀阀           D、蒸发器

19．将非电信号转换为可测电信号的电子器件是(　D　)。

A、放大器           B、整流器           C、继电器           D、传感器

20．下列排放物中危害眼、呼吸道和肺的是(　D　)。

A、CO             B、HC                C、NO         D、NO2

21．全面的质量管理是把(　C　)和效益统一起来的质量管理。

A、产品质量         B、工作质量         C、质量成本         D、使用成本

22．对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为(　C　)r/min时，真空度应为50~70 KPa。

A、300~400          B、400~500          C、500~600          D、600~700

23．对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速时，机油压力应不小于(　A　)MPa。

A、0.1              B、0.2              C、0.3              D、0.4

24．(　A　)用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A、汽缸漏气量检测仪                     B、真空表

C、发动机分析仪                         D、尾气分析仪

25．GB/T8028-94《汽油机机油换油指标》规定：L-EQC油铁含量大于(　A　)mg/kg。

A、250              B、300              C、350              D、400

26．汽车(　B　)的行驶里程为2000~3000Km。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

27．气门座圈承孔的表面粗糙度应小于 (　A　)μm。

A、1.25             B、1.50             C、1.75             D、2.00

28．检查连杆轴承间隙时，在轴承表面上涂以清洁的机油，将轴承装在连杆轴颈上，按规定拧紧螺母，将连杆放平，以杆身的重量徐徐下垂，用手握住连杆小端，沿(　A　)向扳动时应无松旷感。

A、轴               B、径               C、前后             D、水平

29．活塞环漏光处的缝隙应不大于(　B　)mm。

A、0.01             B、0.03             C、0.05             D、0.07

30．捷达发动机新轴的轴向间隙为0.07～0.17mm，磨损极限为(　D　)mm。

A、0.10             B、0.15             C、0.20             D、0.25

31．喷油器试验器用油应为沉淀后的(　A　)。

A、“0”号轻柴油    B、煤油             C、液压油           D、机械油

32．符号代表(　B　)。

A、平行度           B、垂直度           C、倾斜度           D、位置度

33．待修件是指具有较好(　B　)的零件。

A、修理工艺         B、修理价值         C、使用价值         D、几何形状

34．发动机汽缸体上平面翘曲后，应采用(　B　)修理。

A、刨削             B、磨削             C、冷压校正         D、加热校正

35．以下属于曲轴轴承螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正                   B、异物碰撞

C、工具使用不当                         D、螺栓重复使用

36．在测量发动机汽缸磨损程度时，为准确起见，应在不同的位置和方向共测出至少(　C　)个值。

A、2                B、4                C、6                D、8

37．发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用(　C　)来测量。

A、游标卡尺         B、百分表           C、外径分厘卡       D、内径分厘卡

38．发动机凸轮轴变形的主要形式是(　A　)。

A、弯曲             B、扭曲             C、弯曲和扭曲       D、圆度误差

39．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不高出(　A　)mm。

A、0.10             B、0.075            C、0.05             D、0.25

40．气门高度用(　C　)测量。

A、外径千分尺       B、内径千分尺       C、直尺             D、刀尺

41．发动机气门座圈与座圈孔应为(　B　)。

A、过渡配合                             B、过盈配合

C、间隙配合                             D、过渡配合、过盈配合、间隙配合均可

42．如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　D　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车

43．如水温传感器失效，会导致(　B　)。

A、不易起动         B、怠速不稳         C、进气温度过高     D、进气温度过低

44．节气门位置传感器断路会导致(　B　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、减速熄火         D、飞车

45．喷油器滴漏会导致发动机(　C　)。

A、不能起动         B、不易起动         C、怠速不稳         D、加速不良

46．开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　A　)。

A、不能起动         B、怠速过高         C、怠速不稳         D、减速不良

47．冷却液温度传感器的输出信号是(　C　)。

A、脉冲信号         B、数字信号         C、模拟信号         D、固定信号

48．(　A　)的作用是密封冷却液以免泄漏，同时将冷却液与水泵轴承隔离，以保护轴承。

A、水封             B、叶轮             C、泵轴             D、轴承

49．关于硅油风扇离合器检测,甲说：启动发动机，使其在冷状态下以中速运转l～2min，以便使工作腔内硅油返回储油室。乙说：在发动机停转之后，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

50．汽油机分电器中的(　A　)由分火头和分电器盖组成。

A、配电器           B、断电器           C、点火提前装置     D、电容器

51．(　D　)的作用是减小起动后点火线圈电流。

A、分火头           B、断电器           C、点火线圈         D、附加电阻

52．一般来说，普通火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为(　D　)。

A、0.35～0.45       B、0.45～0.55       C、0.50～0.60       D、0.70～0.90

53．传统点火系中，分电器的电容器的容量一般为(　B　)。

A、0.15～0.25μF    B、0.15～0.25μF    C、0.15～0.25F      D、0.15～0.25mF

54．检查分电器轴与衬套之间的间隙，分电器轴与衬套的正常配合间隙为(　B　)mm，最大不得超过0.07mm。

A、0.01~0.02        B、0.02～0.04       C、0.04~0.06        D、0.06~0.08

55．拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色,(　C　)且电极有被烧蚀痕迹，则选用的火花塞为热型。

A、浅褐色           B、黑色             C、灰白色           D、棕色

56．在实际工作中，常采用模拟信号发生器的(　D　)来断定模拟信号发生器的好坏。

A、电流             B、电压             C、电阻             D、动作

57．不是“自行放电”而蓄电池没电的原因是(　D　)。

A、电解液不纯                           B、蓄电池长期存放

C、正负极柱导通                         D、电解液不足

58．发动机启动困难，大多发生在(　D　)。

A、启动系                               B、点火系

C、燃料系                               D、启动系、点火系、燃料系

59．(　A　)导致发动机回火。

A、混合气过稀       B、混合气过浓       C、点火电压过高     D、点火电压过低

60．关于爆震的原因,甲说：燃油辛烷值过低；乙说：发动机温度过高。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

61．(　B　)不是活塞销松旷造成异响特征。

A、发出尖脆的嗒嗒声   B、温度升高，声音减弱或消失

C、怠速或低速较明显  D、单缸断（油）时，声音减弱或消失，恢复工作时，声音明显或连续两声响声

62．(　C　)是正时齿轮异响的特征。

A、发动机转速升高，声音随之变小         B、声音与发动机温度有关

C、发动机转速升高，声音随之加大         D、清脆的嗒嗒声

63．关于发动机温度过高的主要原因，说法不正确的是(　B　)。

甲认为：就是点火提前角过大或过小造成的。乙认为：可能是风扇V带松紧度过松造成的。丙认为：可能是节温器损坏造成的。认为正确的是(　　)。

A、甲和丙           B、乙和丙           C、甲和乙           D、均是

64．(　A　)是导致发动机缺火的原因。

A、火花塞损坏       B、点火器失效       C、点火线圈失效     D、点火开关失效

65．电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是(　A　)系统组成部分。

A、供气             B、供油             C、控制             D、空调

66．用来检测进气压力的传感器是(　B　)传感器。

A、进气温度         B、进气压力         C、曲轴位置         D、进气温度

67．发动机微机控制系统主要由信号输入装置、(　B　)、执行器等组成。

A、传感器     B、电子控制单元（ECU）   C、中央处理器（CPU）    D、存储器

68．柴油车废气排放检测的是(　D　)。

A、CO               B、HC               C、CO和HC           D、烟度值

69．在检测排放前，应调整好汽油发动机的(　D　)。

A、怠速      B、点火正时                  C、供油量            D、怠速和点火正时

70．电控汽油喷射发动机回火是指汽车行驶中，发动机有时回火，动力(　A　)。

A、明显下降         B、不变             C、有所下降         D、下降或不变

71．电控发动机可用(　B　)检查发动机电脑是否有故障。

A、万用表           B、数字式万用表     C、模拟式万用表     D、试灯或万用表

72．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　D　)。

A、驾驶室内         B、驾驶室外         C、高压管路内       D、风道内

73．用诊断仪读取故障码时，应选择(　A　)。

A、故障诊断         B、数据流           C、执行元件测试     D、基本设定

74．以下属于混合气过浓引发的故障的是(　A　)。

A、发动机油耗高     B、发动机怠速不稳    C、发动机加速不良      D、发动机减速不良

75．电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和(　C　)之间。

A、燃油泵           B、燃油滤清器       C、分配油管         D、喷油器

76．EQ1092F车的转向盘(　B　)转动量应为15°～30°。

A、最小             B、自由             C、最大             D、极限

77．二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎气压应符合规定：前轮(　A　)°kPa，后轮190kPa；车轮动不平衡量为零。

A、180              B、200              C、300              D、400

78．用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　C　)N。

A、100              B、200              C、500              D、700

79．液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数大于9的载客汽车踏板行程应不得超过(　D　)mm。

A、80               B、100              C、120              D、150

80．采用气压制动系统的机动车，发动机在75%的标定功率转速下，(　D　)min内气压表的指示气压应从零开始升至起步气压。

A、1                B、2                C、3                D、4

81．机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速小于100km/h的机动车不得大于(　C　)°。

A、5                B、10               C、15               D、20

82．在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为20%、轮胎与路面间的附着系数不小于0.7的坡道上正、反两个方向保持固定不动，其时间不应少于(　D　)min 。

A、2                B、3                C、4                D、5

83．解放CA1092型汽车制动鼓工作表面粗糙度Ra为(　B　) μm。

A、10～15           B、5～10            C、10～12           D、2～5

84．桑塔纳轿车的离合器踏板自由行程为(　A　)mm。

A、15~25            B、25~35            C、35~45            D、45~55

85．离合器传动钢片的主要作用是(　A　)。

A、将离合器盖的动力传给压盘             B、将压盘的动力传给离合器盖

C、固定离合器盖和压盘                   D、减小振动

86．变速器在换档过程中，必须使即将啮合的一对齿轮的(　D　)达到相同，才能顺利地挂上档。

A、角速度           B、线速度           C、转速             D、圆周速度

87．用百分表测量变速器输出轴的径向跳动量要求不大于(　B　)mm，使用极限为0.06mm。

A、0.020            B、0.025            C、0.030            D、0.035

88．齿长磨损不得超过原齿长的(　C　)%。

A、20               B、25               C、30               D、35

89．根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差为(　A　)mm。

A、0.20             B、0.15             C、0.10             D、0.08

90．东风EQ1092型汽车变速器共有(　D　)个档位。

A、3                B、4                C、5                D、6

91．自动变速器内的单向离合器的作用是(　C　)。

A、联接             B、固定             C、锁止             D、制动

92．进行自动变速器(　B　)时,时间不得超过5s。

A、油压试验         B、失速试验         C、时滞试验         D、手动试验

93．当汽车左转向时，由于差速器的作用，左右两侧驱动轮转速不同，那么转矩的分配是(　C　)。

A、左轮大于右轮     B、右轮大于左轮     C、左、右轮相等     D、右轮为零

94．汽车转弯时，差速器中的行星齿轮(　C　)。

A、只公转                               B、只自转

C、既公转又自转                         D、既不公转又不自转

95．主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过(　B　)来调整。

A、增减主动锥齿轮前端调整垫片           B、增减主动锥齿轮后端调整垫片

C、增减从动锥齿轮后端调整垫片           D、增减从动锥齿轮后端调整垫片

96．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮啮合间隙为(　D　)mm。

A、0.15～0.25       B、0.15～0.35       C、0.15～0.45       D、0.15～0.50

97．十字轴式万向节允许相邻两轴的最大交角为(　B　)。

A、10°～15°       B、15°～20°       C、20°～25°       D、25°～30°

98．前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　C　)N。

A、20               B、15               C、10               D、5

99．汽车转向时，其内轮转向角(　A　)外轮转向角。

A、大于             B、小于             C、等于             D、大于或等于

100．轮胎的尺寸34×7，其中×表示(　B　)。

A、低压胎           B、高压胎           C、超低压胎         D、超高压胎

101．对于非独立悬架，(　A　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧         B、轴               C、车轮             D、轮胎

102．解放CA1092型汽车主销内倾角为(　C　)。

A、6°              B、10°             C、8°              D、4°

103．下面不是盘式制动器的优点的是(　D　)。

A、散热能力强                           B、抗水衰退能力强

C、制动平顺性好                         D、管路液压低

104．(　D　)的作用是使储气筒的气压保持在规定范围内，以减小发动机的功率消耗。

A、泄压阀           B、单向阀           C、限压阀           D、调压器

105．以下(　D　)总成，在FIAT650型汽车制动传动装置中装备有此装置。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

106．真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　A　)。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

107．安装好制动凸轮轴后，应使两轴轴向间隙不大于(　B　)mm。

A、0.6              B、0.7              C、0.65             D、0.5

108．制动钳体缸筒(　B　)误差应不大于0.02mm。

A、圆度             B、圆柱度           C、平面度           D、粗糙度

109．捷达轿车驻车制动器是(　D　)。

A、气压式           B、综合式           C、液力式           D、人力式

110．在制动时，液压制动系统中制动主缸与制动轮缸的油压是(　C　)。

A、主缸高于轮缸     B、主缸低于轮缸     C、轮缸主缸相同     D、不确定

111．(　B　)是导致转向沉重的主要原因。

A、转向轮轮胎气压过高                   B、转向轮轮胎气压过低

C、汽车空气阻力过大                     D、汽车坡道阻力过大

112．汽车正常行驶时，总是偏向行驶方向的左侧或右侧，这种现象称为(　A　)。

A、行驶跑偏         B、制动跑偏         C、制动甩尾         D、车轮回正

113．(　D　)不是引起高速打摆现象的主要原因。

A、前轮胎修补、前轮辋变形、前轮毂螺栓短缺引起动不平衡  B、减振器失效，前钢板弹力不一致

C、车架变形或铆钉松动           D、前束过大、车轮外倾角、主销后倾角变小

114．动力转向液压助力系统缺少液压油会导致(　B　)。

A、行驶跑偏         B、转向沉重         C、制动跑偏         D、不能转向

115．汽车动力转向系统转向器滑阀内有脏物阻滞会导致汽车(　B　)。

A、不能转向      B、左右转向力不一致     C、转向沉重              D、转向发飘

116．(　B　)不是悬架系统损坏引起的常见故障。

A、轮胎异常磨损     B、后桥异响         C、车身倾斜         D、汽车行驶跑偏

117．(　D　)是车身倾斜的原因。

A、后桥异响         B、主销变形      C、车架轻微变形  D、单侧悬挂弹簧弹力不足

118．下列(　D　)是行驶中有异响的原因。

A、减振器性能减弱      B、前悬挂移位   C、单侧悬挂弹簧弹力不足        D、弹簧折断

119．汽车车架变形会导致汽车(　B　)。

A、制动跑偏         B、行驶跑偏         C、制动甩尾         D、轮胎变形

120．下列(　D　)是制动甩尾的原因。

A、前悬挂弹簧弹力不足      B、轮胎异常磨损 C、减振器性能减弱      D、单侧悬挂弹簧弹力不足

121．(　D　)是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效  B、制动阀进气阀打不开   C、制动器室膜片破裂    D、空气压缩机传动带打滑

122．(　B　)不是气压制动系统制动不良的原因。

A、制动总泵、制动踏板行程调整不当       B、空气压缩机传动带打滑

C、制动阀调整不当      D、制动蹄摩擦片沾有油污、水，表面结焦炭化或摩擦片碎裂，磨损过大

123．两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(　B　)。

A、制动失效         B、制动跑偏         C、制动过热         D、轮胎异常磨损

124．制动甩尾的原因有(　A　)。

A、制动阀调整不当                       B、两后轮制动间隙过小

C、两后轮制动气室制动管路漏气           D、前桥悬架弹簧弹力不一致

125．(　B　)是液压制动系统卡死的原因。

A、液压制动系统中有空气

B、总泵旁通孔或回油孔堵塞

C、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

D、制动蹄片磨损过量

126．下列因素造成变速器乱档原因之一是(　C　)。

A、轮齿磨成锥形     B、自锁装置失效     C、互锁装置失效     D、倒档锁失效

127．汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(　C　)。

A、制动液太脏或粘度过大                 B、制动踏板自由行程过小

C、制动蹄片与制动鼓间隙过小             D、制动主缸旁通孔堵塞

128．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　D　)r/min时，点火提前角应为9°。

A、200              B、400              C、600              D、800

129．为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为100～150A，蓄电池内阻不大于20mΩ；稳定电压不小于(　C　)V。

A、3                B、6                C、9                D、12

130．橡胶壳蓄电池电解液液面高度应高出极板(　B　)mm。

A、5～10            B、10～15           C、15～20           D、20～25

131．霍尔元件产生的霍尔电压为(　A　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

132．在充电完成2h后测量电解液相对密度，若不符合要求，可用蒸馏水(过高时）或相对密度为1.4的(　C　) (过低时）调整。

A、稀硝酸           B、浓硝酸           C、稀硫酸           D、浓硫酸

133．爆振传感器安装在(　A　)。

A、气缸体上         B、油底壳上         C、离合器上         D、变速器上

134．启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为(　C　)Ω。

A、1.5～2.6         B、1.6～2.6         C、2.6～2.7         D、2.7～2.9

135．启动机的驱动齿轮与止推垫之间的间隙应为(　A　)mm。

A、1～4             B、1～2             C、0.5～1           D、0.5～0.9

136．交流发电机单相桥式硅整流器每个二级管，在一个周期内的导通时间为(　A　)周期。

A、1/2              B、1/3              C、1/4              D、1/6

137．汽车行驶时，充电指示灯由亮转灭，说明(　B　)。

A、发电机处于它励状态                   B、发电机处于自励状态

C、充电系统有故障                       D、发电机有故障

138．东风EQ1090型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　C　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

139．HCFC类制冷剂包括R22、R123、(　A　)等。

A、R133             B、R143             C、R153             D、R163

140．关于膨胀阀，甲说膨胀阀位于蒸发器入口侧。乙说膨胀阀可将系统的高压侧与低压侧隔离开来。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

141．关于电压表检修，甲说车载电压表显示的数值为蓄电池或发电机的端电压；乙说车载电压表显示的数值为点火系的高压电压。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

142．关于燃油表指示，甲说如燃油表指示“F”，表明油箱内的燃油为满箱；乙说说如燃油表指针位于红色区域，表明油箱内的燃油为空箱。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

143．关于车速里程表，甲说车速里程表的车速表动力源来自变速器的输入轴；乙说车速里程表的里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点(　B　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

144．关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

145．关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火正时不对。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

146．关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是火花塞间隙过大；乙说低速断火故障的原因可能是电容器工作不良。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

147．(　A　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

148．关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说故障的原因主要在启动机的操纵部分。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

149．关于喇叭声响不正常故障，甲说喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动；乙说喇叭声响不正常故障的原因可能是喇叭电路电阻过大。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

150．关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮回位弹簧过弱；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭按钮短路。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

151．机油压力过低报警灯报警开关安装在(　A　)上。

A、润滑油主油道     B、发动机曲轴箱     C、气门室罩盖       D、节气门体

152．当蓄电池液面高度正常时，传感器的铅棒上的电位为(　B　)V，报警灯(　　)。

A、8    亮          B、8    不亮        C、6     亮         D、6     亮

153．液晶显示器件的英文缩写是(　B　)。

A、LBD              B、LCD              C、LDD              D、LED

154．(　D　)导致前排乘员电动座椅不能动。

A、熔断器故障                           B、主控开关搭铁不良

C、主控开关搭铁线断路                   D、乘员侧开关故障

155．(　A　)导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路                         B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障                   D、左侧后电动车门锁故障

156．(　D　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、遥控器故障       D、点火开关故障

157．(　D　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、搭铁不良         D、点火开关故障

158．(　D　)能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、开关故障

159．(　D　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮锁定一扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路                             D、车门锁启动器故障

160．(　A　)用于测试发电机端电压。

A、万用表           B、气压表           C、真空表           D、油压表

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161．(  √  )企业文化对企业具有整合的功能。

162．(  ×  )职业纪律是企业的行为规范，职业纪律具有随意性的特点。

163．(   √ )合同的形式是合同内容的载体。

164．(  √  )国家技术监督局负责全国产品监督管理工作。

165．(×   )游标卡尺按其测量功能不同可分为0.10mm、0.02mm和0.05mm三种。

166．(  √  )尺寸公差是指允许尺寸的变动量，等于最大极限尺寸与最小极限尺寸代数差的绝对值。

167．(×   )基本尺寸相同的一批孔和轴共有两种配合形式，即：间隙配合和过盈配合。

168．(×   )测量误差通过改善测量方法可以消除。

169．(×    )液压传动系统中的减压回路主要减主油路的压力。

170．(  √  )使用活塞环拆装钳拆装活塞环时用力必须均匀。

171．(  ×  )转盘式清洗机主要用于整车清洗。

172．(  √  )汽车通常由发动机、底盘、车身和电气设备四大部分组成。

173．(  √  )按点火方式不同发动机可分为点燃式和压燃式两种。

174．(  √  )有时六轮汽车的六个轮都是驱动轮。

175．(×   )对于双级主减速器，一般第一级为斜齿圆柱齿轮，第二级为锥齿轮。

176．(×   )汽车制动系中鼓式车轮制动器按张开装置的形式不同可分为简单非平衡式制动器、平衡式制动器和自动增力式制动器。

177．(   √ )普通电磁继电器由电磁铁和触点组成。

178．(   × )发生D级火灾时，首先切断电源。

179．(×   )A阶段是全面质量管理的基本工作方法的计划阶段。

180．(  √)装配时汽缸盖螺栓扭紧力不均匀会导致汽缸盖翘曲变形。

181．(  √  )凸轮轴轴颈擦伤可能是由于润滑油不清洁造成的。

182．(  ×  )燃油压力的大小与发动机负荷没有任何关系。

183．(   √ )当发动机达到一定水温时，蜡式节温器主阀门开始打开，部分冷却液开始进行大循环。

184．(×   )用正时灯检查发动机点火提前角，应将正时记号对正上止点前11°～13°的地方。

185．(×   )电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表检测。

186．(   √ )EQ1092F车前轮外倾角为1°。

187．(  ×  )行车制动系的踏板自由行程越大越好。

188．(   √ )膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

189．(   √ )检查传动轴花键轴与滑动叉花键的配合间隙，最大不得超过0.4mm。

190．(  ×  )EQ1092型汽车蹄鼓间隙值支承端比凸轮端大。

191．(   √ )流量控制阀被卡住是动力转向方向发飘或跑偏的原因之一。

192．(  √  )总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转是液压制动系制动不良的原因之一。

193．(  √  )进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，单缸发动机断火转速下降应不小于90r/min。

194．(    √)进行空调系统检修时,抽真空之前，应进行泄漏检查。

195．(   √ )一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。

196．(×   )在蒙特利尔协议书中CFC134a被列为第二批禁用物质。

197．(×   )冬季采暖时，必须打开汽车A/C开关。

198．(  √  )发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路导致充电电流不稳。

199．(  √  )喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是喇叭线圈匝间短路。

200．(  √  )电磁离合器皮带盘与压力板接合面磨损严重而打滑会导致空调压缩机不运转故障。

汽车维修中级工试题02参考答案

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1. A           2. A           3. C           4. C           5. B           6. A

7. B           8. A           9. C          10. D          11. C          12. B

13. C          14. B          15. B          16. B          17. C          18. A

19. D          20. D          21. C          22. C          23. A          24. A

25. A          26. B          27. A          28. A          29. B          30. D

31. A          32. B          33. B          34. B          35. A          36. C

37. C          38. A          39. A          40. C          41. B          42. D

43. B          44. B          45. C          46. A          47. C          48. A

49. C          50. A          51. D          52. D          53. B          54. B

55. C          56. D          57. D          58. D          59. A          60. C

61. B          62. C          63. B          64. A          65. A          66. B

67. B          68. D          69. D          70. A          71. B          72. D

73. A          74. A          75. C          76. B          77. A          78. C

79. D          80. D          81. C          82. D          83. B          84. A

85. A          86. D          87. B          88. C          89. A          90. D

91. C          92. B          93. C          94. C          95. B          96. D

97. B          98. C          99. A         100. B         101. A         102. C

103. D         104. D         105. D         106. A         107. B         108. B

109. D         110. C         111. B         112. A         113. D         114. B

115. B         116. B         117. D         118. D         119. B         120. D

121. D         122. B         123. B         124. A         125. B         126. C

127. C         128. D         129. C         130. B         131. A         132. C

133. A         134. C         135. A         136. A         137. B         138. C

139. A         140. C         141. A         142. A         143. B         144. C

145. A         146. C         147. A         148. C         149. C         150. C

151. A         152. B         153. B         154. D         155. A         156. D

157. D         158. D         159. D         160. A

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161. √        162. ×        163. √        164. √        165. ×        166. √

167. ×        168. ×        169. ×        170. √        171. ×        172. √

173. √        174. √        175. ×        176. ×        177. √        178. ×

179. ×        180. √        181. √        182. ×        183. √        184. ×

185. ×        186. √        187. ×        188. √        189. √        190. ×

191. √        192. √        193. √        194. √        195. √        196. ×

197. ×        198. √        199. √        200. √

汽车维修中级工试题及答案03

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1．下列选项中属于企业文化功能的是(　A　)。

A、整合功能         B、技术培训功能     C、科学研究功能     D、社交功能

2．正确阐述职业道德与人的事业的关系的选项是(　D　)。

A、没有职业道德的人不会获得成功       B、要取得事业的成功，前提条件是要有职业道德

C、事业成功的人往往并不需要较高的职业道德        D、职业道德是人获得成功的重要条件

3．职工对企业诚实守信应该做到的是(　B　)。

A、忠诚所属企业，无论何种情况都始终把企业利益放在第一位

B、维护企业信誉，树立质量意识和服务意识

C、保守企业秘密，不对外谈论企业之事

D、完成本职工作即可，谋划企业发展由有见识的人来做

4．《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括(　B　)的义务。

A、接受监督      B、接受教育       C、提供商品和服务真实信息      D、出具购货凭证

5．游标卡尺上游标的刻线数越多则游标的(　D　)。

A、结构越小         B、长度越短         C、分度值越大       D、读数精度越高

6．A4图纸幅面的宽度和长度是(　D　)。

A、594×841         B、420×594         C、297×420         D、210×297

7．在满足工件表面功能要求的情况下，应尽量选用(　A　)表面粗糙度数值。

A、较大的           B、较小的           C、不同的           D、相同的

8．不含电源的部分电路欧姆定律的表达式是(　A　)。

A、I=U/R      B、I=Ey（R＋r）       C、I=U2/R      D、I=E2/（R＋r）

9．轮毂轴承螺栓、螺母的拆装适宜选用(　D　)。

A、内六角扳手       B、方扳手           C、钩型扳手         D、专用套筒扳手

10．1988年颁布的国家标准汽车型号由(　B　)部分构成。

A、2                B、3                C、4                D、5

11．在发动机的四个工作行程中，只有(　C　)行程是有效行程。

A、进气             B、压缩             C、做功             D、排气

12．怠速工况下，为保证发动机稳定工作，应供给(　B　)的混合气。

A、多而浓           B、少而浓           C、多而稀           D、少而稀

13．当汽车直线行驶时差速器(　D　)。

A、起减速作用       B、起加速作用       C、起差速作用       D、不起差速作用

14．对蓄电池安全操作正确的是(　A　)。

A、配制电解液时应将硫酸倒入水中      B、配制电解液时应将水倒入硫酸中

C、观看检查电解液用的仪器时应远离电解液注口     D、蓄电池壳上可以放置较轻的物体

15．全面质量管理这一概念最早在(　D　)由美国质量管理专家提出。

A、19世纪50年代     B、20世纪30年代     C、20世纪40年代     D、20世纪50年代

16．对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　B　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。。

A、怠速             B、中速             C、加速             D、减速

17．以下属于预防性维护作业的是： (　A　)。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

18．汽车(　C　)的行驶里程为10000~15000Km。

A、日常维护         B、一级维护         C、二级维护         D、三级维护

19．气门座圈承孔的表面粗糙度应小于 (　A　)μm。

A、1.25             B、1.50             C、1.75             D、2.00

20．对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　B　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。

A、前               B、后               C、第一道           D、第二道

21．用质量为0.25kg的锤子沿曲轴轴向轻轻敲击连杆，连杆能沿轴向移动，且连杆大头两端与曲柄的间隙为(　A　)mm。

A、0.17～0.35       B、0.35～0.52       C、0.52～0.69       D、0.69～0.86

22．YC6105QC型柴油机各缸喷油间隔角误差为(　A　)。

A、±0.5°          B、0.5°            C、±0.6°          D、0.6°

23．符号代表(　D　)。

A、平行度           B、垂直度           C、倾斜度           D、位置度

24．当汽缸拉缸后，确定了某级修理尺寸，以下相应的零件可不报废的是(　B　)。

A、活塞             B、连杆             C、活塞销           D、活塞环

25．汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器(　A　)。

A、打滑                                 B、分离不彻底

C、动平衡破坏                           D、踏板自由行程过大

26．发动机汽缸径向的磨损量最大的位置一般在进气门(　C　)略偏向排气门一侧。

A、侧面             B、后面             C、对面             D、下面

27．以下属于汽缸盖腐蚀的主要原因的是(　B　)。

A、冷却液加注过多                       B、使用了不符合要求的冷却液

C、汽车工作条件恶劣                     D、汽车长时间超时间超负荷工作

28．以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正       B、异物碰撞     C、工具使用不当         D、汽缸盖过小

29．以下属于曲轴轴承螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正       B、异物碰撞      C、工具使用不当        D、螺栓重复使用

30．以下不属于凸轮轴变形的主要原因的是(　B　)。

A、曲轴受到冲击                         B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓                 D、材料缺陷

31．铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可(　C　)修复。

A、堆焊        B、镶补            C、环氧树脂粘补        D、堆焊、镶补、环氧树脂粘补均可

32．桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为(　　)MPa，各缸压力差应小于(　C　)MPa。

A、0.70、0.3        B、0.75、0.25       C、0.75、0.3        D、0.70、0.25

33．根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不高出(　A　)mm。

A、0.10             B、0.075            C、0.05             D、0.25

34．气门高度用(　C　)测量。

A、外径千分尺       B、内径千分尺       C、直尺             D、刀尺

35．(　C　)用于调节燃油压力。

A、油泵             B、喷油器           C、油压调节器       D、油压缓冲器

36．如热线式空气流量计的热线沾污，不会导致(　D　)。

A、不易起动         B、加速不良         C、怠速不稳         D、飞车

37．节气门体过脏会导致(　B　)。

A、不易起动         B、怠速不稳         C、加速不良         D、减速熄火

38．一般来说，电动燃油泵的工作电压是(　B　)V。

A、5                B、12               C、24               D、42

39．对于四缸发动机而言，有一个喷油器堵塞会导致发动机(　C　)。

A、不能起动         B、不易起动         C、怠速不稳         D、减速不良

40．低阻抗喷油器的电阻值为(　A　)Ω。

A、2～3             B、5～10            C、12～15           D、50～100

41．超声波式卡尔曼涡旋式空气流量计的输出信号是(　B　)。

A、连续信号         B、数字信号         C、模拟信号         D、固定信号

42．(　A　)的开启与关闭形成了发动机冷却系大小循环。

A、节温器           B、水箱盖           C、放水塞           D、水温开关

43．水泵的动力源自(　A　)。

A、曲轴             B、凸轮轴           C、平衡轴           D、传动轴

44．AJR发动机机油泵安装在发动机的(　D　)。

A、前端             B、后端             C、侧面             D、下面

45．热状态检查。启动发动机，使发动机温度接近(　D　)℃时。用手拨动风扇叶片，感觉较费力为正常。

A、60~65            B、70~75            C、80~85            D、90～95

46．安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要(　C　)。

A、加厚                                 B、减小

C、适当                                 D、加厚、减小、适当均可

47．霍尔元件产生的霍尔电压为(　A　)级。

A、mv               B、v                C、kv               D、μv

48．JV发动机分电器安装在发动机的(　C　)。

A、前端             B、后端             C、侧面             D、下面

49．(　D　)的作用是减小起动后点火线圈电流。

A、分火头           B、断电器           C、点火线圈         D、附加电阻

50．离心提前装置在分电器轴固定不动时，使凸轮向其(　A　)转至极限，放松时应立即回原位。

A、工作方向         B、正向             C、反向             D、侧向

51．拆下火花塞，观察绝缘体裙部颜色,(　C　)且电极有被烧蚀痕迹，则选用的火花塞为热型。

A、浅褐色           B、黑色             C、灰白色           D、棕色

52．在实际工作中，常采用模拟信号发生器的(　D　)来断定模拟信号发生器的好坏。

A、电流             B、电压             C、电阻             D、动作

53．热车起动困难主要的原因是(　D　)。

A、供油不足         B、火花塞有故障     C、点火过早         D、混合气过浓

54．启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(　C　)。

A、混合气浓         B、混合气稀         C、不来油           D、来油不畅

55．六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　A　)。

A、第二缸           B、相邻缸           C、中央高压线       D、化油器

56．关于爆震的原因,甲说：空燃比不正确；乙说：发动机温度过高。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

57．关于发动机功率不足的原因,甲说：气门配气相位失准；乙说：气门密封不严。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

58．关于连杆轴承异响。甲认为：发出较大清脆的当当金属敲击声。乙认为：也随发动机转速增加，声音加大。丙认为：发动机温度升高，声音减弱或消失。看法正确的是(　A　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均正确

59．(　A　)导致活塞销产生异响。

A、活塞销松旷                           B、活塞磨损过大

C、气缸磨损过大                         D、发动机压缩比过大

60．(　D　)不是正时齿轮异响的特征。

A、间隙小，发出嗡嗡声，间隙大，发出散乱撞击声

B、发动机转速升高，声音随之加大

C、声音与发动机温度无关

D、发动机转速升高，声音随之变小

61．(　D　)不是电控燃油喷射系统中空气供给系统的组成构件。

A、进气管                               B、空气滤清器

C、怠速旁通阀                           D、进气压力传感器

62．氧传感器检测发动机排气中氧的含量，向ECU输入空燃比反馈信号，进行喷油量的(　B　)。

A、开环控制                             B、闭环控制

C、控制                                 D、开环或闭环控制

63．汽油车检测排放时，发动机应处于(　C　)状态。

A、中速             B、低速             C、怠速             D、加速

64．电控汽油喷射发动机(　A　)是指发动机进气歧管处有可燃混合气燃烧从而产生异响的现象，

A、回火             B、放炮             C、行驶无力         D、失速

65．(　A　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。

A、烟度计           B、废气分析仪       C、示波器           D、万用表

66．用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　D　)。

A、驾驶室内         B、驾驶室外         C、高压管路内       D、风道内

67．以下诊断仪中属于大众公司专用诊断仪的是(　B　)。

A、Tech—1          B、V.A.G1551        C、电眼睛           D、修车王

68．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机点火提前角的检测，发动机冷却水温至少(　C　)℃，油温达到60℃。

A、60               B、70               C、80               D、90

69．桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机，可用数字式万用表的(　B　)点火控制器端子，查看电压大小是否符合技术要求。

A、红笔搭铁黑笔搭接                     B、黑笔搭铁，红笔搭接

C、红笔搭接                             D、黑笔搭接

70．以下属于混合气过浓引发的故障的是(　A　)。

A、发动机油耗高                         B、发动机怠速不稳

C、发动机加速不良                       D、发动机减速不良

71．电控发动机燃油泵工作电压检测时，蓄电池电压、燃油泵熔丝、燃油泵继电器和(　A　)均应正常。

A、燃油滤清器       B、点火线圈电压     C、燃油泵           D、发电机电压

72．转向盘(　B　)转动量是指将转向盘转动而车轮不随之摆动这一过程转向盘所转过的角度。

A、最小             B、自由             C、最大             D、极限

73．二级维护前检测桑塔纳LX型轿车,轮胎气压应符合规定：前轮180°kPa，后轮190kPa；车轮动不平衡量为(　A　)。

A、0                B、2                C、3                D、4

74．行车制动在产生最大制动作用时的踏板力，对于座位数大于9的载客汽车应不大于(　D　)N。

A、100              B、200              C、500              D、700

75．用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于或等于9的载客汽车应不大于(　C　)N。

A、100              B、200              C、500              D、700

76．液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数小于9的载客汽车踏板行程应不得超过(　C　)mm。

A、80               B、100              C、120              D、140

77．机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速等于100km/h的机动车不得大于(　D　)°。

A、5                B、10               C、15               D、20

78．总质量不大于 3500kg 的低速货车在30km/h的初速度下采用行车制动系统制动时，满载检验时制动距离要求≤(　A　)m。

A、9                B、19               C、29               D、39

79．在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为(　B　)%、轮胎与路面间的附着系数不小于0.7 的坡道上正、反两个方向保持固定不动，其时间不应少于5min 。

A、10               B、20               C、30               D、40

80．变速器挂入传动比大于1的档位时，变速器实现(　A　)。

A、减速增扭         B、增扭升速         C、增速增扭         D、减速减扭

81．变速器验收时，各档噪声一般均不得高于(　C　)dB。

A、83               B、85               C、88               D、90

82．当发动机与离合器处于完全接合状态时，变速器的输入轴(　D　)。

A、不转动                               B、高于发动机转速

C、低于发动机转速                       D、与发动机转速相同

83．变速器常啮合齿轮齿厚磨损不得超过(　B　)mm。

A、0.20             B、0.25             C、0.30             D、0.35

84．装备手动变速器的汽车，可安装(　A　)来减小换挡所引起的齿轮冲击。

A、同步器           B、差速器           C、离合器           D、制动器

85．东风EQ1092型汽车变速器共有(　D　)个档位。

A、3                B、4                C、5                D、6

86．(　D　)用于控制油路，使自动变速器油只能朝一个方向流动。

A、主调节阀         B、手动阀           C、换挡阀           D、单向阀

87．进行自动变速器(　B　)时,时间不得超过5s。

A、油压试验         B、失速试验         C、时滞试验         D、手动试验

88．下列零件中不属于单级主减速器的零件是(　D　)。

A、调整垫片         B、主动圆锥齿轮     C、调整螺母         D、半轴齿轮

89．汽车后桥壳上钢板弹簧中定位孔磨损偏移量不得超过(　A　)mm。

A、1                B、2                C、3                D、5

90．正确的主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕应位于(　B　)。

A、齿长方向偏向大端，齿高方向偏向顶端

B、齿长方向偏向小端，齿高方向偏向顶端

C、齿长方向偏向大端，齿高方向偏向底端

D、齿长方向偏向小端，齿高方向偏向底端

91．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮接触痕迹的长不小于齿长的(　A　)％。

A、50               B、60               C、70               D、75

92．十字轴式万向节允许相邻两轴的最大交角为(　B　)。

A、10°～15°       B、15°～20°       C、20°～25°       D、25°～30°

93．根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥(　B　)齿轮与突缘键槽的侧隙不大于0.20mm。

A、从动             B、主动             C、锥               D、双曲线

94．装传动轴时，十字轴轴颈如有压痕，压痕不严重且不在传力面时，可将十字轴由原装配位置旋转(　D　)°装复。

A、30               B、60               C、80               D、90

95．前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　C　)N。

A、20               B、15               C、10               D、5

96．汽车转向时，其内轮转向角(　A　)外轮转向角。

A、大于             B、小于             C、等于             D、大于或等于

97．东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　A　)。

A、边梁式           B、中梁式           C、综合式           D、无梁式

98．轿车的轮辋一般是(　A　)。

A、深式             B、平式             C、可拆式           D、圆形式

99．东风EQ1092型汽车采用制动控制阀是(　C　)。

A、单腔式                               B、串联双腔活塞式

C、并联双腔活塞式                       D、往复式

100．对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，加力气室互相沟通，又具有一定的(　C　)，膜片、推杆、辅助缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。

A、大气压力         B、压力             C、真空度           D、推力

101．解放CA1092型汽车制动系统内的气压规定值为(　A　)KPa。

A、800～830         B、700～740         C、700～800         D、800～850

102．东风EQ1092型汽车的制动气压为(　A　)KPa。

A、700～740         B、700              C、750              D、800

103．(　C　)的助力源是压缩空气与大气的压力差。

A、真空助力器       B、真空增压器       C、空气增压器       D、空气助力器

104．(　B　)不是真空助力式液压制动传动装置组成部分。

A、加力气室         B、轮缸             C、控制阀           D、主缸

105．关于重型车采用的制动增压装置，甲说重型汽车易采用空气增压装置。乙说重型汽车易采用助力式液压装置。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

106．制动鼓失圆，将不能导致(　B　)。

A、车辆行驶跑偏     B、无制动           C、制动时间变长     D、制动距离变长

107．检查制动器弹簧时,用(　A　)测量，其弹力不得小于规定值。

A、弹簧称           B、地磅             C、角尺             D、张紧计

108．捷达轿车驻车制动器是(　D　)。

A、气压式           B、综合式           C、液力式           D、人力式

109．汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不超过(　B　)mm。

A、0.5              B、0.05             C、0.15             D、0.10

110．(　B　)是导致转向沉重的主要原因。

A、转向轮轮胎气压过高                   B、转向轮轮胎气压过低

C、汽车空气阻力过大                     D、汽车坡道阻力过大

111．汽车正常行驶时，总是偏向行驶方向的左侧或右侧，这种现象称为(　A　)。

A、行驶跑偏         B、制动跑偏         C、制动甩尾         D、车轮回正

112．下列(　B　)不是引起低速打摆现象的原因。

A、前束过大、车轮外倾角、主销后倾角变小

B、车架变形或铆钉松动

C、转向器啮合间隙过大

D、转向节主销与衬套间隙过大

113．(　B　)不是动力转向系统方向发飘或跑偏的原因。

A、分配阀反作用弹簧过软或损坏

B、缺液压油或滤油器堵塞

C、流量控制阀被卡住

D、阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置

114．(　A　)不是汽车动力转向左右转向力不一致的原因。

A、缺液压油或滤油器堵塞

B、分配阀的滑阀偏离中间位置

C、分配阀的滑阀虽在中间位置但与阀体台阶的间隙大小不一致

D、滑阀内有脏物阻滞

115．(　B　)不是导致汽车钢板弹簧损坏的主要原因。

A、汽车长期超载                         B、材质不符合要求

C、装配不符合要求                       D、未按要求对轮胎进行换位

116．汽车左右侧轮胎气压不一致不会导致(　D　)。

A、转向沉重         B、车身倾斜         C、轮胎磨损         D、制动跑偏

117．下列(　B　)不是行驶中有撞击声或异响的原因。

A、弹簧折断                             B、单侧悬挂弹簧弹力不足

C、连接销松动                           D、减振器损坏

118．关于汽车行驶跑偏的原因。甲认为：车架变形只是行驶跑偏的直接原因。乙认为：前悬挂移位是其中之一。丙认为：单侧悬挂弹簧弹力不足是其中之一。看法正确的是(　B　)。

A、甲和乙           B、乙和丙           C、丙和甲           D、均错

119．(　A　)不是轮胎异常磨损的原因。

A、减振器性能减弱                       B、主销后倾角改变

C、轮胎气压不平衡                       D、单侧悬挂弹簧弹力不足

120．(　D　)是无气压引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效                       B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂                     D、空气压缩机传动带打滑

121．(　A　)不是气压制动跑偏的原因。

A、制动阀调整不当                       B、两前轮车轮制动器间隙不一致

C、车架变形，前轴位移                   D、两前轮直径、花纹不一致

122．关于制动甩尾的原因。甲认为：后桥悬架弹簧弹力不一致只是引起上述故障的原因。乙认为：两后轮制动气室之一制动管路或接头漏气是其中之一。丙认为：两后轮制动间隙不一致是其中之一。看法正确的是(　C　)。

A、甲和乙           B、丙和甲           C、乙和丙           D、均错

123．制动踏板轴卡滞会导致汽车(　A　)。

A、制动拖滞         B、制动甩尾         C、制动失效         D、制动过迟

124．(　A　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

125．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　D　)r/min时，点火提前角应为13°±1°。

A、600              B、800              C、1000             D、1200

126．进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火电压应为(　D　)kV。

A、2～4             B、4～6             C、6～8             D、8～10

127．为保证车辆顺利起动，启动电流稳定值应该为(　C　)A，蓄电池内阻不大于20mΩ；稳定电压不小于9V。

A、20～50           B、50～100          C、100～150         D、150～200

128．充氟试漏是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达0.35MPa，然后用(　B　)检漏仪检漏。

A、二极管           B、卤素灯           C、白炽灯           D、荧光灯

129．一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若(　C　)s内下降至1.7V，说明存电量足。

A、1                B、3                C、5                D、7

130．按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置6～8h后，再将液面高度调整到高出极板(或防护片）顶部(　B　)mm。

A、5～10            B、10～15           C、15～20           D、20～25

131．点火模块用于控制点火线圈初级绕组的(　A　)。

A、搭铁             B、电源             C、电阻             D、电感

132．汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(　B　)式单向离合器。

A、滚柱             B、摩擦片           C、弹簧             D、带式

133．启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为(　C　)Ω。

A、1.5～2.6         B、1.6～2.6         C、2.6～2.7         D、2.7～2.9

134．中心引线为负极，管壳为正极的二极管是(　A　)。

A、负极二极管       B、励磁二极管       C、正极二极管       D、稳压二极管

135．解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　C　)V。

A、11               B、12               C、13               D、14

136．(　D　)的最大的特点是不含氯原子，ODP值为0,GWP也很低，大约0.25～0.26。

A、HFC12            B、HFC13            C、HFC14            D、HFC134a

137．在汽车制冷循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制冷剂是(　C　)状态。

A、高温高压液体     B、低温低压液体     C、低温高压气体     D、高温低压液体

138．关于冷凝器。甲说：制冷剂离开冷凝器时并不总是100%的液体。乙说：少量制冷剂可能以气态离开冷凝器。(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

139．关于蒸发器，甲说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于冷却室内空气。乙说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于除去空气中湿气。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

140．关于膨胀阀，甲说膨胀阀安装于驾驶室内。乙说膨胀阀安装于蒸发器旁。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

141．检查汽车空调压缩机性能时，应使发动机转速达到(　B　)r/min。

A、1000             B、1500             C、1600             D、2000

142．关于汽车电流表，甲说电流表指示值表明发电机是否正常工作。乙说电流表指示值表明蓄电池充电状况。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

143．关于燃油表检修，甲说在安装传感器时，与油箱搭铁必须良好；乙说传感器的电阻末端必须搭铁，这样可以避免因滑片与电阻接触不良时产生火花而引起火灾。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

144．关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因是点火电压不足。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

145．关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分火头漏电；乙说高压无火故障的原因可能是分电气盖漏电。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

146．(　A　)可导致发电机异响。

A、发电机轴承润滑不良                   B、碳刷过短

C、定子短路                             D、转子短路

147．关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

148．关于喇叭触点经常烧坏故障，甲说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是喇叭触点间隙调整过小；乙说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是喇叭线圈匝间短路。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

149．关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点烧结；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器短路。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确           B、乙正确           C、甲乙都正确       D、甲乙都不正确

150．当汽车油箱内燃油量多时,负温度系统的热敏电阻元件温度(　A　),电阻值(　　)。

A、低   大          B、低    小         C、高    大         D、高     小

151．真空荧光管的阳极接至电源(　A　)极，阴极与电源(　　)相接时，便获得了一定的电压，从而显示出所要看到的内容。

A、＋     －        B、－     ＋        C、＋     ＋        D、－     －

152．(　C　)导致左后侧电动车窗都不能升降。

A、熔断器故障                           B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障                   D、右后乘客侧开关故障

153．(　B　)只能导致右侧电动后视镜不能动。

A、熔断器故障                           B、右侧电动机电路断路

C、左侧后视镜电动机故障                 D、左侧后视镜电动机故障

154．(　A　)导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路                         B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障                   D、左侧后电动车门锁故障

155．(　D　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、开关故障

156．(　D　)能导致驾驶员侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、搭铁线故障

157．(　D　)不能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障       B、开关故障         C、搭铁不良         D、点火开关故障

158．(　D　)能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住                       B、车窗天线故障

C、遥控器故障                           D、搭铁线故障

159．(　D　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮锁定一扇车门。

A、熔断器故障                           B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路                             D、车门锁启动器故障

160．(　A　)用于测试导线断路。

A、万用表           B、气压表           C、真空表           D、油压表

| 得 分 |  |
| --- | --- |
| 评分人 |  |

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161．(  ×  )职业道德活动中做到严肃待客、不卑不亢是符合职业道德规范要求的。

162．(  ×  )勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。

163．(  √  )服务也需要创新。

164．(  ×  )有无权力的义务，也有无义务的权力。

165．(   √ )劳动安全卫生制度包括：安全技术规程、工业技术卫生规程÷职工安全卫生行政管理制度、劳动保护监督制度等。

166．(  √  )国家技术监督局负责全国产品监督管理工作。

167．(  √  )百分表不仅能作比较测量，也能用作绝对测量。

168．(×   )可焊性主要指金属溶化后的流动性和冷凝性。

169．(  √  )纯铜主要用于制造导电器材。

170．(  ×  )通电导体在磁场中总会受到磁场力的作用。

171．(  ×  )在液压传动过程中其工作容积必须密封但不能变化。

172．(×   )液压传动系统中的回油路节流调速回路的节流阀放在分支油路上。

173．(√   )车轮平衡有静平衡和动平衡之分。

174．(√   )牵引汽车自身不装载货物。

175．( ×  )因压缩比越高，功率越大，故压缩比越高越好。

176．(  ×  )干式汽缸套的外表面可以与冷却水接触。

177．(  √  )汽车的驱动形式通常用全部的车轮数乘以驱动轮数来表示。

178．(×   )电控式动力转向系是在原有机械式转向系组成基础上增设一套液压助力装置。

179．(×   )行车制动器的功用是使汽车停放可靠，防止汽车滑溜。

180．(×   )汽车蓄电池与发电机并联，同属于汽车的高压电源。

181．(  √  )在发动机运转及汽车行驶的大部分时间里，由发电机向各用电设备供电。

182．(  √  )节气门位置传感器安装在气门体上。

183．(   √ )步进电动机定子爪极的极性是可以变换的。

184．(  √  )电工登高作业宜使用竹木结构的梯子。

185．(  √  )汽车维修质量合格率不是指所修汽车本身的状况，而是反映汽车在整个修理过程中的质量水平。

186．(×   )对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。

187．(  √  )对于EQ1092F型汽车,发动机转速为2000r/min时，曲轴箱窜气时应不大于70L/min。

188．(  √  )对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500~600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

189．(×   )汽油滤清器堵塞不会引起发动机怠速不稳。

190．(  √  )汽车变速器中所有常啮合齿轮均为斜齿轮。

191．(×   )制动主缸的作用是将由制动踏板输入的机械推力转变成制动力。

192．(  √  )单侧悬挂弹簧弹力不足是制动跑偏、甩尾的原因之一。

193．(  √  )制动阀进气阀打不开是气压正常，但气压制动系制动失效的原因之一。

194．(  √  )制动阀调整不当是气压制动系统制动不良的原因之一。

195．(   √ )总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转是液压制动系制动不良的原因之一。

196．(  √  )进行汽车二级维护前，检测分电器重叠角，国家标准规定分电器重叠角应不大于9°。

197．(  ×  )当蓄电池为塑料外壳时，呈半透明状，电解液液面应在厂方标明的上刻线之上。

198．(  √  )电枢绕组或磁场绕组短路导致启动机运转无力。

199．(  √  )空调调节器故障会导致空调压缩机不运转故障。

200．(  √  )冷却水温正常时,水温过高报警灯报警开关的双金属片几乎不变形,触点分开,报警灯不亮。

汽车维修中级工试题03参考答案

一、单项选择题(第1题～第160题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题0.5分，满分80分。)

1. A           2. D           3. B           4. B           5. D           6. D

7. A           8. A           9. D          10. B          11. C          12. B

13. D          14. A          15. D          16. B          17. A          18. C

19. A          20. B          21. A          22. A          23. D          24. B

25. A          26. C          27. B          28. A          29. A          30. B

31. C          32. C          33. A          34. C          35. C          36. D

37. B          38. B          39. C          40. A          41. B          42. A

43. A          44. D          45. D          46. C          47. A          48. C

49. D          50. A          51. C          52. D          53. D          54. C

55. A          56. C          57. C          58. A          59. A          60. D

61. D          62. B          63. C          64. A          65. A          66. D

67. B          68. C          69. B          70. A          71. A          72. B

73. A          74. D          75. C          76. C          77. D          78. A

79. B          80. A          81. C          82. D          83. B          84. A

85. D          86. D          87. B          88. D          89. A          90. B

91. A          92. B          93. B          94. D          95. C          96. A

97. A          98. A          99. C         100. C         101. A         102. A

103. C         104. B         105. A         106. B         107. A         108. D

109. B         110. B         111. A         112. B         113. B         114. A

115. B         116. D         117. B         118. B         119. A         120. D

121. A         122. C         123. A         124. A         125. D         126. D

127. C         128. B         129. C         130. B         131. A         132. B

133. C         134. A         135. C         136. D         137. C         138. C

139. A         140. C         141. B         142. C         143. C         144. C

145. C         146. A         147. C         148. C         149. C         150. A

151. A         152. C         153. B         154. A         155. D         156. D

157. D         158. D         159. D         160. A

二、判断题(第161题～第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。每题0.5分，满分20分。)

161. ×        162. ×        163. √        164. ×        165. √        166. √

167. √        168. ×        169. √        170. ×        171. ×        172. ×

173. √        174. √        175. ×        176. ×        177. √        178. ×

179. ×        180. ×        181. √        182. √        183. √        184. √

185. √        186. ×        187. √        188. √        189. ×        190. √

191. ×        192. √        193. √        194. √        195. √        196. √

197. ×        198. √        199. √        200. √

一、选择题。

1.在传统的点火系中,分电器的电容器的容量一般在( B )范围内.

(A)0.15～0.25μF (B)0.15～0.25μF (C)0.15～0.25F (D)0.15～0.25mF

2.在汽车冷却系中，提高冷却液沸点的装置是( A )。

A.散热器盖 B.水泵 C.水套 D.发动机

3.桑塔纳2000型轿车离合器踏板的自由行程为( B )mm

A.5-15 B.15-20 C.30-40 D.40-45

4. 东风EQ1092型汽车变速器共有( D )个挡位.

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6

5.汽车转弯时,差速器中的行星齿轮( C ).

(A)只公转 (B)只自转(C)既公转又自转 (D)既不公转又不自转

6.EQ1092型汽车采用蜗杆指销式转向器时，内轮最大转向角应为（ A ）。

A.37°30′ B.30°30′ C.34° D.38°

7.东风EQ1092型汽车的气压制动是( A )车轮制动器.

(A)非平衡式 (B)平衡式 (C)自动增力式 (D)双向平衡式

8.安装好制动凸轮轴后，应使两轴轴向间隙不大于（ B ）mm

（A）0.6 （B）0.7 （C）0.65 （D）0.5

9.汽车主减速器的主动圆锥齿轮的螺纹部分损坏应不大于（A ）

A.2牙 B.3牙 C.1牙 D.4牙

10.中心引线为负极，管壳为正极的二极管是（ A ）。

A、负极二极管 B、励磁二极管 C、正极二极管 D、稳压二极管

11. 起动机电磁开关吸拉线圈的电阻值应为( C )Ω.

(A)1.5～2.6 (B)1.6～2.6 (C)2.6～2.7 (D)2.7～2.9

12.点火时间过早，会使发动机（ A ）。

A.功率下降 B.功率提高 C.省油 D.不工作

13.启动发动机时，每次接通发动机的时间不应超过（ A ）s

A.5 B.10 C.15 D.20

14.并列双腔制动主缸中，前活塞回位弹簧的弹力应（ A ）后活塞回位弹簧的弹力。

（A）大于 （B）小于 （C）等于 （D）大于或等于

15.检查汽车空调压缩机性能时,应使发动机转速达到( B )r/min.

(A)1,000 (B)1,500 (C)1,600 (D)2,000

16.紧固发动机曲轴轴承盖的顺序是从( B )轴承两端分几次拧紧.

(A)第一道 (B)中间 (C)第二道 (D)最后一道

17.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机活塞油环的端隙为（ C ）㎜。

A、0.25～0.40 B、0.30～0.45 C、0.25～0.50 D、0.30～0.50

18.安装发动机汽缸盖时，应使活塞避开（ A ）位置。

A.上止点 B.下止点 C.下行 D.上行

19. 桑塔纳2000GLI型轿车发动机喷油器的电阻额定值为( B )Ω.

(A)15±0.35 (B)15.9±0.35 (C)16±0.35 (D)16.9±0.35

20.新修的发动机首先应进行( C )磨合.

(A)热 (B)有负荷 (C)冷 (D)无负荷

21.桑塔纳2000型轿车副车架固定螺栓的拧紧顺序为( A ).

(A)后左,后右,前左,前右 (B)前左,前右,后左,后右(C)后左,前左,后右,前右 (D)前左,后左,前右,后右

22.解放CA1092型汽车制动蹄摩擦衬片表面铆钉头深度应小于( C ) mm.

(A)0.05 (B)0.08 (C)0.5 (D)0.8

23.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》(GB3801-83)的技术要求,气门导管与承孔的配合过盈量一般为( D )mm.

(A)0.01～0.04 (B)0.01～0.06 (C)0.02～0.04 (D)0.2～0.06

24. 根据《汽车发动机曲轴技术条件》(GB3802-83)的技术要求,飞轮突缘的径向圆跳动公差为( B )mm.

(A)0.02 (B)0.04 (C)0.06 (D)0.08

25.根据《汽车发动机凸轮轴修理技术条件》(GB3803-83)的技术要求,凸轮轴中间各轴颈的径向圆跳动公差为( C )mm.

(A)0.015 (B)0.020 (C)0.025 (D)0.030

26.根据《汽车车架修理技术条件》(GB3800-83)的技术要求,车纵梁侧面对车架上平面的垂直度公差为纵梁高度的( A ).

(A)百分之一 (B)千分之一 (C)百分之二 (D)千分之二

27.根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372-85）的技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差应为（ A ）㎜。

A、0.20 B、0.15 C、0.10 D、0.08

28.前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于（ C ）N。

A、20 B、15 C、10 D、5

29.根据《汽车驱动桥修理技术条件》(GB8825-88)的技术要求,圆锥主,从动齿轮啮合间隙为( D )mm.

(A)0.15～0.25 (B)0.15～0.35 (C)0.15～0.45 (D)0.15～0.50

30.解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为（ C ）V。

A.11 B.12 C.13 D.14

31.在检测排放前，应调整好汽油发动机的（ D ）。

A、怠速 B、点火正时 C、供油量 D、怠速和点火正时

32.柴油车废气检测时，发动机首先应（ C ），以保证检测的准确性。

A.调整怠速 B.调整点火正时 C.预热 D.加热

33.发动机活塞环敲击响是钝哑的( D )声.

(A)嗒嗒 (B)哗啦 (C)铛铛 (D)啪啪

34.若发动机活塞敲缸异响，低温响声大，高温响声小，则为（ C ）。

A、活塞与缸壁间隙过大 B、活塞质量差 C、连杆弯曲变形 D、机油压力低

35.、汽车重载上破时，发动机运转无力，同时可嗅到焦臭味，此故障可能是（A ）。

A、制动拖滞 B、离合器打滑 C、离合器分离不彻底 D、变速箱脱档

36.连续踏动离合器踏板，在即将分离或结合的瞬间有异响，则为（ A ）。

A.摩擦片铆钉松动 B.连接松旷 C.分离轴承缺油 D.离合器片花键齿磨损

37.传动轴严重凹陷，会导致汽车在高速行驶中（ B ）。

A、异响 B、振动 C、异响和振动 D、车速不稳

38. 汽车起步或行驶中,始终有明显的异响并伴有振抖,这说明( A )松旷.

(A)中间支架固定螺栓 (B)万向节十字轴(C)连接螺栓 (D)万向节十字轴轴承

39.电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是（ B ）系统的组成部分。

A、供气 B、供油 C、控制 D、空调

40.用来检测进气压力的传感器是( B )传感器.

(A)进气温度 (B)进气压力 (C)曲轴位置 (D)进气温度

41.与传统化油器发动机相比,装有电控燃油喷射系统的发动机( A )性能得以提高.

(A)综合 (B)有效 (C)调速 (D)负荷

42.热车起动困难的主要原因是( D ).

(A)供油不足 (B)火花塞有故障 (C)点火过早 (D)混合气过浓

43.启动汽油发动机时，无着火征兆，检查油路，故障是（ C ）

A、混合气浓 B、混合气稀 C、不来油 D、来由不畅

44.六缸发动机怠速不稳，拔下二缸高压线后，运转状况无变化，故障在（ A ）

A、二缸 B、相邻缸 C、中央高压线 D、六缸

45.柴油机喷油泵上柱塞偶件在（ B ）上。

A、泵体上 B、传动机构 C、油量调节机构 D、分泵

46.调速器是当发动机的负荷改变时，自动改变（ C ），以便维持发动机的稳定运转。

A、喷油泵供油量 B、燃油泵供油量 C、发动机转速 D、油门位置

47.喷油器调压装置由（ B ）垫圈、调压螺针及推杆等组成。

A、调压柱塞 B、调压弹簧 C、减压弹簧 D、减压柱塞

48. YC6100Q型柴油机采用( D )式输油泵.

(A)膜片式 (B)齿轮式 (C)叶片 (D)活塞

49.高速发动机普遍采用( D )火花塞。

A．标准型 B．突出型 C．细电极型 D．铜心宽热值型

50. 桑塔纳2000型轿车的点火系为( B )式电子点火系.

(A)磁感应 (B)霍尔 (C)光电 (D)脉冲

51.下列选项中，（ C ）是汽车发动机不能启动的主要原因。

A、油路不过油 B、混合气过稀或过浓 C、点火过迟 D、点火过早

52.柴油发动机启动困难，应从（ A ）、燃油雾化、压缩终了时的汽缸压力温度等方面查找原因。

A、喷油时刻 B、手油泵 C、燃油输送 D、喷油泵驱动联轴器

53.电控汽油喷射发动机回火是指汽车在行驶中，发动机有时回火，动力（ A ）。

A、明显下降 B、不变 C、有所下降 D、下降或不变

54.电控发动机可用( C )检查油压调节器是否有故障.

(A)模拟式万用表 (B)万用表 (C)油压表 (D)油压表或万用表

55.检测汽车发电机电控系统时，应选用（ D )万用表。

A.指针式 B.数字式 C.低阻抗数字式 D.高阻抗数字式

56. 用诊断仪对发动机进行检测时,点火开关应( B ).

(A)关闭 (B)打开 (C)位于启动挡 (D)位于锁止挡

57.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机点火提前角，可旋松分电器固定螺钉，旋转分电器盘直到校准到（ C ）为止。

A.8o-10o B.10o-12o C.11o-13o D.13o-14o

58.调整喷油泵各缸供油时间,应以第一缸为基准,根据喷油泵的( C )来调整其余各缸.

(A)喷油顺序 (B)间隔角(C)喷油顺序和间隔角 (D)点火顺序和间隔角

59.柴油机喷油器密封性实验，以每次（ C ）次的速度均匀地掀动手油泵柄，直到开始喷油。

A、1 B、2 C、3 D、4

60.电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，将油压表接在供油管和（ C ）之间。

A、燃油泵 B、燃油滤清器 C、分配油管 D、喷油器

61.按国标规定，进行平面度误差检测的方法有( B )种。

A、3 B、4 C、5 D、6

62.把报废件定为影响汽车的修理质量，如果将可用件定为报废件，将影响汽车的修理（ C ）

A、质量 B、工艺 C、成本 D、技术要求

63.发动机气缸径向的磨损量最大的位置一般是在进气门（ C ）略偏向排气门一侧。

A.侧面 B.后面 C.对面 D.下面

64.变速器前后壁变形将导致其与轴承孔轴线（ B ）的变化。

A、平行度 B、垂直度 C、同轴度 D、对称度

65.变速器壳体滚动轴承与轴承孔配合间隙的大修允许值为0-0.075mm，使用极限为（ B ）mm。

A.0.075 B.0.10 C.0-0.10 D.0-0.125

66.汽车后桥壳弯曲校正的方法一般采用（ B ）校正。

A.敲击 B.热压 C.冷压 D.火焰

67.发动机曲轴各轴颈的圆度和圆柱度误差一般用( C )来进行测量.

(A)游标卡尺 (B)百分表 (C)外径分厘卡 (D)内径分厘卡

68.奥迪100型轿车发动机曲轴的轴向间隙为(D )mm.

(A)0.05～0.07 (B)0.07～0.10 (C)0.07～10.15 (D)0.07～0.19

69.上置式配气机构曲轴到凸轮轴传动可通过( D )来实现.

(A)齿轮 (B)链条 (C)齿形皮带 (D)链条或齿形皮带

70.化油器启动装置是在发动机低温启动时供给（ A ）混合气。

A、特浓 B、浓 C、稀 D、特稀

71.膜片弹簧离合器的压盘( D ),热容量大,不易产生过热.

(A)较大 (B)较小 (C)较薄 (D)较厚

72.汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉河（ C ）组成。

A.套筒 B.滚针 C.套筒和滚针 D.双联叉

73.下列零件中，不属于单级主减速器的零件是（ D ）。

A.调整垫片 B.主动圆锥齿轮 C.调整螺母 D.半轴齿轮

74.差速器具有转矩平均分配的特点，因此，当左轮打滑时，右轮获得的转矩（ C ）。

A.大于左轮转矩 B.小于左轮转矩 C.等于左轮转矩 D.等于零

75.越野汽车的前桥属于（ C ）

A.转向桥 B.驱动桥 C.转向驱动桥 D.支撑桥

76.轮胎的尺寸34×7，其中×表示（ B ）

A.低压胎 B.高压胎 C.超低压胎 D.超高压胎

77.（ A ）的作用是使汽车在直线行驶时保持方向稳定，汽车在转弯时前轮会自动回正。

A.主销后倾 B.主销内倾 C.前轮外倾 D.前轮前束

78.东风EQ1092型汽车所采用的制动控制阀是( C ).

(A)单腔式 (B)串联双腔活塞式 (C)并联双腔活塞式 (D)往复式

79.划线时，放置工件的工具称为（ A ）。

A.基准工具 B.绘图工具 C.辅助工具 D.其他工具

80.活塞销孔和连杆铜套的铰削余量一般在( A )mm范围内。

A．0．03～0．10 B．O．10～0．20 　　C．O．20～0．35 D．0．35～0．50

81.韧性是指金属材料抵抗( A　 )而不致断裂的能力。

A、冲击 B、外力 　C、变形　　D、破坏

82.40MnB可用于制做汽车( A　 )。

A、变速箱二轴 B、气门弹簧　　C、齿轮　　D、车架

83.与钢相比，铸铁工艺性能的突出特点是( C　 )。

A、可焊性好 B、淬透性好　　C、可铸性好 D、可锻性好

84.铝合金可分为( D　 )和铸造铝合金两类。

A、防锈铝合金 B、硬铝合金　　C、锻铝合金 D、形变铝合金

85.普通黄铜中，含锌量为30％～32％时，( A　 )最好。

A、塑性 B、韧性　　C、弹性 D、强度

86.在寒冷条件下，如果没有低凝点柴油，可采用在高凝点柴油中掺加（ B ）的方法来降低凝点。

A.汽油 B.裂化煤油 C.机油 D.植物油

87.国家标准规定，无论图样是否装订，（ A ）画出边框。

A.均需 B.不必 C.避免 D.不用

88.零件的主视图反映了零件的( C　 )。

A、长度和宽度 B、宽度和高度 C、长度和高度 D、长度、宽度和高度

89.移出剖面图的轮廓线用(　A　)绘制。

A、粗实线 B、细实线　 C、虚线 D、点划线

90.√表示用去除材料方法获得的表面，（ A ）的最大允许值为3.2m。

A.Ra B.Rz C.Ry D.三者任意

91.Φ20H8／f7表示基本尺寸为Φ20mm的( A　 )。

A、基孔制间隙配合 B、基孔制过盈配合 C、基轴制间隙配合 D、基轴制过盈配合

92.磁路欧姆定律的表达式为( A )

A.Φ=IN/Rm. B.咖=R。屈Ⅳ C.ck=12N/R-r D.q-IN/R2n

93.普通汽车交流发电机一般由三相（ A ）交流发电机和硅二极管整流器组成。

A.同步 B.异步 C.同步或异步 D.以上答案都不对

94.在汽车发动机运转的大部分时间里，由（ B ）向蓄电池充电。

A.起动机 B.交流发电机 C.分电器 D.点火线圈

95.汽车发动机“L”接线柱与（ A ）相连。

A.充电指示灯 B.点火开关 C.蓄电池 D.搭铁

96.( A )是稳定汽车发电机输出电压的装置。

A.电压调节器 B.整流器 C.电容器 D.起动机

97.( A )的功用是将蓄电池的电能转变为机械能，产生转矩，启动发动机。

A.启动系 B.充电系 C.点火系 D.灯系

98.汽车电动刮水器由（ C ）驱动。

A.发电机 B.发动机 C.微型直流电动机 D.起动机

99.盘式制动器,制动盘固定在( A ).

(A)轮毂上 (B)转向节上 (C)制动鼓上 (D)活塞上

100.东风EQ1092型汽车的空气压缩机由（ A ）驱动。

A.曲轴皮带轮 B.凸轮轴皮带轮 C.发电机皮带轮 D.飞轮

101.在纯电阻元件交流电路中，电压和电流的相位差Φ=Φu-Φi是（ A ）。

A.0° B.45° C.90° D.180°

102.三相绕组的3个空间位置间隔( D )。

A．30° B．60° C．90° D．120°

103.硅管的正向电压为（ A ）V。

A.0.5 B.0.2 C.0.3 D.0.4

104.三极管发射结正向偏置，集电结反向偏置是（ A ）状态。

A.放大 B.截止 C.饱和 D.以上答案都不对

105.( A　 )传动以油液作为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力。

A、液压 B、气压 C、机械 D、电力

106. ( C )回路是实现液压放大的回路.

(A)调压 (B)减压 (C)增压 (D)换向

107.液压传动系统中，（ A ）是动力元件。

A.液压泵 B.液压缸 C.液压控制阀 D.液压辅件

108.液压传动( A )过载保护.

(A)易于 (B)不易 (C)难于 (D)不可能

109.目前，除少数重型汽车外，其余多采用（ A ）式动力转向装置。

A.常流式 B.常压式 C.电动式 D.其他形式

110.双柱托举式举升器属于（ C ）举升器。

A.车下顶举式 B.局部 C.车侧托举式 D.车上顶举式

111.汽车外部清洗设备主要用于汽车例行保养和保修作业（ A ）的清洗。

A.前 B.中 C.后 D.A或B

112.轿车发动机的排量为1-1.6L的轿车为（ B ）。

A.微型轿车 B.普通级轿车 C.中级轿车 D.高级轿车

113.（ D ）燃烧室结构紧凑，热损失小，热效率较高。

A.分开式 B.顶燃室式 C.涡流室式 D.统一式

114.柴油机燃料系中，（ B ）用于滤清柴油。

A.喷油器 B.滤清器 C.油管 D.喷油泵

115.（ B ）暂时切断发动机与传动系的联系，便于变速器顺利换挡。

A.飞轮 B.离合器 C.压盘 D.分离轴承

116.蜗杆指销式汽车转向器的传动副是( D )。

A．轴承与壳体 B．调整螺塞与壳体 　　c．摇臂轴与壳体 D．蜗杆和指销

117.由于（ C ）制动器的诸多优点，因而广泛用作汽车驻车制动器。

A.鼓式 B.盘式 C.带式 D.其他形式

118.蓄电池正接线柱刻有（ B ）号。

A.“正” B.“+” C.“-” D.“正极”

119.汽车发电机过载时，（ D ）协助发电机向用电设备供电。

A.启动机 B.点火线圈 C.分电器 D. 蓄电池

120.百分表长针转动一圈，短针则转(　B　)格。

A、半 B、一 C、二 D、五

121.三极管的文字符号是（ A ）。

A.V B.F C.R D.E

122.（ B ）表示放大器放大信号电流的能力。

A.电压增益 B.电流增益 C.功率增益 D.电阻增益

123.桑塔纳2000时代超人装备（ C ）式空气流量计。

A.翼板 B.热线 C.热膜 D.量芯

124.电控发动机进气压力传感器装备在（ A ）型EFI中。

A.D B.L C.K D.KE

125.（ C ）只适用于暂时保留过程中的数据。

A.CPU B.ROM C.RAM D.EPROM

126.若电控发动机点火系统不能点火，则此时ECU将（ A ）。

A.停止燃油喷射 B.继续喷油 C.不能确定 D.断续喷油

127.搬动（ A ）时，不可倾斜，以免烧伤皮肤。

A.蓄电池 B.发电机 C.分电器 D.点火线圈

128.为满足使用目的所具备的技术特性称为( C ).

(A)寿命 (B)安全性 (C)性能 (D)可靠性

129. 全面企业管理指对( B )进行全方位管理.

(A)员工 (B)企业 (C)部门 (D)设备

130.全面质量管理中的四个环节中的D是指( B ).

(A)计划 (B)执行 (C)检查 (D)处理

131.汽车总成的振动和噪声可用（ C ）来测量。

A.底盘测功机 B.轴重仪 C.声级计 D.灯光仪

132.（ C ）能造成人的结膜、口腔黏膜等的肿胀及充血。

A.CO B.HC C.NOx D.碳烟

133.柴油车自由加速时,烟度排放不大于( D )(FSN).

(A)3.0 (B)2.0 (C)1.0 (D)5.0.

134.适当推迟汽油机点火时间,可使( B )在排气过程中燃烧掉.

(A)CO (B)HC (C)NOX (D)炭烟

135.以下废物中，属于特种垃圾的是（ D ）。

A.电线 B.废钢铁 C.离合器片 D.废机油

136.保卫祖国、抵抗侵略是中华人民共和国每一个（ A ）的神圣职责。

A.公民 B.人民 C.军人 D.居民

137.东风EQ1092型汽车的制动气压为（ A ）Kpa。

A.700-740 B.700 C.750 D.800

138.交流发电机的（ A ）是产生交流电动势的。

A.定子 B.转子 C.铁芯 D.线圈

139.汽车起动机电磁开关将起动机主要电路接通后，活动铁芯靠（ B ）线圈产生的电磁力保持在吸合位置上。

A.吸拉 B.保持 C.吸拉和保持 D.都不是

140.在汽车制冷循环系统中，经膨胀阀送往蒸发器管道中的制冷剂是（ C ）状态。

A.高温高压液体 B.低温低压液体 C.低温高压液体 D.高温低压液体

141.发动机飞轮齿圈一侧磨损，（ C ）。

A.应换新件 B.可继续使用 C.换向后，可继续使用 D.应焊修

142.桑塔纳2000型轿车的缸盖平面翘曲应不大于（ C ）mm。

A.0.10 B.0.15 C.0.20 D.0.05

143.桑塔纳2000型轿车化油器上标有黄色标记的部件为（ C ）。

A.可拆件 B.可换件 C.禁拆件 D.无用件

二、判断题。

1.（ √ ）“※”表示液压缸。

2.（ × ）攻不通螺孔时，不用退出丝锥，硬行推转就可以。

3.（ √ ）汽油机通常是由两大机构和五大系统组成的。

4.（ √ ）摇臂用来将推杆传来的力改变方向，作用到气门杆端以推开气门。

5.（ × ）拆火花塞时用梅花扳手。

6.（ × ）在自然界中磁极可以单独存在。

7.（ √ ）离合器从动盘的摩擦衬片磨损不均匀，可能会破坏静平衡。

8.（ × ）热处理是将钢材由固态加热到液态，并经保温、冷却的一种工艺方法。

9.（ × ）为防止变形和开裂，铸件都必须经去应力退火处理。

10.（ × ）淬火时，冷却速度是由加热温度的高低来决定的。

11.（ × ）高温回火的温度为727°以上。

12.（ √ ）汽油泵膜片破裂时，应更换新膜片。

13.（ × ）膜片弹簧分离器的膜片弹簧分离指均应在同一平面上。

14.（ × ）制动分泵的皮碗要用汽油清洗。

15.（ × ）桑塔纳2000型轿车应从车外把油管安装在转向阀外壳上。

16.（ √ ）变速器在验收时，各档均不允许有噪声。

17.（ √ ）东风EQ1090型汽车启动机空转实验室，转速不低于5000r/min，电流不大于90A，电压为12V.

18.（ √ ）《车用汽油、机油换油指标》（GB8028-87）适用于使用中的汽车用汽油、机油的质量监控和更换。

19.（ × ）在用汽油车废气排放标准为CO应小于405％，HC应小于1200ppm。

20.（ × ）变速器直接挡无异响，而在其他档位均有异响，这说明第一轴轴承损坏。

21.（ × ）汽车后桥壳内的齿轮润滑油不足，不会导致后桥有异响。

22.（ × ）汽车差速器的响声只有在转弯时才能听到。

23.（ × ）凸轮轴位置传感器向ECU输入凸轮轴转速信号，是点火和燃油喷射的主控信号。

24.（ × ）柴油发动机启动困难的实质是柴油没有进入气缸，应从燃料输送方向查找故障原因。

25.（ × ）在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

26.（ × ）用数字式万用表的欧姆档测量点火控制器端子的电压，可检查电子点火控制器的故障。

27.（ × ）将220V的交流试灯一端接点火线圈低压线柱，另一端接外壳，若灯亮，则表示有断路故障。

28.（ √ ）桑塔纳2000GLs型轿车JV型发动机霍尔传感器输出电压在0-9V之间变化。

29.（ × ）电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表进行检测。