中级（2015）汽车维修工考试试题全

1.关于车速里程表，甲说车速里程表的动力源来自变速器的输出轴；乙说车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

2. 关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力百度一下中级汽车维修工考试系统，用它来对付考试就没问题了的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

3. ECU主要包括(　　)两部分。

A、输入回路和输出回路

B、转换器和执行器

C、输入回路和微型计算机

D、硬件和软件

4. 下列选项属于职业道德范畴的是(　　)。

A、人们的内心信念

B、人们的文化水平

C、人们的思维习惯

D、员工的技术水平

5.(　　)用于测量发动机无负荷功率及转速。

A、汽车无负荷测功表

B、气缸压力表

C、发动机转速表

D、发动机分析仪

6.气门杆磨损用(　　)测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

7. (　　)的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。

A、分电器

B、点火线圈

C、电容器

D、火花塞

8. (　　)用于检测柴油车废气中有害气体的含量。

A、烟度计

B、废气分析仪

C、示波器

D、万用表

9. 桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机怠速转速在（800±50）r/min时，点火提前角应为(　　)。

A、11°～13°

B、11°～12°

C、10°～11°

D、9°～10°

10. 汽车万向传动装置的十字轴万向节主要由十字轴、万向节叉和(　　)组成。

A、套筒

B、滚针

C、套筒和滚针

D、双联叉

11. 真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　　)。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

12.一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至(　　)V，说明存电量足。

A、1.3

B、1.5

C、1.7

D、1.9

13.关于汽车电流表，甲说电流表指示“-”时为蓄电池放电。乙说电流表指示“+”时为发电机向蓄电池充电。你认为以上观

点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

14.企业员工在生产经营活动中，不符合平等尊重要求的是(　　)。

A、真诚相待，一视同仁

B、互相借鉴，取长补短

C、长幼有序，尊卑有别

D、男女平等，友爱亲善

15.有内胎充气轮胎由于帘布层的结构不同可分为(　　)。

A、有内胎轮胎和无内胎轮胎

B、高压轮胎和低压轮胎

C、子午线轮胎和普通斜交轮胎

D、普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

16.(　　)用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A、汽缸漏气量检测仪

B、真空表

C、发动机分析仪

D、尾气分析仪

17.喷油器滴漏会导致发动机(　　)。

A、不能起动

B、不易起动

C、怠速不稳

D、加速不良

18. 用来检测进气压力的传感器是(　　)传感器。

A、进气温度

B、进气压力

C、曲轴位置

D、进气温度

19.EQ1092F车的转向盘(　　)转动量应为15°～30°。

A、最小

B、自由

C、最大

D、极限

20. 进行自动变速器(　　)时,时间不得超过5s。

A、油压试验

B、失速试验

C、时滞试验

D、手动试验

21. 对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧

B、轴

C、车轮

D、轮胎

22. (　　)是车身倾斜的原因。

A、后桥异响

B、主销变形

C、车架轻微变形

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

23. 关于燃油表指示，甲说如燃油表指示“F”，表明油箱内的燃油为满箱；乙说说如燃油表指针位于红色区域，表明油箱内

的燃油为空箱。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

24. 关于启动机运转无力故障的原因，甲说启动机运转无力的原因可能是启动机轴承过松；乙说启动机运转无力的原因可能

是启动机轴承过紧。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

25. 下列选项中属于企业文化功能的是(　　)。

A、整合功能

B、技术培训功能

C、科学研究功能

D、社交功能

26.对蓄电池安全操作正确的是(　　)。

A、配制电解液时应将硫酸倒入水中

B、配制电解液时应将水倒入硫酸中

C、观看检查电解液用的仪器时应远离电解液注口

D、蓄电池壳上可以放置较轻的物体

27. 根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》（GB3801－83）的技术要求，汽缸套上端面应不低于汽缸体上平面，亦不

高出(　　)mm。

A、0.10

B、0.075

C、0.05

D、0.25

28. 关于爆震的原因,甲说：空燃比不正确；乙说：发动机温度过高。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

29. 电控汽油喷射发动机(　　)是指发动机进气歧管处有可燃混合气燃烧从而产生异响的现象。

A、回火

B、放炮

C、行驶无力

D、失速

30.在空载状态下，驻车制动装置应能保证机动车在坡度为(　　)、轮胎与路面间的附着系数不小于0.7 的坡道上正、反两

个方向保持固定不动，其时间不应少于5min。

A、10

B、20

C、30

D、40

31. 东风EQ1092型汽车的制动气压为(　　)KPa。

A、700～740

B、700

C、750

D、800

32. 关于重型车采用的制动增压装置，甲说重型汽车易采用空气增压装置。乙说重型汽车易采用助力式液压装置。你认为以

上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

33. 进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为800r/min时，点火电压应为(　　)kV。

A、2～4

B、4～6

C、6～8

D、8～10

34.关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因

是点火电压不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

35. 办事公道是指从业人员在进行职业活动时要做到(　　)。

A、追求真理，坚持原则

B、奉献社会，助人为乐

C、公私分开，实事求是

D、有求必应，服务热情

36. 任何两个彼此绝缘而又相互靠近的导体，都可以看成是(　　)。

A、电阻器

B、电容器

C、继电器

D、开关

37.符号//代表(　　)。

A、平行度

B、垂直度

C、倾斜度

D、位置度

38. 以下不属于曲轴产生裂纹的主要原因的是(　　)。

A、材料缺陷

B、应力集中

C、制造缺陷

D、螺栓拧紧力矩过大

39. CA1091发动机机油泵安装在发动机的(　　)。

A、前端

B、后端

C、侧面

D、上方

40.电控发动机可用(　　)检查发动机电脑是否有故障。

A、万用表

B、数字式万用表

C、模拟式万用表

D、试灯或万用表

41. 桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。

A、0.15

B、0.20

C、0.25

D、0.30

42. 桑塔纳轿车驻车制动器是(　　)。

A、气压式

B、综合式

C、液力式

D、人力式

43.(　　)不是汽车行驶跑偏的原因。

A、减振器性能减弱

B、前悬挂移位

C、单侧悬挂弹簧弹力不足

D、车架变形

44. 霍尔元件产生的霍尔电压为(　　)级。

A、mv

B、v

C、kv

D、μ v

45. 关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器皮带盘与压力板接合面磨损严重而打滑；

乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电磁离合器从动压力板连接半圆键松脱。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

46. (　　)只能导致右侧电动后视镜不能动。

A、熔断器故障

B、右侧电动机电路断路

C、左侧后视镜电动机故障

D、左侧后视镜电动机故障

47. 汽车(　　)的行驶里程为10000～15000Km。

A、日常维护

B、一级维护

C、二级维护

D、三级维护

48.用手工刮削的轴承要求接触面积不小于轴承内部面积的 (　　)。

A、45

B、60

C、75

D、90

49. 节气门体过脏会导致(　　)。

A、不易起动

B、怠速不稳

C、加速不良

D、减速熄火

50. (　　)是活塞销松旷造成异响特征。

A、单缸断（油）时，声音减弱或消失，恢复工作时，声音明显或连续两声响声

B、温度升高，声音减弱或消失

C、较沉闷连续的当当金属敲击声

D、随发动机转速增加，声音加大

51.桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机数字用万用表的黑笔搭铁，红笔搭接电子点火控制端子，查看(　　)大小是否符合技术

要求，可判断点火控制器等故障。

A、电流

B、电压

C、电阻

D、电流或电压

52. 自动变速器内的制动器的作用是(　　)。

A、联接

B、固定

C、锁止

D、制动

53. 东风EQ1092型汽车双回路气压制动传动装置由(　　)和控制装置两部分组成。

A、气泵

B、制动踏板

C、制动杆

D、制动气室

54. 进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为1200r/min时，点火提前角应为(　　)± 1°。

A、9°

B、11°

C、13°

D、15°

55. 关于车速里程表，甲说车速里程表的动力源来自变速器的输出轴；乙说车速里程表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

56. (　　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、搭铁线故障

57. 最大爬坡度是车轮(　　)时的最大爬坡能力。

A、满载

B、空载

C、＜5t

D、＞5t

58.(　　)用于诊断发动机汽缸及进排气门的密封状况。

A、汽缸漏气量检测仪

B、真空表

C、发动机分析仪

D、尾气分析仪

59. 桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为(　　)MPa，各缸压力差应小于(　　)MPa。

A、0.70、0.3

B、0.75、0.25

C、0.75、0.3

D、0.70、0.25

60.启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(　　)。

A、混合气浓

B、混合气稀

C、不来油

D、来油不畅

61. (　　)不是电控燃油喷射系统中空气供给系统的组成构件。

A、进气管

B、空气滤清器

C、怠速旁通阀

D、进气压力传感器

62. 用百分表测量变速器输出轴的径向跳动量要求不大于(　　)mm，使用极限为0.06mm。

A、0.020

B、0.025

C、0.030

D、0.035

63.(　　)不是真空助力式液压制动传动装置组成部分。

A、加力气室

B、轮缸

C、控制阀

D、主缸

64. (　　)不是行驶跑偏的原因。

A、两前轮胎气压差过大或磨损程度不一致

B、前桥变形

C、前轮前束过大或过小

D、车架变形或铆钉松动

65. (　　)是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

A、车轮制动器失效

B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂

D、空气压缩机传动带打滑

66. 关于电压表检修，甲说车载电压表显示的数值为蓄电池或发电机的端电压；乙说车载电压表显示的数值为点火系的高

压电压。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

67. (　　)导致不能用驾驶员侧车门锁按钮开启一扇车门。

A、熔断器故障

B、驾驶员侧开关故障

C、导线断路

D、车门锁启动器故障

68. 汽车液压动力转向系统的原始动力来自(　　)。

A、蓄电池

B、马达

C、发动机

D、油泵

69.以下属于曲轴变形的主要原因的是(　　)。

A、机油压力过高

B、按规定力矩拧紧螺栓力矩

C、未按规定力矩拧紧螺栓

D、曲轴轴承磨损

70. 根据《汽车发动机曲轴技术条件》（GB3802－83）的技术要求，飞轮突缘的径向圆跳动公差为(　　)mm。

A、0.02

B、0.04

C、0.06

D、0.08

71. 六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　)。

A、第二缸

B、相邻缸

C、中央高压线

D、化油器

72. 用汽车万用表测量空调出风口湿度时，温度传感器应放在(　　)。

A、驾驶室内

B、驾驶室外

C、高压管路内

D、风道内

73. 变速器验收时各密封部位不得漏油，润滑油温度不得越过室温(　　)℃。

A、40

B、50

C、80

D、90

74.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮(　　)为0.15～0.50mm。

A、长度

B、宽度

C、厚度

D、啮合间隙

75. 下列(　　)是行驶中有异响的原因。

A、减振器性能减弱

B、前悬挂移位

C、单侧悬挂弹簧弹力不足

D、弹簧折断

76.无触点电子点火系采用点火信号传感器取代传统点火系中的(　　)。

A、断电触点

B、配电器

C、分电器

D、点火线圈

77.(　　)导致驾驶员电动座椅不能动。

A、熔断器故障

B、主控开关搭铁不良

C、主控开关搭铁线断路

D、驾驶员侧开关故障

78. (　　)导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路

B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障

D、左侧后电动车门锁故障

79.转向桥和(　　)属于从动桥。

A、驱动桥

B、转向驱动桥

C、支持桥

D、后桥

80.桑塔纳2000型轿车AFE发动机装复后，汽缸压缩压力的极限值为(　　)MPa，各缸压力差应小于(　　)MPa。

A、0.70、0.3

B、0.75、0.25

C、0.75、0.3

D、0.70、0.25

81. 发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在(　　)℃。

A、200～300

B、300～400

C、500～600

D、600～700

82.改善喷油器喷雾质量可降低柴油机排放污染物中(　　)的含量。

A、碳烟

B、水

C、二氧化硫

D、氮

83.制动主缸装配前，用(　　)清洗缸壁。

A、酒精

B、汽油

C、柴油

D、防冻液

84.东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

85. 汽车车架变形会导致汽车(　　)。

A、制动跑偏

B、行驶跑偏

C、制动甩尾

D、轮胎变形

86. 制动甩尾的原因有(　　)。

A、制动阀调整不当

B、两后轮制动间隙过小

C、两后轮制动气室制动管路漏气

D、前桥悬架弹簧弹力不一致

87. 按蓄电池生产厂家的要求或气温条件，在蓄电池内加注规定密度的电解液，静置(　　)h后，再将液面高度调整到高出极

板(或防护片）顶部10～15mm。

A、6～8

B、5～10

C、15～20

D、20～25

88.关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是可燃混合气过浓；乙说低速断火故障的原因可能是电容器断路。你认

为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

89. 以下属于二级维护内容的是：(　　)。

A、检查、调整转向节

B、更换活塞环

C、更换活塞销

D、检查曲轴轴向间隙

90. (　　)不是连杆轴承异响的特征。

A、温度升高，声音变化不大

B、随发动机转速增加，声音加大

C、尖脆的嗒嗒声

D、发出较大清脆的当当金属敲击声

91. 制动踏板轴卡滞会导致汽车(　　)。

A、制动拖滞

B、制动甩尾

C、制动失效

D、制动过迟

92. 当汽车气压制动系统贮气筒内的气压高于某一值时, 气压不足报警灯报警开关触点(　　),报警灯(　　)。

A、分开   不亮

B、分开    亮

C、闭合   不亮

D、闭合    亮

93. 全面的质量管理是把(　　)和效益统一起来的质量管理。

A、产品质量

B、工作质量

C、质量成本

D、使用成本

94. 以下属于混合气过浓引发的故障的是(　　)。

A、发动机油耗高

B、发动机怠速不稳

C、发动机加速不良

D、发动机减速不良

95. 橡胶壳蓄电池电解液液面高度应高出极板(　　)mm。

A、5～10

B、10～15

C、15～20

D、20～25

96. (　　)能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、开关故障

97. 在满足工件表面功能要求的情况下，应尽量选用(　　)表面粗糙度数值。

A、较大的

B、较小的

C、不同的

D、相同的

98. 电控汽油喷射发动机(　　)是指发动机进气歧管处有可燃混合气燃烧从而产生异响的现象。

A、回火

B、放炮

C、行驶无力

D、失速

99. 汽车左右侧轮胎气压不一致不会导致(　　)。

A、转向沉重

B、车身倾斜

C、轮胎磨损

D、制动跑偏

100.全面质量管理的基本工作方法中(　　)阶段指的是总结阶段。

A、A

B、C

C、D

D、P

101. 真空助力式液压制动传动装置，加力气室和控制阀组成一个整体，叫做(　　)。

A、真空助力器

B、真空增压器

C、空气增压器

D、空气助力器

102. 安装汽油泵时，泵壳体与缸体间衬垫厚度要(　　)。

A、加厚

B、减小

C、适当

D、加厚、减小、适当均可

103. 关于重型车采用的制动增压装置，甲说重型汽车易采用空气增压装置。乙说重型汽车易采用助力式液压装置。你认为以

上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

104. 关于高压无火故障，甲说高压无火故障的原因可能是分火头漏电；乙说高压无火故障的原因可能是分电气盖漏电。你认

为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

105. 气门高度用(　　)测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

106.  转向节各部位螺纹的损伤不得超过(　　)。

A、一牙

B、二牙

C、三牙

D、四牙

107. 硅整流发电机的中性点电压等于发电机极柱直流输出电压的(　　)倍。

A、1/2

B、1

C、1/3

D、1/4

108. 翼片式空气流量计的输出信号是(　　)。

A、脉冲信号

B、数字信号

C、模拟信号

D、固定信号

109. 中间支承的检查。当传动轴中间支承的轴向间隙大于(　　)mm时，应解体中间支承总成。

A、0.1

B、0.3

C、0.5

D、0.7

110. 关于火花塞间歇性跳火故障的原因，甲说火花塞间歇性跳火的原因是个别缸高压线断路；乙说火花塞间歇性跳火的原因

是点火电压不足。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

111. 对于四缸发动机而言，有一个喷油器堵塞会导致发动机(　　)。

A、不能起动

B、不易起动

C、怠速不稳

D、减速不良

112. 用(　　)检查电控燃油汽油机各缸是否工作。

A、数字式万用表

B、单缸断火法

C、模拟式万用表

D、双缸断火法

113.  对于EQ1092F型汽车,发动机处于(　　)时，机油压力应不小于0.3 MPa。

A、怠速

B、中速

C、加速

D、减速

114.  当气流温度超过(　　)℃时，风扇离合器处于啮合状态。

A、25

B、45

C、65

D、85

115.根据《汽车驱动桥修理技术条件》（GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮(　　)为0.15～0.50mm。

A、长度

B、宽度

C、厚度

D、啮合间隙

116. 验收发电机时，检查其有无机械和电路故障，可采取(　　)试验。

A、负载

B、启动

C、空转

D、手动

117. 传统点火系中，分电器的电容器的容量一般为(　　)。

A、0.15～0.25μ F

B、0.15～0.25μ F

C、0.15～0.25F

D、0.15～0.25mF

118. 根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，变速叉端面对变速叉轴孔轴线的垂直度公差为(　　)mm。

A、0.20

B、0.15

C、0.10

D、0.08

119. (　　)用于测试发电机端电压。

A、万用表

B、气压表

C、真空表

D、油压表

120. 六缸发动机怠速运转不稳，拔下第二缸高压线后，运转状况无变化，故障在(　　)。

A、第二缸

B、相邻缸

C、中央高压线

D、化油器

121. 关于膨胀阀，甲说膨胀阀位于蒸发器入口侧。乙说膨胀阀可将系统的高压侧与低压侧隔离开来。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

122. (　　)的功用是用来控制各汽缸的进、排气门开闭时刻，使之符合发动机工作次序和配气相位的要求，同时控制气门开

度的变化规律。

A、推杆

B、凸轮轴

C、正时齿轮

D、气门导管

123.对于非独立悬架，(　　)是影响乘员舒适性的主要因素。

A、钢板弹簧

B、轴

C、车轮

D、轮胎

124. (　　)不能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、遥控器故障

D、点火开关故障

125. (　　)不是动力转向系统方向发飘或跑偏的原因。

A、分配阀反作用弹簧过软或损坏

B、缺液压油或滤油器堵塞

C、流量控制阀被卡住

D、阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置

126. 当用一段导体切割磁力线时，下列说法正确的是(　　)。

A、一定有感应电流

B、有感应磁场阻碍导线运动

C、会产生感应电动势

D、有感应磁场

127. 开关式怠速控制阀控制线路断路会导致(　　)。

A、不能起动

B、怠速过高

C、怠速不稳

D、减速不良

128. (　　)不是转向沉重的原因。

A、转向梯形横、直拉杆球头配合间隙过小

B、转向器转向轴弯曲或管柱凹瘪相互摩擦

C、前轮前束过大或过小

D、转向器摇臂与衬套间隙过小

129.关于蒸发器，甲说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于冷却室内空气。乙说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于除去空气中湿气。

你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

130. 对于曲轴前端装止推垫片的发动机，曲轴轴向间隙因磨损而增大时，应在保证前止推片为标准厚度的情况下，加厚(　　)止推垫片的厚度，以满足车辆曲轴轴向间隙的要求。

A、前

B、后

C、第一道

D、第二道

131. 主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过(　　)来调整。

A、增减主动锥齿轮前端调整垫片

B、增减主动锥齿轮后端调整垫片

C、增减从动锥齿轮后端调整垫片

D、增减从动锥齿轮后端调整垫片

132. 解放CA1091型汽车发电机空转时，在转速不大于1150r/min的条件下，电压为(　　)V。

A、11

B、12

C、13

D、14

133. 气门座圈承孔的表面粗糙度应小于 (　　)μ m。

A、1.25

B、1.50

C、1.75

D、2.00

134. (　　)导致气压制动系制动失效。

A、空气压缩机润滑不良

B、制动踏板行程过小

C、制动踏板自由行程过小

D、空气压缩机传动带打滑

135. 关于车速里程表，甲说车速里程表的车速表动力源来自变速器的输入轴；乙说车速里程表的里程表由汽车的变速器软轴

驱动仪表的主动轴。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

136. 进气温度传感器安装在(　　)。

A、进气道上

B、排气管上

C、水道上

D、油底壳上

137.前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(　　)N。

A、20

B、15

C、10

D、5

138.关于喇叭长鸣故障，甲说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器触点烧结；乙说喇叭长鸣故障的原因可能是喇叭继电器短

路。你认为以上观点(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

139.YC6105QC型柴油机所用的CKBL68S001型喷油器的喷油压力应为(　　)MPa。

A、20.0± 5

B、23.0± 5

C、25.0± 5

D、26.0± 5

140. 桑塔纳2000型轿车主减速器的主、从动齿轮的啮合间隙为(　　)mm。

A、0.15

B、0.20

C、0.25

D、0.30

141. 两前轮车轮制动器间隙不一致会导致汽车(　　)。

A、制动失效

B、制动跑偏

C、制动过热

D、轮胎异常磨损

142. 风冷却系统为了更有效地利用空气流，加强冷却，一般都装有(　　)。

A、导流罩

B、散热片

C、分流板

D、鼓风机

143.膜片弹簧离合器的压盘(　　)，热容量大，不易产生过热。

A、较大

B、较小

C、较薄

D、较厚

144.(　　)能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、搭铁线故障

145.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门滞后角为(　　)。

A、10.5°

B、20.5°

C、30.5°

D、40.5°

146. (　　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦

B、碳刷过短

C、定子短路

D、转子短路

147. 在测量发动机汽缸磨损程度时，为准确起见，应在不同的位置和方向共测出至少(　　)个值。

A、2

B、4

C、6

D、8

148. 主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕可通过(　　)来调整。

A、增减主动锥齿轮前端调整垫片

B、增减主动锥齿轮后端调整垫片

C、增减从动锥齿轮后端调整垫片

D、增减从动锥齿轮后端调整垫片

149.捷达轿车驻车制动器是(　　)。

A、气压式

B、综合式

C、液力式

D、人力式

150.东风EQ1092型汽车采用制动控制阀是(　　)。

A、单腔式

B、串联双腔活塞式

C、并联双腔活塞式

D、往复式

151. 电控燃油喷射（EFI）主要包括喷油量，喷射正时，燃油停供和(　　)的控制。

A、燃油泵

B、点火时刻

C、怠速

D、废气再循环

152.根据《汽车变速器修理技术条件》（GB5372－85）技术要求，各齿轮的啮合印痕应在轮齿啮合面中部，且不小于啮合面

的(　　)。

A、55％

B、60％

C、70％

D、75％

153. (　　)可导致发电机异响。

A、转子与定子之间碰擦

B、碳刷过短

C、定子短路

D、转子短路

154. 关于硅油风扇离合器检测,甲说：启动发动机，使其在冷状态下以中速运转l～2min，以便使工作腔内硅油返回储油室。

乙说：在发动机停转之后，用手应能较轻松地拨动风扇叶片。对于以上说法(　　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

155. 东风EQ1092型汽车变速器共有(　　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

156.在液压传动过程中，换向阀的“位”是根据(　　)来划分的。

A、对外接通的油口数

B、阀芯的控制方式

C、阀芯的运动形式

D、阀芯在阀体内的工作位置

157. 汽油机分电器中的(　　)由分火头和分电器盖组成。

A、配电器

B、断电器

C、点火提前装置

D、电容器

158. 当汽车在行驶中后桥出现连续的“嗷嗷”声响，车速加快声响也加大，滑行时稍有减弱，说明(　　)。

A、圆锥主从动齿啮合间隙过小

B、圆锥主从动齿啮合间隙过大

C、圆锥主从动齿啮合轮齿折断

D、半轴花键损坏

159. 电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是(　　)系统组成部分。

A、供气

B、供油

C、控制

D、空调

160. (　　)导致驾驶员电动座椅不能动。

A、熔断器故障

B、主控开关搭铁不良

C、主控开关搭铁线断路

D、驾驶员侧开关故障

161.柴油机的空气供给装置用来提供可燃混合气。

162.汽车拖带挂车时，解除挂车制动时，要晚于主车制动。

163.磁感应式车速里程表的结构中没有电路连接。

164.汽车通常由发动机、底盘、车身和电气设备四大部分组成。

165.膜片弹簧离合器在分离时，膜片弹簧会产生反向锥形变形，使压盘与从动盘分离。

166.在蒙特利尔协议书中CFC134a被列为第二批禁用物质。

167.在发动机运转及汽车行驶的大部分时间里，由发电机向各用电设备供电。

168.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。

169.基本尺寸相同的一批孔和轴共有两种配合形式，即：间隙配合和过盈配合。

170.蓄电池上的通气孔应经常保持清洁。

171.《消费者权益保护法》是在1998年通过的。

172.在液压传动过程中其工作容积必须密封但不能变化。

173.空气液压制动传动装置分为增压式和助力式两种。

174.合同是一种刑事法律行为。

175.转向器是转向操纵机构的重要组成部分。

176.有熄火征兆或着火后又逐渐熄火的一般是发动机电路故障。

177.液压传动系统中的减压回路主要减主油路的压力。

178.膜片弹簧离合器在高速旋转时，压盘的压紧力不会产生变化。

179.砂轮机主要由砂轮、电动机和机体等组成。

180.电流表可以利用并联不同的电阻扩大其量程。

181.任何水都可以直接作为冷却水加注在汽车水箱内。

182.一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。若5s内下降至1.7V，说明存电量足。

183.一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在1.5V以上，并在5s内保持稳定。

184.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。

185.发生D级火灾时，首先切断电源。

186.蓄电池一般由3个或6个单体电池串联而成。

187.分配阀的滑阀偏离中间位置是汽车动力转向左右转向力不一致的原因之一。

188.在电控汽车车身上进行焊修时，应先断开电脑电源。

189. 为确保安装牢固，在安装爆振传感器时，应在爆振传感器与气缸体之间垫上衬垫。

190.(    )发动机汽缸盖翘曲，不可用敲击法校正。

191.行车制动系的踏板自由行程越大越好。

192.EQ1092F车前轮外倾角为1°。

193. 对于EQ1092F型汽车,发动机处于怠速运转转速为500～600r/min时，真空度波动值应不大于5KPa。

194. 勤劳是现代市场经济所需要的，而节俭则不宜提倡。

195. 单侧悬挂弹簧弹力不足是车身倾斜的原因之一。

196. 用烟度计检查柴油车时，要检查柴油内是否加有消烟剂，如果没有，应予加上。

197.剖面图又称剖视图。

198. 可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。

199.汽车最小离地间隙是汽车在空载时，底盘部分最低点与地面间的距离。

- 汽车空调温度控制器称温度调节器、恒温器等。