汽车修理工中级理论知识试卷 - - - - 样题

一 、 单选题 (第1  题～第160  题 。 选择一个正确的答案 ， 将相应的字母填入题内的括号中 。每题0.5  分，满分80  分。)

1.发动机不运转，空档释放手制动，晃动第二轴凸缘，若其晃动量大，则说明(   )。

(A)第二轴轴承松旷 (B)齿轮松动

(C)啮合间隙过大 (D)壳体变形

2.主要对汽车进行局部举升的装置是(   )。

(A)举升器 (B)千斤顶 (C)木块 (D)金属块

3.行车制动在产生最大制动作用时的踏板力，对于座位数小于或等于 9 的载客汽车应不大

于(   )N。

(A)100 (B)200 (C)500 (D)800

4.电控发动机燃油喷射系统中的怠速旁通阀是(   )系统组成部分。

(A)供气 (B)供油 (C)控制 (D)空调

5.进行空调压缩机检查时，每年制冷剂的同时应补加(   )g 同类冷冻机油。

(A)10～20 (B)20～30 (C)30～40 (D)40～50

6.关于空调压缩机不运转故障，甲说空调压缩机不运转故障的原因可能是空调系统内无制

冷剂；乙说空调压缩机不运转故障的原因可能是电源线路断路。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

7.调整发动机气门间隙时应在(   )、气门挺杆落至最终位置进行。

(A)进气门完全关闭 (B)排气门完全关闭

(C)进、排气门完全关闭 (D)进、排气门不需关闭

8.当汽车气压制动系统贮气筒内的气压低于某一值时,气压不足报警灯报警开关触点(   ),

报警灯(   )。

(A)分开不亮 (B)分开亮 (C)闭合不亮 (D)闭合亮

9.用百分表测量变速器输出轴的径向跳动量要求不大于(   )mm，使用极限为 0.06mm。

(A)0.020 (B)0.025 (C)0.030 (D)0.035

10.用深度游标卡尺测量，衬片铆钉头距摩擦衬片表面应不小于 0.80mm,衬片厚度应不小于

(   )mm。

(A)3 (B)5 (C)7 (D)9

11.起动发动机时，每次接通起动机的时间不应超过(   )s。

(A)5 (B)10 (C)15 (D)20

12.制动蹄与制动鼓之间的间隙过小，将导致(   )。

(A)车辆行驶跑偏 (B)无制动

(C)制动时间变长 (D)制动距离变长

13.变速器的直接档的传动比为(   )。

(A)i=0 (B)i=1 (C)i＞0 (D)i＞1

14.解放 CA1092 型汽车制动鼓工作面的圆度误差不大于(   )mm。

(A)0.02 (B)0.025 (C)0.03 (D)0.035

15.用溢流法检测柴油机喷油提前角须在(   )上进行。

(A)喷油器试验器 (B)喷油泵试验台

(C)台架 (D)喷油泵试验台或台架

16.变速器不常接合齿轮齿厚磨损不得超过(   )mm。

(A)0.20 (B)0.25 (C)0.30 (D)0.40

17.(   )不能导致驾驶员侧电动车门锁不能开启。

(A)熔断器故障 (B)开关故障

(C)遥控器故障 (D)点火开关故障

18.关于膨胀阀，甲说膨胀阀安装于驾驶室内。乙说膨胀阀安装于蒸发器旁。你认为以上观

点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

19.下面不是盘式制动器的优点的是(   )。

(A)散热能力强 (B)抗水衰退能力强

(C)制动平顺性好 (D)管路液压低

20.对于真空增压制动传动装置，解除制动时，控制油压下降，(   )互相沟通，又具有一定

的真空度，膜片、推杆、辅助缸活塞都在回位弹簧作用下各自回位。

(A)辅助缸 (B)控制阀 (C)加力气室 (D)主缸

21.如水温传感器线路断路，会导致(   )。

(A)不易起动 (B)加速不良 (C)怠速不稳 (D)飞车

22.(   )不能导致所有电动座椅都不能动。

(A)熔断器故障 (B)搭铁不良

(C)搭铁线断路 (D)右后乘客侧开关故障

23.当主、挂车因故脱挂时，挂车(   )。

(A)不制动 (B)自行制动 (C)停车 (D)制动力减小

24.CA1091 发动机机油泵安装在发动机的(   )。

(A)前端 (B)后端 (C)侧面 (D)上方

25.霍尔元件产生的霍尔电压为(   )级。

(A)mv (B)v (C)kv (D)μv

26.对于独立悬架，弹簧的(   )对乘员的舒适性起主要影响。

(A)强度 (B)刚度 (C)自由长度 (D)压缩长度

27.不装订的图样(   )画出边框。

(A)不需 (B)可以 (C)必须 (D)不一定

28.汽车液压制动个别车轮制动拖滞是由于(   )。

(A)制动液太脏或粘度过大 (B)制动踏板自由行程过小

(C)制动蹄片与制动鼓间隙过小 (D)制动主缸旁通孔堵塞

29.硅油风扇离合器以(   )为介质来传递扭矩。

(A)硅油 (B)汽油 (C)煤油 (D)柴油

30.柴油的低温启动性、工作可靠性、燃料经济性均与柴油的(   )有关。

(A)黏性 (B)蒸发性 (C)发火性 (D)安定性

31.前轮定位包括(   )、主销内倾、车轮外倾和前轮前束 4 个参数。

(A)主销前倾 (B)主销后倾 (C)主销外倾 (D)主销左倾

32.重型汽车的制动传动装置多采用(   )。

(A)真空助力式液压装置 (B)空气增压装置

(C)真空增压式液压装置 (D)助力式液压装置

33.半导体压力传感器的硅膜片，一面接触的是真空室压力，一面接触的是(   )压力。

(A)排气管 (B)进气歧管 (C)空气 (D)燃油

34.(   )不能导致左后侧电动车门锁不能锁定。

(A)熔断器故障 (B)开关故障 (C)搭铁不良 (D)点火开关故障

35.蜡式节温器安装在(   )。

(A)水道里 (B)进气管里 (C)排气管里 (D)燃油道里

36.(   )导致不能用驾驶员侧车门锁按钮锁定一扇车门。

(A)熔断器故障 (B)驾驶员侧开关故障

(C)导线断路 (D)车门锁启动器故障

37.当汽车在行驶中后桥出现连续的“嗷嗷”声响， 车速加快声响也加大， 滑行时稍有减弱 ，说明(   )。

(A)圆锥主从动齿啮合间隙过小 (B)圆锥主从动齿啮合间隙过大

(C)圆锥主从动齿啮合轮齿折断 (D)半轴花键损坏

38.电控燃油喷射系统保持压力下降较快，应检查燃油泵上的(   )和燃油系统的密封性。

(A)燃油滤清器 (B)止回阀 (C)喷油器 (D)真空管

39.(   )转向器采用齿轮齿条传动原理传递动力。

(A)曲柄指销式 (B)循环球式 (C)蜗轮蜗杆式 (D)齿轮齿条式

40.汽油泵盖和泵体接合面不平度不应大于(   )mm。

(A)0.10 (B)0.15 (C)0.12 (D)0.20

41.(   )的作用是把高压导线送来的高压电放电，击穿火花塞两电极间空气，产生电火花以

此引燃气缸内的混合气体。

(A)分电器 (B)点火线圈 (C)电容器 (D)火花塞

42.差速器壳上安装着行星齿轮、半轴齿轮、从动圆锥齿轮和行星齿轮轴，其中不属差速器

的是(   )。

(A)行星齿轮 (B)半轴齿轮 (C)从动圆锥齿轮 (D)行星齿轮轴

43.神龙富康轿车的主减速器属于(   )结构。

(A)单级圆柱齿轮式 (B)单级圆锥齿轮式

(C)轮边行星齿轮式 (D)单排行星齿轮式

44.燃油泵供油量在有汽油滤清器的情况下应为(   )mL。

(A)400～700 (B)700～1000 (C)1000～1300 (D)1300～1600

45.用诊断仪读取故障码时，应选择(   )。

(A)故障诊断 (B)数据流 (C)执行元件测试 (D)基本设定

46.制动甩尾的原因有(   )。

(A)制动阀调整不当 (B)两后轮制动间隙过小

(C)两后轮制动气室制动管路漏气 (D)前桥悬架弹簧弹力不一致

47.根据《汽车驱动桥修理技术条件》 （GB8825－88）技术要求，圆锥主、从动齿轮接触痕迹的长不小于齿长的(   )％。

(A)50 (B)60 (C)70 (D)75

48.怠速控制阀关闭不严会导致发动机(   )。

(A)不能起动 (B)不易起动 (C)怠速不稳 (D)加速不良

49.以下不属于混合气过浓的原因的是(   )。

(A)空气滤清器堵塞 (B)进气歧管堵塞

(C)油压过高 (D)汽油泵磨损

50.(   )是车身倾斜的原因。

(A)后桥异响 (B)主销变形

(C)车架轻微变形 (D)单侧悬挂弹簧弹力不足

51.1995 年 7 月 10 日后生产的在用轻型汽油车（四冲程）的 HC 排放应小于(   )ppm。

(A)600 (B)700 (C)900 (D)1200

52.为确保安全，更换霍尔传感器前应采取的措施是(   )。

(A)拆下蓄电池负极导线 (B)拆下蓄电池正极导线

(C)拆下蓄电池 (D)关闭点火开关

53.铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可(   )修复。

(A)堆焊 (B)镶补

(C)环氧树脂粘补 (D)堆焊、镶补、环氧树脂粘补均可

54.下列关于勤劳节俭的论述中，正确的选项是(   )。

(A)勤劳是人生致富的充分条件 (B)节俭是企业持续发展的必要条件

(C)勤劳不如巧干 (D)节俭不如创造

55.关于引起高速打摆现象的主要原因。 甲认为： 车架变形是打摆现象的主要原因。 乙认为 ：前减振器失效是其中原因之一。丙认为：前束过大是其中原因之一。看法正确的是(   )。

(A)甲和乙 (B)乙和丙 (C)丙和甲 (D)均错

56.在测量发动机汽缸磨损程度时，为准确起见，应在不同的位置和方向共测出至少(   )

个值。

(A)2 (B)4 (C)6 (D)8

57.关于装备动力转向系统的汽车方向发飘或跑偏的原因。甲认为：分配阀反作用弹簧过软

或损坏就是方向发飘或跑偏的根本原因。乙认为：流量控制阀被卡住是其中之一。丙认为 ：

阀体与阀体台阶位置偏移使滑阀不在中间位置是其中之一。看法正确的是(   )。

(A)甲和乙 (B)乙和丙 (C)丙和甲 (D)均错

58.发动机凸轮轴变形的主要形式是(   )。

(A)弯曲 (B)扭曲 (C)弯曲和扭曲 (D)圆度误差

59.电控燃油系统中，燃油压力通过(   )调节。

(A)喷油器 (B)燃油泵 (C)压力调节器 (D)输油管

60.根据《汽车发动机缸体与气缸盖修理技术条件》 （GB3801－83）的技术要求，气门导管与承孔的配合过盈量一般为(   )mm。

(A)0.01～0.04 (B)0.01～0.06 (C)0.02～0.04 (D)0.2～0.06

61.对合同的转让理解不正确的是(   )。

(A)合同权力的转让 (B)合同义务的转让

(C)合同权力义务的一并转让 (D)只是对合同内容的变更

62.发动机汽缸沿轴线方向磨损呈(   )的特点。

(A)上大下小 (B)上小下大 (C)上下相同 (D)中间大

63.以下不属于汽缸体裂纹的主要原因的是(   )。

(A)车辆在严寒季节，停车后没有及时放净发动机水道和散热器内的冷却水

(B)发动机过热时，突然添加冷水

(C)汽缸体铸造时残余应力的影响及汽缸盖在生产中壁厚过薄，强度不足

(D)汽缸体螺栓拧紧力矩过大

64.离合器踏板的(   )，是分离轴承与分离杠杆之间等处间隙的体现。

(A)全部行程 (B)自由行程 (C)最大行程 (D)最小行程

65.液压传动是以(   )作为工作介质进行能量传递和控制的传动形式。

(A)固体 (B)液体 (C)气体 (D)机械力

66.关于充电电流不稳故障的原因， 甲说充电电流不稳的原因可能是发电机内部定子或转子

线圈某处有断路或短路；乙说充电电流不稳的原因可能是电压调节器有关线路板松动或搭

铁不良。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

67.对于 EQ1092F 型汽车,发动机转速为 800r/min、气门间隙为 0.25mm 时，进气门提前角

为(   )。

(A)20° (B)30° (C)40° (D)50°

68.无轨电车属于(   )。

(A)轿车 (B)货车 (C)商用车 (D)乘用车

69.关于发动机缺火。甲说：发动机个别缸火花塞不工作可导致发动机缺火。乙说：发动机

个别缸高压线断路可导致发动机缺火。二人中正确的是(   )。

(A)甲 (B)乙 (C)二者都正确 (D)二者都不正确

70.汽车发动机需要传递较大转矩且启动机尺寸较大时，应使用(   )式单向离合器。

(A)滚柱 (B)摩擦片 (C)弹簧 (D)带式

71.一般每行驶(   )km 或冬季行驶 10～15 天，夏季行驶 5～6 天，应检查电解液的液面高度。

(A)200 (B)500 (C)1000 (D)1500

72.普通电磁继电器由(   )和触点组成。

(A)铁心 (B)衔铁 (C)永久磁铁 (D)电磁铁

73.汽油发动机启动困难原因是(   )。

(A)混合气过浓或过稀 (B)点火不正时

(C)低压电路短路 (D)低压电路断路

74.汽车最大总质量是(   )。

(A)整车装备质量 (B)最大装载质量

(C)整车装备质量与最大装载质量之差

(D)整车装备质量与最大装载质量之和

75.充氟试漏是向系统充注氟利昂蒸汽，使系统压力高达(   )MPa，然后用卤素灯检漏仪检

漏。

(A)0.15 (B)025 (C)0.35 (D)0.45

76.下列选项是液压系统的执行元件的是(   )。

(A)换向阀 (B)节流阀 (C)液压泵 (D)液压马达

77.关于喇叭不响故障，甲说喇叭不响故障的原因可能是喇叭按钮接触不良；乙说喇叭不响

故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

78.一般要求活塞环外围工作面在开口处(   )范围内不许漏光。

(A)15 度 (B)30 度 (C)45 度 (D)60 度

79.以下不是发动机回火的原因的是(   )。

(A)汽油泵与气缸体间衬垫过厚

(B)汽油泵摇臂和凸轮轴凸轮靠得过近或过远

(C)进气歧管衬垫损坏 (D)排气歧管衬垫损坏

80.正确的主减速器主、从动锥齿轮啮合印痕应位于(   )。

(A)齿长方向偏向大端，齿高方向偏向顶端

(B)齿长方向偏向小端，齿高方向偏向顶端

(C)齿长方向偏向大端，齿高方向偏向底端

(D)齿长方向偏向小端，齿高方向偏向底端

81.离合器从动盘钢片破裂造成(   )异响。

(A)离合器 (B)变速器 (C)驱动桥 (D)万向传动轴

82.各种职业道德往往采取简洁明快的形式，对本职业人员提出具体的道德要求，以保证职

业活动的顺利开展，这体现了职业道德的(   )。

(A)稳定性 (B)专业性 (C)具体性 (D)适用性

83.对于 EQ1092F 型汽车,发动机处于(   )时，机油压力应不小于 0.3MPa。 。

(A)怠速 (B)中速 (C)加速 (D)减速

84.(   )在 30km/h 的初速度下采用应急制动系统制动时，制动距离要求≤20m。

(A)货车 (B)客车 (C)乘用车 (D)特种车

85.汽车后桥某一部位的齿轮啮合间隙过小，会使汽车在(   )时发响。

(A)下坡 (B)上坡 (C)上、下坡 (D)起步

86.液压制动泵的安装程序是：安装真空助力器、制动主缸、(   )和制动踏板。

(A)制动传动装置 (B)拉杆 (C)制动分泵 (D)制动软管

第 6 页 共 11 页

87.下列事项中属于办事公道的是(   )。

(A)顾全大局，一切听从上级 (B)大公无私，拒绝亲戚求助

(C)知人善任，努力培养知己 (D)原则至上，不计个人得失

88.进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(   )r/min 时，点火提前角应为 9°。

(A)200 (B)400 (C)600 (D)800

89.气门高度用(   )测量。

(A)外径千分尺 (B)内径千分尺 (C)直尺 (D)刀尺

90.(   )是汽车行驶跑偏的原因。

(A)主销变形 (B)超载运行 (C)减振器性能减弱 (D)车架变形

91.EQ1092F 车的普通轮胎前束值应为(   )mm，子午线轮胎的前束值应为 1～3mm。

(A)1～5 (B)6～10 (C)11～15 (D)16～20

92.越野车传动系一般采用(   )。

(A)发动机前置后轮驱动 (B)发动机前置前轮驱动

(C)发动机后置后轮驱动 (D)四轮驱动

93.关于行驶跑偏的原因。甲认为：两前轮胎气压差过小或磨损程度不一致只是行驶跑偏的

原因。乙认为：前桥变形是其中原因之一。丙认为：前轮前束过大或过小是其中原因之一 。

看法不正确的是(   )。

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)均对

94.汽车气压制动排气缓慢或不排气，应检查(   )。

(A)制动凸轮轴的配合间隙 (B)制动操纵机构

(C)制动阀 (D)制动操纵机构和制动阀

95.关于喇叭触点经常烧坏故障，甲说喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是电容断路；乙说

喇叭触点经常烧坏故障的原因可能是电容量过小。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

96.东风 EQ1092 型汽车的转向桥主要由前轴、转向节、主销和(   )等四部分组成。

(A)轮毂 (B)车轮 (C)转向轴 (D)横拉杆

97.企业生产经营活动中，促进员工之间平等尊重的措施是(   )。

(A)互利互惠，加强协作 (B)加强交流，平等对话

(C)只要合作，不要竞争 (D)人心叵测，谨慎行事

98.(   )是气压低引起气压制动系制动失效的原因。

(A)车轮制动器失效 (B)制动阀进气阀打不开

(C)制动器室膜片破裂 (D)空气压缩机传动带打滑

99.用曲轴转角表示的进、排气门开闭时刻和开启持续时间，称为(   )。

(A)气门重叠角 (B)气门锥角 (C)配气相位 (D)气门迟闭角

100.液晶显示器件的英文缩写是(   )。

(A)LBD (B)LCD (C)LDD (D)LED

101.关于冷凝器。甲说：气体状态的载热制冷剂在冷凝器中得到液化。乙说：气体状态的

载热制冷剂在冷凝器中得到冷凝。(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

102.当用一段导体切割磁力线时，下列说法正确的是(   )。

(A)一定有感应电流 (B)有感应磁场阻碍导线运动

(C)会产生感应电动势 (D)有感应磁场

103.桑塔纳 2000GLS 型轿车 JV 型发动机分电器触发叶轮的叶片在空隙时， 霍尔传感器信号发生器的输出电压值为(   )V。

(A)0.3～0.4 (B)0.5～0.6 (C)0.5～0.7 (D)0.5～0.8

104.超声波式卡尔曼涡旋式空气流量计的输出信号是(   )。

(A)连续信号 (B)数字信号 (C)模拟信号 (D)固定信号

105.汽车万向传动装置中间支架固定螺栓松旷，会导致(   )。

(A)“咔啦、咔啦”的撞击声 (B)金属撞击声

(C)明显的异响并伴有振抖 (D)明显的异响但无振抖

106.职业道德活动中，对客人做到(   )是符合语言规范的具体要求的。

(A)言语细致，反复介绍 (B)语速要快，不浪费客人时间

(C)用尊称，不用忌语 (D)语气严肃，维护自尊

107.机动车转向盘的最大自由转动量对于最大设计车速小于 100km/h 的机动车不得大于

(   )°。

(A)5 (B)10 (C)15 (D)20

108.总质量不大于 3500kg 的低速货车在 30km/h 的初速度下采用行车制动系统制动时，满

载检验时制动距离要求≤(   )m。

(A)9 (B)19 (C)29 (D)39

109.桑塔纳轿车驻车制动器是(   )。

(A)气压式 (B)综合式 (C)液力式 (D)人力式

110.关于灭火器的使用正确的是(   )。

(A)应将灭火器放在离可能发生火灾最近的地方

(B)不要把灭火器放在靠近门口的地方

(C)拉开灭火器开关前应使自己尽可能远离火源

(D)灭火器要专物专用,定期保养

111.柴油机高压油路供给装置包括(   )及喷油器等。

(A)输油泵 (B)喷油泵 (C)柴油箱 (D)滤淸器

112.绞孔完毕后应将绞刀沿(   )方向旋出绞刀。

(A)顺时针 (B)逆时针 (C)垂直 (D)任意

113.有内胎充气轮胎由于帘布层的结构不同可分为(   )。

(A)有内胎轮胎和无内胎轮胎 (B)高压轮胎和低压轮胎

(C)子午线轮胎和普通斜交轮胎 (D)普通花纹轮胎和混合花纹轮胎

114.(   )是用来打开或封闭气道的。

(A)气门 (B)气门导管 (C)气门座 (D)气门弹簧

115.关于蒸发器，甲说蒸发器安装在车辆驾驶室内用于冷却室内空气。乙说蒸发器安装在

车辆驾驶室内用于除去空气中湿气。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

116.变速器内同步器的作用是将两个不同步的(   )连接起来使之同步。

(A)齿轮 (B)输入轴 (C)输出轴 (D)输入轴和输出轴

117.蓄电池液面过低报警灯开关的传感器通常安装在由正极桩算起第(   )个单格内。

(A)1 (B)2 (C)3 (D)4

118.解放 CA1092 型汽车采用的空气压缩机是(   )。

(A)单缸风冷式 (B)双缸风冷式

(C)单缸水冷式 (D)双缸水冷式

119.下列选项属于位置公差的是(   )。

(A)直线度 (B)平面度 (C)圆度 (D)平行度

120.当加在用电器两端的电压一定时，电功率与(   )成反比。

(A)电功 (B)电流 (C)电阻 (D)电压的平方

121.喷油器试验器用油应为沉淀后的(   )。

(A)“0”号轻柴油 (B)煤油 (C)液压油 (D)机械油

122.发动机运转不稳，消声器发出有节奏(   )声。

(A)嘟嘟 (B)铛铛 (C)嗒嗒 (D)啦啦

123.桑塔纳 2000 型轿车前后轮制动力分配为(   )。

(A)4.414:1 (B)4:1 (C)5:1 (D)1:1

124.关于低速断火故障，甲说低速断火故障的原因可能是火花塞间隙过小；乙说低速断火

故障的原因可能是电容器工作不良。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

125.以下属于汽缸盖损伤的原因的是(   )。

(A)冷却液过多 (B)异物碰撞

(C)机油压力过高 (D)机油达不到要求

126.发动机水温过高报警灯报警开关安装在(   )上。

(A)水道 (B)发动机曲轴箱 (C)气门室罩盖 (D)节气门体

127.(   )的最大的特点是不含氯原子，ODP 值为 0,GWP 也很低，大约 0.25～0.26。

(A)HFC12 (B)HFC13 (C)HFC14 (D)HFC134a

128.变速器验收时各密封部位不得漏油，润滑油温度不得越过室温(   )℃。

(A)40 (B)50 (C)80 (D)90

129.汽车传动系应用最广泛的是十字轴式刚性万向节， 其允许相连两轴的最大交角为(   )。

(A)10°～15° (B)15°～20°

(C)20°～25° (D)25°～30°

130.在火场的浓烟区被围困时，正确的做法是(   )。

(A)低姿势行走 (B)短呼吸

(C)用湿毛巾捂住嘴

(D)低姿势行走、短呼吸、用湿毛巾捂住嘴都正确

131.喷油泵未调试前，应做好(   )使用准备工作。

(A)喷油泵试验台 (B)喷油器试验器

(C)喷油器清洗器 (D)压力表

132.以下属于离合器发抖原因的是(   )。

(A)离合器分离杠杆内端面不在同一平面内

(B)压紧弹簧弹力均匀

(C)摩擦片表面清洁 (D)从动盘表面平整

133.关于汽车电流表检修，甲说电流表只允许通过较小电流。乙说电喇叭的电流不通过电

流表。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

134.下列(   )是制动甩尾的原因。

(A)前悬挂弹簧弹力不足 (B)轮胎异常磨损

(C)减振器性能减弱 (D)单侧悬挂弹簧弹力不足

135.关于电压表检修，甲说车载电压表显示的数值为蓄电池或发电机的端电压；乙说车载

电压表显示的数值为点火系的高压电压。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

136.汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不超过(   )mm。

(A)0.5 (B)0.05 (C)0.15 (D)0.10

137.三相同步交流发电机的组成中(   )用来产生三相交流电。

(A)转子总成 (B)定子总成 (C)电刷 (D)电刷架

138.关于发电机异响故障，甲说发电机异响故障的原因可能是传动带松紧度调整不当；乙

说发电机异响故障的原因可能是发电机轴承润滑不良。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

139.对社会保障制度理解不恰当的是(   )。

(A)是一种物质帮助制度 (B)是一种精神帮助制度

(C)是一种物质补偿制度

(D)是一种在较特殊情况下的物质帮助制度

140.气门座圈承孔的圆度误差应小于(   )mm。

(A)0.02 (B)0.04 (C)0.06 (D)0.08

141.启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为(   )Ω。

(A)1.5～2.6 (B)1.6～2.6 (C)2.6～2.7 (D)2.7～2.9

142.电控轿车在车身上进行焊修时，应先断开( )电源。

(A)启动 (B)电脑 (C)点火 (D)空调

143.电控发动机可用(   )检查进气压力传感器或电路是否有故障。

(A)油压表 (B)数字式万用表

(C)模拟式万用表 (D)油压表或数字式万用表

144.柴油车废气检测时，发动机首先应(   )，以保证检测的准确性。

(A)调整怠速 (B)调整点火正时 (C)预热 (D)加热

145.(   )能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

(A)车门锁拉杆卡住 (B)车窗天线故障

(C)遥控器故障 (D)开关故障

146.冷状态检查硅油风扇离合器时，启动发动机，使其在冷状态下以中速运转(   )min， 用

手应能较轻松地拨动风扇叶片。

(A)l～2 (B)2~3 (C)3~4 (D)4~5

147.启动发动机时，无着火征兆，油路故障是(   )。

(A)混合气浓 (B)混合气稀 (C)不来油 (D)来油不畅

148.符号 代表(   ).

A、平行度  B、垂直度  C、倾斜度  D、位置度

149.点火模块用于控制点火线圈初级绕组的(   )。

(A)搭铁 (B)电源 (C)电阻 (D)电感

150.(   )是国家对消费者进行保护的前提和基础。

(A)消费者的义务 (B)消费者的权力

(C)消费者的生产资料 (D)消费者的生活资料

151.当汽车主减速器(   )折断时， 会导致汽车行车中突然出现强烈而有节奏的金属敲击声。

(A)圆锥齿轮轮齿 (B)行星齿轮齿

(C)半轴齿轮轮齿 (D)半轴花键

152.进行汽车二级维护前，检测分电器重叠角，国家标准规定分电器重叠角应不大于(   )°。

(A)3 (B)5 (C)7 (D)9

153.全面质量管理的基本方法就是(   )。

(A)PACD (B)PADC (C)PDCA (D)PCDA

154.全面质量管理这一概念最初由(   )质量管理专家提出。

(A)中国 (B)日本 (C)美国 (D)英国

155.关于启动机不能与飞轮结合故障，甲说故障的原因主要在启动机的控制部分；乙说原

因主要在主回路接触盘的行程过小。你认为以上观点(   )。

(A)甲正确 (B)乙正确 (C)甲乙都正确 (D)甲乙都不正确

156.汽车离合器压盘及飞轮表面烧蚀的主要原因是离合器(   )。

(A)打滑 (B)分离不彻底

(C)动平衡破坏 (D)踏板自由行程过大

157.进行连杆轴承间隙检查时，用手(   )向推动连杆，应无间隙感觉。

(A)轴 (B)径 (C)侧 (D)前后

158.解放 CA1091 型汽车发电机空转时，在转速不大于 1150r/min 的条件下，电压为(   )V。

(A)11 (B)12 (C)13 (D)14

159.下列零件中不属于单级主减速器的零件是(   )。

(A)调整垫片 (B)主动圆锥齿轮 (C)调整螺母 (D)半轴齿轮

160.发动机起动时，蓄电池可向起动机提供高达(   )A 的起动电流。

(A)100～200 (B)100～300 (C)200～300 (D)200～600

二、是非题 (第161  题～第200  题。将判断结果填入括号中。正确的填 √ ，错误的填 × 每题0.5  分，满分20  分。)

161.按磁路的结构形式不同，点火线圈分为开磁路式和闭磁路式两种。(   )

162.ECU 由输入回路、A/D 转换器、微型计算机和输出回路四部分组成。(   )

163.A/D 转换器中 A/D 的含义是将数字信号转换为模拟信号。(   )

164.电控燃油喷射发动机燃油压力检测时，关闭点火开关，将油压表接在供油管和分配管

之间。(   )

165.当汽车在凸凹不平的路面上行驶较长时间后,用手触摸内缸,如内缸灼热则表明其工作

不正常,应予更换。(   )

166.D 阶段指的是全面质量管理的检查阶段。(   )

167.可以用万用表检查电控发动机节气门位置传感器及其电路是否有故障。(   )

168.检查传动轴花键轴与滑动叉花键的配合间隙，最大不得超过 0.4mm。(   )

169.制动总泵、制动踏板行程调整不当就是气压制动系统制动不良的原因。(   )

170.二级维护前检测桑塔纳 LX 型轿车,轮胎气压应符合规定： 前轮 180°kPa， 后轮 190kPa 。(   )

171.向企业员工灌输的职业道德太多了，容易使员工产生谨小慎微的观念。(   )

172.浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。(   )

173.一般技术状况良好的蓄电池，单格电压应在 1.5V 以上，并在 5s 内保持稳定。若 5s 内

下降至 1.7V，说明存电量足。(   )

174.有无权力的义务，也有无义务的权力。(   )

175.车架变形，前轴位移就是气压制动跑偏的原因。(   )

176.喇叭声响不正常故障的原因可能喇叭支架松动。(   )

177.如制动鼓过热，说明制动蹄与制动鼓之间的间隙过大。(   )

178.喇叭不响故障的原因可能是喇叭衔铁气隙过大。(   )

179.ECU 包括硬件和软件两部分。(   )

180.检查并调整火花塞的间隙。测量时应用塞尺。(   )

181.发动机转速升高，声音变化不大是正时齿轮异响的特征。(   )

182.汽车变速器齿油不足或品质变化，会引起变速器异响。(   )

183.左侧电动后视镜电机故障能导致所有电动后视镜都不能动。(   )

184.真空助力式液压制动传动装置，制动时真空加力气室产生的推力，同踏板力一样直接

在制动主缸的活塞推杆上。(   )

185.汽缸体工作时受热不均匀会导致汽缸体变形。(   )

186.在用汽油车废气排放标准为 CO 小于 4.5％，HC 小于 1200ppm。(   )

187.工业纤维内窥镜用于观察汽缸内有无异物及汽缸壁、活塞顶部表面技术状况。(   )

188.若离合器间隙太小甚至没有间隙，分离轴承因与分离杠杆常时间接触而会迅速磨损。

(   )

189.前排乘客侧门锁开关导线断路导致前排乘客侧电动门锁不能锁定。(   )

190.磁感应式点火系统点火信号传感器转子与定子爪极间隙应为 0.4mm。(   )

191.HFD 类制冷剂包括 R23、R32、R41、Rl25、R134、R143、R152。(   )

192.用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于 9 的载客汽车应不大于

600N。(   )

193.二级维护由维修企业进行，以清洁、紧固、润滑为中心内容。(   )

194.电动燃油泵只安装在油箱内。(   )

195.转向器摇臂与衬套间隙过小就是转向沉重的原因。(   )

196.统一式燃烧室具有发动机转动平稳，噪声小的特点。(   )

197.在安装燃油表传感器时，与油箱搭铁必须良好。(   )

198.发动机曲轴转速与分电器的转速比为 2：1。(   )

199.当发动机温度下降，吹向硅油风扇离合器感温器的气流温度低于 35℃时，阀片关闭进

油口，硅油不能再进入工作室。(   )

200.变速器按操纵方式不同可分为手动变速器和普通变速器。(   )