国家职业资格考试--中级汽车维修工考试题库（一）

1. 汽车轮胎尺寸规格标记在胎侧，比如9.00R20，其中R表示（C）。

A、无内胎轮胎

B、普斜胶教轮胎

C、子午线轮胎

D、混合花纹轮胎

2. 汽车左右侧轮胎气压不一致不会导致(　A　)

A、转向沉重

B、车身倾斜

C、轮胎磨损

D、制动跑偏

3. 通常将空燃比为（C）的混合气称为标准混合气。

A、5

B、10

C、15

D、20

4. 以下诊断仪中属于大众公司专用诊断仪的是（B）

A、Tech-1

B、V.A.G1551

C、电眼睛

D、修车王

5. 轮载轴承螺栓、螺母的拆装适宜选用（D）

A、内六角板手

B、方扳手

C、钩型扳手

D、专用套筒扳手

6. 关于汽车电流表检修，甲说不同型号的发电机应配用不同量程的电流表，乙说电流表应串联在蓄电池和发电机之间且接线

时极性不可接错。你认为以上观点( C )。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

7. 汽车车桥通过（B）与车架相连。

A、车轮

B、悬架

C、传动轴

D、半轴

8. 汽油发动机不能启动，检查电路，打开开关，电流表指示3-5A而不做间歇摆动，则可能(　A　)。

A、分电器个接头接触不实

B、高压电路故障

C、高压导线故障

D、点火线圈短路

9. 用内径百分表测量汽缸磨损量时，应使内径百分表的测量杆与汽缸轴线( B )。

A、垂直

B、平行

C、倾斜

D、成45°角

10. 在日常接待工作中，符合平等尊重要求的是根据服务对象的(　B　)决定给予对方不同的服务方式。

A、肤色

B、性别

C、国籍

D、地位

11. 游标卡尺是(　C　)的测量器具之一。

A、 标准

B、 专用

C、 通用

D、 长度

12. 关于更换点火模块前应采取的措施，说法错误的是(　B　)。

A、注意观察点火模块的连接方式

B、拆下蓄电池正极导线

C、注意观察点火模块的型号

D、关闭点火开关

13. （ B ）是合同内容的载体。

A、合同的主体

B、合同的形式

C、合同的订立

D、合同的解除

14. 电控燃油系统中，燃油压力通过(　C　)调节。

A、喷油器

B、燃油泵

C、压力调节器

D、输油管

15. 断电器触点闭合期间对应的分电器凸轮轴转角，称为(　C　)。

A、分电器重叠角

B、触点闭合角

C、触点提前角

D、触点滞后

16. 汽车传动系的功用是将发动机发出的动力传给(　D　)。

A、 车轮

B、 离合器

C、 变速器

D、 驱动车轮

17. 气缸修理级数一般分为(　A　)级。

A、 6

B、 8

C、 10

D、 12

18. 发动机点火线圈附加电阴的作用是（ B ）低速时的初级电流，改善高速时的点火特性。

A、增大

B、减小

C、改变1

D、不确定

19. 在汽车空调装置中，储液干燥器的作用是（ D ）。

A、储液

B、干燥

C、过滤

D、储液、干燥和过滤

20. 关于蒸发器检修，甲说应清洁排泄管路，并清除积聚底板的水分。乙说如属泄漏，应对泄漏处进行焊补。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

21. 当气流温度超过(  C  )℃时，风扇离合器处于啮合状态。

A、2 5

B、45

C、65

D、85

22. 横直拉杆球销装配过紧或缺油，会导致(　A　)。

A、 转向沉重

B、 行驶跑偏

C、 方向盘摆振

D、 车轮发摆

23. 驾驶员可以通过操纵离合器的(  C  )使离合器分离，而后再使其柔和地接合。

A、分离弹簧

B、分离轴承

c、操纵机构

D、变速器

24. 下列因素造成变速器乱档原因之一是(  C  )。

A．轮齿磨成锥形

B、自锁装置失效

C、互锁装置失效

D、倒档锁失效

25. 液压制动泵的安装程序是，安装真空助力器、制动主缸、（ D ）和制动踏板。

A、制动传动装置

B、拉杆

C、制动分泵

D、制动软管

26. 下列事项中属于办事公道的是(  D  )。

A、顾全大局，一切听从上级

B、大公无私，拒绝亲戚求助

C、知人善任，努力培养知己

D、原则至上，不计个人得失

27. 活塞销产生异响的原因有(  B  )。

A、活塞销装配过紧

B、活塞销松旷

C、活塞销润滑不良

D、活塞销材质不符

28. 当汽车发动机点火线圈附加电阻上通过的电流较大，使温度升高时，其阻值(　A  )。

A、 变大

B、 变小

C、 不变

D、 不确定

29. 前轴与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于（ C ）N。

A、20

B、15

C、10

D、5

30. 《中华人民共和国消费者权益保护法》是(　C　)年通过的。

A、1990

B、1992

C、1993

D、1999

31. 进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(  D  )r/min时，点火提前角应为13°±1°。

A、600

B、800

C、1 000

D、1200

32. (  D  )能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、车门锁拉杆卡住

B、车窗天线故障

C、遥控器故障

D、搭铁线故障

33. 关于燃油表指示，甲说如燃油表指示“F”，表明油箱内的燃油为满箱；乙说说如燃

油表指针位于红色区域，表明油箱内的燃油为空箱。你认为以上观点(  C  )。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

34. 1995年7月10日后生产的在用轻型汽油车（四冲程）的HC排放应小于(　B　)ppm。

A、600

B、700

C、900

D、1200

35. 奥迪100型轿车的汽缸体为（ B ）式结构。

A、一般

B、龙门

C、隧道

D、综合

36. （ B ）导致发动机温度过高。

A、发动机散热风扇转速过高

B、发动机散热风扇过低

C、发动机冷却系始终处于大循环

D、发动机负荷过小

37. 下列（ D ）是制动跑偏的原因。

A、前悬挂弹簧弹力不足

B、轮胎异常磨损

C、减震器性能减弱

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

38. 水泵在泵轴处设有(  A  )，其作用是确定水封是否漏水和排出水泵漏出的水。

A、溢水孔

B、传感器

C、加油孔

D、检测孔

39. 关于车速里程表，甲说车速里程表的动力源来自变速器的输出轴；乙说车速里程

表由汽车的变速器软轴驱动仪表的主动轴。你认为以上观点(　C　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

40. 职业道德与人的事业的关系是(　C　)。

A、职业道德是人成功的充分条件

B、没有职业道德的人不会获得成功

C、事业成功的人往往具有较高的职业道德

D、缺乏职业道德的人往往也有可能获得成功

41. 以下属于汽缸体腐蚀的主要原因的是（  B  ）。

A、冷却液加注过多

B、使用了不符合要求的冷却液

C、汽车工作条件恶劣

D、汽车长时间超时间超负荷工作

42. (　B　)的结构特点是两侧车轮由一根整体式车桥相连，车轮连同车桥一起通过弹性悬架悬架在车架下面。

A、独立悬架

B、非独立悬架

C、前桥

D、后桥

43. 在大功率的发动机上由于热负荷大必须安装(　D　)。

A、机油泵

B、过滤器

C、汽油泵

D、散热器

44. 解放CA1092型汽车制动蹄摩擦衬片表面铆钉头深度小于(　D　) mm。

A、0.05

B、0.08

C、0.5

D、0.8

45. EQ1092F车的普通轮胎前束值应为l～5 mm，子午线轮胎的前束值应为(  A  )mm。

A、l～3

B、6～9

C、ll～14

D.1 6～29

46. 汽车维修质量可通过(　A  )来评价。

A、返修率

B、合格率

C、质量指标

D、质量分析

47. 检查分电器轴与衬套之间的间隙，分电器轴与衬套的正常配合间隙为(　B　)mm，最大不得超过0.07mm。

A、0.01~0.02

B、0.02～0.04

C、0.04~0.06

D、0.06~0.08

48. 东风EQ1092型汽车变速器共有(　D　)个档位。

A、3

B、4

C、5

D、6

49. 东风EQ1092型汽车的前束值为(　B　)mm。

A、3～5

B、1～5

C、5～6

D、4～6

50. 液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数小于9的载客汽车踏板行程应不得超过(  D  )mm。

A、80

B、100

C、120

D、140

51. (  C  )导致左后侧电动车窗都不能升降。

A、熔断器故障

B、前乘客侧开关故障

C、左后乘客侧开关故障

D、右后乘客侧开关故障

52. 总泵旁通孔或回油孔堵塞会导致汽车(　B　)。

A、制动系统过热

B、液压制动系统卡死

C、制动跑偏

D、制动甩尾

53. (  A  )用于测试发电机端电压。

A、万用表

B、气压表

C、真空表

D、油压表

54. 绘图时，下列线型中不能用作轮廓线的是（ C ）。

A、细实线

B、粗实线

C、双点画线

D、虚线

55. 汽车冷却系中提高冷却液沸点的装置是（ A  ）。

A、散热器盖

B、水泵

C、水套

D、发动机

56. 差速器具有转矩平等分配的特点，因此当左轮打滑时，右轮获得的转矩为（ C ）。

A 大于左轮转矩

B 小于左轮转矩

C 等于左轮转矩

D 等于零

57. 一般来说，高能点火系统采用的火花塞中心电极与侧电极之间的间隙为(　D　)。

A、0.35～0.45

B、0.45～0.55

C、0.70～0.90

D、1.10～1.30

58. 装传动轴时，十字轴轴颈如有压痕，压痕不严重且不在传力面时，可将十字轴由原装配位置旋转(　D　)°装复。

A、30

B、60

C、80

D、90

59. 錾子一般用(　B　)制成。

A、优质碳素结构钢

B、优质碳素工具钢

C、优质合金结构钢

D、优质合金工具钢

60.  形状公差是对（ C ）提出的。

A、理想要素

B、中心要素

C、单一要素

D、关联要素

61. （ D ）用于调解自动变速器主油路的压力。

A、主调节阀

B、手动阀

C、换挡阀

D、单向阀

62. 前辅与转向节装配应适度，转动转向节的力一般不大于(  C  )N。

A、20

B、l5

C、10

D、5

63. 以下属于凸轮轴变形的主要原因的是（  C  ）。

A、机油压力过高

B、按规定力矩拧紧螺栓

C、未按规定力矩拧紧螺栓

D、凸轮轴轴承…

64. 通常汽车传动系动力最后经过(　D　)传递给驱动轮。

A、离合器

B、变速器

C、主减速器

D、半轴

65. 汽车车架变形会导致汽车(　B　)。

A、制动跑偏

B、行驶跑偏

C、制动甩尾

D、轮胎变形

66. 发动机曲轴裂纹易发生轴颈与曲柄的连接处及（  A  ）周围。

A、曲拐

B、配重

C、润滑油眼

D、主油道

67. 全面质量管理这一概念最早在(  D  )由美国质量管理专家提出。

A、19世纪50年代

B、20世纪30年代

C、20世纪40年代

D、20世纪50年代

68. （ B ）是指调整劳动关系及劳动关系密切联系的其他社会关系的法律规范的总称。

A、狭义的劳动法

B、广义的劳动法

C、职业道德

D、道德规范

69. 待修件是指具有较好(　B　)的零件。

A、修理工艺

B、修理价值

C、使用价值

D、几何形状

70. 铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可(　C　)修复。

A、堆焊

B、镶补

C、环氧树脂粘补

D、堆焊、镶补、环氧树脂粘补均可

71. 超声波式卡尔曼涡旋式空气流量计的输出信号是(  B  )。

A、连续信号

B、数字信号

C、模拟信号

D、固定信号

72. 汽车左右侧轮胎气压不一致不会导致(  D  )。

A、转向沉重

B、车身倾斜

C、轮胎磨损

D、制动跑偏

73. 以下属于汽缸体螺纹损伤的原因的是(　A　)。

A、装配时螺栓没有拧正

B、异物碰撞

C、工具使用不当

D、汽缸盖过小

74. 关于发动机功率不足的原因,甲说：燃油管道有阻塞或燃油有水分；乙说：汽油泵有故障。对于以上说法(　C　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

75. 内径百分表是一种用于测量(  D  )的比较性量具。

A、平面度

B、同轴度

C、平行度

D、圆度和圆柱度

76. 汽车制动蹄支承销孔与支承销配合间隙不超过(  C  )mm。

A、0.5

B、0.05

C、0.15

D、0.10

77. 轮载轴承螺栓、螺母的拆装适宜选用（  D  ）

A、内六角板手

B、方扳手

C、钩型扳手

D、专用套筒扳手

78. 关于发动机缺火。甲说：发动机分电器失效可导致发动机缺火。乙说：发动机点火器损坏可导致发动机缺火。

二人中正确的是(　D　)。

A、甲

B、乙

C、二者都正确

D、二者都不正确

79. 关于电压表检修，甲说电压表用来指示发电机和蓄电池的端电压；乙说电热式电压表结构简单，

在接通或切断电源时，指针摆动较迟缓，要待指针指示稳定后才可读数。你认为以上观点(　A　)。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

80. 差速器具有转矩平等分配的特点，因此当左轮打滑时，右轮获得的转矩为（  C  ）。

A、大于左轮转矩

B、小于左轮转矩

C、等于左轮转矩

D、等于零

81. 制动蹄与制动鼓之间的间隙过大，将导致（ B ）。

A.车辆行驶跑偏

B.制动不良

C.制时间变短

D.制动距离变短

82. （  C  ）夹在相邻正、负极板之间，防止两者短路。

A、外壳

B、连接条

C、隔板

D、板桩

83. 汽车转向时，其内轮转向角(　A　)外轮转向角。

A、大于

B、小于

C、等于

D、大于或等于

84. 变速器(　D　)由于刚度不大，经常受到外载荷的作用而易变形。

A、 前壁

B、 后壁

C、 侧面

D、 前后壁

85. 发动机相邻两高压分线插错，将会造成(　D　)。

A、动力不足

B、起动困难

C、不能启动

D、运转不稳

86. 一般要求活塞环外围工作面在开口处（  B  ）范围内不许漏光。

A、15度

B、30度

C、45度

D、60度

87. 下列(　D　)是制动跑偏的原因。

A、前悬挂弹簧力不足

B、轮胎异常磨损

C、减振器性能减弱

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

88. 铝合金发动机汽缸盖的水道容易被腐蚀，轻者可（  C  ）修复。

A、堆焊

B、镶补

C、环氧树脂粘补

D、堆焊、镶补、环氧树脂粘补均可

89. 转向系的作用是实现汽车（  C  ）的改变和保持汽车稳定的行驶路线。

A、 速度

B、 动力

C、 行驶方向

D、 加速度

90. (　A　)导致所有车门锁都不能工作。

A、电源导线断路

B、左侧电动车门锁电路断路

C、右侧电动车门锁故障

D、左侧后电动车门锁故障

91. 冷却液温度传感器安装在(　D　)。

A、进气道上

B、排气管上

C、水道上

D、油底壳上

92. 在汽车空调装置中，储液干燥器的作用是(　D　)。

A、储液

B、干燥

C、过滤

D、储液、干燥和过滤

93. 中间支承的检查，当传动轴中间支承的轴向间隙大于（  B  ）。

A、0.1

B、0.3

C、0.5

D、0.7

94. (　D　)不能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、搭铁不良

D、点火开关故障

95. 解放CA 1092型汽车制动蹄支承销与制动底板的配合间隙不大于（  C  ）mm。

A、0.25

B、0.20

C、0.15

D、0.30

96. 汽车传动系应用最广泛的是十字轴式刚性万向节，其允许相连两轴的最大交角为（  B  ）。

A.10°～15°

B.15°～20°

C、20°～25°

D、25°～30°

97. 发动机汽缸没径向的磨损呈不规则的(　D　)。

A、圆形

B、圆柱形

C、圆锥形

D、椭圆形

98. 发动机变形将导致其与轴承孔轴线（  C  ）的变化。

A、平行度

B、垂直度

C、同轴度

D、对称度

99. 一般压缩比较高的发动机应选用(　A　)的汽油。

A、辛烷值较高

B、辛烷值较低

C、凝点较高

D、凝点较低

100. 下列因素造成变速器乱档原因之一是（  C  ）。

A、轮齿磨成锥形

B、自锁装置失效

C、互锁装置失效

D、倒挡锁失效

101. 汽车转弯时，差速器中的行星齿轮（  C  ）。

A、只公转

B、只自传

C、既公转又自传

D、既不公转又不自传

102. 进行汽车二级维护前，检查分电器的触点闭合角应为(  B  ) °。

A、30～30

B、36～42

C、42～48

D、48～54

103. 挂车上的车桥都是(　D　)。

A、转向桥

B、驱动桥

C、转向驱动桥

D、支持桥

104. 启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为（  C  ）Ω。

A、1.5～2.6

B、1.6～2.6

C、2.6～2.7

D、2.7～2.9

105. 运动型轿车和方程式赛车多采用的布置形式是（  B  ）。

A、发动机后置后轮驱动

B、发动机中置后轮驱动

C、发动机前置前轮驱动

D、发动机前置后轮驱动

106. EQ1092F车的普通轮胎前束值应为1～5 mm，子午线轮胎的前束值应为(　A　)mm。

A、1～3

B、6～9

C、11～14

D、16～29

107. 膜片弹簧离合器的膜片弹力可兼起（  C  ）的作用

A、压紧机构

B、分离机构

C、分离杆杠

D、分离套

108. 东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　A　)。

A、边梁式

B、中梁式

C、综合式

D、无梁式

109. 以下属于汽缸体腐蚀的主要原因的是（  B  ）。

A、冷却液加注过多

B、使用了不符合要求的冷却液

C、汽车工作条件恶劣

D、汽车长时间超时间超负荷工作

110. 一般来说，电动燃油泵的工作电压是（  B  ）V。

A、5

B、12

C、24

D、42

111. 汽车直线行驶时后桥无异响，转弯时后桥发出异响，可能是(　D　)有故障。

A、主动锥齿轮

B、从动锥齿轮

C、后桥内的轴承

D、差速器内

112. 汽车的前束值一般都不小于(　A　)mm。

A、5

B、8

C、10

D、12

113. (　A  )是企业诚实守信的内在要求。

A、注重环境效益

B、增加职工福利

C、注重经济效益

D、开展员工培训

114. 气门座圈承孔的表面粗糙度应小于(　A　)μm。

A、1.25

B、1.50

C、1.75

D、2.00

115. （  D  )的最人的特点是不含氯原子，ODP值为0,GWP也很低，大约0.25～0.26。

A、HFC12

B、HFC13

C、HFC14

D、HFC134a

116. M16×1表示（  B  ）。

A、 普通粗螺纹

B、 普通细螺纹

C、 短螺纹

D、 梯形螺纹

117. 下列因素造成变速器乱档原因之一是（  C  ）。

A、轮齿磨成锥形

B、自锁装置失效

C、互锁装置失效

D、倒挡锁失效

118. 东风EQ1092型汽车的车架类型属于(　A　)。

A、边梁式

B、中梁式

C、综合式

D、无梁式

119. 增压器故障会导致柴油发动机功率不足，其主要原因之一是（  B  ）。

A、燃烧室内有空气

B、转子转速不符合要求

C、喷油孔堵塞

D、喷油提前角不准

120. 进行连杆轴承间隙检查时，用手（  B  ）向推动连杆，应无间隙感觉。

A、轴

B、径

C、侧

D、前后

121. 桑塔纳2000型轿车的双回路液压制动装置采用的是（  C  ）配合。

A、前独立式

B、后独立式

C、交叉式

D、非交叉式

122. (　A　)不是液压制动系统卡死的原因。

A、总泵皮碗、密封胶圈老化、发胀或翻转

B、制动蹄摩擦片与制动鼓间隙过小

C、总泵旁通孔或回油孔堵塞

D、制动管路凹瘪或老化、堵塞

123. 启动机电磁开关吸拉线圈的电阻值为（  C  ）Ω。

A、1.5～2.6

B、1.6～2.6

C、2.6～2.7

D、2.7～2.9

124. 调整点火正时时，摇转发动机曲轴，使一缸活塞处于（  B  ）上止点。

A、 进气冲程

B、 压缩冲程

C、 作功冲程

D、 排气冲程

125. 发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生(　D　)误差。

A、圆度

B、圆柱度

C、圆跳动

D、圆度和圆柱度

126. 进行汽车二级维护前，检查发动机的转速为(　D　)r/min时，点火提前角应为13°±1°。

A、600

B、800

C、1000

D、1200

127. (　A　)式起动机由驾驶员旋动点火开关或按下起动按钮,直接参与控制或通过起动继电器,控制电磁阀接通

或切断起动机电路。

A、电磁操纵式

B、直接操纵式

C、惯性啮合式

D、移动电枢啮合式

128. 下列选项中不属于金属材料工艺性能的是（  B  ）

A、可锻性

B、可焊性

C、耐磨性

D、韧性

129. 气门的高度用（  C  ）测量。

A、外径千分尺

B、内径千分尺

C、直尺

D、刀尺

130. 下列(　D　)是制动跑偏的原因。

A、前悬挂弹簧力不足

B、轮胎异常磨损

C、减振器性能减弱

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

131. (　D　)是指金属材料抵抗冲击而不致断裂的能力。

A、硬度

B、强度

C、塑性

D、韧性

132. 下列选项不属于汽车普通变速器组成的是(　A　)。

A、液力变矩器

B、拨叉

C、拨叉轴

D、变速器盖

133. 1995年7月10后生产的在用重型汽油车，CO排放应小于(　D　)％。

A、3.0

B、3.5

C、4.0

D、4.5

134. 制动钳体缸筒（  B  ）误差不大于0.02mm。

A、圆度

B、圆柱度

C、平面度

D、粗糙度

135. 汽车转向传动机构将转向器输出的动力传给（  C  ）。

A、 车轮

B、 驱动轮

C、 转向轮

D、 后轮

136. 錾削的主要工具是(　A　)

A、錾子和锤子

B、錾子和扳子

C、錾子和钳子

D、錾子和凿子

137. 根据（  C  ）不同车桥可分为整体式和断开式两种。

A、车轮个数

B、传动形式

C、半轴

D、悬架结构

138. 柴油发动机可燃混合气是在(　A　)快结束时在燃烧室内形成的。

A、 进气行程

B、 压缩行程

C、 作功行程

D、 排气行程

139. 底盘是汽车构成的基础，由（  C  ）、行驶系、转向系和制动系4大部分组成。

A、 变速系

B、 发动机

C、 传动系

D、 减速器

140. 循环球式汽车转向器一般由（  B  ）套传动副组成。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

141.  (　D　)不能导致前排乘客侧电动车门锁不能锁定。

A、熔断器故障

B、开关故障

C、搭铁不良

D、点火开关故障

142. 汽油机点火系可以将电源供给的12V低压电变为（  C  ）的高压电。

A、220V

B、380

C、15～30kV

D、60kV

143. 发动机凸轮轴轴颈磨损后，主要产生(　D　)误差。

A、圆度

B、圆柱度

C、圆跳动

D、圆度和圆柱度

144. 高碳钢的含碳量是（  C  ）。

A、＜0.25％

B、0.25％～0.6％

C、＞0.6％

D、＞0.7％

145. 解放CA1092型汽车制动蹄支承销与制动底板的配合间隙不大于（  C  ）mm。

A、0.25

B、0.20

C、0.15

D、0.30

146. (　D　)是无气压引起气压制动系统失效的原因。

A、车轮制动器失效

B、制动阀进气阀打不开

C、制动器室膜片破裂

D、空气压缩机传动打滑

147. 对于具有6个气缸的发动机，(　A　)缸磨损最大。

A、1

B、2

C、3

D、5

148. 职业道德活动中，对客人做到（  C  ）是符合语言规范的具体要求的。

A、言语细致，反复介绍

B、语速要快，不浪费客人时间

C、用尊称，不用忌语

D、语气严肃，维护自尊

149. 吹向感温器的气流温度低于（  C  ）℃时，风扇离合器又恢复到分离状态。

A、15

B、25

C、35

D、45

150. 起动机的（  B  ）是由铁芯与激磁绕组组成，固定在机壳的内壁上。

A、 传动机构

B、 电枢

C、 换向器

D、 磁极

151. 桑塔纳2000型轿车离合器踏板的自由行程为（  B  ）㎜。

A、5～15

B、15～20

C、30～40

D、40～45

152. 变速器内同步器的作用是将两个不同步的（  C  ）连接起来使之同步。

A、齿轮

B、输入轴

C、输出轴

D、输入轴和输出轴

153. 液压行车制动系在达到规定的制动效能时，对于座位数小于9的载客汽车踏板行程应不得超过(　D　)mm。

A、80

B、100

C、120

D、140

154. 关于冷凝器。甲说：制冷剂离开冷凝器时并不总是100的液体。乙说：少量制冷剂可能以气态离开冷凝器。（  C  ）。

A、甲正确

B、乙正确

C、甲乙都正确

D、甲乙都不正确

155. 下列选项中，不是盘式制动器优点的是(　D　)。

A、散热能力强

B、抗水衰退能力强

C、制动平顺性好

D、管路液压低

156. 蜗杆指销式汽车转向器的传动副是(　D　)。

A、 轴承与壳体

B、 调整螺塞与壳体

C、 摇臂轴与壳体

D、 蜗杆和指销

157.(　A　)不是轮胎异常磨损的原因。

A、减振器性能减弱

B、主销后倾角改变

C、轮胎气压不平衡

D、单侧悬挂弹簧弹力不足

158. 桑塔纳2000型轿车的双回路液压制动装置采用的是(　C　)配合。

A、前独立式

B、后独立式

C、交叉式

D、非交叉式

159. 电控燃油喷射系统保持压力下降较快，应检查燃油泵上的(　D　)和燃油系统的密封性。

A、燃油滤清器

B、止回阀

C、喷油器

D、真空管

160. 《消费者权益保护法》规定的经营者的义务不包括（  B  ）的义务。

A、接受监督

B、接受教育

C、提供商品和服务真实信息

D、出具购货凭证

161.用试灯可以检查点火线圈是否有故障。（ √ ）

162.劳动合同只要一订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。（ √ ）

163.市场经济条件下，应该树立多转行、多学知识、多长本领的择业观念。（ × ）

164.液压元件在油液中工作，润滑条件好，寿命长。（ × ）

165．对于受力不大、工作温度对于100℃的部件的气缸盖裂纹大部分可以采用粘接法修复。

166.CPU具有逻辑判断功能。（ √ ）

167.汽车转向盘的自由行程一般为10°～25°。（ √ ）

168.对于EQ1092F型汽车,发动机转速为800r/min、气门间隙为0.25mm时，排气门提前角为18.5°。（ × ）

169.劳动安全卫生制度包括：安全技术规程、工业技术卫生规程÷职工安全卫生行政管理制度、劳动保护监督制度等。（ √ ）

170.空气流量计失效会导致发动机水温过高。（ × ）

171.制动阀进气阀打不开是气压正常，但气压制动系制动失效的原因之一。（ √ ）

172.穿过线圈的磁通越大，产生的感应电动势也越大。（ × ）

173.按磁路的结构形式不同，点火线圈分为开磁路式和闭磁路式两种。（ √ ）

174.如汽车制动跑偏，说明汽车某一侧车轮制动间隙过小。

175.在汽车万向传动装置中，十字轴式刚性万向节所允许相连两轴的最大交角为15°～20° （ × ）

176.对于双级主减速器，一般第一级为斜齿圆柱齿轮，第二级为锥齿轮（ × ）

177.一般内曲面刮削常选用三角刮刀。（ √ ）

178.汽车二级维护的行驶里程为2000~3000Km。（ × ）

179.汽车的驱动形式通常用全部的车轮数乘以驱动轮数来表示。（ × ）

180.可焊性主要指金属溶化后的流动性和冷凝性。（ √ ）

181.电控式动力转向系是在原有机械式转向系组成基础上增设一套液压助力装置。（ × ）

182.四冲程汽油机可燃混合气需要点燃。（ √ ）

183.按磁路的结构形式不同，点火线圈分为开磁路式和闭磁路式两种。（ √ ）

184.液压传动易实现精确的定比传动。（ × ）

185.当节气门开度到全开位置的80％～85％时，发动机进入大负荷工况。（ √ ）

186.发电机内部定子或转子线圈某处有断路或短路导致充电电流不稳。（ √ ）

187.用脚施加于驻车制动装置操纵装置上的力，对于座位数小于9的载客汽车应不大于600N。（ √ ）

188.汽车气压制动系储气筒的容量应保证在调压阀调定的最高气压下，且在不继续充气的情况下，机动车在连续五次踩到底的全行程制动后，气压不低于起步气压。（ √ ）

189. 波压传动能实现大范围的无级调速（ √ ）

190. 液压元件配合精度要求不高。（ × ）

191. 车辆和总成送修时，应将车辆和总成的有关汽车说明书一并送承修单位。（ √ ）

192. 按滤淸方式不同，润滑系机油滤淸器可分为过虑式和离心式两种。（ √ ）

193. 车长大于6m的客车必须设置电源开关。（ √ ）

194. 柴油机喷油器试验器用油应为沉淀后的“0 "号重柴油。（ √ ）

195. 对于任何一台发动机不能缺少点火系、起动系等部分。（ × ）

196. 在液压传动过程中其工作容积必须密封但不能变化。（ × ）

197. 集成电路调节器装于汽车发电机内部。（ × ）

198. 车轮平衡有静平衡和动平衡之分。（ √ ）

199. 发动机的点火提前角一般在11°～13°之间。（ √ ）

200. 国家技术监督局负责全国产品监督管理工作。（ √ ）

邵阳交通学校--82班单调